清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库

闭库前安全现状评价报告

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

二〇二三年七月三十一日

清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库

闭库前安全现状评价报告

法 定 代 表 人：朱文华

技 术 负 责 人：管自强

项 目 负 责 人：胡永志

评价报告完成日期：二〇二三年七月三十一日

（评价机构公章）

清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库

闭库前安全现状评价报告技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年7月31日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 职业资格证书号 | 从业信息识别卡号 | 签 名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 项目组成员 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
|  | 李昌魁 | 0800000000206823 | 011006 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 黎余平 | S011035000110192001601 | 029624 |  |
|  | 倪宏华 | S011035000110193001181 | 036831 |  |
| 报告编制人 | 胡永志 | 0800000000206039 | 010983 |  |
| 报告审核人 | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

目  录

前    言	1

1评价目的与依据	3

1.1评价对象和范围	3

1.2评价目的和内容	3

1.3评价依据	3

1.4安全现状评价程序	8

2 概况	10

2.1企业概况	10

2.2自然条件	10

2.3尾矿库周围环境及下游情况	11

2.4尾矿库设计概况	11

2.5尾矿库现状	13

2.6 尾矿库等别及防洪标准	17

3 危险、有害因素辨识与分析	18

3.1危险、有害因素辨识与分析	18

3.2尾矿库重大安全隐患判定	25

4 评价单元的划分和评价方法选择	29

4.1评价单元的划分原则	29

4.2评价单元的划分	29

4.3评价方法的选择	29

5 定性、定量评价	31

5.1尾矿库安全管理事故树分析	31

5.2尾矿库安全管理单元评价	35

5.3 尾矿坝安全技术单元评价	38

5.4 尾矿库防洪系统单元评价	41

5.5库区环境单元评价	43

6 安全对策措施与建议	45

6.1安全管理对策措施建议	45

6.2尾矿坝对策措施建议	45

6.3防洪排水系统对策措施建议	46

6.4库区环境对策措施建议	47

7 评价结论	48

附图:

- 尾矿库现状照片

- 尾矿库现状图

- 尾矿库现状剖面图

# 前  言

清流县华龙矿业有限公司成立日期为2001年1月16日，经营范围：铅锌矿开采、选矿销售。选矿厂生产规模为年处理原矿15.0×104t，采用浮选工艺选别，作为选矿厂的配套设施—乌石垄尾矿库于2009年7月建成并投入使用，年排放尾矿量约14.1×104t，折合尾砂约7.4×104m3，设计乌石垄尾矿库总库容为44.0×104m3，总有效库容为37.0×104m3。

受清流县华龙矿业有限公司下属矿山《采矿许可证》到期未延续的影响，乌石垄尾矿库于2015年8月停产停用至今。根据清流县应急管理局等七部门《关于印发<清流县防范化解尾矿库安全风险实施方案>的通知》（清应急〔2020〕41号）精神：（1）自2020年起，在保证紧缺和战略性矿产矿山正常建设开发的前提下，全县尾矿库数量原则上只减不增，不再产生新的“头顶库”；（2）对停用时间超过3年的尾矿库，进行闭库、销库并销号。为此，清流县华龙矿业有限公司委托中尚国际设计有限公司于2021年7月2日出具了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库尾矿回采设计》；经过一年多回采，库区原子坝已基本挖除，形成挖方边坡，现状呈台阶状，高度2.0～3.5m，坡度70°～80°；由于尾砂无法继续利用，乌石垄尾矿库未按设计回采完毕。但根据福建省应急管理厅等九部门关于印发《福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案》的通知（闽应急〔2020〕46号），乌石垄尾矿库拟进行闭库销号。

根据《尾矿库安全监督管理规定》第二十八条“尾矿库运行到设计最终标高或者不再进行排尾作业的，应当在一年内完成闭库”及第二十九条“生产经营单位应当进行闭库前的安全现状评价”的规定，清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库应进行闭库前安全现状评价，以作为尾矿库进行闭库安全设施设计依据之一。受清流县华龙矿业有限公司的委托，我中心对清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库进行闭库前的安全现状评价。

尾矿库闭库前的安全现状评价的目的是查找、分析和预测尾矿工程、系统存在的危险、有害因素及可能导致的危险、危害后果和程度，针对尾矿库现状存在的不安全因素提出相应的对策措施；为尾矿库进行闭库安全设施设计提供依据，从而确保实施闭库后尾矿库的防洪能力和尾矿坝稳定性满足规程要求，维持尾矿库闭库后长期安全稳定。

接受委托后，我司成立评价项目组，本着科学、公正、合法、自主的原则开展安全评价工作，赴尾矿库现场踏勘，调查核实闭库前的尾矿库安全现状及周边环境。同时，根据《尾矿库安全监督管理规定》《尾矿设施设计规范》《尾矿库安全规程》《安全评价通则》等要求，编制了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库闭库前安全现状评价报告报告》。

# 1评价目的与依据

## 1.1评价对象和范围

本次安全评价对象为清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库（以下简称“乌石垄尾矿库”）。安全评价范围为乌石垄尾矿库停用期间、闭库前的安全管理现状及目前初期坝的稳定性、尾矿库排洪能力等安全技术及安全管理。

## 1.2评价目的和内容

1.2.1评价目的

尾矿库安全现状评价目的是研究尾矿库现有工程固有的危险及有害因素，应用尾矿库系统安全工程的方法，对尾矿库的危险性和危害性进行定性、定量分析，确定尾矿库工程的危险、有害因素及其危险、危害程度。

本项目为乌石垄尾矿库闭库前的安全现状评价，通过定性、定量分析、评价，针对乌石垄尾矿库现状存在的不安全因素提出相应的对策措施，为下一步的闭库设计提供参考。

1.2.2评价内容

（1）全面系统地分析、研究乌石垄尾矿库所处区域的地形地质、水文地质、工程地质资料，结合库区现场勘查，对乌石垄尾矿库现状进行评价。

（2）分析、评价乌石垄尾矿库停用后可能发生的事故类别，核算现状坝体稳定性及尾矿库防洪能力等，提出相应的安全对策措施及建议。

（3）对乌石垄尾矿库安全现状做出客观、公正的评价结论，编写安全现状评价报告。

## 1.3评价依据

1.3.1 法律、法规

1.3.1.1 法律

（1）《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国第9届主席令第70号发布，2002年11月1日起施行；中华人民共和国第11届主席令第18号修订，2009年8月27日起施行；中华人民共和国第12届主席令第13号修订，2014年12月1日起施行；中华人民共和国第13届主席令第88号修订，自2021年9月1日起施行）

（2）《中华人民共和国矿山安全法》（中华人民共和国主席令〔1992〕第65号，1992年11月7日第七届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，1993年5月1日起施行，根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正，自2009年8月27日起施行）

（3）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，2010年12月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议修订，自2011年3月1日起施行）

（4）《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令〔2014〕第9号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）

（5）《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令〔2011〕第52号，2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过，根据2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改〈中华人民共和国节约能源法〉等六部法律的决定》第二次修正，根据2017年11月4日第十二届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议《关于修改〈中华人民共和国会计法〉等十一部法律的决定》第三次修正，2018年12月29日全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正，自公布之日起施行）

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2015年修正，2015年4月24日实施，2016年11月7日第三次修正，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行）

（7）《中华人民共和国消防法》（中华人民共和国主席令〔2019〕第29号，《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国建筑法>等八部法律的决定》已由中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议于2019年4月23日通过，2019年4月23日起施行；根据2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正，2021年4月29日起施行）

1.3.1.2 法规

（1）《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（中华人民共和国劳动部令第4号，自1996年10月30实施）

（2）《地质灾害防治条例》（中华人民共和国国务院令第394号，自2004年3月1日起施行）

（3）《建设工程安全生产管理条例》（中华人民共和国国务院令〔2003〕第393号，自2004年2月1日起实施）

（4）《劳动保障监察条例》（中华人民共和国国务院令〔2004〕第423号，自2004年12月1日起实施）

（5）《生产安全事故报告和调查处理条例》（中华人民共和国国务院令〔2007〕 第493号，自2007年6月1日起施行）

（6）《国务院办公厅关于印发突发事件应急预案管理办法的通知》（国办发〔2013〕101号，自2013年10月25日起施行）

（7）《生产安全事故应急条例》（中华人民共和国国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

1.3.1.3 部门规章

（1）《生产安全事故隐患排查治理暂行规定》（国家安全监管总局令第16号，自2008年2月1日起施行）

（2）《国家安全监管总局 国家发展改革委 工业和信息化部 国土资源部 环境保护部关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（安监总管一〔2012〕32号）

（3）《国家安全监管总局等七部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动方案的通知》（安监总管〔2013〕58号）

（4）《尾矿库安全监督管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第38号，安监总局78号令修改，自2015年7月1日起施行）

（5）《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（国家安全生产监督管理总局令第77号修订，自2015年5月1日起实施）

（6）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安监总局令第75号，自2015年7月1日起施行）

（7）《关于印发遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案的通知》（安监总管一〔2016〕54号）

（8）《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号）

（9）《生产安全事故应急预案管理办法》（2016年国家安全生产监督管理总局第88号令修订，国家应急管理部令2019年第2号修改，自2019年9月1日起施行）

（10）应急管理部等八部委《关于印发<防范化解尾矿库安全风险工作方案>的通知》（应急〔2020〕15号）

1.3.1.4 地方性法规及相关文件

（1）《福建省安全生产条例》（2016年12月2日，福建省第十二届人大常委会第26次会议通过，2017年3月1日起施行）

（2）《福建省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的意见》（闽政〔2010〕22 号）

（3）《福建省人民政府安全生产委员会关于进一步加强“头顶库”事故隐患治理工作的意见》（闽安委〔2017〕6号）

（4）《福建省突发事件应对办法》（福建省人民政府令第200号，2018年1月23日省人民政府第121次常务会议通过，自2018年7月1日起施行）

（5）《福建省人民政府安委会<全省安全生产专项整治三年行动实施方案>的通知》（闽安委〔2020〕6号）

（6）《福建省安监局等六部门关于印发深入开展尾矿库综合治理行动实施方案的通知》（闽安监管一〔2013〕145号）

（7）《福建省应急管理厅等九部门关于印发<福建省防范化解尾矿库安全风险实施方案>的通知》（闽应急〔2020〕46号）

（8）《福建省应急管理厅 国家矿山安监局福建局 福建省财政厅关于印发<福建省尾矿库风险隐患治理项目实施方案>的通知》（闽应急〔2022〕135号）

（9）《三明市应急管理局等九部门关于印发<三明市防范化解尾矿库安全风险实施方案>的通知》（明应急〔2020〕51号）

1.3.2 标准规范

（1）《企业职工伤亡事故分类标准》（GB/T6441-1986）

（2）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

（3）《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）

（4）《安全标志及其使用导则》（GB2894-2008）

（5）《安全色》（GB2893-2008）

（6）《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009年版）

（7）《尾矿堆积坝岩土工程技术规范》（GB50543-2010）

（8）《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）

（9）《尾矿设施施工及验收规范》（GB50864-2013）

（10）《防洪标准》（GB50201-2014）

（11）《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）

（12）《尾矿库在线安全监测系统工程技术规范》（GB51108-2015）

（13）《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）（2016年版）

（14）《水工建筑物抗震设计标准》（GB51247-2018）

（15）《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）

（16）《尾矿库安全规程》（GB 39496-2020）

（17）《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861-2022）

（18）《安全评价通则》（AQ8001-2007）

（19）《尾矿库安全监测技术规范》（AQ2030-2010）

（20）《水工建筑物荷载设计规范》（SL744-2016）

（21）《水工混凝土结构设计规范》（SL191-2008）

1.3.3 依据的技术资料

（1）铜陵有色设计研究院2007年7月编制的《福建省清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库初步设计》（工程编号：A122-04-2007）

（2）《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库安全现状评价报告》（福建省和信冶金安全评价中心，2018年7月）

（3）福建省三明地质工程勘察院于2020年12月编制的《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库工程地质勘察报告》（工程编号：2020-N33）

（4）《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库尾矿回采工程安全预评价报告》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2021年5月）

（5）《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》（福建省三明地质工程勘察院，2023年6月）

## 1.4安全现状评价程序

（1）前期准备；

（2）危险、有害因素的辨识与分析；

（3）划分评价单元；

（4）定性、定量评价；

（5）提出安全对策措施及建议；

（6）做出评价结论；

（7）内部审核；

（8）提交安全现状评价报告书。

尾矿库闭库前安全现状评价报告程序

资料收集、评价组成立

现场测试

工程分析

工程概况

现场调研分析

危险、有害因素辨识

现场检查

划分评价单元

选择评价方法

定量评价

实施评价

工程类比

定性评价

单元评价结论

实验室实验、检测

提出存在问题与对策措施

对策措施与建议风险级别划分

编制评价报告

得出综合评价结论

内部审阅后定稿

图1-1 尾矿库闭库前安全现状评价报告程序图

# 2 概况

## 2.1企业概况

清流县华龙矿业有限公司成立日期为2001年1月16日，经营范围：铅锌矿开采、选矿销售。选矿厂生产规模为年处理原矿15.0×104t，采用浮选工艺选别，作为选矿厂的配套设施—乌石垄尾矿库于2009年7月建成并投入使用，年排放尾矿量约14.1×104t，折合尾砂约7.4×104m3，设计乌石垄尾矿库总库容为44.0×104m3，总有效库容为37.0×104m3。

乌石垄尾矿库位于清流县城南东东105°，直距约25km处，行政区划隶属清流县余朋乡芹溪村管辖。区内有简易公路向北西方向经温郊到塘背与清流至三明的省道相接，距余朋乡约8km，距离清流县城约50km，交通条件尚属便利。

## 2.2自然条件

库址区位于选矿厂下游的山坳中，黄海高程一般在+290～+350m，属丘陵地貌，微地貌单元为山间谷地。沟谷上游走向为北西～南东方向，上游较宽阔，沟谷两侧地形均较缓，残坡积层覆盖，植被发育，自然坡度20°～30°，横断面呈“U”字形；沟谷下游及出口地带走向近似南北向，沟谷两侧地形均较陡，有大片强-中风化基岩出露，自然坡度35°～45°，横断面呈“V”字形。沟谷平面呈倒“L”形状，沟谷两侧山坡均为山林地，林木繁茂，植被较发育。

库区属亚热带季风气候，气候类型多样，天气和气候随风向的季变而变，冬季劲吹偏北风，夏季盛吹偏南风，境内四季分明，冬季冷湿少雨，夏季炎热雨多，春季冷暖多变，秋季晴朗干燥。全年以静风居多，全年静风频率为39%，冬季达46.7%。年平均风速为1.4m/s；年平均相对湿度为79%，变化范围在77%～84%之间。境内年均气温15.1℃～18.6℃之间，1月份为一年中最冷月，平均气温在5℃～8.5℃；7月份为一年中最热月，平均气温在24.7℃～28℃；极端最高气温39.4℃，极端最低气温在零下8.9℃，平均有霜日为70天。全县年均降水量为1771.3mm，主要集中在4～6月份（降雨量为818.8～875.1mm），5～6月雨口最多，100mm的雨口也集中在5～6月，11～12月最少；年均日照时数为1686.5小时，太阳能总辐射量为98.856千卡/cm2，属福建省多雨低光照地区。清流县二十年一遇最大降雨强度285mm/d，五十年一遇最大降雨强度310mm/d。

## 2.3尾矿库周围环境及下游情况

乌石垄尾矿库下游为仁场溪，库区所在沟谷为仁场溪北岸一支沟，清流县华龙矿业有限公司选矿厂及生活区（因停产多年，无人居住）位于尾矿库南侧直距约700m的山坡上，选矿厂及生活区位于仁场溪南岸，处在上游位置，不受尾矿库影响；尾矿坝下游沟谷蜿蜒曲折，沿主河沟拐过约14道大转弯3km范围内无居民、村庄及其它重要建（构）筑物。周边无违章建筑、违章施工和民办采选活动，无炸鱼爆破作业。

乌石垄尾矿库下游环境相对简单，无水源地及大型养殖基地、工矿企业或重要的交通枢纽干道通过，无名胜风景区。库区周边地质环境较好，植被发育，水土保持良好。

## 2.4尾矿库原设计概况

- 2.4.1原设计概况

乌石垄尾矿库由铜陵有色设计研究院进行设计，于2007年7月提交了《福建省清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库初步设计》；2007年8月通过了原三明市安全生产监督管理局组织的设计审查。

乌石垄尾矿库总库容为44.0×104m3；初期坝为透水堆石坝，坝高9.0m，后利用坝内沉积尾矿砂堆筑子坝，堆积子坝高26m，总坝高35m。按照《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）相关规定，乌石垄尾矿库为四等别尾矿库。设计概况如下：

（1）尾矿坝

初期坝为透水堆石坝，高度为9m，初期坝顶标高为+306m，坝顶宽度为3m，坝顶长74m，坝底宽约39m。上游坡面坡度为1∶1.60，下游坡面为1∶1.70。上、下游坡面均采用干砌块石护面，干砌块石坡面厚度为0.5m

乌石垄尾矿库后期采用上游法尾砂筑坝，子坝中心线不断向初期坝上游方向推移升高，最终坝顶标高为+332m，堆积坝总高度为26m，尾矿坝总垂直高度35m。子坝堆积平均坡度为1∶4.5，即尾砂坝高度每上升2m，子坝中心线向前推进9m。子坝内放矿坡度为2%，根据《尾矿设施设计规范》规定四等库最小安全超高不得小于0.5m，同时滩顶至最高洪水位水边线的距离不得小于50m，经乌石垄尾矿库现场地形条件考察，确定该尾矿库安全超高按2.0m考虑。正常生产时，干滩长度不小于50m。

（2）坝体排渗

采用水平排渗管，降低尾矿坝坝体浸润线，加速尾矿排渗固结。排渗管沿坝轴线方向间距6m一组，水平管垂直方向上间距定为4m，相邻高程间的水平排渗体互相错开呈梅花状布置，水平排渗管采用HDPE花管外包200g/m2无纺土工布。

（3）防排洪设施

尾矿库排洪系统采用排洪斜槽+转接井排洪涵管的形式，库区汇水面积为0.18km2，经计算排洪系统泄洪能力要求达到10.87m/s，同时考虑施工条件的需要，采用净断面为中1.0m圆涵型，尺寸为宽2.30m、高2.1m，通过转接井与排洪斜槽连接，涵管全长160m。排洪斜槽过水净断面为1.0×1.0m，采用C25钢筋混凝土结构，斜槽总长122m，斜槽壁厚300mm。

（4）安全监测设施

位移观测：在尾矿坝布置四条观测断面，共布置12个观测点，其中观测基点3个，布设在尾矿库初期坝顶。子坝堆积坝的观测点布置在马道的外缘，采用视准线法观测。

浸润线观测：为了解坝体内浸润线的位置和变化情况，以判断坝体是否稳定，确保安全运行并验证设计。沿尾矿库纵深方向布置一条观测横断面，共布置4个浸润线观测点。观测设备采用测压管观测。

- 2.4.2《回采设计》概况

乌石垄尾矿库由中尚国际设计有限公司进行回采设计，于2021年7月提交了《清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库尾矿回采设计》；2021年7月7日，通过了三明市应急管理局组织的设计审查（闽非煤设审批明字〔2021〕10号）。

（1）回采范围及回采量

按照尾矿库销库标准，设计对乌石垄尾矿库内的尾矿全部进行设计回采，不保留初期坝。尾矿回采总量约35.0×104m3。

（2）回采方式

尾砂回采采用类似尾矿库曾实践过的干式回采，挖掘机直接挖掘，汽车公路开拓运输。

（3）排洪系统

尾矿库库内排洪系统由钢筋砼排水斜槽—钢筋砼排水涵洞—终期标高处设置的环形山坡截水沟构成，排洪构筑物的结构强度、断面尺寸及泄洪能力能满足要求，考虑尾矿库初期坝和堆积坝目前仍处于稳定状态，现有排水系统各构筑物的运行工况基本正常，且尾矿回采期间排洪系统各构筑物多属临时性质，为避免不必要的投资浪费，回采期间总体上仍采用现有的尾矿库排洪系统，但需要对部分不完善地段的排水沟进行及时修复和整改。

（4）初期坝和堆积坝

根据《工程地质勘察报告》得知，现初期坝和堆积坝仍处于稳定状态。无需对初期坝和堆积坝进行整治。

## 2.5尾矿库现状

- 2.5.1回采前现状

（1）尾矿坝

1）初期坝

初期坝为碾压透水堆石坝，坝顶宽为2.7m，下游坡比为1∶1.70；坝底标高为+298.6m，坝顶标高为+307.6m，坝高9.0m。初期坝坝面采用块石贴坡，坡面平整，未发现沉降、滑坡、裂缝等不良现象。

2）堆积坝

采用尾矿砂堆积的子坝共13级，子坝高1.2～2.2m，子坝外坡比为1∶32～1∶3.73。子坝坡面、平台面上已覆盖粘性土并种植有草皮，但由于受尾砂含硫偏高的影响，部分子坝坡面植被枯萎。初期坝顶及第3、6、9、12级子坝脚内侧设置了坝面排水沟，排水沟采用砖砌结构，净断面尺寸：B×H=0.24 m×0.3m；坝肩两侧设置了截水沟，截水沟采用素混凝土结构，净断面尺寸为（B上+B下）×H=（0.8m+0.5m）×0.5m。堆积坝顶标高为+329.5m，堆积坝高度21.9m，总坝高30.9m，堆积坝总外坡比为1∶4.34。

（2）排洪系统

库内排水系统由排水斜槽—排水涵洞的排水系统和终期标高处设置环形山坡截水沟组成，库内水经排水斜槽、涵洞引入坝外沉淀池澄清后，供选厂循环使用。排水斜槽为钢筋砼结构，排水斜槽设置有活动钢筋砼盖板，随着尾矿沉积层的增高，沿斜槽往后逐步加盖密封，控制整改后库内初期入水口和尾矿浆澄清的水位，盖板之间采用水泥砂浆充填；排水涵洞为钢筋砼结构。现排水斜槽、涵洞存在局部磨蚀现象。主要排水构筑物净断面尺寸分述如下：

1）排水涵洞净断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，钢筋砼结构；

2）排水斜槽净断面尺寸：B×H=0.8m×1.2m，钢筋砼结构；

3）环形截水沟净断面尺寸：B×H=0.3m×0.3m，未护砌；

4）沉淀池

初期坝下游建设有一个沉淀池。尾矿水及坝体渗透水经上述沉淀池进一步澄清后扬送至选矿厂高位水池循环利用。

尾矿库排水构筑物结构及断面尺寸均符合设计要求，排洪设施目前运行工况正常。

（3）堆积坝排渗设施

在第1、3、6、9、12级堆积子坝体内近坡脚处分别预埋了一排钻孔排渗管。排渗管纵向间距为6m，向坝外坡度为i＝0.01，管径为DN60，材质为HDPE花管。排渗管渗水经坝面排水沟引入坝肩截水沟后外排。

- 2.5.2回采概况

2021年9月，清流县华龙矿业有限公司按照回采设计进行回采作业，回采尾矿销售给永安水泥厂作为配料用。2023年初因永安水泥厂停止收购，回采工作停止；回采期间共计回采尾矿砂约8×104m3。

尾矿砂回采范围主要为初期坝西北侧300m范围内，库尾东侧约280m范围内尾砂未进行回采。

- 2.5.3回采后现状

（1）尾矿坝

1）初期坝

初期坝为碾压透水堆石坝，坝顶宽为2.7m，下游坡比为1∶1.70；坝底标高为+298.6m，坝顶标高为+307.6m，坝高9.0m。初期坝坝面采用块石贴坡，坡面平整，未发现沉降、滑坡、裂缝等不良现象。

2）尾矿堆积坝

尾矿砂回采范围主要为初期坝西北侧300m范围内，库尾东侧约280m范围内尾砂未进行回采，回采尾矿砂约8×104m3。因此，乌石垄尾矿库目前仅保留有初期坝（坝顶高程+307.6m），原有堆积子坝已基本挖除。回采后，库内尾矿砂堆积最高标高+327.6m（位于库中），库区内主轴线上（初期坝西北侧300m范围内）形成了多个挖方边坡，呈台阶状，高度2.0～3.5m，总高度为20.0m，坡度70°～80°；库区南、北两侧山坡因回采形成的挖方边坡高5.0～15.0m，坡度 50°～60°；库内沉积干滩面已基本固结干涸，仅西北侧山沟处（标高+320.20m）有一处积水（面积1150m²），+310m回采遗留平台内有小积水坑。原有排水构筑物大部分已遭受破坏。

（2）坝体排渗

原有堆积子坝已基本挖除，原有排渗设施均已挖除。

（3）防排洪设施

目前，库内排水系统未受到回采影响，由排水斜槽—排水涵洞的排水系统和终期标高处设置的环形山坡截水沟组成；库内水经排水斜槽、涵洞引入坝外沉淀池澄清后，排到仁场溪。排水斜槽为钢筋砼结构，设置有活动钢筋砼盖板，随着尾矿沉积层的增高，沿斜槽往后逐步加盖密封，控制库内初期入水口和尾矿浆澄清的水位，盖板之间采用水泥砂浆充填；排水涵洞为钢筋砼结构。现排水斜槽、涵洞存在局部磨蚀现象。主要排水构筑物净断面尺寸分述如下：

1）排水涵洞净断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，钢筋砼结构；

2）排水斜槽净断面尺寸：B×H=0.8m×1.2m，钢筋砼结构；

3）环形截水沟净断面尺寸：B×H=0.3m×0.3m，未护砌；

4）东侧坝肩截水沟净断面尺寸：B×H=0.3m×0.3m，毛石浆砌；西侧坝肩截水沟已经被尾砂覆盖。

5）沉淀池

初期坝下游建设有一个沉淀池，尾矿水及原坝体渗透水经上述沉淀池进一步澄清后排到仁场溪。

乌石垄尾矿库现场排洪系统尺寸总体上满足设计要求，且运行情况良好，可以满足尾矿库的排洪需求。

（4）安全监测设施

乌石垄尾矿库初期坝顶设有一处位移观测基点，其余位移和坝体浸润线观测设施均挖除。

（5）辅助设施

现乌石垄尾矿库西侧（右岸）有一道路与初期坝下游连接，仅到达初期坝坝顶，道路宽度约4.5m，该道路通至清流县余朋乡；道路内侧排水沟已破损。原有尾矿库值班室、应急物资储藏间等附属设施均已破损，无法再利用。

（6）尾矿库现状存在的问题

1）尾矿库原子坝基本被回采破坏，子坝内排渗管、坝体浸润线观测设施及植被均已挖除。

2）初期坝内侧300m范围内大部分尾矿被回采，形成不规则的+307.8m、+310m、+313m、+316m、+320m和+323m等不规则回采挖方台阶。

3）残余尾矿台阶坡度13°～53°，+310m平台内有小积水坑。

4）库区南、北两侧山坡因回采形成的挖方边坡坡度 50°～60°，大于原始地面坡度30°～40°。

5）西南侧坝肩截水沟被覆土填埋，堆积坝两侧截水沟和堆积坝坝面排水沟已被挖除。

6）根据2023年6月福建省三明地质工程勘察院出具的《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，回采后浸润线最小埋深1.23m，无法满足原设计4m要求。

7）原堆积坝植被被破坏。

8）初期坝下游沉淀池内有杂草、淤积。

## 2.6 尾矿库等别及防洪标准

回采前：乌石垄尾矿库初期坝坝高9.0m，原堆积坝顶标高为+329.5m，堆积坝高度21.9m，总坝高30.9m，堆存尾矿约35×104m3。根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规范要求，为4等别尾矿库。

回采后：尾矿堆积最高标高+327.6m，初期坝坝顶高程+307.6m，尾矿堆积总高度为20.0m，总高度29.0m，剩余尾矿约27×104m3。根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规范要求，为5等别尾矿库。尾矿库防洪标准按200年一遇洪水重现期进行设计。

## 2.7安全管理

清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库自2015年8月停用以来，未正常开展尾矿库的日常安全管理工作，尾矿库安全生产管理工作不能满足尾矿库安全需要。

- 3 危险、有害因素辨识与分析

尾矿库从勘察、设计、施工、生产使用至闭库的全过程中，任何一个环节存在毛病，都可能产生安全隐患。

## 3.1危险、有害因素辨识与分析

尾矿库是矿山生产的重要组成部分，是不可缺少的主要配套设施。尾矿库内储存有大量的尾矿砂（泥）和水，犹如一个处于高位能的泥石流形成区，一旦失事，灾害十分严重。尾矿库在长期的运行过程中，有各种危险、有害因素威胁着尾矿库的安全，如果这些危险、有害因素不能得到有效控制或尽量消除将会发生尾矿库重大事故，尾矿库的垮坝、溃坝，洪水漫顶，大量尾矿和水形成的泥石流一泄而下，将给下游的工农业生产、居民的生命财产安全和环境保护等各方面带来灾害，后果不堪设想。根据该尾矿库的设计、施工、筑坝、放矿、排渗、防洪的实际特点以及地质特征，自然条件和周边环境等情况，经综合分析，存在的主要危险、有害因如下：

3.1.1 尾矿库溃坝

尾矿库溃坝是严重事故，虽不多见，但也有不少先例，必须引起高度重视。

（1）溃坝的主要原因

造成尾矿库溃坝事故，主要是由于坝体稳定性不好、水的破坏作用和管理不善，分析原因主要有：

1）基础坝不稳固或堆积坝坝基不稳固；

2）筑坝设计不合理，或未按设计要求筑坝；

3）筑坝前未对坝肩、岸坡进行彻底清理，或未对泉眼、洞穴等做可靠处理；

4）坝体轮廓尺寸不合理，或坝体高度过高，或坝基、坝顶过窄，或坝体内、外坡度过陡；

5）放矿不规范、不合理，长期独头放矿，或反向放矿；

6）库内水位（浸润线）过高；

7）排渗设施设计不合理，或未按设计要求施工；

8）排洪能力设计不足，或排洪构筑物施工未达设计要求的质量、能力；

9）排洪构筑物、排渗设施遭损坏，又未及时修复，使排洪、排渗的功能不能满足要求甚至失效；

10）尾矿粒度组成发生变化，矿泥增多，又未采取措施，使坝体稳固性受到较大影响；

11）管理不善，麻痹大意，未能及时发现问题，或发现问题后，没有及时采取措施进行治理等。

（2）严重后果

尾矿库溃坝后果十分严重，主要是：

①给下游工农业生产、村庄和居民的人身安全和财产造成严重危害和重大损失；

②严重污染下游环境，影响工农业生产和居民的健康；

③造成选矿厂停产，修复坝体需要花费大量人力、物力、财力和时间；

④直接和间接的经济损失严重。

经分析，上述的尾矿库溃坝危险因素在使用运行建设过程中存在，乌石垄尾矿库于2015年8月停产停用至今，目前存在溃坝的风险较小。

3.1.2洪水漫坝

（1）造成洪水漫坝的主要原因

①排洪系统排洪能力不够，排洪设施、排水能力不符合设计要求；

②尾矿库的调洪能力和安全超高不足；

③用子坝挡水；

④排洪系统被泥砂或其它杂物堵塞，排水不畅；

⑤排洪设施破损后没有及时修复，排水不畅或不能排洪。

（2）严重后果

尾矿库洪水漫坝因其突发性较强，其危害也是较为严重的。主要是造成下游环境污染，并有可能造成溃坝事故，危及库区及下游人民生命和财产安全。

经分析，该尾矿库建设时严格按照设计进行施工建设，排洪系统结构及断面尺寸均符合要求，库区汇水面积较小，目前库内尾砂已基本固结干涸，安全超高满足要求，发生洪水漫坝的几率很小。

3.1.3 坝体位移

坝体位移包括水平位移和沉降沉降。

（1）位移的主要原因

①坝基没有正确处理或清基不到位；

②坝体高度过高；

③下游坡面坡度过陡；

④下游坡面没有护坡和排水设施，稳固性降低；

⑤日常观测不够或没及时采取措施治理。

（2）坝体位移的后果

①加固坝体，施工周期长，耗资大；

②坝体局部位移会产生滑坡、裂缝等，严重影响坝体稳定性；

③坝体的明显位移，会造成坝体滑动、甚至垮坝。

经分析，乌石垄尾矿库于2015年8月停产停用至今，未发现坝体有较大的位移变化。

3.1.4 排水、泄洪构筑物破坏

（1）排洪构筑物堵塞

排洪构筑物堵塞导致排洪能力急剧下降，库水位上升，安全超高不够， 直接危及坝体安全。

排洪构筑物堵塞主要原因有：

①进水口杂物淤积；

②构筑物垮塌；

③长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

（2）排洪构筑物错动、断裂、气蚀、垮塌

排洪构筑物错动、断裂常常造成大量泄漏，垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降，直接危及坝体安全。

排洪构筑物断裂、垮塌常由下列原因引起：

①未按设计要求施工；

②排洪管线等处的地基不均匀沉陷；出现不均匀或集中荷载；水流流态改变等；

③排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

（3）排洪构筑物排洪能力不足

排洪构筑物排洪能力不足就不能及时排泄设计频率暴雨的洪水，库水位上升，危及坝体安全。

导致排洪构筑物排洪能力不足的主要原因有：

①原设计洪水标准低于现行标准；

②为节约投资，人为缩小排洪通道断面尺寸；

③排洪通道存在限制性“瓶颈”。

经分析，乌石垄尾矿库排洪系统尺寸总体上满足设计要求，且运行情况良好，可以满足尾矿库的排洪需求；原有坝肩及坝面排水沟因尾砂回采已基本挖除，存在排水构筑物破坏情况。

3.1.5 尾矿渗流变形破坏

尾矿水受重力作用，由高水位区向低水位区流动，水在尾矿坝体、坝肩和坝基土中的运动，称作尾矿坝的渗流。

（1）渗流变形的主要类型

①坝面局部管涌、流土、隆起、坍塌；

②后期坝下游坡面，沉积滩面或库水区出现塌陷坑；

③坝肩和岸坡接合处出现裂缝；

④坝体下游坡面或坝肩渗水量增加或渗透水浑浊；

⑤坝顶高不一致；

⑥坝底、坝肩漏砂。

（2）渗流变形的主要原因

①筑坝未按设计要求精心施工，施工质量未达设计要求；

②每一期子坝冲填之前，未进行坝基和岸坡处理，或处理不彻底、不完善；

③坝肩和岸坡接触面没做妥善处理或清理不彻底；

④排渗、反滤层等重要措施设计不能满足渗流要求；

⑤排渗设施和反滤层施工质量不高，未达要求；

⑥排渗设施在运行过程中出现淤塞或局部破损坍塌；

⑦对库底溶洞或裂隙事先没有查清，或没有采取合理方案和正确施工，使之有效控制；

⑧尾矿排放不规范；

⑨管理不善，没有认真检查与观测，没能及时发现问题，及时采取措施，防止事故发生。

（3）渗流变形的后果

①污染河流和下游环境；

②局部停产，暂停排放；

③渗透变形达到一定程度时，将导致坝体整体垮塌。

经分析，乌石垄尾矿库于2015年8月停产停用至今，现场踏勘时，该库沉积干滩面已基本固结干涸，仅西北侧山沟处（标高+320.20m）有一处积水（面积1150m²），+310m回采遗留平台内有小积水坑。根据闭库勘察揭露，堆积坝及滩面浸润线埋藏较深，尾矿库渗流已进入稳定渗流状态，现场检查坝面未发现有渗水和沼泽化现象，目前不存在渗流破坏。

3.1.6 尾矿库的水患

尾矿库事故，特别是灾难性事故，主要原因是水患造成。这里所说的水是指两类：一类是正常运行时的库内水位，另一类是汛期外来的洪水。如果不能严格控制库内水量和相应的排洪能力，就会发生水患，直接威胁尾矿库的安全。

（1）造成水患的主要原因

①没有按设计控制好规定的库内水位和安全超高；

②没能达到设计要求的干滩长度和平均坡度；

③对当地水文气象条件掌握不准确，洪水计算方法不当，设计的排水系统不合理，排水构筑物的结构尺寸不能满足要求；

④对排水构筑物的安全检查没能做到经常化、制度化，对构筑物的变形、裂缝、坍塌、淤堵等损坏现象没有及时发现，或发现后没有及时修复，造成排水功能降低或失效；

⑤在库外未建设必要的截洪坝等设施；

⑥预防措施不到位，生产管理不善等。

（2）造成后果

①为防汛而降低库内水位，会使库内水位骤降，尤其大幅度骤降时，会引起坝体和岸坡坍塌，滩面会形成较深的冲沟，使坝体和岸坡的稳定性严重受损；

②泄洪能力不足，会造成泥砂漫顶，给下游和周边造成环境污染，还会损坏农田，污染环境；

③洪水位过高，流量过大时，会冲毁坝体，尤如巨大泥石流会造成灾难性后果等。

经分析，乌石垄尾矿库汇水面积较小，且于2015年8月停产停用至今，未排放尾矿，水患可能性较小，但不排除超设计暴雨或排水构筑物年久失修（强度衰减）垮塌导致的水患。

3.1.7 浸润线过高

浸润线是指坝体中渗流的自由水面线。浸润线的高低，是坝体安全度的重要标志。原则上不允许浸润线从尾矿堆坝的坡面逸出，浸润线过高是事故的预兆，如果不将浸润线降至限高以内，将会导致事故的发生。

（1）造成浸润线过高的主要原因

①设计理论的局限性，因参数选取误差引起；

②没按设计要求控制浸润线的位置；

③排渗流设施方案不合理；

④排渗流设施，如排渗管、排渗沟或排渗井淤塞或破坏，致使排渗功能降低或失效。

⑤日常观测不到位，或发现浸润线过高没有采取措施治理。

（2）严重后果

浸润线过高显示了库内水位过高或渗流水头分布不合理，轻者造成局部沼泽化，尾矿流失，污染下游环境，重者会造成坝体滑动位移，或渗透变形，乃至坝体垮塌，会带来十分严重后果。

根据2023年6月福建省三明地质工程勘察院出具的《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，共计观测4处浸润线数据，浸润线埋深分别为1.23m、1.26m、4.20m、11.0m，两处浸润线埋深较小的位置均出现在回采后遗留平台积水坑。库中及库尾浸润线埋深符合要求。

3.1.8 地震灾害和环境影响

（1）地震灾害

地震灾害会对尾矿库安全造成严重威胁，如技术和管理措施不足，将会引起严重事故。造成事故主要原因：

①没能严格控制库内水位；

②干滩长度未确保抗震的设计要求；

③震前未认真检查坝体、岸坡的稳定性，或发现问题没及时处理和加固；

④震前没有采取必要的预防措施和各项准备等。

（2）环境影响

这里所说环境影响是从两个方面：一是周边环境对库区安全的影响，另是尾矿库对周边环保的影响。

①库区范围内森林的乱砍、滥伐会破坏山体岸坡的水土保持，严重时会造成水土流失和山体滑坡给库区安全带来严重危害；

②尾矿库澄清水放排的水质是否符合要求，渗透水的泄漏，干滩的沙尘等都有可能对周边环境造成污染。

③库区山坡上的无序开采、周围的违章建筑等会严重威胁库区安全。

经分析，库址区抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度为0.065g，设计地震分组为第三组。地震对本尾矿库有影响。

3.1.9 淹溺

尾矿库库内沉积干滩面已基本固结干涸，仅西北侧山沟处（标高+320.20m）有一处积水（面积1150m²），+310m回采遗留平台内有小积水坑。丰水季节会出现大量外来水，积水较深，存在淹溺危险，主要场所：

①库池存水处，尤其是在丰水季时，水位高的库池汇水处；

②初期坝下游沉淀池；

③其他积水场所，如西北侧山沟处。

经分析，初期坝下游有沉淀池，未设安全防护栏杆，容易导致周边人员误入，造成伤害。

3.1.10 危险、有害因素辩识结论

通过以上辨识和分析，在尾矿库的运行过程中，存在着坝体垮塌、渗流变形破坏、浸润线超高、坝体位移、尾矿库水患、以及地震灾害、环境影响和淹溺等危险、有害因素。其中淹溺风险应在闭库设计时加以考虑以消除该风险。对其他的危险有害因素，虽不大可能引起重大事故，但若发生也会给财产安全和人身健康带来损失，仍须采取措施、加强防范、避免事故的发生。

## 3.2尾矿库重大安全隐患判定

对照《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号）中关于尾矿库重大生产安全事故隐患进行判定，该尾矿库目前存在重大生产安全事故隐患，详细检查结果见表3.2-1。

表3.2-1  尾矿库重大生产安全事故隐患判定检查表

| 序号 | 重大生产安全事故隐患判定标准 | 检查情况 | 判定结果 （是/否） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 | 库区和尾矿坝上不存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 | 否 |
| 2 | 坝体存在下列情形之一的： 1）坝体出现严重的管涌、流土变形等现象； 2）坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象； 3）坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。 | 因前期回采，乌石垄尾矿库目前仅保留有初期坝（坝顶高程+307.6m），原有堆积子坝已基本挖除。现有初期坝坝面采用块石贴坡，坡面平整，未发现沉降、滑坡、裂缝等不良现象 | 否 |
| 3 | 坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。 | 因前期回采，乌石垄尾矿库目前仅保留有初期坝（坝顶高程+307.6m），原有堆积子坝已基本挖除。回采后，库内尾矿砂堆积最高标高+327.6m（位于库中），库区内主轴线上（初期坝西北侧300m范围内）形成了多个挖方边坡，呈台阶状，高度2.0～3.5m，总高度为20.0m，坡度70°～80°；回采后形成挖方边坡总外坡比1∶10～15，小于设计要求的1∶4.5。 | 否 |
| 4 | 坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。 | 回采后，库内尾矿砂堆积最高标高+327.6m（位于库中），初期坝坝顶高程+307.6m，尾矿堆积总高度为20.0m，总高度29.0m（尾矿堆积高度+初期坝高度）；未超过设计坝高；库容亦未超过设计。 | 否 |
| 5 | 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。 | 不再堆积尾矿。 | 缺项 |
| 6 | 采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 | 2023年6月，福建省三明地质工程勘察院根据回采后现状出具了《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，计算结果：采用瑞典条分圆弧滑动法计算坝体最小抗滑稳定性系数，对现有坝高的坝体在现状条件下状况下进行静力稳定性分析，结果分别为1.31和1.14，两种工况下库内坝坡最小抗滑稳定性系数均满足《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）4等库最小安全系数分别不小于1.15、1.05的要求。因此，坝体稳定性可以得到保证。 | 否 |
| 7 | 浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 | 根据2023年6月福建省三明地质工程勘察院出具的《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，共计观测4处浸润线数据，浸润线埋深分别为1.23m、1.26m、4.20m、11.0m，两处浸润线埋深较小的位置均出现在回采后遗留平台积水坑。库中及库尾浸润线埋深符合要求。 | 否 |
| 8 | 汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。 | 安全超高和干滩长度满足设计规定。 | 否 |
| 9 | 排洪系统存在下列情形之一的： 1）排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求； 2）排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求； 3）排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。 | 原有排水斜槽、排水涵洞、终期标高处设置的环形山坡截水沟总体上满足设计要求。 | 否 |
| 10 | 设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 | 未发现设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 | 否 |
| 11 | 多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。 | 不存在多种矿石性质不同的尾砂混合排放；闭库后，不再继续堆存尾砂。 | 否 |
| 12 | 冬季未按照设计要求采用冰下放矿作业。 | 不再继续堆存尾砂。 | 缺项 |
| 13 | 安全监测系统存在下列情形之一的： 1）未按设计设置安全监测系统； 2）安全监测系统运行不正常未及时修复； 3）关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 回采后，安全监测系统均已挖除，仅在初期坝顶尾矿库设有一处位移观测基点。 | 是 |
| 14 | 干式尾矿库存在下列情形之一的： 1）入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施； 2）堆存推进方向与设计不一致； 3）分层厚度或者台阶高度大于设计值； 4）未按设计要求进行碾压。 | 乌石垄尾矿库不属于干式尾矿库。 | 缺项 |
| 15 | 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。 | 2023年6月，福建省三明地质工程勘察院根据回采后现状出具了《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，计算结果：采用瑞典条分圆弧滑动法计算坝体最小抗滑稳定性系数，对现有坝高的坝体在现状条件下状况下进行静力稳定性分析，结果分别为1.31和1.14，两种工况下库内坝坡最小抗滑稳定性系数均满足《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）4等库最小安全系数分别不小于1.15、1.05的要求。因此，坝体稳定性可以得到保证。 | 否 |
| 16 | 三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。 | 回采后乌石垄尾矿库为5等别。 | 缺项 |
| 17 | 尾矿库回采存在下列情形之一的： 1）未经批准擅自回采； 2）回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求； 3）同时进行回采和排放。 | 回采台阶坡面角不符合设计要求。 | 是 |
| 18 | 用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的。 | 尾矿为企业选矿厂选别，不存在贮存其他独立选矿厂选别后排出的尾矿。 | 缺项 |
| 19 | 未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。 | 清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库自2015年8月停用以来，未正常开展尾矿库的日常安全管理工作，尾矿库安全生产管理工作不能满足尾矿库安全需要；未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。 | 是 |

经现场检查，清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库存在重大事故隐患，应在闭库安全设施设计中提出整治内容，彻底消除隐患，使清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库长周期安全稳定。

- 4 评价单元的划分和评价方法选择

## 4.1评价单元的划分原则

划分评价单元是为了便于评价工作的进行，既全面、又系统、有重点的分析问题。针对该尾矿库的特点，按安全评价单元划分遵循的原则：

1、充分考虑尾矿库技术、生产管理、周围环境等三个方面。

2、适应尾矿库实际管理，以尾矿库重要构筑物为中心划分评价单元。

3、在满足安全管理的条件下，将主要排洪水构筑物、坝体状况等方面存在明显差异的辨识对象划分为不同的评价单元。

## 4.2评价单元的划分

本次安全现状评价作为该尾矿库闭库设计的重要依据之一，根据《安全评价通则》并结合该尾矿库的特点，本安全评价的单元划分拟采用以功能与区域来划分。评价组将单元划分为：安全管理单元、尾矿坝单元、防洪系统单元、库区环境单元等4个单元。

（1）安全管理单元：主要评价尾矿库管理机构设置、规章制度、尾矿库维护管理、沉积滩维护管理四个子单元。

（2）尾矿坝单元：主要对坝体的稳定性进行评价。

（3）防洪系统单元：主要对排洪系统的可靠性进行评价。

（4）库区环境单元：主要对尾矿库库区安全进行评价以及尾矿库与周边环境的相互影响。

## 4.3评价方法的选择

评价方法是对系统各单元的危险性、有害性进行分析、辨识、评价的工具。由于评价对象的特性不同，存在的危险、有害因素不同，因此采用的评价方法也不相同。但由于企业生产工艺和生产流程的关联性，决定了其危险性也是相互关联的，所以评价方法也有其共性的一面。通常安全评价方法分为两大类，即定性评价和定量评价。

定性评价方法通常有预先危险性分析法（PHA）、事故树（FTA）法、鱼刺图法、安全检查表法（SCL）及危险可操作性研究法（HAZOP）等。

定量评价方法通常有故障树分析法、事件数分析法、安全一体化水平评价方法、事故后果灾害评价、综合安全度法等。

根据清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库的实际情况，本次评价采用事故树（FTA）分析法和安全检查表分析法（SCL）进行尾矿库闭库前安全现状评价。现分述如下：

（1）安全检查表分析法（SCL）

安全检查表分析法是依据标准对设计、施工、生产作业现场按表逐项进行检查，从而发掘生产现场和安全管理中存在的不安全因素的一种可行、有效的安全评价方法。该法科学、直观、真实，能够及时准确地发现生产中存在的各类安全隐患以及安全管理中存在的薄弱环节，并有利于督促业主及时、有效地采取安全防护措施，从而实现企业的安全、正常、有序生产，可以广泛地应用于企业发展的各个阶段。

本次安全现状评价采用安全检查表法对尾矿库安全管理评价单元及尾矿库安全技术评价单元分别进行了危险性辨识、评价。

（2）事故树分析法（FTA）

事故树分析又称为故障树分析，是一种演绎的系统安全分析方法。它是从要分析的特定事故或故障开始（顶上事件），层层分析其发生原因，直到找出事故的基本原因，即故障树的底事件为止。这些底事件又称为基本事件，它们的数据是已知的，或者已经有过统计或实验的结果。事故树分析是安全系统工程中重要的分析方法之一。事故树分析是对既定的生产系统或作业中可能出现的事故条件及可能导致的灾害后果，按工艺流程、先后次序和因果关系绘成程序方框图，表示导致灾害、伤害事故的各种因素间的逻辑关系。

对尾矿坝溃坝主要危险源采用事故树分析法评价。

# 5 定性、定量评价

## 5.1尾矿库安全管理事故树分析

5.1.1尾矿库溃坝

尾矿库事故的主要表现形式为溃坝和尾矿泄漏，重大的溃坝和尾矿泄漏会造成大量的人员伤亡、建筑物损毁和环境污染。溃坝和尾矿泄漏产生的原因是很多的，在本次评价中，主要利用事故树对尾矿库溃坝事故进行分析。

5.1.2尾矿库事故树

事故树见图5-1。

5.1.3 故障树分析

事故树的最小割集

事故树的结构函数T：

C1=X7+X8

B1=X5+X6+C1+X4=X4+X3=X5+X7        B2=X4+X9

B3=X6+C1+X4+X10=X43+X5+X7+X8+X10   B4=X11+X12+X13

B5=X2+X3+X4                        B6=X14+X15

B7=X16+X17+X18

A1=X1+B1+B2+B3+B4+B5=X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13

A2=B6+B7=X14+X15+X16+X17+X18

T=A1A2=（X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13）（X14+X15+X16+X17+X18）

即结构函数为:

T=X1X14+X1X15+X1X16+X1X17+X1X18+X2X15+X2X16+X2X17+X2X18+…..+X13X14+X13X15+X13X16+X13X17+X13X18

事故树的最小割集有65组

G1=｛X1，X14｝、G2=｛X1，X15｝、G3=｛X1，X16｝、G4=｛X1，X17｝、G5=｛X1，X18｝

G6=｛X2，X14｝、G7=｛X2，X15｝、G8=｛X2，X16｝、G9=｛X2，X17｝、G10=｛X2，X18｝

……

G61=｛X13，X14｝、G62=｛X13，X15｝、G63=｛X13，X16｝、G64=｛X13，X17｝、G65=｛X13，X18｝

2）事故树的最小径集

C1＇=X7＇X8＇

B1＇= C1＇X5＇X6＇X4＇=X4＇X5＇X6＇X7＇X8＇

B2＇= X1＇X9＇

B3＇= C1＇X4＇X6＇X10＇

B4＇= X11＇X12＇X13＇

B5＇=X2＇X3＇X4＇

B6＇= X14＇X15＇

B7＇= X16＇X17＇X18＇

A1＇= X1＇B1＇B2＇B3＇B4＇B5＇=X1＇X2＇X3＇X4＇X5＇X6＇X7＇X8＇X9＇X10＇X11＇X12＇X13＇

A2＇= B6＇B7＇= X14＇X15＇X16＇X17＇X18＇

T＇= A1＇+A2＇=（X1＇X2＇X3＇X4＇X5＇X6＇X7＇X8＇X9＇X10＇X11＇X12＇X13＇

）+（X14＇X15＇X16＇X17＇X18＇）

T= P1P2=（X1+X2+X3+X4+X5+X6+X7+X8+X9+X10+X11+X12+X13）（X14+X15+X16+X17+X18）

即事故树的最小径集有2组

P1=｛X1，X2，X3，X4，X5，X6，X7，X8，X9，X10，X11，X12，X13｝

P2= ｛X14，X15，X16，X17，X18｝

5.1.4 结构重要度分析

根据近似公式求结构重要度系数I

1

Ii=∑ 2nj-1

xj∈Pj

Ii—基本事件xi结构重要度的近似值；

n1—基本事件xi所在最小割集（径集）中包含基本事件的个数；

利用上面经验公式计算各基本事件在事故树中的重要程度，结果如下：

I1=I2=I3=…………= I18=0.5

5.1.5 结论

事故树最小割集有65组，其中任何一组最小割集的基本事件发生，顶上事件就会发生。该事故树最小割集较多，说明尾矿库风险是较大的。最小径集有2组，由估算结果可知，对于一座在役尾矿库而言，上述18个事件均十分重要，该尾矿库已达到设计最终堆积标高并已按规定进入闭库程序，除事件X3、X4、X12、X17外，企业应加强其余14个事件的日常管理，暴雨季节更应重点防范。

图5-1  尾矿库溃坝事故树

## 5.2尾矿库安全管理单元评价

安全生产是关系到国家和人民群众生命财产安全，关系到经济发展和社会稳定的大事，而安全管理对于企业而言是日常工作的重要环节，安全生产管理是企业生产管理的基础性工作之一，企业的安全生产状况是其生产管理水平的直接反映。一个单位若安全生产措施不力，管理不严，规章制度不健全，必然会导致企业内部违章现象严重；事故隐患得不到及时处理，将导致重大事故发生。认真完善安全生产管理的组织机构及各项规章制度，坚决贯彻执行，提高安全防范意识，加强安全生产教育，杜绝“三违”现象发生，是搞好安全生产管理，防止各类事故发生的重要环节。本章将根据国家有关规定，针对该企业的各项安全生产管理措施进行评价。

本章根据现行有关尾矿库安全管理的法律、法规和行政规章制度的要求，采用查内业资料、执行记录和现场抽查相结合的方法，对尾矿库的安全管理进行全面的检查评价，其内容包括：企业安全生产管理机构、安全生产责任制、安全生产规章制度、安全生产检查、安全生产教育等安全生产管理。

- 5.2.1安全管理检查表评价

为评价乌石垄尾矿库是否符合国家现行相关法律法规、标准规范中有关安全管理规定的要求，本次安全评价采用安全检查表对乌石垄尾矿库的安全管理现状，进行现场核查，结果见表5-1。

表5-1 尾矿库安全管理单元评价表

| 序号 | 检 查 项 目 | 检 查 结 果 | 评价意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.2.1 5.2.2 5.2.3 5.2.4 5.2.5 | 企业经营管理者职责 （1）建立、健全单位安全生产责任制。 （2）组织制定单位安全生产规章制度。 （3）保证本单位安全生产投入的有效实施。 （4）督促、检查本单位的安全生产工作。 企业尾矿设施安全管理部门职责 （1）贯彻执行国家有关尾矿库安全生产的方针、政策、法规及技术规范。 （2）编制尾矿库安全生产各项规章制度并检查执行情况。 （3）编制尾矿库安全工作年度计划和长远规划，并组织实施。 （4）编制各种灾害应急预案并组织演练。 （5）组织落实尾矿库安全隐患治理工作。 （6）负责尾矿库抢险和工程救护，发现重大事故隐患和险情要及时向有关安全生产监督管理部门报告，紧急情况下，应报请当地人民政府及有关部门给予协助。 （7）组织有关安全管理部门经常巡视尾矿库周围山体，发现滑坡及异常现象要及时处理。 （8）组织尾矿库安全管理人员的培训工作。 尾矿坝管理工段的主要职责 （1）认真贯彻上级下达的各项指令和任务。 （2）建立健全尾矿设施安全管理制度。 （3）统筹安排和实施尾矿输送、分级，筑坝和排洪管理工作。 （4）日常巡检和观测，发现不安全因素时，应立即采取应急措施，并及时向上级报告。 （5）对尾矿设施的安全检查和监测是否做及时全面的记录。 尾矿操作工是否经培训合格后上岗 尾矿库管理档案 （1）建设文件及有关原始资料。 （2）组织机构和规章制度建设。 （3）特种作业人员的安全技术培训和持证上岗情况。 （4）防洪抢险组织和防洪物资的准备情况。 （5）尾矿库抗洪抢险措施。 （6）尾矿库各构筑物运行指标和实测数据。 （7）事故隐患的整改情况。 | （1）已建立、健全了单位安全生产责任制。 （2）制定了单位各项安全生产规章制度。 （3）企业能保证本单位安全生产投入的有效实施。 （4）企业经营管理者能督促、检查本单位的安全生产工作。 （1）尾矿库经有资质单位设计，建设文件及有关原始资料和竣工验收资料较齐全。 （2）编制了《尾矿库安全生产规章制度》、《尾矿库安全生产责任制》、《尾矿库操作规程》等。 （3）尾矿库2015年8月停产停用至今。 （4）尾矿库2015年8月停产停用后未再更新生产事故应急救援预案；也未组织应急演练。 （5）企业能及时组织落实尾矿库安全隐患治理工作。 （6）在《尾矿库生产事故应急救援预案》中明确事故报告程序和时限要求。 （7）尾矿库值班人员经常巡视尾矿库周围山体，发现滑坡及异常现象及时上报并处理。 （8）自2015年8月停产后未组织培训。 （1）能按照安全生产管理部门的指令操作。 （2）已建立健全尾矿设施各项安全管理制度。 （3）尾矿库于2015年8月停产停用至今。 （4）现尾矿库回采工程已停止，未安排专人进行日常巡检和观测。 （5）现已无作业人员对尾矿设施的安全进行检查和监测。 尾矿工资格证已过期。 （1）建设文件及有关原始资料较为齐全。 （2）已建立组织机构和规章制度。 （3）尾矿工资格证已过期。 （4）～（7）现尾矿库回采工程已停止，仅留有选矿厂值班人员看管选矿设备，无防洪抢险组织、未配备防洪物资、无未制定汛期抗洪抢险措施、未对各构筑物运行进行监测、未对安全隐患进行排除并记录。 | 合格 合格 合格 合格 合格 合格 缺项 不合格 合格 合格 合格 不合格 合格 合格 缺项 不合格 不合格 不合格 合格 合格 不合格 不合格 |

- 5.2.2 单元评价小结

从尾矿库现状来看，清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库自2015年8月停用以来，未正常开展尾矿库的日常安全管理工作，尾矿库安全生产管理工作不能满足尾矿库安全需要。

## 5.3 尾矿坝安全技术单元评价

- 5.3.1尾矿坝现状安全检查评价

本单元根据《尾矿库安全规程》及《尾矿设施设计规范》制定安全检查表对乌石垄尾矿库的现状进行安全评价，见表5-2。

表5-2  尾矿坝现状安全检查表

| 序 号 | 检 查 项 目 | 检 查 结 果 | 评价 意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 初期坝坝顶宽度根据坝的高度和坝顶有无行车要求判断是否符合要求。 | 通过现场检查，无行车要求，坝顶宽2.7m。 | 合格 |
| 2 | 根据测定的坝内、外坡坡比数值判断是否符合设计要求及国家有关规定。 | 初期坝外坡比1∶1.70，内坡已被尾砂覆盖；外坡坡比符合设计要求。 | 合格 |
| 3 | 初期坝坝体是否存在变形、裂缝、滑坡和不正常位移。 | 现场踏勘时未发现坝体存在变形、裂缝、滑坡和不正常位移。 | 合格 |
| 4 | 初期坝坝面局部是否存在隆起、塌陷、流土、渗水量增大及渗水变浑等异常情况。 | 未发现坝面存在隆起、塌陷、流土、渗水量增大及渗水变浑等异常情况。 | 合格 |
| 5 | 初期坝坝肩与山坡的结合处是否修筑截水沟排除雨水，坝外坡面是否修建排水沟。 | 西南侧坝肩截水沟被覆土填埋，堆积坝两侧截水沟和堆积坝坝面排水沟已被挖除。 | 不合格 |
| 6 | 尾矿堆积坝坝顶与外坡面防护措施应符合设计要求。堆积坝坡比是否符合设计要求，外坡植被情况以及是否受到雨水冲蚀。 | 回采后尾矿堆积已挖除，库区内主轴线上形成的挖方边坡，现状呈台阶状，高度2.0～3.5m，坡度70°～80°。 | 不合格 |
| 7 | 坝体是否存在变形、裂缝、滑坡、渗漏、渗水变浑、管涌和不正常位移。坝面是否沼泽化。 |  |  |
| 8 | 尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上是否设置截水沟。堆积坝坝面是否按要求设置排水沟。 | 堆积坝两侧截水沟和堆积坝坝面排水沟已被挖除。 | 不合格 |
| 9 | 是否设置坝体水平位移和沉降观测设施，根据观测结果判断有无突变现象。 | 尾矿库初期坝顶尾矿库设有一处位移观测基点，其余位移和坝体浸润线观测设施均挖除。 | 不合格 |
| 10 | 是否设置浸润线观测设施。 |  |  |
| 11 | 是否开展闭库工程地质勘察和稳定性分析。 | 2023年6月，福建省三明地质工程勘察院根据回采后现状出具了《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，计算结果：采用瑞典条分圆弧滑动法计算坝体最小抗滑稳定性系数，对现有坝高的坝体在现状条件下状况下进行静力稳定性分析，结果分别为1.31和1.14，两种工况下库内坝坡最小抗滑稳定性系数均满足《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）4等库最小安全系数分别不小于1.15、1.05的要求。因此，坝体稳定性可以得到保证。 | 合格 |

- 5.3.2坝体稳定性分析

2023年6月，福建省三明地质工程勘察院根据回采后现状出具了《清流县华龙矿业有限公司乌石隆尾矿库边坡稳定性分析报告》，采用瑞典圆弧法对闭库后尾矿坝在正常运行和洪水运行的状态下坝坡的最小安全系数进行了计算，稳定性计算结果详见表5-3。

表5-3 边坡稳定性分析计算成果表

| 坝高 （海拔） | 强度计算 方法 | 状态 | 计算稳 定系数 | 规范 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1剖面+320.8m | 总应 力法 | 正常 运行 | 1.31 | 1.15 | 瑞典圆弧法 |
|  |  | 洪水 运行 | 1.14 | 1.05 |  |

计算结果表明：采用瑞典条分圆弧滑动法计算坝体最小抗滑稳定性系数，对现有坝高的坝体在现状条件下状况下进行静力稳定性分析，结果分别为1.31和1.14，两种工况下库内坝坡最小抗滑稳定性系数均满足《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）4等库最小安全系数分别不小于1.15、1.05的要求。因此，坝体稳定性可以得到保证。

- 5.3.3单元评价小结

通过对尾矿坝安全技术单元的分析评价，评价组认为：

（1）尾矿库初期坝的轮廓尺寸符合设计要求，坝体未发现明显沉陷、滑坡、裂缝、流土和管涌，坡面未见渗流逸出，初期坝基本稳定；堆积坝没有发现明显沉陷、裂缝、管涌，外坡面无渗水和沼泽化现象发生。

（2）根据勘察及坝体稳定性分析结果，两种工况下库内坝坡最小抗滑稳定性系数均满足《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）4等库最小安全系数分别不小于1.15、1.05的要求，现有坝高的坝体处在稳定状态。

（3）由于前期回采，原有的尾矿堆积坝已挖除；初期坝内侧300m范围内大部分尾矿被回采，形成不规则的+307.8m、+310m、+313m、+316m、+320m和+323m等不规则台阶。为了保证今后尾矿库的安全，结合闭库工程，应根据回采后形成的挖方边坡（呈台阶状）进行“削高补低”整治，重新建设形成6级子坝，整治后包括覆土子坝标高分别为+308m，+310m，+313m，+316m，+320m和+323m子坝（含覆土厚度50cm）；整治后堆积坝高度15.2m，各级子坝高度2～4m，子坝宽度根据现状以尽量减少挖填工作量进行整治；整治后子坝边坡坡比不低于1∶5，总坡比可以达到1∶10以上。同时，尾矿库《闭库安全设施设计》应计算闭库后坝体稳定性。

（4）结合闭库工程，对整治后的堆积子坝及边坡同时上覆0.5m的根植土，并种植草皮复绿。由于尾砂含硫，呈酸性，可先覆盖一层石灰，再覆盖300mm厚粘土层，夯实处理后补种草皮，洒水养护，草皮成活后加以施肥，确保坡面草皮的成活率。

（5）为了降低尾矿坝的安全风险，结合闭库工程，采用“削高补低，降低坝高”方法，将现有挖方边坡坡顶尾砂自上而下逐层挖除，削坡降高出来的尾砂用于回填滩面和库尾低洼部位。滩面整治前应先进行滩面周边岸坡处理，清除滩面与周边岸坡结合部的树木、杂草、树根及其它废料，清理出来的树木、杂草等应移到库外，不得就地掩埋。

（6）结合闭库工程，滩面整治前先采用移动式潜水泵将库尾滩面积水疏干，此后，用小型机械开挖1～2个集水井（井深约2m），而后用潜水泵抽排井内集水，以便快速降低库尾区浸润线，疏干库尾尾砂。

（7）回采后的尾矿库两侧山坡坡度约50°～60°，大于原始地面坡度30°～40°，存在滑坡风险。结合闭库工程，应对回采后的两侧山坡进行整治，采用削坡措施将两侧山坡削到40°以下，削坡部分可以作为滩面覆土，防止今后滑坡对尾矿库新建排洪设施造成威胁。两侧山坡削坡后撒草籽进行绿化治理，加强山坡稳定性。

（8）滩面平整时应按照“库尾高坝头低”的原则，采用小型工程机械反复碾压密实，控制治理后的滩面顺坡坡度；而后在碾压密实后的滩面上覆盖一层厚度不小于0.5m的山坡土或耕植土，最后播撒草籽恢复植被。

（9）结合闭库工程，完善沉淀池墙体防止高处坠落的防护措施，同时清理沉淀池内杂草、淤积。

（10）现运输道路仅到达初期坝，为保证闭库施工安全，防止工程机械发生侧翻、下陷事故。施工前，应先沿两侧岸坡与滩面接触部位，用山坡土向库内垫出施工道路，将滩面分割，沿分割道路进行覆盖土施工。

## 5.4 尾矿库防洪系统单元评价

- 5.4.1防洪标准

回采后：尾矿堆积最高标高+327.6m，初期坝坝顶高程+307.6m，尾矿堆积总高度为20.0m，总高度29.0m，剩余尾矿约27×104m3。根据《尾矿设施设计规范》（GB50863-2013）规范要求，为5等别尾矿库。尾矿库防洪标准按200年一遇洪水重现期进行设计，本次评价属闭库前的现状评价，防洪标准仍按200年一遇洪水重现期进行计算（根据设计计算结果，洪峰流量为2.87m3/s）。

- 5.4.2防洪系统符合性评价

实际尾矿库的排洪系统现状：排水涵洞净断面尺寸：B×H=1.0m×1.2m，钢筋砼结构；排水斜槽净断面尺寸：B×H=0.8m×1.2m，钢筋砼结构；库内水经排水斜槽、涵洞引入坝外沉淀池澄清后，排到仁场溪。尾矿库现场排洪系统尺寸总体上满足设计要求，且运行情况良好，可以满足尾矿库的排洪需求。

- 5.4.3排洪系统泄洪能力验算

（1）钢筋排洪涵洞净断面尺寸为B×H=1.0m×1.2m，最缓段底坡度i=2%，按无压管流公式Q=ωCRi计算得出过水流量Q=2.97m3/s＞2.87m3/s，可以满足滩面上游200年一遇的洪水过流要求。

（2）钢筋排水斜槽净断面尺寸为B×H=0.8m×1.2m，按斜槽半压力流公式Q=m2ω2gHb计算得出过水流量Q=3.2m3/s＞2.87m3/s，可以满足要求。

- 5.4.4单元评价小结

经复核验算，尾矿库现有排洪设施的排洪能力满足设计要求。根据《福建省应急管理厅 国家矿山安监局福建局 福建省财政厅关于印发<福建省尾矿库风险隐患治理项目实施方案>的通知》（闽应急〔2022〕135号）中“尾矿库闭库后库内不存水，通过截洪沟和排水沟泄洪山坡汇水和库区汇水，封堵原排水设施并不再使用，避免隐蔽的建构筑物设计寿命到期后垮塌致使坝体坍塌或尾矿泄漏风险，提升闭库后尾矿库的本质安全程度”相关要求，应重新建设尾矿库地表排洪系统，待滩面治理完毕后，将原有的排洪系统进行有效封堵。

- 现有排水斜槽封堵应在闭库排洪设施施工完成后方可进行，确保施工期间库内排洪系统能够正常运行。

- 原有的排水斜槽封堵前应先对封堵部位清洗干净，管底敷设排渗管。

- 应在治理后的西南侧滩面与山坡结合处新建南侧滩面山坡截洪沟；在治理后的东北侧滩面与山坡结合处新建东北侧滩面山坡截洪沟；在下游整治后的堆积坝新建坝肩截洪沟（E-F），而后汇入东北侧初期坝坝肩截洪沟排到库外小溪。尾矿库《闭库安全设施设计》应对闭库后尾矿库截洪系统进行详细说明，并验算排洪能力，保证尾矿库闭库后有完善的截洪系统。

- 在治理后滩面内应新建横向滩面排水沟，滩面排水沟与两侧滩面截水沟连接外排。尾矿库《闭库安全设施设计》应对闭库后尾矿库滩面排水沟进行详细说明，完善滩面排水网，合理布置滩面排水沟。

- 在各级整治后堆积坝内坡坡脚新建坝面排水沟，将雨水引入尾矿库两侧新建截洪沟。

- 结合闭库工程，对库内会影响到防洪安全的岸坡残留尾渣进行清理。

## 5.5库区环境单元评价

- 5.5.1库区环境检查

采用检查表法对乌石垄尾矿库库区环境安全进行检查评价，见表5-5。

表 5-5  尾矿库库区安全检查表

| 序 号 | 检 查 项 目 | 检 查 结 果 | 评价意见 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾矿坝底工程地质及周边山体稳定情况。 | 根据工勘资料及现场踏勘，库区及周边无活动断裂通过。未发现岩溶、采空区等不良地质作用，场地基本稳定。 | 合格 |
| 2 | 是否存在危及尾矿库安全的违章活动。 | 无爆破、采石和尾矿回采活动；没有外来尾矿、废石、废水和废弃物排入库内。 | 合格 |

- 5.5.2尾矿库对周围环境的影响风险评价

尾矿库使当地地质历史上长期形成的自然景观、环境要素、生态平衡受到局部破坏和改变，从而使当地环境质量发生一定程度的变化；而且一旦工程发生事故或病害，遭到破坏，造成尾矿泄漏，将使较大范围的环境发生显著变化，导致环境污染，直接或间接地损害下游人民群众生命和财产安全，其后果是十分严重的，尾矿库对环境的影响即使在尾矿库闭库后也会长期存在。

评价组对乌石垄尾矿库从土壤及水体污染和大气污染方面进行风险分析。

（1）土壤及水体污染影响评价

尾矿库虽然停止排放尾矿，但地表水入渗，导致污水溢出，造成环境污染。因此，该尾矿库须进行闭库，闭库后滩面拟建地表排水网，滩面覆土复绿，库区两岸及库内地表雨水将会通过新建滩面地表截、排水沟经排水斜槽和排水涵洞排到下游，闭库后滩面没有储水，没有尾矿溢流水。但仍然有少量尾矿坝渗流水，为防止渗流水对下游土壤及水体造成污染，应根据地质资料，在易造成渗流坝体采用帷幕注浆方式有效封堵渗漏缝隙，从而切断渗漏通道，确保下游土壤及水体不会受到尾矿坝渗流水污染。

（2）粉尘污染来源分析

尾矿库停止放矿，滩面没有保湿或覆盖，导致松散的尾砂随风飘散，沙尘造成周边环境污染。因此，尾矿库闭库时须进行滩面覆土植草恢复植被，避免造成沙尘污染。

# 6 安全对策措施与建议

## 6.1安全管理对策措施建议

（1）乌石垄尾矿库闭库后，清流县华龙矿业有限公司应制定专门的闭库尾矿库安全管理制度。

（2）闭库后的乌石垄尾矿库，清流县华龙矿业有限公司作为尾矿库责任主体单位，应做好坝体及闭库工程排洪设施的维护管理，汛期前和雨季加强对坝体和排洪设施的巡视，建立定期检查巡视登记制度并做好记录妥善保管。

（3）闭库尾矿库的安全管理必须严格按《尾矿库安全监督管理规定》和《尾矿库安全规程》的相关规定执行；在闭库施工过程应严格执行《尾矿设施施工及验收规范》（GB 50864-2013）；待乌石垄尾矿库完成闭库施工并组织验收合格后，执行《福建省应急管理厅等九部门关于印发<福建省防范化解尾矿库安全风险设施方案>的通知》（闽应急〔2020〕46号）规定，由县级人民政府组织发改、工信、财政、自然资源、生态环境、应急管理、水利、气象等部门复核后由县级人民政府公告实施销号，不得再作为尾矿库进行使用，不得重新用于排放尾矿。

## 6.2尾矿坝对策措施建议

（1）由于前期回采，原有的尾矿堆积坝已挖除；初期坝内侧300m范围内大部分尾矿被回采，形成不规则的+307.8m、+310m、+313m、+316m、+320m和+323m等不规则台阶。为了保证今后尾矿库的安全，结合闭库工程，应根据回采后形成的挖方边坡（呈台阶状）进行“削高补低”整治，重新建设形成6级子坝，整治后包括覆土子坝标高分别为+308m，+310m，+313m，+316m，+320m和+323m子坝（含覆土厚度50cm）；整治后堆积坝高度15.2m，各级子坝高度2～4m，子坝宽度根据现状以尽量减少挖填工作量进行整治；整治后子坝边坡坡比不低于1∶5，总坡比可以达到1∶10以上。同时，乌石垄尾矿库《闭库安全设施设计》应计算闭库后坝体稳定性。

（2）结合闭库工程，对整治后的堆积子坝及边坡同时上覆0.5m的根植土，并种植草皮复绿。可先覆盖一层石灰，再覆盖300mm厚粘土层，夯实处理后补种草皮，洒水养护，草皮成活后加以施肥，确保坡面草皮的成活率。

（3）为了降低尾矿坝的安全风险，结合闭库工程，采用“削高补低，降低坝高”方法，将现有挖方边坡坡顶尾砂自上而下逐层挖除，削坡降高出来的尾砂用于回填滩面和库尾低洼部位。滩面整治前应先进行滩面周边岸坡处理，清除滩面与周边岸坡结合部的树木、杂草、树根及其它废料，清理出来的树木、杂草等应移到库外，不得就地掩埋。

（4）结合闭库工程，滩面整治前先采用移动式潜水泵将库尾滩面积水疏干，此后，用小型机械开挖1～2个集水井（井深约2m），而后用潜水泵抽排井内集水，以便快速降低库尾区浸润线，疏干库尾尾砂。

（5）回采后的尾矿库两侧山坡坡度约50°～60°，大于原始地面坡度30°～40°，存在滑坡风险。结合闭库工程，应对回采后的两侧山坡进行整治，采用削坡措施将两侧山坡削到40°以下，削坡部分可以作为滩面覆土，防止今后滑坡对尾矿库新建排洪设施造成威胁。两侧山坡削坡后撒草籽进行绿化治理，加强山坡稳定性。

（6）滩面平整时应按照“库尾高坝头低”的原则，采用小型工程机械反复碾压密实，控制治理后的滩面顺坡坡度；而后在碾压密实后的滩面上覆盖一层厚度不小于0.5m的山坡土或耕植土，最后播撒草籽恢复植被。

（7）结合闭库工程，完善沉淀池墙体防止高处坠落的防护措施，同时清理沉淀池内杂草、淤积。

（8）现运输道路仅到达初期坝，为保证闭库施工安全，防止工程机械发生侧翻、下陷事故。施工前，应先沿两侧岸坡与滩面接触部位，用山坡土向库内垫出施工道路，将滩面分割，沿分割道路进行覆盖土施工。

## 6.3防洪排水系统对策措施建议

- 现有排水斜槽封堵应在闭库排洪设施施工完成后方可进行，确保施工期间库内排洪系统能够正常运行。

- 原有的排水斜槽封堵前应先对封堵部位清洗干净，斜槽底部敷设排渗管。

- 应在治理后的西南侧滩面与山坡结合处新建南侧滩面山坡截洪沟；在治理后的东北侧滩面与山坡结合处新建东北侧滩面山坡截洪沟；在下游整治后的堆积坝新建坝肩截洪沟（E-F），而后汇入东北侧初期坝坝肩截洪沟排到库外小溪。尾矿库《闭库安全设施设计》应对闭库后尾矿库截洪系统进行详细说明，并验算排洪能力，保证乌石垄尾矿库闭库后有完善的截洪系统。

- 在治理后滩面内应新建横向滩面排水沟，滩面排水沟与两侧滩面截水沟连接外排。尾矿库《闭库安全设施设计》应对闭库后尾矿库滩面排水沟进行详细说明，完善滩面排水网，合理布置滩面排水沟。

- 在各级整治后堆积坝内坡坡脚新建坝面排水沟，将雨水引入尾矿库两侧新建截洪沟。

- 结合闭库工程，对库内会影响到防洪安全的岸坡残留尾渣进行清理。

## 6.4库区环境对策措施建议

- 虽然尾矿库停止排放尾矿，但仍然有少量尾矿坝渗流水，为防止渗流水对下游土壤及水体造成污染，应根据地质资料，在易造成渗流坝体采用帷幕注浆方式有效封堵渗漏缝隙，从而切断渗漏通道，确保下游土壤及水体不会受到尾矿坝渗流水污染。

- 尾矿库闭库时须进行滩面覆土植草恢复植被，避免造成沙尘污染。

# 7 评价结论

乌石垄尾矿库现状为四等库，经复核、验算，乌石垄尾矿库现有排洪系统的排洪能力及尾矿坝坝体抗滑稳定系数能满足要求，坝面未发现渗水和沼泽化现象，坝体观测设施较完善。但清流县华龙矿业有限公司乌石垄尾矿库自2015年8月停用以来，企业目前的安全管理不能满足尾矿库的安全需要，属于重大事故隐患，应尽快实施闭库工程，进行尾矿沉积滩滩面、排水构筑物整治，彻底根治隐患。

清流县华龙矿业有限公司应按上述安全对策措施建议落实好乌石垄尾矿库后续的闭库相关工作，加强闭库后定期维护管理，配备必要的应急救援物资，加强巡视和监控，以确保乌石垄尾矿库闭库后的长周期安全稳定。

附件一 尾矿库现状照片

库尾现状

库中现状

库区俯视图

回采后挖方边坡

库区东侧山坡

库区西侧山坡

初期坝