庐山市西牯岭新材料有限公司

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿

露天开采Ⅰ期工程

安全设施验收评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年11月8日

庐山市西牯岭新材料有限公司

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿

露天开采Ⅰ期工程

安全设施验收评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：管自强

报告完成日期：2023年10月8日

庐山市西牯岭新材料有限公司

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿

露天开采Ⅰ期工程

安全设施验收评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年11月8日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 专业、职称 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 选矿、高工 | 020516 |  |
| 项目组成员 | 许玉才 | 1800000000200658 | 机械、高工 | 033460 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 安全、高工 | 029926 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 采矿、高工 | 032737 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001550 | 地质、中级 | 036830 |  |
|  | 管自强 | S011035000110191000614 | 选矿、高工 | 020516 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 机械、高工 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 给排水、高工 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 化工、高工 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 选矿、高工 | 020516 |  |

前  言

庐山市西牯岭新材料有限公司成立于2020年12月4日，注册地位于江西省九江市庐山市工业园鄱湖高新项目区，法定代表人为刘佐军。注册资本5000万元。经营范围包括许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

矿山于2021年7月委托江西冶金设计院有限责任公司编制了《可研报告（Ⅰ期）》，2021年8月，委托江西通安安全评价有限公司编制了《庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全预评价报告》；苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制了《庐山西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩与建筑用花岗岩矿山设计项目初步设计（一期）》；山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制《庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》）。《安全设施设计》经九江市行政审批局组织的专家组审查同意。九江市行政审批局于2022年1月29日下发了《关于庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计的审查意见》（九行审非煤项目安审字〔2022〕1号），同意建设项目安全设施设计的内容，要求严格按照批复的安全设施设计进行建设。2023年8月，委托内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司编制了《庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计变更》，此次变更属于一般变更，庐山市西牯岭新材料有限公司向九江市行政审批局、庐山市应急管理局申请报备，九江市行政审批局、庐山市应急管理局已同意变更。本次安全设施验收评价以安全设施设计和设计变更为基础编制。

江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿为新建露天矿山，矿区范围由6个坐标拐点构成，矿区面积为0.8814km2，开采规模拟30万m3/a花岗岩饰面石材和700万t/a花岗岩建筑石料。计划分期开采，其中+105m标高以上的开采工程为Ⅰ期工程；+105m～+60m的开采工程为Ⅱ期工程。本次Ⅰ期开采范围为+105m标高以上的矿体，开采方式为山坡露天开采，开采对象为饰面用花岗岩矿及建筑用花岗岩矿，采用分区开采，其中矿区东侧为饰面石材开采区，采用机械开采方式；西侧为建筑石料开采区，采用爆破及机械联合开采方式。饰面石材开采区石材开采采用锯切方式进行开采，建筑石料开采区采矿工艺顺序为：潜孔钻机穿孔→深孔爆破→大块石机械二次破碎→挖掘机装车→自卸汽车运输出矿→加工破碎，采矿总体顺序为自上而下分层开采，开采台阶高度为15m。目前建设形成了建筑石料开采区+315m首采平台、+300m装载运输平台、+285m备采平台，饰面石材开采区+210m切割平台及+195m备采平台，以及上山公路、防排水系统和排土场等，经建设单位自验收认为矿山已按设计要求完成基建工程，特委托江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行安全设施验收评价。

根据《中华人民共和国安全生产法》第三十四条和《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》规定，为判断矿山安全设施与《安全设施设计》的符合性，同时为企业在申请办理《安全生产许可证》时提供安全验收评价报告。受庐山市西牯岭新材料有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担了该项目的安全验收评价工作。为了确保安全验收评价的科学性、公正性和严肃性，我中心于2023年7月24日，组织安全评价组人员对该矿山采场进行了现场勘察，收集有关法律法规、技术标准和建设项目资料，对划分的评价单元及单元内的因素逐项进行分析、评判，提出了相应的预防对策措施；2023年9月2日，2023年10月5日和2022年10月15日组织安全评价组人员对矿山采场进行指导。在此基础上，编制该评价报告，以作为庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施竣工验收的依据。

在评价过程中得到了庐山市西牯岭新材料有限公司等相关人员的大力支持和帮助，在此一并致谢。

关键词: 新建，花岗岩矿，露天开采Ⅰ期工程

目  录

第一章 评价范围与依据	1

1.1 评价对象和范围	1

1.2评价依据	2

1.2.1 法律法规	2

1.2.2 规章、规定	5

1.2.3 标准、规范	8

1.2.4 建设项目合法证明文件	10

1.2.5 建设项目技术资料	11

1.2.6 其他评价依据	12

第二章 建设项目概述	13

2.1 建设单位概况	13

2.1.1 企业基本情况	13

2.1.2 周边环境	14

2.2 自然环境概况	16

2.3 地质概况	17

2.3.1 矿区地质概况	17

2.3.2 矿床地质特征	19

2.3.3 水文地质概况	23

2.3.4 工程地质概况	25

2.3.5 环境地质条件	26

2.4 建设概况	27

2.4.1 总平面布置	27

2.4.2 开采范围	28

2.4.3 生产规模及工作制度	29

2.4.4 采矿方法	29

2.4.5 开拓运输	34

2.4.6 采场防排水	37

2.4.7 供配电	40

2.4.8 通信系统	41

2.4.9 排土场	42

2.4.10 矿山供水	44

2.4.11 建（构）筑物防火	44

2.4.12 个人安全防护	45

2.4.13 安全标志	47

2.4.14 安全管理	49

2.4.15安全设施投入	55

2.4.16 设计变更	56

2.5 施工及监理概况	59

2.5.1 施工情况	59

2.5.2 监理情况	60

2.6安全设施概况	61

第三章 安全设施符合性评价	64

3.1 安全设施“三同时”程序	64

3.2 露天采场	67

3.3 防排水系统	70

3.4 矿山开拓运输系统	72

3.5 供配电系统	75

3.6 总平面布置单元	77

3.7 通信系统	79

3.8 建（构）筑物防火	79

3.9 个人安全防护	80

3.10 安全标志	81

3.11 重大生产安全事故隐患判定	82

3.12 安全管理	83

第四章 安全对策措施及建议	85

4.1 露天采场单元安全对策措施及建议	85

4.2 防排水单元安全对策措施及建议	90

4.3 开拓运输系统单元安全对策措施及建议	91

4.4 供配电单元安全对策措施及建议	92

4.5 总平面布置单元安全对策措施及建议	93

4.6 通信系统单元安全对策措施	94

4.7 个人安全防护单元安全对策措施及建议	94

4.8 安全标志单元安全对策措施及建议	94

4.9 安全管理单元安全对策措施及建议	95

第五章 评价结论	97

第六章 附件附图	99

6.1 附件	99

6.2 附图	99

# 第一章 评价范围与依据

## 1.1 评价对象和范围

评价对象：庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程的安全设施。

评价范围：根据九江市自然资源局2021年7月21日颁发的采矿许可证，采矿许可证证号为C3604002021077200152287，采矿权人为庐山市西牯岭新材料有限公司，矿山名称为江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿。开采矿种为饰面用花岗岩及建筑用花岗岩矿，饰面用花岗岩矿生产规模为30万m3/a，建筑石料用花岗岩矿生产规模为700万t/a，矿区面积0.8814

km2，开采深度+330.2m～+60m。有效期限：贰拾贰年（自2021年7月21日至2043年7月21日）。本次Ⅰ期开采标高为+330.2m～+105m，开采对象为饰面用花岗岩矿及建筑用花岗岩矿，根据矿体赋存条件，采用分区开采，其中矿区东侧为饰面石材开采区，采用机械开采方式；西侧为建筑石料开采区，因该区存在部分饰面用花岗岩矿体，故采用爆破及机械联合开采方式。设计开采范围拐点坐标见下表1-1，饰面石材开采区拐点坐标见下表1-2，建筑石料开采区拐点坐标见下表1-3。

表1-1 设计开采范围拐点坐标表

| 拐点号 | X2000 | Y2000 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3257881.33 | 39399754.06 |
| 2 | 3258436.56 | 39400621.59 |
| 3 | 3258104.19 | 39401096.89 |
| 4 | 3257992.46 | 39401082.96 |
| 5 | 3257917.88 | 39400977.64 |
| 6 | 3257099.83 | 39400302.81 |
| 设计开采范围面积：0.8814km2；开采标高：+330.2m～+105m。 |  |  |

表1-2 饰面石材开采区拐点坐标表

| 拐点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| ① | 3258277.35 | 39400372.83 |
| 拐点号 | X | Y |
| 2 | 3258436.56 | 39400621.59 |
| 3 | 3258104.19 | 39401096.89 |
| 4 | 3257992.46 | 39401082.96 |
| 5 | 3257917.88 | 39400977.64 |
| ② | 3257753.66 | 39400842.17 |

表1-3 建筑石料开采区拐点坐标表

| 拐点号 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3257881.33 | 39399754.06 |
| ① | 3258277.35 | 39400372.83 |
| ② | 3257753.66 | 39400842.17 |
| 6 | 3257099.83 | 39400302.81 |

2022年1月29日九江市行政审批局下发了《关于庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计的审查意见》（九行审非煤项目安审字〔2022〕1号），确定范围内的基本安全设施、专项安全设施及露天开采新建项目的证照、技术资料、安全机构、安全管理及安全教育培训对安全生产的保证程度进行安全设施验收评价，对存在的问题提出整改意见和安全对策措施，即为本次露天开采新建项目安全设施验收评价范围。本次验收主要有露天采场、排土场、矿山道路、防排水系统、供配电系统等。

## 1.2评价依据

### 1.2.1 法律法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第88号，2021年6月10日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正，自2021年9月1日起施行）

《中华人民共和国矿产资源法》（主席令第18号，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正）

《中华人民共和国矿山安全法》（主席令第18号，2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》修正）

《中华人民共和国劳动法》（主席令第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第二次修正）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第24号，2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议《关于修改〈中华人民共和国劳动法〉等七部法律的决定》第四次修正）

《中华人民共和国消防法》（主席令第81号，2021年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议《关于修改〈中华人民共和国道路交通安全法〉等八部法律的决定》第二次修正）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议于2014年4月24日修订通过，自2015年1月1日起施行）

《中华人民共和国防洪法》（主席令第18号，2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议《关于修改<中华人民共和国节约能源法>等六部法律的决定》第三次修正）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，中华人民共和国第十二届全国人民代表大会常务委员会第三次会议于2013年6月29日通过，自2014年1月1日起施行）

《中华人民共和国气象法》（主席令第57号，2016年11月7日第十二届人民代表大会常务委员会二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国对外贸易法〉等十二部法律的决定》第三次修正）

《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号，中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第十八次会议于2010年12月25日修订通过，自2011年3月1日起施行）

《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012年2月29日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十五次会议《关于修改〈中华人民共和国清洁生产促进法〉的决定》修正，自2012年7月1日起施行）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第43号，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订）

《中华人民共和国突发事故应对法》（主席令第69号，中华人民共和国第十届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议于2007年8月30日通过，自2007年11月1日起施行）

《中华人民共和国防震减灾法》（主席令第7号，中华人民共和国第十一届全国人民代表大会常务委员会第六次会议于2008年12月27日修订通过，自2009年5月1日起施行）

《中华人民共和国尘肺病防治条例》（国发〔1987〕105号，国务院1987年12月3日发布并实施）

《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》（国务院令第302号，于2001年4月21日颁布施行）

《特种设备监察条例（2009年修订）》（国务院令第373号，2003年6月1日起施行）

《工伤保险条例（2010年修订）》（国务院令第375号，自2004年1月1日起施行）

《安全生产许可证条例（2014年修正）》（国务院令第397号，自2004年1月13日起施行）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

《地质灾害防治条例》（国务院令第394号，2004年3月1日起施行）

《民用爆炸物品安全管理条例（2014年修订）》（国务院令第466号，2006年9月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

《气象灾害防御条例》（国务院令第570号，2010年4月1日起施行）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

《江西省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法（2010年修正）》（江西省人民代表大会常务委员会公告第15号，自1994年12月1日起施行）

《江西省采石取土管理办法》（江西省人大常委会公告第78号公布，2006年9月22日施行）

《江西省消防条例（2018年修订）》（2018年7月27日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议第五次修订，自2010年11月9日起施行）

《江西省地质灾害防治条例》（2013年7月27日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第五次会议通过，自2013年10月1日起施行，2020年11月25日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第二十五次会议修正）

《江西省矿产资源开采管理条例》（江西省第十二届人大常委会第十一次会议第二次修正通过，江西省人民代表大会常务委员会公告第64号，自2015年7月1日起施行）

《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会公告第95号，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，2023年9月1日施行）

### 1.2.2 规章、规定

《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（总局令第16号，2008年2月1日实施）

《生产安全事故信息报告和处置办法》（总局令第21号 ，2009年7月1日生效）

《国家安全监督管理总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工作的通知》（安监总管一［2010］110号，2010年7月14日发布生效）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号，2010年7月19日）

《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号，2011年11月26日发布）

《职业病危害项目申报办法》（总局令48号，2012年6月1日修改生效）

《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）的通知》（安监总管一〔2015〕13号，2015年2月13日发布）

《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（总局令第77号，2015年5月1日起施行）

《国家安全监管总局关于修改〈生产安全事故报告和调查处理条例〉罚款处罚暂行规定等四部规章的规定》（总局令77号，2015年5月1日施行）

《生产经营单位安全培训规定》（总局令80号，2015年7月1日修正生效）

《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》（总局令第78号，2015年7月1日施行）

《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（总局令75号，2015年7月1日修改生效）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（总局令80号，2015年7月1日修改生效）

《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（安监总管一〔2016〕14号，2016年2月5日施行）

《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号，2016年5月30日施行）

《关于强化遏制非煤矿山重特大事故工作举措的通知》（安监总厅管一函〔2016〕230号，2016年12月8日施行）

《建设项目职业病防护设施“三同时”监督管理办法》（总局令90号，

2017年5月1日施行）

《国家安全监管总局、保监会、财政部关于印发安全生产责任保险实施办法的通知》（安监总办［2017］140号，2018年1月1日施行）

《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号，2018年1月15日发布生效）

《职业健康检查管理办法》（2015年3月26日原国家卫生和计划生育委员会令第5号公布，根据2019年2月28日《国家卫生健康委关于修改〈职业健康检查管理办法〉等4件部门规章的决定》第一次修订）

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急部2号令 ，2019年9月1日施行）

《工作场所职业卫生管理规定》（国家卫健委令第5号，自2021年2月1日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见>的通知》（矿安〔2022〕4号，2022年2月8日起施行）

《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》（矿安〔2022〕88号，2022年9月1日起施行）

《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号，2023年8月25日施行）

《国家矿山安全监察局关于深化矿山重大事故隐患专项排查整治 2023行动的通知》（矿安〔2023〕130号，2023年9月28日）

《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号，2010年11月9日发布实施）

《关于在全省非煤矿山推行安全生产责任保险工作的通知》（赣安监管［2011］23号，2011年1月28日发文）

《江西省非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》（江西省人民政府令第189号，2011年3月1日修改生效）

《江西省安监局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的通知》（赣安监管一字〔2016〕44号）

《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

### 1.2.3 标准、规范

《企业职工伤亡事故分类》GB6441-1986              1987.2.1实施

《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005          2005.10.1实施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008    2008.10.1实施

《安全标志及其使用导则》GB2894-2008             2009.10.1实施

《矿山安全标志》GB14161-2008                    2009.10.1实施

《供配电系统设计规范》GB50052-2009               2010.7.1实施

《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010              2011.10.1实施

《低压配电设计规范》GB50054-2011                 2012.6.1实施

《工业企业总平面设计规范》GB50187-2012           2012.8.1实施

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013     2014.6.1实施

《装饰石材矿山露天开采工程设计规范》GB50970-2014

2014.10.1实施

《非煤露天矿山边坡工程技术规范》GB51016-2014     2015.5.1实施

《爆破安全规程》GB6722-2014                      2015.7.1实施

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015   2015.9.1实施

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》GB50303-2015 2016.8.1实施

《消防安全标志第1部分：标志》GB13495.1-2015      2015.8.1实施

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018修正）    2018.10.1实施

《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018         2019.3.1实施

《矿山电力设计标准》GB50070-2020                2020.10.1实施

《金属非金属矿山安全规程》GB16423-2020           2021.9.1实施

《特低电压（ELV）限值》GB/T3805-2008             2008.9.1实施

《高处作业分级》GB/T3608-2008                    2009.6.1实施

《个体防护装备配备规范第4部分：非煤矿山》GB39800.4-2020

2022.01.01实施

《生产过程安全卫生要求总则》GB/T12801-2008       2009.10.1实施

《矿山安全术语》GB/T15259-2008                   2009.12.1实施

《粉尘作业场所危害程度分级》GB/T5817-2009        2009.12.1实施

《工业企业噪声控制设计规范》GB/T50087-2013       2014.6.1实施

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T29639-2020

2021.4.1实施

《生产过程危险和有害因素分类与代码》GB/T13861-2022

2022.10.01实施

《工业场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007  2007.11.1实施

《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2010                2010.8.1实施

《工作场所职业病危害作业分级第1部分：生产性粉尘》

GBZ/T229.1-2010  2010.10.1实施

《工业场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素

GBZ2.1-2019  2020.4.1实施

《厂矿道路设计规范》GBJ22-87                     1988.8.1实施

《金属非金属矿山排土场安全生产规则》AQ2005-2005

2005.5.1实施

《安全评价通则》AQ8001-2007                      2007.4.1实施

《安全验收评价导则》AQ8003-2007                   2007.4.1实施

《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》AQ 2027-2010                                            2011.5.1实施

金属非金属矿山在用空气压缩机安全检验规范 第2部分：移动式空气压缩机 AQ 2056-2016                                  2017.3.1实施

### 1.2.4 建设项目合法证明文件

《营业执照》庐山市市场监督管理局颁发，统一社会信用代码：91360427MA39RRCG9W，营业期限2020年12月04日至长期

《采矿许可证》九江市自然资源局颁发，证号：C360400202107720

0152287，有效期至2043年7月21日

《江西省企业投资项目备案通知书》（备案机关：庐山市发展和改革委员会，备案日期：2021年7月07日）

《关于庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计的审查意见》（九江市行政审批局，2022年1月29日，九行审非煤项目安审字〔2022〕1号）

《关于庐山市西牯岭新材料有限公司西牯岭矿安全设施设计部分内容及编制单位的变更报告》（庐山市应急管理局，2023年2月28日）

《关于同意庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采I期工程延长基建施工期限的批复》（庐山市应急管理局，2023年5月04日）

### 1.2.5 建设项目技术资料

《江西省庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩矿详查报告》（江西省地矿局九一六大队，2017年5月）

《江西省庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩矿资源储量分割报告》（江西省地质矿产勘查开发局九一六大队，2019年12月）；

《江西省庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩矿资源储量分割报告》（评审意见书九自资储审字[2020]01号）

《江西省庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩矿资源储量分割报告》（矿产资源储量评审备案证明九自资储备字[2020]001号）

《江西省庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩矿矿产资源开发利用方案（分割范围）》（江西省地矿资源勘查开发有限公司，2020年9月）

《江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案》（江西省地矿资源勘查开发有限公司，2021年5月）

《江西省庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程可行性研究报告》（江西省冶金设计院有限责任公司，2021年7月）

《庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全预评价报告》（江西通安安全评价有限公司，2021年8月）

《庐山西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩与建筑用花岗岩矿山设计项目初步设计（一期）》（苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司，2021年8月）

《庐山西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩与建筑用花岗岩露天开采Ⅰ期工程安全设施设计》（山东乾舜矿冶科技股份有限公司，2021年8月）

《西牯岭矿区饰面用花岗岩和建筑石料矿补充勘查地质报告》（江西省地质局第二地质大队，2022年1月）

《江西省庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩矿和建筑石料矿第二次补充勘查地质报告》（江西省地质局第三地质大队，2022年3月）

《庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计变更》（内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司，2023年8月）

《庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程竣工资料施工管理资料、质量保证资料、质量评定资料）》（宏大爆破工程集团有限责任公司，2023年10月）

《庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程施工总结报告》（宏大爆破工程集团有限责任公司，2023年10月）

《庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程监理竣工资料》（上海市工程建设咨询监理有限公司，2023年10月）

《庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程监理总结报告》（上海市工程建设咨询监理有限公司，2023年10月）

庐山市西牯岭新材料有限公司提供的营业执照、采矿许可证、《设计变更通知单》及其他资料

### 1.2.6 其他评价依据

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施验收评价委托书

# 第二章 建设项目概述

## 2.1 建设单位概况

### 2.1.1 企业基本情况

庐山市西牯岭新材料有限公司是2020年12月4日注册成立的有限责任公司，法定代表人为刘佐军，注册地址为庐山市工业园鄱湖高新项目区，注册资本为5千万元，经营范围包括许可项目：矿产资源（非煤矿山）开采，道路货物运输（不含危险货物），水路普通货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

企业于2020年12月通过竞拍，取得九江市自然资源局新设的庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩矿的采矿权，2021年7月21日取得了九江市自然资源局颁发的采矿许可证，采矿许可证证号为C3604002021077200152287，采矿权人为庐山市西牯岭新材料有限公司，矿山名称为江西省庐山市西牯岭饰面用花岗岩矿。开采矿种为饰面用花岗岩及建筑用花岗岩矿，饰面用花岗岩矿生产规模为30万m3/a，建筑用花岗岩矿生产规模为700万t/a，矿区面积0.8814km2，开采深度+330.2m～+60m。有效期限：贰拾贰年（自2021年7月21日至2043年7月21日）

根据采矿许可证批复的开采深度及矿体赋存状态，矿山为山坡＋凹陷露天开采矿山。其中+105m标高以上采用山坡露天开采，+105m标高以下采用凹陷露天开采。考虑到山坡段矿体开采技术条件较好，且上部资源可信度系数较高，矿山计划分期开采。其中+105m标高以上的开采工程为Ⅰ期工程；+105m～+60m的开采工程为Ⅱ期工程。本次安全设施验收为Ⅰ期工程。

根据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》，针对新建矿山，矿山应执行安全设施三同时手续。矿山于2021年7月委托江西冶金设计院有限责任公司编制了《可研报告（Ⅰ期）》，2021年8月委托江西通安安全评价有限公司编制了《庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全预评价报告》。2021年8月，矿山委托苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制了《庐山西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面用花岗岩与建筑用花岗岩矿山设计项目初步设计（一期）》，同期，委托山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制《庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计》（以下简称《安全设施设计》）。《安全设施设计》经九江市行政审批局组织的专家组审查同意。九江市行政审批局于2022年1月29日下发了《关于庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计的审查意见》（九行审非煤项目安审字〔2022〕1号），同意建设项目安全设施设计的内容，要求严格按照批复的安全设施设计进行建设。

西牯岭矿区位于江西省庐山市城229°方直距约5.6km处，地理坐标：东径115°57′49″～115°59′54″，北纬29°25′25″～29°26′41″，中心地理坐标：东经115°58′52″，北纬29°26′03″，行政区划属温泉镇管辖。矿区有矿山运输公路3km至庐山市山南公路与105国道相连。距庐山市城5km，距九江市40km，距京九铁路德安站34km，交通便利（见图2-1）。

### 2.1.2 周边环境

矿区内原来有一条10kV供电线路（位于矿区内，跨饰面石材开采区，距建筑石料开采区210m），国网江西省电力有限公司庐山市供电分公司已开具证明文件，该供电线路属矿山专用线路，目前已迁移至矿区50m且建筑石料开采区300m爆破范围外。

东北侧界内原有7栋原李渤垅饰面花岗矿（采矿权已注销）矿用房（位于矿区内，距建筑石料开采区275m），东北侧10m外原为万家岭自然村民房（共计7栋，未住人），东南侧20m原为何家岭村民房（共计7栋，未住人），因该矿山为招拍挂矿山，属净矿出让，庐山市人民政府已对该21栋民房进行拆迁处理，目前已经处理到位。其中东北侧万家岭自然村民房目前已改为矿山的三级沉淀池。

南侧矿界上原有一座万间寺桥（位于矿区边界上，距建筑石料开采区398m），属庐山市（县级）重点文物保护单位，万间寺桥因年久失修、洪水冲洗坍塌等自然原因导致文物本体严重损毁，2023年6月15日庐山市文化广电新闻出版局认为万间寺桥已失去保护价值，建议庐山市人民政府公布为已消失县级文物保护单位。庐山市人民政府2023年6月26日出具了《关于将县级文物保护单位万间寺桥列为已消失文物的批复》，批准县级文物保护单位万间寺桥为已消失文物。

西北侧670m为九江绕城高速，矿区东侧1.5km为十里湖，庐山市交通运输局已出具证明文件，矿山与高速不可视，矿山开采对高速无影响。同时，对该高速采取了安全处理措施。经过安全评价组人员现场实地勘察，矿山与高速不可视。矿区东侧的十里湖，庐山市水利局已出示说明文件，矿区不在庐山市鄱阳湖河湖岸线管理范围内。

图2-1 交通位置示意图

综上所述，矿区周边1000m可视范围内无铁路、高速公路、国道、省道；500m范围内无矿外高压电力设施；300m范围内无相邻矿山和民房、学校、医院等重要公共设施。矿区周边环境符合安全生产相关距离要求。

## 2.2 自然环境概况

矿区属构造剥蚀丘陵地貌，总体呈马鞍状，地形北西和南东部高，中间低，最低海拔标高+115m，最高海拔+330.2m，相对高差215.2m。地形坡度20°~35°。

区内气候湿润多雨，为滨湖河谷暖湿区，春末夏初，细雨连绵，夏末秋初则天气炎热，最高气温39℃-41℃，秋末冬初天气凉爽，雨水较少，冬季及春初，由于受江、湖影响，气候寒冷，最低0-2℃。雨季集中在4～6月份，年均降雨量1463mm，年平均无霜期253天，年最大积雪180 mm；2012年最大年降雨量2233.4 mm；2009年最小年降雨量813.5 mm。每年春冬两季常刮6～7级大风，冬季以西北风为主，春季以东南风为主。

大气降水由山脊分水线（北东向）往南东沿沟谷流入矿区外十里湖，最终汇入鄱阳湖。十里湖平均标高+15.8m，2012年1月8日最低枯水位标高+7.92m，2020年7月12日零时，最高洪水位为+22.53m。

矿区地下水主要为岩浆岩风化带网状孔隙、裂隙水。主要接受大气降水补给, 地下水自分水岭向山前坡谷顺坡运移,并以渗流方式排泄于地表沟谷。地下水流向及水力坡度与地形坡度基本一致。矿区属花岗岩矿山，不易发生突水事故，同时庐山市西牯岭新材料有限公司在采场内外设置了截排水沟，故矿山不存在山洪和突水风险。

依据《中国地震动参数区划图》GB18306-2015，矿区所在区域地震峰值加速度为0.05g，反应谱特性周期为0.35s，区域稳定性较好。

## 2.3 地质概况

### 2.3.1 矿区地质概况

矿区区域上位于中下扬子坳陷带南缘九江坳陷中部、庐山变质核杂岩构造核部、玉京山～东牯山超单元中西部。

区域内出露的地层相对较为齐全，尤其是元古界星子岩群分布最广，主要是一套厚度大于2500m的角闪岩相变质岩系，岩性以灰绿色十字石石榴石云母石英片岩、石英云母片岩、黑云斜长变粒岩互层为主，夹石英岩、大理岩、矽线石片岩及斜长角闪片岩。该套星子群在主要在本矿区中部及南西部分部，岩浆岩内偶见其捕掳体。

（一）地层

矿区出露地层，由老至新，现分述如下：

（1）新元古代青白口纪早世星子岩群（Pt3laxq）：

零星分布于矿区的北东部，大部被第四系覆盖。岩性主要为浅灰色黑云母片岩、石榴子石二云母片岩，片理产状为130°-160°∠48°-65°。与下伏地层东牯岭山花岗岩体呈侵入接触。

（2）全新世山背组（Qhs）：

分布矿区南东部的低洼处，岩性主要为土黄色碎石土、亚砂土层。

（二）构造

矿区内未见有断裂构造，节理较（裂隙）发育，主要有五组：

①节理产状225°～240°∠76°～84°，密度2-3条/5m，此组裂隙常以陡、斜节理为主，分布不均匀，间距最大为10m，时疏时密，局部地带分布密集，裂隙延伸较长，倾角大，愈深愈不发育。裂隙面平整，裂隙中有的见少量泥质充填，厚度不大，一般为0.05～0.1cm，在密集处对石材起破坏作用；

②节理产状170°～195°∠68°～78°，密度2条/2～5m。分布不均匀，裂隙面平整，常为花岗伟晶岩充填为宽0.5～25cm的细脉，成为石料中的石筋、色线等。

③节理产状118°～126°∠32°～39°，密度3-4条/3～5m，分布较密集均匀，裂隙面平整，延伸比较稳定，对石材起破坏作用，对矿床开采极为不利。

④节理产状80°～83°∠31°～78°，密度1条/5m，本组裂隙分布不均匀，延伸不稳定，裂隙面平整，对石材起破坏作用。

⑤节理产状330°～340°∠42°～71°，密度1-2条/5m，分布较密集均匀，裂隙面平整，延伸比较稳定，对石材起破坏作用，对矿床开采极为不利。

其它小裂隙分布不均匀，规模小、延伸短，多属隐蔽性质，分布在各个部位。

（三）岩浆岩

矿区岩浆岩主要为东牯山花岗岩，其发育三期岩浆岩，早期的黄岭下单元为细-中细粒黑云二长花岗岩，一般分布在矿区边部；中期的破屋单元为中细粒黑云母花岗岩，与黄岭下单元呈涌动式接触；晚期的周家坳单元为中细粒二云二长花岗岩，零星分布于矿区北部，与破屋单元呈脉动式接触。

区内出露岩石多为浅灰色中细粒黑云母花岗岩，属破屋单元岩性，北部零星出露灰白色中细粒二云二长花岗岩，属周家坳单元成分。岩石具有典型的花岗结构、块状构造，主要矿物成分、粒度均基本相同，但黑云母含量前者较高后者较低，二者之间为脉动式接触。岩石中不时见有团块状或条带状花岗伟晶岩析离体，其边缘界限比较清楚，但与基础岩性又融为一体。

岩石中张性节理产状走向北东，倾向南东，裂隙面锯齿状、比较平整，单个节理在走向和倾向上延伸几米～几十米不等，多为尖灭再现，裂隙呈开口状。浅部受地表风化作用影响，节理频率较高（约为3～10条/m），并有风化泥充填；中深部风化作用影响较小，节理频率较低（约为2～5条/m）。剪节理产状近于垂直，节理面平直干净，单个节理在走向和倾向上延伸几米～十几米不等，其在断面上分布疏密程度不一，一般为110～20条/m，但没有分带性。构造节理裂隙多集中在地表往下20m范围内。

（四）围岩蚀变

仅在花岗岩裂隙面见有绢云母化、绿泥石化，偶见黄铁矿化。

### 2.3.2 矿床地质特征

（一）矿体的形态、规模及分布特征

矿体形态较简单，呈面状展布，且平面上近似为长方形，整体呈北东～南西方向展布。

矿区内饰面用花岗岩矿体控制长1200m，宽600m～800m，所有孔均控制到最低标高+60m，向下仍有延伸趋势。矿体控制的最大垂直厚度为130.97m，最小垂直厚度为0，矿区饰面用花岗岩矿体平均厚度46.2m。

矿区内饰面用花岗岩矿与建筑用花岗岩矿为共生关系，呈整合接触，均赋存于破屋单元（T1P）中细粒黑云母花岗岩中。

- 矿体风化层及覆盖层特征

矿区的矿体风化深度与地形条件和构造因素密切相关，地势高处、山脊及裂隙发育地段风化深度深，风化层厚度一般4.60m～18.40m，最厚为20.08m，平均厚11.16m。低洼沟谷和裂隙不发育处，风化较浅。

矿体的覆盖层主要由残坡积物及花岗岩的强分化和弱风化层所构成。弱风化层可用于建筑碎石，资源可充分利。

- 矿体裂隙

矿区内6个老采坑面的节理、裂隙统计，矿体裂隙（节理）主要为五组：

①节理产状225°～240°∠76°～84°，密度2～3条/5m，此组裂隙常以陡、斜节理为主，分布不均匀。

②节理产状170°～195°∠68°～78°，密度2条/2～5m。分布不均匀。

③节理产状118°～126°∠32°～39°，密度3～4条/3～5m，分布较密集均匀。

④节理产状80°～83°∠31°～78°，密度1条/5m，本组裂隙分布不均匀。

⑤节理产状330°～340°∠42°～71°，密度1～2条/5m，分布较密集均匀。

- 矿石特征

1）矿石的品种及分布

矿区矿石品种为白底黑花，整体为灰白色，主要为中细粒黑云母花岗岩，属中粒“芝麻白”品种，分布于整个矿区，是矿区内的主要矿石品种。

2）矿石的自然块度、饰面石材率

矿石的自然块度、饰面石材率与裂隙密度（裂隙率）成反比，即裂隙密度大，则自然块度、饰面石材率小；反之，则自然块度、饰面石材率大。中细粒“芝麻白”品种矿石的自然块度为：1×1×2m3，最大可达2×3×4m3。

矿区饰面用花岗岩矿的理论饰面石材率为28.03%。

3）矿石的色斑、色线

色斑：矿体内色斑主要以析离体、暗色包体呈现。（1）析离体呈黑色，圆状、次圆状零星分布于矿石中，一般1个/m2，最大5×6cm，一般2×3cm，主要成分为黑云母、绿泥石。（2）暗色包体，呈深灰色，不规则状分布于矿体中，一般大小为3×5cm，主要成分为角闪石、黑云母及少量的辉长石。

色线：主要为花岗伟晶岩脉，脉宽5～20cm，最大30cm，少量为长英质岩脉，脉宽1-2cm，最大达5cm。

4）矿石化学成分及物理性能

（1）化学成分：

矿区内矿石为中细粒黑云母花岗岩，主要由长石、石英及黑云母组成。矿石化学成分主要有SiO2、Al2O3、K2O、CaO、Na2O、Fe2O3，具体成分见多元素分析结果表2-1。

表2-1 矿石多元素分析结果表

| 矿石 名称 | 化学成分W(B)/（10-2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中细 粒黑 云母 花岗 岩 | SiO2 | Al2O3 | K2O | CaO | Na2O | Fe2O3 | MgO | Mn | TiO2 | S | P | 灼失量 |
|  | 64.72 | 15.60 | 2.37 | 3.88 | 3.82 | 4.02 | 1.58 | 0.053 | 0.59 | 0.26 | 0.13 | 0.44 |
|  | 72.69 | 13.83 | 4.11 | 1.13 | 4.06 | 1.31 | 0.72 | 0.017 | 0.061 | 0.045 | 0.044 | 0.36 |
|  | 71.60 | 14.67 | 3.62 | 2.00 | 3.93 | 2.15 | 1.12 | 0.036 | 0.24 | 0.03 | 0.042 | 0.44 |

（2）物理性能

矿石物理性能良好，该矿区内矿石的物理性能参数详见表2-2。

表2-2 矿石物理性能参数表

| 项目 | 中粒黑云母花岗岩 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 抗压强度 | 98.7MPa |  |
| 抗拉强度 | 3.6MPa |  |
| 抗剪断强度 | 28.5MPa | 内摩擦角36.5° |
| 体积密度 | 2.68g/cm3 |  |

5）矿石放射性强度

经取样测试，岩石放射性核素比活度为：内照射指数IRa为0.441，外照射指数Ir为0.705，该矿区岩石放射性强度属正常场，符合《建筑材料放射性核素限量》GB6566-2010规范要求。

（五）矿区共生矿产

（1）规模及分布

区内共生建筑石料用花岗岩矿有两种类型，一种为同体共生的建筑石料用花岗岩矿体，其形态与饰面用花岗岩矿一致，为饰面用花岗岩矿的边角料的综合回收利用。另一种为异体同生的建筑石料用花岗岩矿，包括弱风化的花岗岩、饰面用花岗岩中裂隙及色线、色斑发育的夹层。空间上主要分布于饰面用花岗岩矿体上部，从上往下呈渐变的过渡接触关系。

矿区内共生建筑用花岗岩矿赋存在破屋单元（T1P）中细粒黑云母二长花岗岩中，建筑石料用花岗岩矿体形态较简单，呈面状展布，且平面上近似为长方形，整体呈北东～南西方向展布。

- 矿石质量

1）矿石物质组成

本矿区建筑石料用花岗岩矿石主要的矿物成分为斜长石，含量一般为60%-65%；石英，含量一般为20%-23%；黑云母，含量一般为6%-8%，少量的绢云母、绿泥石及粘土矿物。

2）矿石结构构造

矿石为似斑状结构、块状构造。

3）有害物质含量

矿区内建筑石料用花岗岩矿石为中细粒黑云母花岗岩，为岩浆岩成因矿床，其含有机质较低，矿石硫化物及硫酸盐含量最高为0.31%，最低为0.045%，平均为0.15%，小于5%，达到建筑用碎石Ⅰ级品要求。

4）碱集料反应

岩相法显示有可疑碱硅酸活性反应矿物，快速砂浆棒法（14d）测试结果为0.08，为无潜在碱-硅酸反应危害。

5）矿石物化性能

矿石压碎指标值、坚固性、吸水率、表观密度、含泥量测试其试验结果分表见表2-3、2-4。表中测试结果符合《建筑用卵石、碎石》GB/T14685

-2001要求。

表2-3 碎石压碎值指标试验表

| 样品编号 | 取样位置 | 岩石名称 | 试样质量（Kg） | 试验后压碎值（%） | 检测结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK4-2 | 破碎机口 | 花岗岩 | 9.0 | 12 | Ⅱ类 |
| CK1-2 | 破碎机口 | 花岗岩 | 9.0 | 11 | Ⅱ类 |

表2-4 矿石物性试验样品分析结果表

| 编号 | 取样地点 | 矿石名称 | 样品质量（Kg） | 坚固性（%） | 含泥量 | 吸水率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CK4H1 | CK1 | 花岗岩 | 9 | 5 | 0.53 | 0.87 |
| CK2H2 | CK2 | 花岗岩 | 9 | 4 | 0.46 | 0.74 |
| CK2H3 | CK4 | 花岗岩 | 9 | 4 | 0.41 | 1.67 |
| 标准 |  |  |  | 质量损失＜12% | ＜1.5% | ＜2% |

6）饱和单轴抗压强度

本矿区建筑用花岗岩矿石抗压强度一般为60-116MPa，平均为77.2MPa。

综上所述，本矿区内建筑石料用花岗岩矿质量较好，一般达到建筑用碎石Ⅱ级品。

（六）围岩

围岩为细粒-中细粒黑云母花岗岩。部分区域为新元古界下部星子岩群栖贤寺片岩（黑云母片岩、二云母片岩、石榴石二云母片岩、矽线石榴片岩）。

### 2.3.3 水文地质概况

（一）地形地貌

矿区地处东牯山-尖山山脊埂（山脊标高+546.6~+193.2m）南西侧的斜坡上，矿区属构造剥蚀低山-丘陵地貌，地形中间高，四周低，最低海拔位于北西角，标高+90m，最高海拔330.2，地形坡度20°~35°。坡面小冲沟发育，小冲沟上游汇水面积小，雨季水量不大，雨停即断流。自然条件下坡面冲沟水流对采坑采矿影响不大。Ⅰ期工程最低开采标高+105m，区内最低侵蚀标高+30m，矿区东部鄱阳湖标高+15.8m左右，历史最高洪水位标高为+22.63m。矿区周围地表水对采矿无影响。

（二）地下水类型及含水岩组划分

根据地下水在岩层中赋存特征与水力性质，矿区地下水可划分为第四系松散岩类孔隙水、基岩裂隙水二个主要含水层。

- （三）矿区水文地质条件复杂程度

矿体围岩及上覆残坡积层富水贫乏。自然条件下坡面冲沟水流对采坑采矿影响不大。区外东南部最低标高+15.8m，矿山最低侵蚀基准面标高为+30m，Ⅰ期工程最低开采标高+105m，鄱阳湖多年平均水位为+12.86m，最高水位为2020年7月13日的22.63m，最低水位为1963年2月6日的5.90m，但北东有一条溪沟流经矿区，需要改道；且《可研》的开采方拟向自东向西，而排水口拟设置在西南角，开采+120m标高以下矿体时，则为凹陷开采，需要设置机械排水。因此，Ⅰ期工程矿区水文地质条件属中等类型。

（四）矿坑涌水量预测

矿区内无断裂构造含水体，地下水主要为岩浆岩风化带网状孔隙、裂隙水，地表径流模数0.7L/S·km2（60.48m3/d·km2），枯季泉流量0.05~0.1L/S，水量贫乏。且矿坑最高处近山脊埂，上部山体基本无残坡积层，因此，将矿坑视为基本无地下水，矿坑涌水量主要来自矿坑开采范围大气降水的汇水量。本矿区地表汇水面积约1260000m2(1.26km2）。现就露采坑矿坑汇水范围集水量预测计算。

本区多年平均降水量为1463mm。最大日降雨量244.4mm。采坑汇水面积为1260000m2，最大日集水量307900m3/d，平均日集水量5050m3/d。采坑大气降水集水量计算结果见表2-5。

表2-5 露天采坑大气降水集水量计算结果

| 集水 面积 （m2） | 项目 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 平均日集水量 （m3/d） | 最大日集水量 （m3/d） |  |
| 1260000 | 5050 | 307900 | 本区多年平均降雨量1463mm (1.46m，0.0040m/d)，最大日降雨量244.4mm(0.2444m)。集水面积用MapGis软件从图上求得。 |
| 计算公式 | Q=X365·F | Q=X·F |  |
|  | 式中：Q——大气降水日集水量（m3/d） X——在各项中分别为多年平均降雨量、最大日降雨量（m） F——集水范围内的面积（m3） |  |  |

（五）矿区供水情况

矿区东部地下水丰富，埋深浅。测定水质为HCO3-Ca＋Mg型水、PH值7.1，无污染，水质较好。在矿区南东外围出露十里湖，水面标高在+15.8-+22.53m左右，库储量约4.5-12万m3，属HCO3-Ca+Mg型水、PH值6.94，因此，可作为矿区的生产用水。

### 2.3.4 工程地质概况

（一）矿区岩石（体）工程地质特征

根据矿区工程地质条件，结合岩石的性质、结构特点，将矿区划分为3

个工程地质岩组，现分述如下：

（1）松散粘结岩组

该区主要分布在矿区西外围南东部及矿区内间谷洼地及山坡低洼处的残坡积物中，由粉质粘土、碎石组成，固结松散，强度低，层厚一般为0~4.52m。作为地基土，承载力特征值一般介于90～130kPa之间。含弱～极弱孔隙潜水，地下水对混凝土具微腐蚀性，但对地基易产生不均匀沉降等工程地质问题。

（2）半坚硬岩组

分布于矿区南东部的黄岭下单元（T1F）中细粒黑云母花岗岩，岩石抗风化能力相对较弱，岩石中长石及云母退色明显，岩石多呈强～中等风化状。风化裂隙较发育，岩石强度较低，风化深度一般为7.6～19.8m。该处岩芯的RQD=45～51%，单轴饱和抗压强度45～52mPa。总体比较坚硬。由于裂隙发育，裂隙面可能导致局部滑动，且含弱孔隙水，所以岩石稳固性相对一般，地下水对混凝土具微腐蚀性。

（3）坚硬岩组

分布于整个矿区，主要由破屋单元（T1P）的中细粒黑云花岗岩组成。除局近地表岩石风化破碎，强度减弱外，一般坚硬完整，强度高。岩石质地致密坚硬。岩芯RQD=80～95%，单轴饱和抗压强度60～116Mpa。该类岩石含极弱基岩裂隙水，地下水对混凝土具微腐蚀性，岩石稳定性较好。

（二）矿区工程地质条件复杂程度评价

矿区岩石浅地表裂隙较发育，随深度加大，裂隙减少，岩石风化程度减弱，岩石更加完整坚硬，但整个矿区上部全风化及残坡积层较厚，平均达11.16m。区内裂隙较发育，露采边坡有沿裂隙面产生局部滑移的可能，总体来说矿区工程地质条件属中等类型。

### 2.3.5 环境地质条件

（一）区域稳定性评价

区域地震参照九江市境内资料，九江市地震活动较弱，频度较低，区域稳定性较好。

- 矿区地质环境现状

矿区地处东牯山-尖山山脊埂南东侧的斜坡上。地表风化较厚，为风化砂土，在自然地质环境条件下，见有小型崩塌、滑坡等地质灾害。

矿区由于以往设立采矿权，时有采矿行为，部分开采出来的花岗岩废石堆放在老采坑外围山体斜坡上，地表遇降大雨少部分废石、砂土冲入山坡下部，造成人为地质灾害。

放射性强度：经取样测试，岩石放射性核素比活度为：内照射指数IRa为0.441，外照射指数Ir为0.705，该矿区岩石放射性强度属正常场。

- 矿区环境地质条件评述

由于矿区自然地质环境条件下见有小型崩塌等地质灾害，加之以往设立采矿权时进行过开采，对环境地质有一定的破坏，在矿山开采、矿岩加工中，也存在污染环境、破坏植被等现象，在目前采矿、矿岩加工工艺的前提下，通过一系列针对性防治措施，此类地质环境问题可有效得以解决。总之，矿区内环境地质条件属中等类型。

## 2.4 建设概况

### 2.4.1 总平面布置

矿区工业场地主要有露天采场、排土场、矿山道路、移动式变压器等。矿山不设爆破器材库，每次由宏大爆破工程集团有限责任公司配送到场。宏大爆破作业严格遵守《爆破安全规程》(GB6722-2014)及有关规定。爆破作业人员应严格按爆破规程进行操作。矿山未设置油库或加油站，柴油由当地石油公司油罐车供应。

（一）露天采场

位于矿区范围内，平面范围为采矿许可证批复的6个拐点所围区域，垂直范围为+330.2～+60m标高，本次Ⅰ期开采标高为+330.2m～+105m。目前建设形成了建筑石料开采区+315m首采平台、+300m装载运输平台、+285m备采平台，饰面石材开采区+210m切割平台及+195m备采平台。

- 排土场

排土场位于矿区东侧老采坑区域。底部标高+48m总容积118.88万m3，可以满足矿山剥离转排及临时堆放的需求。目前排土场仅有少量排土，还未形成台阶。

- 矿山道路

矿山采用公路开拓、汽车运输的开拓运输方式，目前已形成饰面石材外运段运输道路、饰面石材建筑石料共线段运输道路、饰面石材运输段运输道路、建筑石料运输段运输道路，矿山卸矿口还在待建中。

（四）高位水池

高位水池设置在饰面石材开采区上部+225m标高出，类型为固定式，矿山将+225m标高处挖出了一个长度约为40m，宽度约为30m的水坑作为高位水池，容积大于200m3。

（五）破碎加工场

位于矿区东侧，规划距爆破区最近距离为375m，规划距矿区最近距离为180m，目前还未建成。

（六）办公生活区

位于破碎加工厂南侧，规划距矿区最近距离为975m。内设综合楼、办公楼等场所，目前还未建成。

- （七）移动式变压器

移动式变压器位于矿区北侧和矿界外建筑石料运输段运输道路旁，矿区北侧移动式变压器标高为+180m，矿界外建筑石料运输段运输道路旁移动式变压器+170m，距离爆破作业点直线距离300m范围以外。

- （八）饰面石材临时堆放点

属于设计变更增设，位于原临时工业场地西侧，饰面石材临时堆放点设置在饰面石材运输道路和三级沉淀池之间的空地，为矿山饰面石材开采区基建期间开采的饰面石材堆放场地。

- （九）建筑骨料临时堆放点

- 属于设计变更增设，建筑骨料临时堆放点设置在饰面石材开采区下部。

### 2.4.2 开采范围

（一）设计情况

开采方式为山坡露天开采，根据矿体赋存条件，采用分区开采，其中矿区东侧为饰面石材开采区，采用机械开采方式；西侧为建筑石料开采区，因饰面用花岗岩矿体随开采深度下降会向该采区逐步揭露，故采用爆破及机械联合开采方式。饰面石材开采区拐点坐标见上表1-2，建筑石料开采区拐点坐标见上表1-3。

（二）实际情况

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿为新建矿山，Ⅰ期高程采用山坡露天开采，自上而下分台阶开采顺序。当前，矿山处于基建期结束试生产的验收阶段，目前建设形成了建筑石料开采区+315m首采平台、+300m装载运输平台、+285m备采平台，饰面石材开采区+210m切割平台及+195m备采平台。开采范围符合《安全设施设计》要求。

### 2.4.3 生产规模及工作制度

矿山生产规模为：年产饰面用花岗岩矿饰面石材30万m³/a，年产建筑用花岗岩矿700万t/a。年工作300天，每天2班作业，每班8小时的工作制度。矿山基建期为1年，基建过程中因受疫情和土地审批的影响，已申请延期10.5个月，到2024年3月12日基建到期，本次Ⅰ期工程总服务年限为22年。

### 2.4.4 采矿方法

（一）设计情况

（1）露天开采境界

1）Ⅰ期工程最低开采标高：+105m。

2）Ⅰ期工程最高开采标高：+330.2m。

3）Ⅰ期工程最终境界最高标高：+296.5m。

4）Ⅰ期工程封闭圈标高：+105m。

5）Ⅰ期工程出入口标高：+120m。

6）Ⅰ期工程境界尺寸：东西长约2858m，南北宽1450～2388m。

7）Ⅰ期工程底部境界尺寸：标高+105m，东西长约2643m，南北宽1118~2005m。

8）Ⅰ期工程开采高度：最大边坡高度为191.5m。

（2）终了境界边坡要素

1）台阶高度为15m。

2）平台

自上而下依次形成+315m、+300m、+285m、+270m、+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m、+165m、+150m、+135m、+120m、+105m等15个平台；饰面石材开采区生产中自上而下依次形成+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m、+165m、+150m、+135m、+120m、+105m等11个平台。Ⅰ期工程终了后自上而下依次形成+285m、+270m、+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m、+165m、+150m、+135m、+120m、+105m等13个平台。

- 台阶坡面角

建筑石料开采区台阶坡面角为70°，饰面石材开采区分台阶坡面角为90°

4）平台宽度

安全平台宽度6m，机械清扫平台8m，接滚石平台20m。其中+285m、+255m、+225m、+195m、+165m、+135m等平台为安全平台；+270m、+210m、+180m、+120m等平台为清扫平台；+240m及+150m平台为接滚石平台；+105m平台为底部最终平台。

- 5）最终边坡角

东南侧边坡最终边坡角为46°；东北侧边坡最终边坡角为51°；西南侧边坡最终边坡角为49°；西北侧边坡最终边坡角46°。Ⅰ期工程最终边坡角为46～51°。

6）监测点的布置

设计在终了边坡布置 2个监测断面，每个监测断面布设 2个地表位移监测点，共布置4个监测点。

7）边界围栏

在矿区范围边界处设置边界围栏，在饰面石材开采区与建筑石料开采区界限处设置同规格防护网，同时在防护网上增加适当的安全警示牌。

- （3）首采平台

原设计建筑石料开采区+300m平台及饰面石材开采区+210m平台作为各采区基建首采平台。由于骨料加工厂因用地条件限制，建设周期加长。基建期的矿石需要临时堆放，过大的基建量会造成堆放点库容过大，产生一定的安全隐患，因此建筑石料开采区基建工程量根据实际情况减少。设计变更后建筑石料开采区应将+315m以上全部剥离，最终形成+315m首采平台，饰面石材开采区首采平台保持不变。

- （4）采剥方法

1）饰面石材开采区

原设计饰面石材开采区表土剥离采用挖掘机搭配破碎锤方式进行机械剥离，剥离的主要工艺流程为挖掘机剥离→推土机集中→挖掘机铲装→自卸汽车运输。矿山在基建施工期间，对饰面石材开采区内上部的建筑石料进行剥离作业过程中，发现建筑用花岗岩体岩石强度高、节理裂隙发育一般，采用机械方式很难从母岩体中剥离，存在总剥离量大（剩余剥离量约46万m³）、作业劳动强度高、施工进度缓慢、剥离成本高、作业设备多等问题。鉴于上述情况，设计变更后对饰面石材开采区+210m标高以上基建剥离作业增加爆破开采方式，即采用机械+爆破剥离两种开采方式。

机械剥离的主要工艺流程为挖掘机剥离→集堆→挖掘机铲装→自卸汽车运输。

爆破剥离的主要工艺流程为潜孔钻机穿孔→深孔爆破→大块石机械二次破碎→挖掘机装车→自卸汽车运输。

饰面石材开采区石材开采采用锯切方式进行开采，其中垂直面采用圆盘锯切工艺，水平面采用绳锯锯切工艺。

锯切开采的采矿工艺为分离→解体→整形→装载→清碴五个工序。

2）建筑石料开采区

建筑石料开采区采矿工艺顺序为：潜孔钻机穿孔→深孔爆破→大块石机械二次破碎→挖掘机装车→自卸汽车运输出矿→加工破碎。

- 穿孔爆破

- 穿孔作业

原设计饰面石材开采区水平钻孔时选用4台多功能凿岩钻机，垂直排孔时选用14台轻型电动液压垂直钻机，建筑石料开采区深孔凿岩选用阿特拉斯D60潜孔钻机，另配小型液压潜孔钻机2台用于边坡处理。设计变更后饰面石材开采区水平钻孔时选用4台多功能凿岩钻机，垂直排孔时选用14台轻型电动液压垂直钻机，深孔凿岩选用3台阿特拉斯D60潜孔钻机，另配小型液压潜孔钻机1台用于边坡处理。建筑石料开采区穿孔作业不变。

- 爆破作业

主要起爆材料：乳化炸药、数码电子雷管、专用起爆器。

起爆方法：采用数码电子雷管联网组成串联电路，接起爆器逐排逐孔起爆。

生产台阶高度H=15m；孔径d=115mm；单耗q取0.4kg/m3；炮孔布置斜孔，未靠帮时倾角75°，爆破方向朝西。钻孔邻近密集系数m值取1.2，靠帮时采用预裂爆破。

设计在爆破点100m外设置可移动式钢结构避炮棚。避炮棚顶棚盖和迎飞石立面相采用10mm厚钢板，其它三个立面底板和门采用3mm厚钢板，内贴钢骨架采用8＃槽钢，槽钢间隔网度800～850mm，顶棚上铺0.5m厚的土作为缓冲层。避炮棚浄尺寸为0.8m(长)×0.5m(宽)×1.8m(高)。避炮棚开口应背向爆破飞石方向，爆破前应将钻机、铲装机等移动设备开到安全地点。

爆破安全设施有：警示旗、报警器、警戒带、避炮棚等。

- 铲装作业

设计选用6台载重量为18t的F180轮式叉装机进行饰面石材装车作业；设计选用6.0m3液压挖掘机2台，同时配备2台2.0m3液压挖掘机和2台轮式装载机用于建筑石料装车作业。

（二）实际情况

（1）露天开采境界

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿为新建矿山，目前只有东南+285m上山道路一侧达到露天开采境界。

（2）终了境界边坡要素

台阶高度为15m。

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿为新建矿山，目前只有东南+285m上山道路一侧达到境界边坡，最终边坡角为46°，境界边坡上共布置2个监测点。

目前现场已经围绕矿区范围边界上设置了绿色低碳钢丝隔离栅(规格：丝径：6mm；孔径：75mm*150mm；圆钢管立柱：48mm*3mm)， 栅栏高度约1.5m，长度为 3867m的护栏。饰面石材开采区与建筑石料开采区作业面尚未全部形成，故界限处未设置防护网。

（3）首采平台

矿山建筑石料开采区+315m标高以上及饰面石材开采区+210m标高以上的表土和风化石层已基本剥离完，+210m首采平台中部存留4.5m高的饰面石材，属于原李渤垅饰面花岗矿遗留，庐山市西牯岭新材料有限公司认为这部分饰面石材直接剥离有点浪费，故而保存下来。建筑石料开采区+315m首采平台长度约为415m，宽约为54m，后续开采爆破方向由东南往西北侧方向，开采方向由南往北侧方向；饰面石材开采区+210m首采平台长度约为630m，宽约为93m，后续开采方向为由北往南侧方向。

（4）采剥方法

1）饰面石材开采区

饰面石材开采区范围内的表土及全风化层剥离采用机械+爆破剥离方式进行剥离。饰面石材开采区范围内+210m标高以上弱风化层（建筑用花岗岩）采用爆破方式进行剥离。饰面石材开采区石材开采采用锯切方式进行开采，其中垂直面采用双刀圆盘锯锯切，水平面采用金刚石串珠绳锯锯切。

2）建筑石料开采区

矿山建筑石料开采区采矿工艺顺序为：潜孔钻机穿孔→深孔爆破→大块石机械二次破碎→挖掘机装车→自卸汽车运输出矿→加工破碎。

（5）穿孔爆破

1）穿孔作业

饰面石材开采区和建筑石料开采区基建剥离作业穿孔设备选用4台，钻机自带空压机、专用捕尘装置，配115mm和90mm钻杆，空压机有安徽金帆检测科技有限责任公司的检测报告证明，检测合格。

2）爆破作业

主要起爆材料：乳化炸药、数码电子雷管、专用起爆器。

生产台阶高度H=15m。

累计使用2号岩石乳化炸药492648kg，膨化硝氨炸药11352kg，电子雷管22190发，导爆索9550米。

爆破警戒范围为爆区周围300m，矿山设置了避炮棚，爆破前，人员，钻机、铲装机等移动设备均撤离至安全地点。

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程爆破所需的的爆破器材、爆破作业由宏大爆破工程集团有限责任公司负责提供和运输、现场实施、退库、安全管理等。

爆破安全设施有：警示旗、报警器、警戒带等。

（6）铲装作业

基建期采用8台PC390、2台ZL50F-Ⅱ、1台推土机、5台运力和19台临工MT105自卸车用于饰面石材开采区和建筑石料开采区的挖装、运输作业，矿用自卸车均有出厂合格证和安徽金帆检测科技有限责任公司的检测报告证明，检测合格。

### 2.4.5 开拓运输

（一）设计情况

矿山采用公路开拓、汽车运输的开拓运输方式。

原设计开拓道路分为三段道路：①饰面石材内部运输道路为饰面石材开采作业面至卸矿平台段道路；②建筑石料运输道路为建筑石料开采作业面至卸矿平台段道路；③饰面石材外部运输道路为卸矿平台至饰面石材堆场段道路。

设计变更后分为四段道路，即①饰面石材外部运输道路为+125m卸矿平台至饰面石材堆场段道路（简称“饰面石材外运段”）；②+125m卸矿平台至矿区东部+145m标高共线段（简称“共线段”，饰面石材与建筑石料运输共线段）；③矿区东部+145m标至高饰面石材开采作业面（简称“饰面石材运输段”）；④矿区东部+145m标至高至建筑石料开采作业面（简称“建筑石料运输段”）。设计变更后各段道路参数如下：

①饰面石材外运段运输道路：外部运输道路为卸矿平台至外部的道路，主要运输饰面石材成品，采用三级矿山道路，混凝土路面，双车道，路面宽8m，平均坡度6.5%，最大纵坡不大于9%，最小平曲线半径15m。计算行车速度≤20km/h，道路总长约1.6km。

②饰面石材建筑石料共线段运输道路：共线段运输道路为+125m卸矿平台至矿区东部+145m标高分岔点（至饰面石材、建筑石料开采区道路分岔点）。共线段运输道路由卸矿平台（+125m标高）起坡，沿地形等高线向西北延展，在+135m标高进入矿区范围，再沿地形修至矿区东部+145m分岔点（3号拐点西北侧直距约50m处）。共线段运输道路采用二级道路，混凝土路面，双车道，路面宽11m，道路最大纵坡不大于8%，平均纵坡不大于6.0%，最小平曲线半径25m，计算行车速度≤25km/h，道路总长约0.5km。

③饰面石材运输段运输道路：自矿区东部+145m标高共线段起点往西延伸250m后至+160m标高，后往东延伸250m至175m标高，后分别往南、西北方向延伸350m至+195m平台；最后由+195m平台往西北方向延伸250m至+210m平台首采平台。饰面石材开采区内部运输道路采用二级道路，泥结碎石路面，双车道，路面宽11m，道路最大纵坡不大于8%，平均纵坡不大于6.0%，最小平曲线半径25m，计算行车速度≤25km/h，道路总长约1.1km。

④建筑石料运输段运输道路：自矿区东部+145m标高共线段起点往南延伸850m至+195m标高，后往北东方向延伸550m至+225m标高（矿区南侧边界，饰面石材开采区+225m平台），后往西南、西北方向沿饰面石材开采区台阶边坡延伸450m至+250m标高进入建筑石料开采区，折返后往南分别延伸350m、600m至建筑石料开采区285m、+300m平台。建筑石料开采区内部运输道路采用二级道路，泥结碎石路面，双车道，路面宽11m，运输平台宽度16m，道路最大纵坡不大于8%，平均纵坡不大于6.0%，最小平曲线半径25m，计算行车速度≤25km/h，道路总长约2.55km。

山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置安全车挡设施，采用上宽0.8m，下宽1.2m，高度0.8m的碎石挡车堆，并用挖机压实。

在道路转弯处应设置道路反光镜，矿山道路内需设置紧急避险道，每台运输设备须配置 MF/ABC 类磷酸铵盐干粉灭火器等移动式消防器材，灭火器应安装牢靠并便于使用。

- 实际情况

①饰面石材外运段运输道路：卸矿平台至外部的道路，由当地政府修建，为三级矿山道路，混凝土路面，双车道，路面宽8m，最大纵坡为9%，最小平曲线半径15m。现场行车速度≤20km/h，道路总长1.6km。

②饰面石材建筑石料共线段运输道路：+125m卸矿平台至矿区东部+145m标高分岔点。共线段运输道路采用二级道路，混凝土路面，双车道，现场路面做了加宽处理，+125m卸矿平台最宽部位宽20m，其余部位宽度均超过11m，最大纵坡为8%，最小平曲线半径为25m，现场行车速度≤25km/h，道路总长0.5km。

③饰面石材运输段运输道路：自矿区东部+145m标高共线段至+210m平台切割平台。饰面石材开采区内部运输道路采用二级道路，泥结碎石路面，双车道，路面宽11m，最大纵坡为8%，最小平曲线半径为25m，现场行车速度≤25km/h，道路总长1.1km。

④建筑石料运输段运输道路：自矿区东部+145m标高共线段至建筑石料开采区285m、+300m平台。建筑石料开采区内部运输道路采用二级道路，其中+145m标高共线段至+225m标高（矿区南侧边界，饰面石材开采区+225m平台）处采用混凝土路面，+225m标高（矿区南侧边界，饰面石材开采区+225m平台）至建筑石料开采区285m、+300m平台处采用泥结碎石路面，双车道，路面宽11m，运输平台宽度16m，最大纵坡为8%，最小平曲线半径为25m，现场行车速度≤25km/h，道路总长2.55km。

现场已在饰面石材运输段运输道路进口段外侧设置了碎石挡车堆，饰面石材运输段运输道路内部两侧均设有碎石挡车堆，建筑石料运输段运输道路两侧均设有碎石挡车堆，碎石挡车堆上宽0.8m，下宽1.2m，高度0.8m，并用挖机进行了压实。

矿山道路内工设置了12个道路反光镜，每台运输设备均配置 MF/ABC 类磷酸铵盐干粉灭火器等移动式消防器材，共计32个。

+230m标高建筑石料开采区道路（矿区南侧边界）处靠南侧设置了上坡道型的紧急避险道。

### 2.4.6 采场防排水

（一）设计情况

（1）地表境界外截水和排洪工程

矿山最北端边坡外有山沟向采场汇水；西南侧界外地形均比界内高，大气降水容易汇集至矿区；矿区范围东侧紧邻一溪流，常年有水，主要充水来源为大气降水，为避免溪水进入采场，对其进行改道后，东侧无外围汇水。

+180m北侧截水沟布置在采场边坡底部，采用梯形断面，靠边坡一端为45°，另一端90°，底宽1.8m，高1.8m。

溪流改道采用梯形结构，两侧边坡45°，底宽2.2m，高2m。

西南侧截水沟采用梯形断面，两侧边坡45°，底宽0.8m，高0.8m。

截水沟均采用M10浆砌片石砌筑，水泥砂浆抹面。

（2）采场内排水

1）台阶及平台排水

设计在+270m、+240m、+210m、+180m、+150m、+120m等清扫平台靠近坡底线处设置排水沟，将采场内汇水引至境界外。采场内各清扫平台排水沟采用梯形断面（底宽1.2m，高1.0m），水力坡降不缓于5‰，设计流量2.34m3/s。同时在+105m平台设置3‰～5‰的坡度，方向为西北方向，便于采场内汇水自流排出。

2）采场临时凹陷坑排水

①建筑石料开采区采用自流排水方案

在建筑石料开采区+120m平台采矿前，在距离坡底线8m处，沿台阶方案开挖临时排水沟，水沟断面为底宽0.5m，上部宽0.86m，深0.5m，水沟两侧坡面角与台阶坡面角一致为70°，水沟纵向坡度为5‰，水沟流向为西北方向。

②饰面石材开采区采用机械排水方案

原设计因饰面石材开采区采用机械切割方式采矿，禁止爆破作业，不宜修建临时排水沟，设计+105m～+120m段饰面石材开采区采用机械排水方案，选择2台275QJC253-30/1型潜水泵（其中1台工作，另1台检修备用），该水泵流量253m3/h，扬程30m，电机功率37kW。设计变更后取消饰面石材开采区+152m凹陷集水坑，修建饰面石材开采区内部截水沟用于收集饰面石材开采期间切割废水，并最终汇集至矿区东部临时工业场地内+147m标高三级沉淀池。饰面石材开采区内部截水沟采用梯形断面，两侧边坡45°，底宽0.8m，高0.8m，采用M10浆砌片石砌筑，水泥砂浆抹面，截水沟穿运输公路段采用涵管埋地敷设。

- 沉淀池

设计沉淀池采用矩形断面，沉淀池的池厢长度为10m，宽度10m，深度1.5m。池体两端设置进水口段和出水口段，且错开布置，进、出水口断面和截水沟保持一致，保证与排水沟连接顺畅。汇水经沉淀后循环利用或外排至池塘。

（二）实际情况

（1）地表境界外截水和排洪工程

+180m北侧截水沟采用矩形断面，M10浆砌片石砌筑，水泥砂浆抹面，底宽1.8m，高1.8m，能够满足防水要求。

溪流改道为梯形结构，两侧边坡45°，底宽2.2m，高2m。

西南侧还未到边界，故还未建设截水沟。

（2）采场内排水

1）台阶及平台排水

目前尚未达到设计高度，未形成清扫平台，现有平台采用平台面自流排水。

2）采场临时排水

①建筑石料开采区采用自流排水方案

目前建筑石料开采区还未达到设计的+120m高程，采用自流排水方案。建筑石料开采区在+315m至+285m上山道路外侧采用梯形断面的排水沟。在+285m平台沿道路至+240m高程的道路两侧均布置了梯形断面的排水沟，沿道路外侧排水沟一直往北侧至+210m平台旁边沿台阶汇入+180m北侧截水沟最终流入东部临时工业场地内+147m标高三级沉淀池，沿道路内恻排水沟一直往西侧经过避险车道，然后过观景平台一直流出矿界外。

②饰面石材开采区采用采用自流排水方案

目前饰面石材开采区已修建梯形断面，两侧边坡为45°，底宽0.8m，高0.8m的内部截水沟，截水沟穿运输公路段采用涵管埋地敷设，最终汇集至矿区东部临时工业场地内+147m标高三级沉淀池。

3）沉砂池

沉砂池采用矩形断面，沉砂池的池厢长度为3m和4m，宽度3m和4m，深度2m。池体两端设置进水口段和出水口段，且错开布置，进、出水口断面和截水沟保持一致，保证与排水沟连接顺畅。汇水经沉淀后循环利用或外排至三级沉淀池。

### 2.4.7 供配电

（一）设计情况

原设计电源由公司110/10kV总降站加工区引来，供电电压10kV，采用架空线方式引入（LGJ-240钢芯铝铰线，约2.6km）至矿山作供电电源（终端杆后改为埋地电缆引入变配电房）。设计变更因矿山东侧临时工业场地已取消，为了满足饰面石材开采的生产用电，矿山变压器采用移动式箱变。电源由公司110/10kV总降站加工区引来，供电电压10kV，采用架空线方式引入（LGJ-240钢芯铝铰线，约2.6km）至矿山作供电电源（终端杆后改为埋地电缆引入预装式箱式变电站）。移动式变压器位置：（1）移动式变压器应布置在距离爆破作业点直线距离300m范围以外，且随爆破作业面的延伸进行移动，确保与爆破作业点300m安全距离。（2）移动式变压器安装地点应在最高洪水位标高1m以上，基础稳定平坦地段，安装前应对变压器周边树木、杂草进行清除，并采用安全护栏对变压器四周进行防护，设置安全警示标志。（3）变压器四周应开挖排水沟，变压器基础应高于排水沟表面0.1m以上。安全设施：（1）移动式变压器附近应配备2台移动式干粉灭火器，并定期更换。（2）移动式变压器附近应配备专用的绝缘靴、绝缘手套等防触电安全防护用品。（3）移动式变压器防雷安全设施，防触电安全设施，保护接地设施，短路、过流、过载防护设施按照《安全设施设计》进行设置。

（二）实际情况

电源由公司110/10kV总降站加工区引来，供电电压10kV，采用架空线方式引入（LGJ-240钢芯铝铰线，约2.6km）至矿山作供电电源（终端杆后改为埋地电缆引入预装式箱式变电站）。矿山安装了两台YBM-12/2500KVA预装式箱式变电站，位于矿区北侧和矿界外建筑石料运输段运输道路旁，矿区北侧移动式变压器标高为+180m，矿界外建筑石料运输段运输道路旁移动式变压器标高为+170m。移动式变压器已设置在距离爆破作业点直线距离300m范围以外，后续随爆破作业面的延伸进行移动，确保与爆破作业点300m安全距离；安装地点设置在最高洪水位标高1m以上，基础稳定平坦地段，安装前已对变压器周边树木、杂草进行清除，并采用安全护栏对变压器四周进行防护，设置安全警示标志；变压器四周已挖排水沟，变压器基础高于排水沟表面0.1m以上。移动式变压器附近已配备2台移动式干粉灭火器；附近已配备专用的绝缘靴、绝缘手套等防触电安全防护用品；已设置防雷安全设施，防触电安全设施，保护接地设施，短路、过流、过载防护设施按照《安全设施设计》进行设置，供电设备以及安全设施均有检测报告，由庐山市供电公司电力安全工器具检测中心、天津五十一站质量检验中心有限公司、电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心进行检测，检测单位均符合要求。

### 2.4.8 通信系统

（一）设计情况

矿山为露天开采，移动信号良好。采场通信以对讲机为主，以手机为辅。虽然移动通信方便，但是因固定电话通信稳定，故为了安全起见，在矿山办公调度室设置一套座机以备应急。

（二）实际情况

矿山通信系统一方面采用移动通信，另外现场所有工作人员每人配备1台无线对讲机进行通信联络。矿山员工及管理人员建立了通讯录，在+147m标高处临时值班室内设置了一套座机以备应急；采矿场已经安装了视频监控系统，目前仅针对矿山道路可以实行实时监控，但是采场内视频监控较少。

### 2.4.9 排土场

（一）设计情况

排土场位于矿区东侧原石材开采采坑内，最高堆置标高为+105m，最低堆置标高为+48m，总堆置高度为57m。阶段高度为7～10m，安全平台宽度为5m，台阶坡面角为30°，终了边坡角为24.74°。根据计算排土场容积为118.88万m³，排土场等级为四级。

排土运输公路：由于排土场距饰面石材外部运输道路较近，采用汽车运输方式，道路采用三级道路标准，泥结碎石路面，双车道，路面宽8m，平均坡度6.5%，最大纵坡≤9%，最小平曲线半径15m，计算行车速度20Km/h，道路总长880m。

截排水工程：①平台排水情况：平台由外向里应堆填形成2%～5%的反坡，保持适当流水坡，将汇水导入；②场外排水：排土场西侧、北侧和南侧设置截水沟，主要是排放+105m平台汇水和排土场坡面汇水；③场内排水：排土场坡底设置排水沟，对边坡汇水进行引流；④场底排水：底部采用大块石头堆填形成排水通道，堆填厚度5m，长度20m；⑤沉砂池：根据地形条件，排土场坡脚位置共有三处，在每个坡脚外设置一个沉砂池，共三座，单个沉砂池长×宽为10m×10m，深度1.5m（有效水深1.2m），用来减少排土场汇水外排泥沙含量。

在排土场下游坡脚处和排土场中部山脊处设置挡土墙，共四座。挡土墙断面为梯形，浆砌块石结构，总长134m，高3m，上宽3m，两侧坡比1：0.3，地基承载力特征值不小于200KPa。挡土墙布置渗水管，渗水管尺寸为7cm的圆孔。间距一般为2m，上下交错设置。最下排渗水管的底部应高出墙趾前地面0.3m。

在排土场入口处设置“排土重地、闲人免入”标志；在距离排土工作面200m处设置“限速16Km/h”；在距离排土工作面50m处设置“限速8Km/h”；在挡土墙下部设置“塌方危险、禁止逗留”标志，在沉淀池周边设置安全护栏及警示标牌。

矿山企业应设专职人员负责排土场的安全管理工作；排土作业区应有良好的照明、应配备通信工具并设置醒目的安全警示标志。

（二）实际情况

排土场位于矿区东侧原石材开采采坑内，目前排土场仅有少量排土，还未形成台阶。

目前排土场采用汽车运输方式，排土场道路等级为三级，双车道，路面宽8.5m，总长473m，起点标高+92.5m，终点标高+55m，总坡度7.93%，道路路面结构为泥结碎石路面。

截排水工程：①平台排水情况：目前排土场仅有少量排土，还未形成平台；②场外排水：排土场西侧、北侧和南侧设置截水沟，矩形断面，底部采用C10砼垫层，宽1.0m、高1.0m，由M7.5砂浆砌MU30毛石砌筑而成；③场内排水：排土场1号、2号拦沙坝底部设置排水沟，对边坡汇水进行引流；④场底排水：底部采用大块石头堆填形成排水通道，堆填厚度5m，长度20m。⑤沉砂池：排土场坡脚位置共有三处，在每个坡脚外设置一个沉砂池，共三座，单个沉砂池长×宽为10m×10m，深度2m，用来减少排土场汇水外排泥沙含量。

目前排土场下游坡脚处设置挡土墙，共三座。挡土墙为浆砌片石结构，地基承载力特征值不小于200KPa，中心墙高3.0m，浆砌石挡墙顶宽3.0m，两侧按1：0.3坡比设置，挡土墙布置渗水管，渗水管尺寸为7cm的圆孔。间距一般为2m，上下交错设置。最下排渗水管的底部已高出坝前地面0.3m。另外一座挡土墙设计在+72.5m高程处，由于排土场目前仅有少量排土，故暂未建设，后续排土场排土至+75m台阶之前需完成建设。

排土场入口处设置了“排土重地、闲人免入”标志；在距离排土工作面200m处设置“限速16Km/h”；在距离排土工作面50m处设置“限速8Km/h”；在挡土墙下部设置了“塌方危险、禁止逗留”标志，在沉淀池周边设置了安全护栏及警示标牌。

企业有专职人员负责排土场的安全管理工作；排土作业区设置了太阳能路灯照明，人员也配对讲机进行通讯并设置了醒目的安全警示标志。

### 2.4.10 矿山供水

（一）设计情况

（1）生产用水

生产用水取自高位水池。

（2）消防用水

消防用水取自高位水池。

（3）生活用水

矿山生活用水取自骨料加工厂生活用水供水系统

（4）高位水池

高位水池在饰面石材开采区上部+210m标高处，类型为移动式，容积为200m3。水源取自矿区东侧蓄水池，容量不小于2000m3。蓄水池水源由矿山东侧溪流导入进行利用，不足部分由骨料加工厂高位水池补充。

（二）实际情况

目前高位水池设置在饰面石材开采区上部+225m标高出，类型为固定式，矿山将+225m标高处挖出了一个长度约为40m，宽度约为30m的水坑作为高位水池，容积大于200m3，供水泵设置三台，一工一备一检修，高位水池的水主要来源为下部的三级沉淀池里面的清水池。

### 2.4.11 建（构）筑物防火

（一）设计情况

采场内无建构筑物，但是周边为森林，应注意防火。

采场外部主要是矿部及生活区的建构筑物。按生产类别划分，本项目地面建筑主要为丁、戊类厂房，建筑物按二类耐火等级考虑。

配电室、仓库、办公室等设置醒目的防火标志和防火注意事项，并按照室外消火栓的保护半径不应大于150m，室外消火栓的间距不应大于 120m的要求配置MF/ABC类磷酸铵盐干粉灭火器等移动式消防器材。

（二）实际情况

庐山市西牯岭新材料有限公司贯彻了“预防为主、防消结合” 的方针，强化了森林消防意识，对周边森林做了防火措施。

采场外部的矿部及生活区暂未建成，后续建成后的建筑物应按二类耐火等级考虑。

仓库、办公室暂时还未建成，配电室设置了醒目的防火标志和防火注意事项，并按要求配置了MF/ABC类磷酸铵盐干粉灭火器等移动式消防器材。

### 2.4.12 个人安全防护

（一）设计情况

根据矿山特点，企业应配备的个人防护用品见下表：

表2-6 个体防护用品配备表

| 序号 | 用具名称 | 使用工种 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽 | 所有工种 | 个 | 498 | 考虑10%备用 |
| 2 | 防尘口罩 | 所有工种 | 个 | 498 | 阻尘率达Ⅰ级标准（对粒径不大于5μm的粉尘，阻尘 率大于99%） 考虑10%备用 |
| 3 | 防冲击眼护具 | 爆破工、凿岩工切割工等 | 副 | 262 | 考虑10%备用 |
| 4 | 焊接眼面护具 | 维修工、切割工、电工 | 副 | 152 | 考虑10%备用 |
| 5 | 布手套 | 所有工种 | 副 | 498 | 考虑10%备用 |
| 6 | 防振手套 | 切割工、凿岩工等 | 副 | 304 | 考虑10%备用 |
| 7 | 绝缘手套 | 机电维修工、电工 | 副 | 6 | 考虑10%备用 |
| 8 | 绝缘棒 | 电工 | 根 | 4 | 考虑10%备用 |
| 9 | 电焊手套 | 机电维修工 | 副 | 4 | 考虑10%备用 |
| 10 | 工矿靴 | 所有工种 | 双 | 498 | 考虑10%备用 |
| 11 | 耳塞耳罩 | 噪声A级在85dB(A)以上作业环境人员 | 副 | 498 | NRR(dB)26 考虑10%备用 |
| 12 | 个人防护服 | 所有工种 | 个 | 498 | 考虑10%备用 |
| 13 | 安全带 | 爆破工、凿岩工装矿工等 | 副 | 262 | 考虑10%备用 |
| 14 | 防酸碱用品 | 所有工种 | 双 | 498 | 考虑10%备用 |

（二）实际情况

矿山为工作人员配备了相应的个体防护设施，详见表2-7。

表2-7 个体防护用品配备表

| 序号 | 用具名称 | 2023年发放数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全帽（白色、黄色、蓝色、橙色、红色） | 93个 |
| 2 | 纱手套 | 9双 |
| 3 | 防尘口罩 | 3个 |
| 4 | 口罩滤芯 | 22个 |
| 5 | 普通防尘口罩 | 3635个 |
| 6 | 防护镜 | 3付 |
| 7 | 耳塞 | 2副 |
| 8 | 防割手套 | 1双 |
| 9 | 雨衣 | 50件 |
| 10 | 防晒帽檐 | 11个 |

除配备个人防护用品外，矿山除尘、降尘采取有其它措施：

- 挖掘机、装载机、运矿车等驾驶员佩戴防尘口罩且在封闭良好配备有空调系统的驾驶室内作业。

- 潜孔钻机自收尘装置，凿岩作业产生的粉尘能大部分被收集。

- 爆破后防尘主要是在爆破后15min进入工作面，一方面粉尘飘散后浓度低，另一方面作业人员均佩戴防尘口罩。

- 运输作业时通过洒水、冲洗车辆的方式以抑制汽车行驶引起的扬尘。

- 场地和道路防尘通过绿化、洒水车洒水等措施抑制扬尘。

### 2.4.13 安全标志

（一）设计情况

安全警示标示是指在工作场所中设置的可以提醒作业人员及其它人员对该处存在的安全隐患产生警觉并采取相应防护措施的图示标示、警示线、警示语句和文字说明等。

表2-8 安全标示区域及内容

| 类别 | 序号 | 设置场所 | 内容 | 安全标示 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 禁止标示 | 1 | 变电所 | 禁止靠近 |  |
|  | 2 | 变电所 | 禁止合闸 |  |
|  | 3 | 变电所 | 禁止分闸 |  |
|  | 4 | 危险边坡及运输路口 | 禁止停留 |  |
|  | 5 | 爆破警戒范围 | 禁止通行 |  |
|  | 6 | 材料库 | 禁止烟火 |  |
| 警告标示 | 1 | 矿山设备、钻孔处 | 注意安全 |  |
|  | 2 | 变电所 | 当心触电 |  |
|  | 3 | 高陡边坡、岩层破碎边坡、危险边坡 | 当心塌方、滑坡 |  |
|  | 4 | 炸药器材运输设备、加油 车、爆破时在爆破安全距离 以外 | 当心爆炸 |  |
|  | 5 | 开采作业平台临空边坡、爆破拉裂区域 | 当心坠落 |  |
|  | 6 | 道路转弯处 | 当心弯道 |  |
|  | 7 | 道路出入口、转弯等处 | 当心车辆 |  |
| 指示标示 | 1 | 矿山凿岩、切割作业区域 | 必须戴防尘口罩 |  |
|  | 2 | 矿山凿岩、切割作业区域 | 必须戴护耳器 |  |
|  | 3 | 矿区入口处 | 必须戴安全帽 |  |
|  | 4 | 道路回头弯处 | 鸣笛 |  |
|  | 5 | 道路转弯处 | 紧急出口（火灾） |  |
|  | 6 | 急救站 | 急救站 |  |
|  | 7 | 采场出入口 | 救援电话 |  |

（二）实际情况

现场在变电所、危险边坡及运输路口、爆破警戒范围、材料库均设置了禁止标示；在矿山设备、钻孔处、变电所、高陡边坡、岩层破碎边坡、危险边坡、炸药器材运输设备、加油车、爆破时在爆破安全距离以外、开采作业平台临空边坡、爆破拉裂区域、道路出入口、转弯等处均设置了警告标示；在矿山凿岩、切割作业区域、矿区入口处、道路回头弯处、道路转弯处、急救站采场出入口均设置了指示标示。

### 2.4.14 安全管理

（一）设计情况

（1）安全管理机构

矿山应设置专门的矿山安全管理部门，负责进行采矿生产的劳动安全管理工作，并由公司直接负责领导。矿山安全管理部门负责日常的安全管理、安全隐患排查，灾害检测、安全教育培训等工作。根据《江西省安全生产条例》，矿山应当设置安全生产管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备专职安全生产管理人员。本次设计矿山应配备专业技术人员3名，其中采矿专业、地质专业、机电专业各一人，且须配备一名注册安全工程师。安全管理部门人员配备及职责见表2-9。

表2-9 矿山安全管理部门人员配备及职责表

| 序号 | 岗位名称 | 人数 | 岗位职责 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主要 负责人 | 1 | 负责日常的安全管理、职工安全教育培训；建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度；对重大危险源进行检测、评估和监控，制定应急预案；对安全生产事故制定应急救援预案。 |  |
| 2 | 安全管理 人员 | 4 | 负责安全违章的监督、安全隐患排查，灾害检测。 |  |

（2）矿山安全教育和培训

1）安全教育培训形式

① 组织全员安全教育理论培训，由分管安全的副矿长和专职安检员负责；

② 班前班后交待安全注意事项，讲评安全生产情况，由班组长负责；

③ 施工和检修前进行安全措施交底，由具体组织负责人负责；

④ 召开事故分析会、现场会，分析造成事故原因，制定事故防范措施，由安全副矿长和专职安检员负责；

⑤ 定期召开安全生产例会，总结评比安全生产工作，达到安全教育目的，由矿长负责；

⑥ 按时组织特殊工种人员参加培训，准时参加年审，由专职安检员负责。

2）安全教育的实施

① 矿山主要负责人和安全生产管理人员初次考核培训时间不得少于48学时；每年再培训时间不得少于16学时。

② 必须对新上岗的临时工、合同工、劳务工、轮换工、协议工等进行强制性安全培训，保证其具备本岗位安全操作、自救互救以及应急处置所需的知识和技能后，方能安排上岗作业。

③ 其他从业人员，在上岗前必须经过厂（矿）、车间（工段、区、队）、班组三级安全培训教育。可以根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。从业人员在单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应当重新接受车间（工段、区、队）和班组级的安全培训。

④ 新上岗的从业人员安全培训时间不得少于72学时，每年接受再培训的时间不得少于20学时。

3）健全矿山生产的各种图件和资料，并妥善保管；

4）建立群众安全监督体系，实行交叉监督，每个人既监督别人，又受别人监督。

5）建立安全监督奖励制度，对于发现安全隐患的群众进行奖励。

6）建立劳保用品发放制度，定期向作业人员发放符合标准的劳保用品。

7）定期对作业人员进行健康检查，对于不适合继续在原岗位工作的人员需调离，另行安排工作。

（3）安全管理制度

矿山安全管理应建立、建全各项规章制度，包括（1）全员岗位安全责任制度；（2）安全生产教育和培训制度；（3）安全生产检查制度；（4）安全风险分级管控制度；（5）危险作业管理制度；（6）职业健康管理制度；（7）劳动防护用品使用和管理制度；（8）安全生产隐患排查治理制度、重大隐患治理情况向负有安全生产监督管理职责的部门和企业职工代表大会报告制度；（9）生产安全事故紧急处置规程和应急预案；（10）生产安全事故报告和处理制度；（11）安全生产考核奖惩制度；（12）其他保障安全生产的规章制度等。

要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应由专人严加管理，并设照明和警戒标志；所有安全、通风、防尘、防火、防水等设备和设施，不得毁坏或挪做它用，未经主管部门许可，不得任意拆除。

矿山应建立以下主要安全技术操作规程：

采场作业安全操作规程；运输司机安全操作规程；凿岩工安全操作规程；水泵工安全操作规程；挖掘机安全操作规程；装载机安全操作规程；运输车辆安全操作规程；液压破碎锤工安全操作规程；安全检查工安全操作规程；电工安全操作规程；钳工安全操作规程；电、氧焊工安全操作规程；压风机工安全操作规程等。

（4）应急救援

矿山应配备专业的应急救援队伍。应急救援队伍应设总指挥，担任应急救援的第一责任人，全面负责救援工作，内设应急救援领导小组，含组长、副组长、成员等。下设应急救援办公室，负责调度和协调抢险急救工作。同时配备现场救援组（含专家组和救援队伍）、物质保障组、医疗卫生组、善后处理组、治安保卫组、通讯组、公共关系组及运输保障组等，形成本矿山完整的应急救援机构。其机构设置如图2-3所示。

同时矿山还需编制综合事故应急救援预案，以应对矿山各方面的不测因素。

矿山应设兼职矿山救护队，制定应急救援预案，能及时就近与附近医院建立救援点，或与当地政府和紧急服务机构联系，同时应与就近的专业救护队签定救护协议，救援机构应距离矿山不得超过100km。

图2-3 事故救援和医疗急救体系

（二）实际情况

1. 安全管理机构

根据矿山特点，设置了安全生产领导小组和矿山安全管理机构（安全环保部），并落实到具体人员，负责矿山采矿生产劳动的安全管理工作，并由单位主要负责人直接负责。主要负责人为贾守庆，专业为矿物资源工程；安全管理人员为刘浩、喻美玲；特种作业人员为曹尚超、陈铁虎。庐山市西牯岭新材料有限公司配有地质、采矿、机电等专业工程技术人员各一名，以及注册安全工程师一名，符合有关文件要求。专业技术人员分别为：邓新根-地质矿产勘查专业、夏清蛟-采矿工程专业、熊书军-电气工程及其自动化专业、贾守庆-金属非金属安全专业。

- 建立并运行的安全生产责任制

企业建立健全了包括各级、各职能部门负责人和各岗位人员的安全生产责任制，做到从上到下各层次人员、从主体生产到辅助作业岗位的全覆盖，并在日常生产过程中，得以认真、严格执行，有检查、考核、奖惩记录。

- 建立并运行的安全生产管理制度

该矿山制定了全员岗位安全生产相关制度；设备、材料安全管理制度；其它安全管理制度。总共3大项50小项安全生产制度，已上墙，并在日常生产过程中得以认真、严格执行，有相应记录。

- 制订并执行的作业安全操作规程

矿山制定了累计20项安全生产操作规程。安全作业规程包括爆破、运输、防排水与防灭火以及施工用电安全规程，操作规程包括潜孔钻、铲车、挖机、运输车辆、维修工、电工和电焊工操作规程。在日常生产过程中，操作人员能较好地按操作规程要求进行操作。

- 安全投入

庐山市西牯岭新材料有限公司根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》的要求，严格对庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿安全生产费用进行提取和使用，用于安全生产管理，预防和控制生产安全事故，为员工安全生产提供必要的条件和保障。

- 人员培训与取证

庐山市西牯岭新材料有限公司现有主要负责人1人，安全管理人员7人，特种作业人员2人，均经过培训考试鉴定合格，目前主要负责人待取证，安全管理人员和特种作业人员均已取得相应的资格证。

庐山市西牯岭新材料有限公司组织了全体人员的培训，相关的安全教育培训资料存挡。

- 保险

庐山市西牯岭新材料有限公司为从事矿山作业人员购买了工伤保险、安全生产责任险。

- 应急救援

庐山市西牯岭新材料有限公司制定了《庐山市西牯岭新材料有限公司生产安全事故应急救援预案》，已组织外部专家组评审，按专家组意见修改后，于2023年10月18日送九江市应急管理局应急指挥中心备案，取得了《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》，备案编号：360427（F）2023128。

2023年4月19日，庐山市西牯岭新材料有限公司与庐山市专业森林消防大队签订了矿山安全救护协议书，有效期壹年，从2023年4月19日起至2024年4月18日止。

2022年4月25日，庐山市西牯岭新材料有限公司与庐山市中医院签订了矿山医疗救护协议书，有效期贰年，从2022年4月25日起至2024年4月25日。

2023年4月27日，庐山市西牯岭新材料有限公司联合宏大爆破工程集团有限责任公司、庐山市江鑫运输有限公司、庐山市专业森林消防大队开展了饰面与建筑用花岗岩矿山局部坍塌应急演练活动。

2023年8月18日，庐山市西牯岭新材料有限公司联合宏大爆破工程集团有限责任公司、庐山市江鑫运输有限公司组织开展了防汛无脚本应急演练活动。

上述活动，均保留有演练方案、演练影像资料、演练活动评估总结等材料，收效明显。

- 安全检查

庐山市西牯岭新材料有限公司制订了检查制度，开展安全检查工作，并及时落实了整改、复查验收，按时填写、保存了相关检查记录，做到了自查自验、闭环管理。

- 双重预防机制体系建设

庐山市西牯岭新材料有限公司按《江西省生产安全事故隐患排查分级实施指南》及《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）文件要求，建立了隐患排查治理体系和风险分级管控体系。

隐患排查治理体系包含了安全生产事故隐患排查治理及登记制度、安全生产事故隐患排查治理资金使用专项制度、安全生产事故隐患排查治理激励约束制度、安全生产事故隐患举报奖励制度以及从公司层面到岗位隐患排查分级标准。

风险分级管控体系识别了作业过程、设备设施、生产系统等危险有害因素，制定了风险管控的责任清单、措施清单和应急措施清单，制定了各岗位应急处置卡，绘制了矿区四色风险分布图。

### 2.4.15安全设施投入

项目投资总额约为248590.50万元。该矿专用安全设施包括：截排水沟、各类安全警示标志，个人防护装置、应急救援装置等。专用安全设施投资1120万元。

表2-10专用安全设施投资表

| 序号 | 名称 | 描述 | 投资 （万元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 |  |  |  |
| 1.1 | 爆破安全设施 | 含躲避设施、警示旗、报警器、警戒带等 | 50 |  |
| 1.2 | 切割安全设施 | 限位开关、防护罩等 | 62.5 |  |
| 1.3 | 防排水系统 | 截排水沟、东侧溪流改道 | 285 |  |
| 1.4 | 边界围栏 | 矿区边界围栏、分区边界围栏 | 90 |  |
| 2 | 汽车运输 |  | 0 |  |
|  | 矿、岩卸载点的安全挡车设施 | 车挡、安全挡墙等 | 45 |  |
| 3 | 排土场 |  |  |  |
| 3.1 | 挡土墙 | 高3m，上宽3m， 两侧坡比1：0.3 | 60 |  |
| 3.2 | 截水沟 | 断面为底宽0.4m，上部宽0.6m，深0.5m | 92.5 |  |
| 4 | 矿山应急救援器材及设备 | 干粉灭火器、担架等 | 55 |  |
| 5 | 个人安全防护用品 | 安全帽、防尘口罩、工矿靴等 | 115 |  |
| 6 | 矿山、交通、电气安全标志 | 禁止标志、警告标志、指示标志 | 40 |  |
| 7 | 其他设施 |  | 225 |  |
| 8 | 合计 |  | 1120 |  |

庐山市西牯岭新材料有限公司2021年安全投入294169.72元，2022年安全投入3604206.34元，2023年安全投入5735029.88元，安全总投入9633405.94元。

### 2.4.16 设计变更

设计变更由内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司负责，内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司资质等级：建材行业甲级（证书编号：A115002627），可满足设计变更要求，且设计变更为一般变更，庐山市西牯岭新材料有限公司向九江市行政审批局、庐山市应急管理局申请报备，九江市行政审批局、庐山市应急管理局已同意变更。

安全设施设计变更内容如下：

1）饰面石材开采区+210m标高以上基建剥离作业增加爆破开采方式

根据《地质报告》，饰面石材开采区+210m以上基本为建筑用花岗岩，饱和单轴抗压强度一般为62-74MPa，剩余剥离量约46万m³。

矿山在基建施工期间，对饰面石材开采区内上部的建筑石料进行剥离作业过程中，发现建筑用花岗岩体岩石强度高、节理裂隙发育一般，采用机械方式很难从母岩体中剥离，存在总剥离量大（剩余剥离量约46万m³）、作业劳动强度高、施工进度缓慢、剥离成本高、作业设备多等问题。

《初步设计》“3.8采矿与剥离”中“矿山开采分为饰面石材开采区和建筑石料开采区，饰面石材和建筑石料同时基建剥离。饰面石材采用锯切开采工艺，建筑石料采用爆破开采工艺，表土及强风化层的剥离采用机械剥离”。《安全设施设计》中针对饰面石材开采区表土剥离采用挖掘机作业，饰面石材采用锯切方式作业，未考虑到饰面石材开采区+210m标高以上基建剥离期间上部总量约53.67万m³的建筑石料剥离。业主已委托苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司针对饰面石材开采区上部风化层开采工艺进一步明确，增加爆破开采工艺，并出具了《变更设计通知单》。

鉴于上述情况，对饰面石材开采区+210m标高以上基建剥离作业增加爆破开采方式，即采用机械+爆破剥离两种开采方式。

- 上山运输道路局部变更

据采矿权出让协议，政府为矿山企业修建矿区外部道路供矿山专用，该道路按照运矿道路的要求修建，且该道路为矿山专用道路。在设计初期，因初步设计单位未与业主方充分沟通道路建设规划、林地审批、征地范围与矿区外运输公路权属及修建问题，造成实际规划路线与原初步设计路线局部不一致（+125m卸矿平台以下与原初步设计一致，+125m卸矿平台以上至饰面石材开采区和建筑石料开采区路线有调整），致使在后期的《安全设施设计》编制过程中仍采用原《初步设计》中推荐的运输路线。

本次开拓公路变更范围为：①饰面石材内部运输道路为饰面石材开采作业面至卸矿平台段道路；②建筑石料运输道路为建筑石料开采作业面至卸矿平台段道路。

开拓公路变更后，设计开拓分为四段道路，即①饰面石材外部运输道路为+125m卸矿平台至饰面石材堆场段道路（简称“饰面石材外运段”）；②+125m卸矿平台至矿区东部+145m标高共线段（简称“共线段”，饰面石材与建筑石料运输共线段）；③矿区东部+145m标至高饰面石材开采作业面（简称“饰面石材运输段”）；④矿区东部+145m标至高至建筑石料开采作业面（简称“建筑石料运输段”）。

- 矿区东侧临时工业场地增设饰面石材临时堆料点

饰面石材开采区在首采平台建设过程中会副产出部分饰面石材，由于+125m卸矿平台和建筑骨料车间建设滞后于饰面石材开采区首采平台建设，因此矿山饰面石材开采区首采平台建设过程中副产的石材饰面石材将不能利用+125m卸矿平台进行转运或临时堆存。受业主委托，在矿区东侧临时工业场地处增设饰面石材临时堆放点，用于临时堆放、转运开采的石材饰面石材。

- 建筑石料开采区首采平台标高变更

骨料加工厂因用地条件限制，建设周期加长。基建期的矿石需要临时堆放，过大的基建量会造成堆放点库容过大，产生一定的安全隐患，因此建筑石料开采区基建工程量根据实际情况减少。本次变更后建筑石料开采区应将+315m以上全部剥离，最终形成+285m和+300m两个基建平台。加工厂建成投产后，前期通过矿山开采矿石和原料临时堆放点堆存的矿石进行生产，后期随着工作面的打开，逐步达产。

- 取消饰面石材开采区+152m凹陷集水坑，增设饰面石材开采区内部截水沟

取消了料开采区+152m标高锯切形成凹陷采坑，采用修建饰面石材开采区内部截水沟用于收集饰面石材开采期间切割废水，并最终汇集至矿区东部临时工业场地内+147m标高三级沉淀池。饰面石材开采区内部截水沟采用梯形断面，两侧边坡45°，底宽0.8m，高0.8m，采用M10浆砌片石砌筑，水泥砂浆抹面，截水沟穿运输公路段采用涵管埋地敷设。

- 增设建筑骨料临时堆放点

骨料加工厂因用地条件限制，建设周期加长。基建期的矿石需要临时堆放，结合现场实际在饰面石材开采区下部平台设置原料临时堆放点，后期根据矿山生产情况对原料临时堆场内的矿石进行回收利用。

- 因矿山东侧临时工业场地已取消，为了满足饰面石材开采的生产用电，矿山变压器采用移动式箱变。

## 2.5 施工及监理概况

### 2.5.1 施工情况

矿山采掘施工爆破作业承包给宏大爆破工程集团有限责任公司。

宏大爆破工程集团有限责任公司是广东宏大控股集团股份有限公司的全资子公司，整合了母公司旗下工程板块所有业务，专注于大中型露天矿山、地下矿山以及现场混装炸药三大核心业务，为全球矿山客户提供首创的矿业一体化方案解决服务。业务涵盖：地质勘探、可研咨询、方案设计与优化、矿山建设、采矿、选矿、环境治理及矿山智能化整体运营管理等服务，同时提供包括现场混装炸药、新能源装备、投融资方案设计与优化等增值服务。宏大爆破工程集团有限责任公司具有矿山工程施工总承包壹级资质（证书编号914401013210286373）和营业性爆破作业单位一级资质（证书编号4400001300001）。

宏大爆破工程集团有限责任公司与庐山市西牯岭新材料有限公司签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》。

宏大爆破工程集团有限责任公司严格履行了“图纸会审”“工程材料/构配件/设备进场报审报验”及“工程开工申请”等手续，编制了《西牯岭建筑用花岗岩矿区排土场施工及骨料开采爆破工程施工组织设计》及施工进度计划表并报审；对作业人员进行了“安全技术交底”，与监理单位进行了“施工测量成果报验”，对作业现场进行了施工测量放线。

施工过程中，宏大爆破工程集团有限责任公司认真领会设计意图、组织精干力量，按照设计图纸、业主、施工监理的要求，集中精心施工和坚持实行内部“三检”制度，严格质量控制过程，严格执行隐蔽工程检查验收、材料试验检验等制度，坚持安全文明生产，确保整个施工期间没有一起人身、设备以及工程质量事故。工程完工后，履行了分部工程工程验收、质量评定和工程交工验收工作，并提交了《西牯岭建筑用花岗岩矿区排土场施工及骨料开采爆破工程施工总结工作报告》。

### 2.5.2 监理情况

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程的施工监理由上海市工程建设咨询监理有限公司承担，负责对施工进度、质量控制、投资、安全生产进行监督检查、控制。

上海市工程建设咨询监理有限公司创建于1988年2月，是国家首批建设监理试点单位之一，具有国家建设部批准的工程监理综合资质、工程招标代理甲级资质、人防工程建设监理甲级资质等，是一个独立法人资格的综合型工程咨询和技术服务性企业。公司自从事工程技术咨询和工程建设咨询监理业务以来，承担了一大批国家和地方的特大、重大、重点项目的工程咨询业务，累计各类咨询项目总投资达1000多亿元。已竣工项目中有多项荣获“詹天佑奖”、二十余项荣获国家“鲁班奖”、“优质工程奖”、“市政金奖”，近百项获上海市“白玉兰杯”奖。公司近几年来积极走向外省市，面向全国，得到了当地政府的表扬和业主的肯定，取得了良好的社会效益和经济效益。上海市工程建设咨询监理有限公司可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务（证书编号310115000065806）。

上海市工程建设咨询监理有限公司成立了庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程项目经理部，召集设计单位、建设单位、施工单位进行了图审，召开3次监理工程例会纪要、编制了3期监理月报。上海市工程建设咨询监理有限公司建立了隐蔽工程验收制度、旁站监理方案、见证取样送检制度，协调、检查施工过程中出现的进度、质量、安全等问题（发放了3份监理机构通知单，施工单位均予以一一对应回复）。严格转序控制关和材料质量控制关，监理工程师对各分部工程的每一道工序严格检查，坚持做到事前、事中、事后控制相结合并以事前控制为主的控制方法，做到上道工序未达到设计及规范要求决不准进入下道工序施工；对进场的砂、石、水泥等，先报验，检查水泥的出厂合格证、质保单、材质试验报告，并对水泥、砂、碎石等原材料均严格按规定见证取样，符合《安全设施设计》和规程规范要求。

严把工程施工质量关，严格按设计要求进行监理和组织隐蔽工程验槽、工程质量验收，以及单位、单项工程验收与质量评定，所有评定结果均为合格。并编制了《庐山市西牯岭矿山工程建设监理总结报告》。

## 2.6安全设施概况

矿山基本安全设施及专用安全设施见表2-11。

表2-11 安全设施明细表

| - 露天采场安全设施 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | 安全设施 |  | 设计参数 |
| 基本安全设施 |  |  |  |  |
| 1 |  | 台阶高度 |  | 15m |
| 2 |  | 最高开采标高 |  | +330.2m |
| 3 |  | 露天采场最低标高 |  | +105m |
| 4 |  | 饰面石材开采区首采平台 |  | +210m平台，长500m，宽50m |
| 5 |  | 建筑石料开采区首采平台 |  | +315m平台，长415m，宽54m |
| 专用安全设施 |  |  |  |  |
| 1 |  | 警示旗 |  | 100面警示旗 |
| 2 |  | 报警器 |  | HS-901K矿山爆破报警器10台 |
| 3 |  | 警戒带 |  | 总长3000m警戒带 |
| 4 |  | 警示牌 |  | 100面警示牌 |
| 5 |  | 边坡监测设施 |  | 共布置2个监测点 |
| 6 |  | 边界围栏 |  | 规格：丝径：6mm；孔径：75mm×150mm；圆钢管立柱：48mm×3mm)，栅栏高度约1.5m，长度为3867m。 |
| - 采场防排水安全设施 |  |  |  |  |
| 序号 | 安全设施 |  |  | 设计参数 |
| 1 | +180m北侧截水沟 |  |  | 梯形断面，靠边坡一端为45°，另一端90°，底宽1.68m，高1.8m。采用M10浆砌片石砌筑，水泥砂浆抹面。 |
| 2 | 溪流改道工程 |  |  | 梯形结构，两侧边坡45°,底宽2.2m，高2m。采用M10浆砌片石砌筑，水泥砂浆抹面。 |
| 3 | 沉淀池 |  |  | 10个，矩形断面，沉淀池的池厢长度为3m和4m，宽度3m和4m，深度2m。 |
| - 运输安全设施 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 安全设施 | 防护设施及措施 |
| 1 |  |  | 运输线路的安全护栏、挡车设施 | 公路边缘设置上宽0.8m，下宽1.2m，高度0.8m 的碎石挡车堆，并用挖机压实。 |
| 2 |  |  | 道路反光镜 | 12个道路反光镜 |
| 3 |  |  | 紧急避险道 | 1处紧急避险道 |
| 4 |  |  | 个体防护用品 | 防尘口罩等 |
| 5 |  |  | 运输设备灭火器 | 32个，MF/ABC类磷酸铵盐干粉灭火器 |
| - 供配电安全设施 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 基本安全设施 | 专用安全设施 |
| 1 |  |  | 高压供电电压10kV，配电电压0.4kV/0.23kV，地面用电设备电压380V/220V(中性点接地)，照明电压220V，工作面安全用电36V。 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施；保护接地、等电位联结设施；采场变（配）电应急照明设施。地面厂房防雷按三类工业建筑设置。 |
| - 个人安全防护 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 基本安全设施 | 专用安全设施 |
| 1 |  |  |  | 工作服、工作帽、安全帽、防尘口罩等个人安全防护用品。 |
| - 安全标志 |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 基本安全设施 | 专用安全设施 |
| 1 |  |  |  | 矿山开采、爆破、运输及电气相关的安全警示标 志。 |

# 第三章 安全设施符合性评价

对照建设项目的《安全设施设计》，结合现场实际检查情况、竣工验收资料、施工记录、监理记录和运行记录等相关资料，针对庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程实际建设情况，对每一单元应用所选用的评价方法（主要为安全检查表法，如表3-1）进行定性、定量分析评价。主要检查安全设施（基本安全设施、专用安全设施）、安全措施和管理等是否符合《安全设施设计》以及规程规范规定的要求；对于每项设施，《安全设施设计》中提出了具体的参数要求，以《安全设施设计》中相关参数作为检查依据评价其符合性；如果没有提出具体的参数要求，则应以相关的法律法规、标准规程作为检查依据来评价其符合性。检查的结果为“符合”与“不符合”两种。《安全设施设计》中不涉及到的内容不列入评价内容。

本次安全验收评价主要依据《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》及《金属非金属矿山建设项目安全设施设计编写提纲》的附件2-2《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》的格式编制安全检查表。各单元安全检查表的检查类别中，“■”表示该项为否决项，“△”表示为一般项，分析评价其安全有效性，并对每一单元进行评价总结。

安全设施验收评价单元划分为：安全设施“三同时”程序、露天采场、防排水系统、矿岩运输系统、供配电、总平面布置、通信系统、个人安全防护、安全标志、安全管理等单元。

## 3.1 安全设施“三同时”程序

1. 安全检查表评价

该单元采用安全检查表进行符合性检查，其依据为《中华人民共和国矿产资源法》、《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》及《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》，详见表3-1。

表3-1 安全设施“三同时”程序符合性评价

| 序号 | 检查内容 | 检查 类别 | 检查依据 | 检查情况 | 评价 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业 合法证件 | ■ | 《中华人民共和国矿产资源法》第三条：勘查、开采矿产资源，必须依法分别申请、经批准取得探矿权、采矿权，并办理登记。 | 矿山有《采矿许可证》。 | 符合 |
| 2 | 安全 设施设计 | ■ | 《建设项目安全设施“三同时”监督管理暂行办法》第十条：生产经营单位在建设项目初步设计时，应当委托有相应资质的设计单位对建设项目安全设施同时进行设计，编制安全设施设计。 | 山东乾舜矿冶科技股份有限公司编制了相应的《安全设施设计》，且经通过了九江市行政审批局组织的专家评审，并获得了相应的批复。 | 符合 |
| 3 | 勘查 单位资质 | △ | 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号） | 江西省地质局第二地质大队编制了《西牯岭矿区饰面用花岗岩和建筑石料矿补充勘查地质报告》，江西省地质局第三地质大队编制了《江西省庐山市 西牯岭矿区饰面用花岗岩矿和建筑石料矿第二次补充勘查地质报告》 | 符合 |
| 4 | 项目 完工情况 | ■ | 《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》检查内容：建设项目竣工验收前，是否按照批准的安全设施设计内容完成全部的安全设施，单项工程验收合格，具备安全生产条件，并提交自查报告。 | 庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程按照批准的安全设施设计内容完成主要安全设施，具备了验收条件。 | 符合 |
| 5 | 安全设施 验收评价 | ■ | 《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》检查内容：是否具有资质的安全评价机构进行安全设施验收评价，且评价结论为具备安全验收条件。 | 由江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心进行安全设施验收评价，资质证书编号：APJ-（赣）-002。 | 符合 |
| 6 | 施工单位 | ■ | 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号） | 宏大爆破工程集团有限责任公司承担露天矿山施工建设。宏大爆破工程集团有限责任公司具有矿山工程施工总承包壹级资质和营业性爆破作业单位一级资质。 | 符合 |
| 7 | 监理单位 | △ | 《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》（安监总管一〔2016〕49号） | 庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿采矿工程的施工监理由上海市工程建设咨询监理有限公司承担。上海市工程建设咨询监理有限公司可承担所有专业工程类别建设工程项目的工程监理业务。 | 符合 |
| 8 | 检测单位 | △ | 查阅设备设施由检测部门出具的检测合格报告。 | 由安徽金帆检测科技有限责任公司、庐山市供电公司电力安全工器具检测中心、天津五十一站质量检验中心有限公司、电力工业电力安全工器具质量监督检验测试中心负责检测，检测单位均符合要求。 | 符合 |
| 9 | 设计变更 | △ | 检查设计变更是否符合要求 | 设计变更由内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司负责，内蒙古建筑材料工业科学研究设计院有限责任公司资质等级：建材行业甲级，可满足设计变更要求，且设计变更为一般变更，庐山市西牯岭新材料有限公司向九江市行政审批局、庐山市应急管理局申请报备，九江市行政审批局、庐山市应急管理局已同意变更。 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项9项，其中否决项5项、一般项4项，符合率100%. |  |  |

- 评价小结

经查阅庐山市西牯岭新材料有限公司提供的有关资料，结合安全检查表分析评价，庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程开展了工程地质勘察、可行性研究、安全预评价、初步设计和安全设施设计等项工作，履行了工程勘察、安全评价、初步设计、安全设施设及设计变更等程序，安全设施设计通过了九江市行政审批局组织的专家组审查，报备后予以批复。庐山市西牯岭新材料有限公司取得批复后，组织开展了庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程施工工作。

庐山市西牯岭新材料有限公司召开了庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程施工与施工监理招投标，分别委托宏大爆破工程集团有限责任公司、上海市工程建设咨询监理有限公司进行施工及施工监理，施工、监理单位分别编制了施工资料、监理资料。

受疫情和土地审批影响，工期有所延迟，庐山市西牯岭新材料有限公司于2022年4月份，向庐山市应急管理局申请庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩露天开采I期工程基建工程延期，得以批复，同意延期。

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩露天开采I期工程完工后，庐山市西牯岭新材料有限公司自行组织了自验收，提交了自查竣工验收报告。

综上所述，庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩露天开采I期工程建设审批程序上合理合规，符合规程规范要求。庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩露天开采Ⅰ期工程各参建单位（勘察、设计、施工、监理、检测、设计变更等单位）以及评价单位的资质均符合规程规范要求。

经采用安全检查表分析评价，建设程序符合性单元检查项总数9项，其中否决项5项，一般项4项，全部符合，建设程序符合性单元符合率100%.

综上所述，庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩露天开采Ⅰ期工程安全设施“三同时”程序符合要求。

## 3.2 露天采场

1. 安全检查表评价

露天采场单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》和《国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山建设项目安全评价报告编写提纲的通知》第3-2节中所涉及的内容，两者不涉及到内容不列入评价。

表3-2 露天采场符合性评价

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 设计情况 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清扫平台、安全平台、运输平台的宽度、台阶高度、台阶坡面角 | 基本 | △ | 安全平台宽度为6m，清扫平台宽度为8m，接滚石平台20m，+285m、+255m、+225m、+195m、+165m、+135m等平台为安全平台；+270m、+210m、+180m、+120m等平台为清扫平台；+105m平台为底部平台。东南侧边坡最终边坡角为46°；东北侧边坡最终边坡角为51°；西南侧边坡最终边坡角为49°；西北侧边坡最终边坡角46°。饰面石材开采区+210m平台长约630m，宽约93m，建筑石料开采区+315m平台长约415m，宽约54m，最小工作平台宽度50m、最小工作线长度100m，台阶高度15m，未靠帮时饰面石材开采区分台阶坡面角为90°，建筑石料开采区台阶坡面角为70°。 | 现有建筑石料开采区+315m首采平台、+300m装载运输平台、+285m备采平台，饰面石材开采区+210m切割平台及+195m备采平台，台阶高度15m，台阶坡面角饰面石材开采区坡面角为90°，建筑石料开采区坡面角为70°；未形成永久边坡，暂无清扫平台和安全平台。东南侧边坡最终边坡角为46°工作平台宽至少50m。运矿道路平均纵坡6%，最大纵坡为8%，最小转弯半径为25m。 | 符合 |
| 2 | 露天采场边坡、道路边坡、破碎站和工业场地边坡的安全加固及防护措施 | 基本 | △ | 在破碎场的卸矿口设置安全挡车设施；在山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基地段外侧设置土石挡车堆 | 目前矿、岩卸载点还在待建中，卸矿口安全挡车设施还未建设；现场已在山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧设置了上宽0.8m，下宽1.2m，高度0.8m的碎石挡车堆，并用挖机进行了压实。 | 符合 |
| 3 | 设计规定保留的矿（岩）体或矿段 | 基本 | △ | 原李渤垅花岗岩矿（采矿权已注销）的 6 个老采坑 | 已对该危险区域进行处理 | 符合 |
| 4 | 露天采场所设的边界安全护栏 | 专用 | △ | 在矿区范围边界处设置边界围栏，在饰面石材开采区与建筑石料开采区界限处设置同规格防护网，同时在防护网上增加适当的安全警示牌。 | 目前现场已经围绕矿区范围边界上设置了绿色低碳钢丝隔离栅(规格：丝径：6mm；孔径75mm*150mm；圆钢管立柱：48mm*3mm)， 栅栏高度约1.5m，长度为 3867m的护栏。饰面石材开采区与建筑石料开采区作业面尚未全部形成，故界限处未设置防护网。 | 符合 |
| 5 | 地下开采转为露天开采时，地下巷道和采空区充填、封堵或隔离措施 | 专用 | △ | 庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩露天开采I期工程采用山坡露天开采。 | 矿山无地采作业。 | 无此项 |
| 6 | 采场边坡监测 及监测点布置 | 专用 | △ | 设计在终了边坡布置 2个监测断面，每个监测断面布设 2个地表位移监测点，共布置4个监测点。 | 目前只有东南+285m上山道路一侧达到境界边坡，境界边坡上共布置2个监测点。 | 符合 |
| 7 | 爆破安全距离警戒线 | 基本 | △ | 爆破安全警戒范围以爆破点为中心，各方向300m为半径进行圈定。 | 矿山设立了300m的爆破警戒距离 | 符合 |
| 8 | 避炮棚 | 专用 | △ | 在爆破点100m外设置可移动式钢结构避炮棚。 | 现场已设置避炮棚，爆破前，所有人员、移动设备均撤离到300m开外并采取了界外警戒等措施。 | 符合 |
| 9 | 矿山机械设备 | 专用 | △ | 穿孔设备、采装设备按照安全实施设计布置 | 现场穿孔设备、采装设备未按照安全设施设计布置，但是型号规格均满足或大于安全设施设计要求。 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项8项，否决项无，一般项8项，全部符合，符合率100%. |  |  |  |

2. 评价小结

经现场检查和查阅庐山市西牯岭新材料有限公司提供的有关资料，结合安全检查表分析评价，庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程采用自上而下分台阶逐层开采顺序，穿孔爆破、预裂爆破、机械化铲装及二次破碎的开采工艺及方法，符合《安全设施设计》《金属非金属矿山安全规程》的要求。

目前矿山开采采用爆破开采工艺，分饰面石材开采区和建筑石料开采区两个采区。其中：建筑石料开采区已形成+315m、+300m、+285m三个平台，+315m平台为首采平台，+300m装载运输平台、+285m备采平台，+315m平台长约415m，宽约54m；+210m平台为切割平台，+195m平台为备采平台，+210m平台长约630m，宽约93m。

矿山设立了300m的爆破警戒距离；采场已设置避炮棚，通往矿区的路口设立了爆破警示牌，矿区内采用哨子作为警戒信号。爆破前，所有人员、移动设备均撤离到300m开外，符合《安全设施设计》《金属非金属矿山安全规程》要求。并在矿界拐点坐标区域范围内设置界桩、金属网围栏、安全警示牌和告示牌，符合《安全设施设计》《金属非金属矿山安全规程》要求。

经采用安全检查表分析评价，露天采场符合性单元检查项8项，否决项无，一般项8项，全部符合，符合率100%。

综上所述，露天采场单元安全设施符合要求。

## 3.3 防排水系统

1. 安全检查表评价

防排水单元单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》所涉及的内容，不涉及到的内容不列入评价。

表3-3 防排水单元符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 设计情况 | 检查情况 | 检查 结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地表境界外截水和排洪工程 | 基本 | △ | +180m北侧截水沟布置在采场边坡底部，采用梯形断面，靠边坡一端为45°，另一端90°，底宽1.8m，高1.8m。 | +180m北侧截水沟采用矩形断面，M10浆砌片石砌筑，水泥砂浆抹面，底宽1.8m，高1.8m，能够满足防水要求。 | 符合 |
|  |  |  |  | 溪流改道采用梯形结构，两侧边坡45°，底宽2.2m，高2m。 | 设有溪流改道。 | 符合 |
|  |  |  |  | 西南侧截水沟采用梯形断面，两侧边坡45°，底宽0.8m，高0.8m。 | 西南侧还未到边界，故还未建设截水沟。 | 符合 |
| 2 | 采场内排水 | 基本 | △ | 设计在+270m、+240m、+210m、+180m、+150m、+120m等清扫平台靠近坡底线处设置排水沟，将采场内汇水引至境界外。采场内各清扫平台排水沟采用梯形断面（底宽1.2m，高1.0m），水力坡降不缓于5‰，设计流量2.34m3/s。同时在+105m平台设置3‰～5‰的坡度，方向为西北方向，便于采场内汇水自流排出。 | 尚未形成清扫平台，现有平台采用平台面自流排水。 | 符合 |
|  |  |  |  | 建筑石料开采区采用自流排水方案 | 目前建筑石料开采区为自流排水方案 | 符合 |
|  |  |  |  | 设计变更后取消饰面石材开采区+152m凹陷集水坑，修建饰面石材开采区内部截水沟用于收集饰面石材开采期间切割废水，并最终汇集至矿区东部临时工业场地内+147m标高三级沉淀池。饰面石材开采区内部截水沟采用梯形断面，两侧边坡45°，底宽0.8m，高0.8m，采用M10浆砌片石砌筑，水泥砂浆抹面，截水沟穿运输公路段采用涵管埋地敷设。 | 目前饰面石材开采区已修建梯形断面，两侧边坡为45°，底宽0.8m，高0.8m的内部截水沟，截水沟穿运输公路段采用涵管埋地敷设，最终汇集至矿区东部临时工业场地内+147m标高三级沉淀池。 | 符合 |
|  |  |  |  | 设计沉淀池采用矩形断面，沉淀池的池厢长度为10m，宽度10m，深度1.5m。 | 沉砂池采用矩形断面，沉砂池的池厢长度为3m和4m，宽度3m和4m，深度2m。 | 不符合 |
| 3 | 排土场 | 基本 | △ | 平台排水情况：平台由外向里应堆填形成2%～5%的反坡，保持适当流水坡，将汇水导入 | 目前排土场仅有少量排土，还未形成平台 | 符合 |
|  |  |  |  | 场外排水：排土场西侧、北侧和南侧设置截水沟，主要是排放+105m平台汇水和排土场坡面汇水；③场内排水：排土场坡底设置排水沟，对边坡汇水进行引流 | 排土场西侧、北侧和南侧设置截水沟，矩形断面，底部采用C10砼垫层，宽1.0m、高1.0m，由M7.5砂浆砌MU30毛石砌筑而成 | 符合 |
|  |  |  |  | 在排土场下游坡脚处和排土场中部山脊处设置挡土墙，共四座。挡土墙断面为梯形，浆砌块石结构，总长134m，高3m，上宽3m，两侧坡比1：0.3，地基承载力特征值不小于200KPa。挡土墙布置渗水管，渗水管尺寸为7cm的圆孔。间距一般为2m，上下交错设置。最下排渗水管的底部应高出墙趾前地面0.3m。 | 目前排土场下游坡脚处设置挡土墙，共三座。挡土墙为浆砌片石结构，地基承载力特征值不小于200KPa，中心墙高3.0m，浆砌石挡墙顶宽3.0m，两侧按1：0.3坡比设置，挡土墙布置渗水管，渗水管尺寸为7cm的圆孔。间距一般为2m，上下交错设置。最下排渗水管的底部已高出坝前地面0.3m。另外一座挡土墙设计在+72.5m高程处，由于排土场目前仅有少量排土，故暂未建设，后续排土场排土至+75m台阶之前需完成建设。 | 符合 |
|  |  |  |  | 场内排水：排土场坡底设置排水沟，对边坡汇水进行引流 | 排土场1号、2号拦沙坝底部设置排水沟，对边坡汇水进行引流 | 符合 |
|  |  |  |  | 场底排水：底部采用大块石头堆填形成排水通道，堆填厚度5m，长度20m | 底部采用大块石头堆填形成排水通道，堆填厚度5m，长度20m | 符合 |
|  |  |  |  | 沉砂池：根据地形条件，排土场坡脚位置共有三处，在每个坡脚外设置一个沉砂池，共三座，单个沉砂池长×宽为10m×10m，深度1.5m（有效水深1.2m） | 排土场坡脚位置共有三处，在每个坡脚外设置一个沉砂池，共三座，单个沉砂池长×宽为10m×10m，深度2m，用来减少排土场汇水外排泥沙含量。 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项3大项、13小项，无否决项，全为一般项，1项不符合，其余均为符合，符合率92.3%. |  |  |  |

2. 评价小结

依安全检查表3-3，针对防排水系统共进行3大项、13小项符合性评价，无否决项，全为一般项，其中1项不符合，其余均为符合，符合率92.3%.

综上所述，防排水单元安全设施符合要求。

## 3.4 矿山开拓运输系统

1. 安全检查表评价

开拓运输系统单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》所涉及的内容，不涉及到的内容不列入评价内容。

表3-4 开拓运输单元符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 设计情况 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路参数 | 基本 | △ | 饰面石材外运段运输道路采用三级矿山道路，混凝土路面，双车道，路面宽8m，平均坡度6.5%，最大纵坡不大于9%，最小平曲线半径15m。计算行车速度≤20km/h；饰面石材建筑石料共线段运输道路采用二级道路，混凝土路面，双车道，路面宽11m，道路最大纵坡不大8%，平均纵坡不大于6.0%，最小平曲线半径25m，计算行车速度≤25km/h；饰面石材运输段运输道路以及建筑石料运输段运输道路采用二级道路，泥结碎石路面，双车道，路面宽11m，道路最大纵坡不大8%，平均纵坡不大于6.0%，最小平曲线半径25m，计算行车速度≤25km/h。 | 饰面石材外运段运输道路为三级矿山道路，混凝土路面，双车道，路面宽8m，最大纵坡为9%，最小平曲线半径15m。现场行车速度≤20km/h；饰面石材建筑石料共线段运输道路为二级道路，混凝土路面，双车道，路面宽11m，最大纵坡为8%，最小平曲线半径25m，现场行车速度≤25km/h；饰面石材运输段运输道路以及建筑石料运输段运输道路为二级道路，泥结碎石路面，双车道，路面宽11m，最大纵坡为8%，最小平曲线半径25m，现场行车速度≤25km/h。 | 符合 |
| 2 | 警示标志 | 专用 | △ | 应在道路转弯处、会车处等易发生运输危险的路段设置醒目的安全标志，并在路口处设置限速标志，限速30Km／h。 | 矿区道路设有限速标志牌、安全警示牌及反光镜等标志。 | 符合 |
| 3 | 护栏及挡车墙（堆） | 专用 | △ | 山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置安全车挡设施，采用上宽0.8m，下宽1.2m，高度0.8m的碎石挡车堆，并用挖机压实。 | 现场已在饰面石材运输段运输道路进口段外侧设置了碎石挡车堆，饰面石材运输段运输道路内部两侧均设有碎石挡车堆，建筑石料运输段运输道路两侧均设有碎石挡车堆，碎石挡车堆上宽0.8m，下宽1.2m，高度0.8m，并用挖机进行了压实。 | 符合 |
| 4 | 运输安全措施 | 专用 | △ | 每台运输设备须配置 MF/ABC 类磷酸铵盐干粉灭火器等移动式消防 器材，灭火器应安装牢靠并便于使用。 | 32个，MF/ABC类磷酸铵盐干粉灭火器 | 符合 |
|  |  |  |  | 道路反光镜12个 | 12个道路反光镜 | 符合 |
|  |  |  |  | 紧急避险道1处 | 1处紧急避险道 | 符合 |
| 5 | 缓坡段 | 专用 | △ | 建筑石料运输道路及饰面石材内部运输道路每隔400m设置一段长为100m，坡度为3%的缓和坡段；饰面石材外部运输道路每隔500m设置一段长为80m，坡度为3%的缓和坡段。 | 缓坡段偏少。 | 不 符合 |
| 6 | 矿、岩卸载点的安全挡车设施 | 专用 | △ | 矿、岩卸载点采用C30混凝土结构，高0.5m，上宽0.3m，下宽0.6m，长度5m | 矿、岩卸载点还在待建中 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项8项，无否决项，均为一般项，其中1项不符合，其余均符合，符合率87.5%. |  |  |  |

2. 评价小结

矿山采用公路开拓、汽车运输的开拓运输方式，符合《安全设施设计》。

采场运输道路除缓坡段偏少以外，其余均符合《安全设施设计》要求。

依安全检查表3-4，针对开拓运输系统共8项进行符合性评价，无否决项，均为一般项，其中1项不符合，其余均符合，符合率87.5%.

综上所述，矿山开拓运输系统安全设施符合要求。

## 3.5 供配电系统

1. 安全检查表评价

供配电单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》所涉及的内容，不涉及到内容不列入评价内容。

表3-5 供配电系统符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 设计情况 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 矿山电源、线路、地面供配电系统 | 基本 | ■ | 电源由公司110/10kV总降站加工区引来，供电电压10kV，采用架空线方式引入（LGJ-240钢芯铝铰线，约2.6km）至矿山作供电电源（终端杆后改为埋地电缆引入预装式箱式变电站） | 电源由公司110/10kV总降站加工区引来，供电电压10kV，采用架空线方式（LGJ-240钢芯铝铰线，约2.6km）至矿山作供电电源（终端杆后改为埋地电缆引入预装式箱式变电站） | 符合 |
| 1.2 | 各级配电 电压等级 | 基本 | △ | 高压供电电压10kV | 高压供电电压10kV | 符合 |
|  |  |  |  | 配电电压0.4kV/0.23 kV | 配电电压0.4kV/0.23 kV | 符合 |
|  |  |  |  | 地面用电设备电压380V/220V(中性点接地) | 地面用电设备电压380V/220V(中性点接地) | 符合 |
|  |  |  |  | 照明电压220V | 照明电压220V | 符合 |
|  |  |  |  | 工作面安全用电36V | 工作面安全用电36V | 符合 |
| 2 | 防雷及电气保护 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 地面建筑物防雷设施 | 专用 | △ | 设防止直击雷、侧击雷措施 | 移动式变压器已设置防雷安全设施 | 符合 |
| 2.2 | 架空线路防雷设施 | 基本 | △ | 在架空转电缆处设避雷器 | 架空线设有避雷器。 | 符合 |
| 2.3 | 高压供配电系统继电保护装置 | 基本 | △ | 设组合避雷过压保护器 | 现场设有继电保护装置 | 符合 |
| 2.4 | 低压配电系统故障（间接接触）防护设施 | 专用 | △ | 低压总进线处设电涌保护器。低压配电线路设断路器保护，设有短路、过负荷保护； | 设有断路器，短路、过负荷保护等。 | 符合 |
| 2.5 | 裸带电体基本（直接接触）防护设施 | 专用 | △ | 对有易被触及的裸带电体，设置防护等级符合规定（IP2X、顶面IP4X）要求稳定耐久的遮栏外护物。 | 采用个体防护和隔离保护措施 | 符合 |
| 3 | 接地系统 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 高、低压供配电中性点接地方式 | 基本 | △ | 高压供配电系统采用无中性点IT接地方式 | 无中性点IT接地方式 | 符合 |
|  |  |  | △ | 低压供配电系统采用 中性点接地TN-C-S方式 | 中性点接地TN-C-S方式 | 符合 |
|  |  |  | △ | 地面用电设备电压380V/220V(中性点接地) | 中性点接地 | 符合 |
| 4 | 照明 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 采矿场和排土场照明设施 | 基本 | △ | 采场及排土场固定照明。 | 采场、排土场均设有照明设施。 | 符合 |
| 4.2 | 采场、变配电室应急照明设施 | 专用 | △ | 采场变（配）电应急照明设施 | 采场、移动式箱式变电站均设有设有照明设施 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项4大项、16小项，否决项1项，一般项15项，全部符合，符合率100%. |  |  |  |

2. 评价小结

电源由公司110/10kV总降站加工区引来，供电电压10kV，采用架空线方式引入（LGJ-240钢芯铝铰线，约2.6km）至矿山作供电电源（终端杆后改为埋地电缆引入预装式箱式变电站）。架空线与电缆（电缆采用铠装埋地大于15m防止雷电波侵入）的连接处装设避雷器。低压配电线路设断路器保护，设有短路、过负荷保护；电动机设短路、过载、欠压和缺相保护。

电压等级：高压供电电压10kV，配电电压0.4kV/0.23kV，地面用电设备电压380V/220V(中性点接地)，照明电压220V，工作面安全用电36V。

接地方式：高压供配电系统采用无中性点IT接地方式，矿山低压供配电系统采用中性点接地TN-C-S方式，地面用电设备电压380V/220V(中性点接地)。

地面建筑物防雷设施：

在架空转电缆处设避雷器。

电压等级、接地方式、电气保护方式、地面建筑物防雷设施等均符合《安全设施设计》和规程规范要求。

依安全检查表3-5，针对供配电系统共进行4大项、16小项符合性评价，其中否决项1项，符合设计要求；一般项15项，全部符合，符合率100%.

综上所述，矿山供配电系统安全设施符合要求。

## 3.6 总平面布置单元

1. 安全检查表评价

总平面布置单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》所涉及的内容，不涉及到的内容不列入评价内容。

表3-6 总平面布置单元符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 设计情况 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 露天采场 | 基本 | △ | 位于矿区范围内，平面范围为采矿许可证批复的6个拐点所围区域，垂直范围为+330.2～+60m标高。 | 位于矿区范围内，平面范围为采矿许可证批复的6个拐点所围区域，垂直范围为+330.2～+105m标高。 | 符合 |
| 1.2 | 排土场 | 专用 | △ | 位于矿区东侧原石材开采采坑内 | 位于矿区东侧原石材开采采坑内，目前仅有少量排土。 | 符合 |
| 1.3 | 矿山道路 | 基本 | △ | 饰面石材外运段运输道路、饰面石材建筑石料共线段运输道路、饰面石材运输段运输道路、建筑石料运输段运输道路 | 均布置于设计位置 | 符合 |
| 1.4 | 高位水池 | 专用 | △ | 位于饰面石材开采区上部+210m标高处，类型为移动式，容积为200m3。 | 饰面石材开采区上部+225m标高处，容积大于200m3。 | 符合 |
| 1.5 | 破碎加工场 | 专用 | △ | 位于矿区东侧，距爆破区最近距离为375m，距矿区最近距离为180m。 | 位于矿区东侧，距矿区最近距离为180m，还在建设中。 | 符合 |
| 1.6 | 办公生活区 | 专用 | △ | 位于破碎加工厂南侧，距矿区最近距离为975m。内设综合楼、办公楼等场所。 | 位于破碎加工厂南侧，距矿区最近距离为975m，还在建设中。 | 符合 |
| 1.7 | 移动式变压器 | 专用 | △ | 移动式变压器应布置在距离爆破作业点直线距离300m范围以外，且随爆破作业面的延伸进行移动，确保与爆破作业点300m安全距离。 | 位于爆破作业点300m以外安全距离。 | 符合 |
| 1.8 | 饰面石材临时堆放点 | 专用 | △ | 饰面石材临时堆放点设置在饰面石材运输道路和三级沉淀池之间的空地。 | 位于矿区东侧临时工业场地内 | 符合 |
| 1.9 | 建筑骨料临时堆放点 | 专用 | △ | 结合现场实际在饰面石材开采区下部平台设置原料临时堆放点，后期根据矿山生产情况对原料临时堆场内的矿石进行回收利用。 | 位于矿区北侧+210m平台下部和饰面石材运输段运输道路上部之间。 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项9项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%. |  |  |  |

2. 评价小结

经安全检查表3-6，对总平面布置单元共9项进行符合性评价，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%.

综上所述，矿山总平面布置单元满足要求。

## 3.7 通信系统

1. 安全检查表评价

通信和监控系统单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》所涉及的内容，不涉及到的内容不列入评价内容。

表3-7 通信和监控系统单元符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 设计情况 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信联络系统 | 专用 | △ | 该矿山为露天开采，移动信号良好。采场通信以对讲机为主，以手机为辅。虽然移动通信方便，但是因固定电话通信稳定，故为了安全起见，在矿山办公调度室设置一套座机以备应急。 | 矿山通信系统一方面采用移动通信，另外现场所有工作人员每人配备1台无线对讲机进行通信联络。在+147m标高处临时值班室内设置了一套座机以备应急； | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项1项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%. |  |  |  |

2. 评价小结

依安全检查表3-7，针对通信系统单元共1项进行符合性评价，检查项3项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%.

综上所述，通信系统单元总体符合要求。

## 3.8 建（构）筑物防火

1. 安全检查表评价

建（构）筑物防火单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》所涉及的内容，不涉及到的内容不列入评价内容。

表3-8 个人安全防护单元符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 安全设施 类别 | 检查 类别 | 设计情况 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采场内防火 | 专用 | △ | 采场内无建构筑物，但是周边为森林，应注意防火。 | 庐山市西牯岭新材料有限公司贯彻了“预防为主、防消结合” 的方针，强化了森林消防意识，对周边森林做了防火措施。 | 符合 |
| 2 | 采场外、建构筑物防火 | 专用 | △ | 采场外部主要是矿部及生活区的建构筑物。按生产类别划分，本项目地面建筑主要为丁、戊类厂房，建筑物按二类耐火等级考虑。 | 采场外部的矿部及生活区暂未建成，后续建成后的建筑物应按二类耐火等级考虑。 | 符合 |
| 3 | 配电室、仓库、办公室等防火 | 专用 | △ | 配电室、仓库、办公室等设置醒目的防火标志和防火注意事项，并按照室外消火栓的保护半径不应大于150m，室外消火栓的间距不应大于 120m的要求配置MF/ABC类磷酸铵盐干粉灭火器等移动式消防器材。 | 仓库、办公室暂时还未建成，配电室设置了醒目的防火标志和防火注意事项，并按要求配置了MF/ABC类磷酸铵盐干粉灭火器等移动式消防器材。 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  |  | 检查项3项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%. |  |  |

2. 评价小结

依安全检查表3-8，针对建（构）筑物防火单元共进行3项符合性评价，检查项3项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%.

综上所述，建（构）筑物防火单元总体符合要求。

## 3.9 个人安全防护

1. 安全检查表评价

个人安全防护单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》所涉及的内容，不涉及到的内容不列入评价内容。

表3-9 个人安全防护单元符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 安全设施 类别 | 检查 类别 | 依据标准 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露采作业 | 专用 | △ | GB39800.4-2020 | 按规定为各岗位员工配备合格的个人防护用品，并教育员工正确佩戴使用； | 符合 |
| 2 | 电工 | 专用 | △ | GB39800.4-2020 | 除配备一般防护用品外，还配备了绝缘手套，绝缘靴，安全带等； | 符合 |
| 3 | 电焊、气割 | 专用 | △ | GB39800.4-2020 | 除配备一般的防护用品外，还配备了防护眼镜，耳塞耳罩、防护面罩，焊工服，安全靴，安全带等； | 符合 |
| 4 | 劳动防护用品配备、管理 | 专用 | △ | GB39800.4-2020 | 按照《规程》要求，配备了各类劳动防护用品，并按规定发放、记录； | 符合 |
| 5 | 伤保险、安全生产责任险 | 专用 | △ | 矿山必须依法参加工伤社会保险，为矿山员工缴纳工伤保险费 | 庐山市西牯岭新材料有限公司为从事矿山作业人员购买了工伤保险、安全生产责任险。 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  |  | 检查项5项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%. |  |  |

2. 评价小结

依安全检查表3-9，针对个人安全防护单元共进行5项符合性评价，检查项5项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%.

综上所述，矿山个人安全防护单元总体符合要求。

## 3.10 安全标志

1. 安全检查表评价

安全标志单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》所涉及的内容，不涉及到的内容不列入评价内容。

表3-10 安全标志单元符合性检查表

| 序号 | 检查项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 设计情况 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 变电所 | 专用 | △ | 禁止靠近、禁止合闸、禁止分闸、当心触电 | 移动箱式变电站设置了禁止靠近、禁止合闸、禁止分闸、当心触电警示标志 | 符合 |
| 2 | 主要 作业地点 | 专用 | △ | 当心噪音、注意粉尘 | 采场内及道路上设置了戴安全帽和防尘口罩的提示标志 | 符合 |
| 3 | 道路标志 | 专用 | △ | 道路出入口、主要弯道处警示标志 | 道路上设置有路标和警示标志、限速标志 | 符合 |
| 4 | 爆破 危险区 | 专用 | △ | 进入爆破危险区的警示标志，标明爆破时间及“爆破区域，闲人免进”的标志牌。 | 在爆破警戒区以及山下的进入矿区的道路口设置了爆破标识牌 | 符合 |
| 5 | 爆破影响 造成岩石 松动的区域 | 专用 | △ | 设置当心落石的标志 | 各台阶的平台边缘及坡脚均设置了当心坠落和当心落石警示标志 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项5项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%. |  |  |  |

2. 评价小结

依安全检查表3-10，针对安全标志单元共进行5项符合性评价，检查项5项，无否决项，均为一般项，全部符合，符合率100%.

综上所述，安全标志单元符合要求。

## 3.11 重大生产安全事故隐患判定

根据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》，对庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程进行重大生产安全事故隐患判定，判定结果为：庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程无该文件中所列的重大生产安全事故隐患，判定情况见表3-11。

表3-11 重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 判定标准 | 现场检查情况 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区和溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | 无此项 | 不构成 |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。 | 未使用。 | 不构成 |
| 3 | 未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。 | 自上而下，分台阶逐层开采。 | 不构成 |
| 4 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。 | 工作帮坡角符合要求。 | 不构成 |
| 5 | 开采或者破坏设计要求保留的矿（岩）柱或者挂帮矿体。 | 设计无此要求。 | 不构成 |
| 6 | 未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。 | 矿山正处于基建期。 | 不构成 |
| 7 | 边坡存在下列情形之一的： 1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测； 2.高度200米及以上的排土场边坡未建立边坡稳定监测系统； 3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据、信息。 | 矿山正处于基建期。 | 不构成 |
| 8 | 边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的： 1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝； 2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展； 3.位移观测资料显示的水平位移量或者垂直位移量出现加速变化的趋势。 | 边坡不存在滑移现象。 | 不构成 |
| 9 | 运输道路坡度大于设计坡度10%以上。 | 运输道路坡度符合要求。 | 不构成 |
| 10 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 | 山坡露天矿山。 | 不构成 |
| 11 | 排土场存在下列情形之一的： 1.在平均坡度大于1∶5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施； 2.排土场总堆置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施； 3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水设施。 | 排土场目前仅有少量排土，周围已按设计修筑截、排水设施。 | 不构成 |
| 12 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | 矿山正处于基建期。 | 不构成 |
| 13 | 擅自对在用排土场进行回采作业。 | 无此现象。 | 不构成 |

评价小结

依安全检查表3-11，针对重大隐患单元共进行13项符合性评价，评价结果为庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿目前暂不构成重大隐患。

综上所述，庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程无重大生产安全事故隐患。

## 3.12 安全管理

1.安全检查表评价

安全管理单元采用《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》作为本报告的安全检查表的格式。安全检查表中的内容为《安全设施设计》及《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》所涉及的内容，不涉及到的内容不列入评价。

表3-12 安全管理单元符合性检查表

| 序号 | 检查 项目 | 安全设施类别 | 检查 类别 | 检查内容、检查方法 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规章制度与 操作规程 |  | △ | 矿山企业是否建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制，健全完善安全目标管理、安全例会、安全检查、安全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、劳动管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全生产隐患排查治理、安全技术措施审批、劳动防护用品管理、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产挡案管理等制度，以及各类安全技术规程、操作规程等。 | 矿山建立健全了管理制度、操作规程和安全生产责任制 | 符合 |
| 2 | 档案类别 |  | △ | 安全生产挡案是否齐全，主要包括：设计资料、竣工资料以及其他与安全生产有关的文件、资料和记录。 | 矿山有较完善的安全生产档案 | 符合 |
| 3 | 图纸资料 |  | △ | 矿山企业是否具备下列图纸，并根据实际情况的变化及时更新：矿区地形地质图，采剥工程年末图，防排水系统及排水设备布置图。 | 矿山有设计阶段图纸和实测图纸 | 符合 |
| 4 | 教育培训 |  | △ | 矿山企业是否对职工进行安全生产教育和培训，未经安全生产教育和培训合格的不应上岗作业；新进露天矿山的作业人员，是否进行了不少于40h的安全教育，并经考试合格；调换工种的人员，是否进行了新岗位安全操作的培训。 | 矿山全体员工进行了安全教育培训，形成培训记录。 | 符合 |
| 5 | 安全 管理机构 |  | ■ | 矿山企业是否设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。 | 矿山设有安全生产管理机构（安全环保部），配有安全管理人员。 | 符合 |
| 6 | 特种 作业人员 |  | △ | 特种作业人员是否按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格。 | 特种作业人员持证上岗 | 符合 |
| 7 | 工伤保险 |  | △ | 矿山企业是否为从业人员办理工伤保险或安全生产责任保险、雇主责任保险。 | 矿山为从业人员购买了安全生产责任险。 | 符合 |
| 8 | 应急预案 |  | △ | 矿山企业是否根据存在风险的种类、事故类型和重大危险源的情况制定综合应急预案和相应的专项应急预案，风险性较大的重点岗位是否制定现场处置方案；应急预案是否经过评审，并向当地安全生产监督管理部门备案。 | 矿山制定安全生产事故应急救援预案，准备备案。 | 符合 |
| 9 | 应急组织与设施 |  | △ | 矿山企业是否建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备；生产规模较小不必建立事故应急救援组织的，是否指定兼职的应急救援人员，并与临近的事故救援组织签订救援协议。 | 矿山成立了应急救援组织。 | 符合 |
| 10 | 应急演练 |  | △ | 矿山企业是否制定应急预案演练计划。 | 企业制定了演练计划，并按计划开展了应急演练。 | 符合 |
| 子项验收评价结论 |  |  | 检查项10项，否决项1项，一般项9项，全部符合，符合率100%. |  |  |  |

2.评价小结

依安全检查表3-12，针对安全管理单元共10项进行符合性评价，检查项10项，否决项1项，一般项9项，全部符合，符合率100%.

综上所述，矿山安全管理单元符合要求。

# 第四章 安全对策措施及建议

## 4.1 露天采场单元安全对策措施及建议

1. 钻孔作业安全对策措施

（1）潜孔钻机稳车时应与台阶坡顶线保持足够的安全距离，其履带外侧至台阶边缘的距离不得小于2.5m，松软岩体为3.5m。

（2）钻机作业时，其平台上不应有人，非操作人员不应在其周围停留。穿凿第一排孔时，钻机的中轴线与台阶边缘线的夹角不得小于45°。

（3）潜孔钻机靠近台阶边缘行走时，应检查行走路线是否安全，外侧突出部分至台阶边缘线的距离不得小于3m。

（4）潜孔钻机移动时，机下应有人引导和监护。潜孔钻机如在超过15°的坡面上行走，必须放下钻架，由专人指挥，并采取防倾覆措施。

（5）潜孔钻机起落钻架时，非操作人员不得在危险范围内停留。

（6）潜孔钻机故障时，必须立即停机，排除故障后方可继续作业。

（7）打雷、暴雨、大雪或大风天气，不得上钻架顶作业。严禁在同一坡面上下多层交叉作业。

（8）顺坡开采时，务必加强观察，减缓设备移动速度，控制与平台外缘的水平距离，防止设备、人员随滑坡的岩层滑落、倾覆。

（9）开采终了边坡时，应及时设置在线监测观测系统，并随着开采深度的降低、同时跟进边坡在线监测观测系统的建设。

（10）邻近终了边坡，按露天矿掘沟爆破、预裂爆破、深孔爆破和浅孔爆破等技术要求，进行穿孔。炮孔直径一般为50～200mm，对深孔宜采用较大的孔径。炮孔间距宜为孔径的8～12倍，坚硬岩石取小值。预裂炮孔布置在开挖边线上，其孔间距、抵抗线相对于主炮孔要小得多。预裂孔先于主爆孔起爆。预裂面与最近一排主炮孔之间的距离一般为主炮孔排间距的一半。

2. 爆破作业安全对策措施

（1）爆破员、爆破器材保管及运输人员应经过政府主管部门考核，取得合格证书后上岗。

（2）每次爆破做爆破单体设计，并且经过负责人审批。在大雾天、雷雨、黄昏和夜晚禁止爆破。爆破作业必须严格按照300m范围设置爆破安全警戒线，并设置避炮棚，在警戒线通往爆破区路口设警戒牌。爆破作业时，要设置警戒，严禁人员、车辆、牲畜误入爆破区；爆破作业后，经检查确认无哑炮遗留时才能解除警戒。

（3）装药过程中出现阻塞、卡孔等现象时，应停止装药并及时疏通。如已装入雷管或起爆药包，不得强行疏通，应保护好雷管或起爆药包，报告爆破工程技术人员采取补救措施。装药结束后，应进行检查验收，验收合格后再进行填塞和联网作业。

（4）在爆破时，须做好人员避炮工作，要制定避炮方案和制度，并指定专人落实。爆破危险区内设置爆破警报器，向矿区附近居民告知爆破信号标志及有关避炮安全知识。

（5）矿山爆破必须设置相应的声预警信号、起爆信号、解除信号，各类信号均应让每位工作人员知道其含义，发出信号时要使爆破警戒区域及附近人员清楚地听到或看到。

（6）严格遵守爆破现场施工工艺，严禁乱扔、乱放爆破器材；按设计要求加工、装配引药；装药时，不要用后续药卷冲撞起爆药包；起爆网路实行双人作业制敷设。

（7）爆破5分钟（不能确定有无盲炮15分钟）后，方准检查人员进入爆区。经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准作业人员进入爆区。

（8）爆破器材管理安全措施：爆破器材应有专职人员管理，收发记录要齐全；爆破员应按爆破设计说明书的规定进行操作，不应自行增减药量或改变填塞长度；如确需调整，应征得现场爆破工程技术人员同意并作好变更记录。

（9）在距离最终边坡30m范围内，应采用控制爆破（预裂爆破或光面爆破），更换直径较小的钻头进行穿孔凿岩，减小钻孔的排距和孔距，降低炮孔装药量，从而减少爆破振动对边坡的破坏作用。

（10）爆破时严禁以设备等做掩体避炮。无关人员需撤离至爆破安全警戒距离之外，在警戒区域外设置安全警示标牌，设置好警示带，防止人员意外进入爆破区域。对于不撤出爆破区域内的机械，应停放在背向爆破起爆方向的位置。在爆破区内设置移动避炮棚，起爆前爆破工作人员需进入移动避炮棚，且需佩戴好安全帽等防护装备。移动避炮棚应设在冲击波危险范围（100m）之外，且应构筑坚固紧密，位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害，通达移动避炮棚的道路不应有任何障碍。

（11）对非爆破区，按设计要求，采用机械开采方法。

3. 饰面石材开采区剥离爆破作业安全防护措施

饰面石材开采区基本不需爆破，但是在基建和地表剥离时需要爆破。建议采用乳化岩石炸药，并采用导爆管安全爆破方法进行爆破。爆破开采前，要进行爆破试验工作，找出符合本采场爆破的合理参数。爆破员必须取得有关部门颁发的安全操作资格证才能上岗。要设立警戒线和警报信号，当警戒线内爆破人员全部撤离至安全区后，才能采用起爆器起爆。当确认所有炮孔起爆并等待20min，爆破产生的废气已大部分进入大气层后，爆破人员才能进入作业区，进行危石、浮石处理。

4. 铲装作业安全对策措施

（1）挖掘机汽笛或警报器应完好。操作时应发出警告信号。夜间作业时，车下及车前后的所有信号、照明灯应完好。在作业过程中严禁掏底挖掘，杜绝坡底超挖和坡顶欠挖的情况出现，一旦出现必须及时妥善处理。

（2）挖掘机作业时，发现悬浮岩块或崩塌征兆、盲炮等情况，应立即停止作业，并将设备开到安全地带，并报告现场指挥。装车时铲斗不应压碰汽车车帮，铲斗卸矿高度应不超过0.5m，以免震伤司机，砸坏车辆。不应用挖掘机铲斗处理粘箱车辆。

（3）两台以上的挖掘机在同一平台上作业时，挖掘机的间距应不小于其最大挖掘半径的3倍，且应不小于50m。装运平台的最小宽度不小于45m。爆破作业时禁止进行铲装作业。对采场同一段铲装作业面禁止上下同时进行作业，必须沿工作线错开一定的距离，避免发生物体打击伤害。保证穿孔作业、采运作业规范、有序地进行。

（4）挖掘机工作时，其平衡装置外型的垂直投影到台阶坡底的水平距离应不小于1m。操作室所处的位置，应使操作人员危险性最小。挖掘机应在作业平台的稳定范围内行走。上下坡时，驱动轴应始终处于下坡方向；铲斗应空载，并下放与地面保持适当距离；悬臂轴线应与行进方向一致。

（5）挖掘机在松软或泥泞的道路上行走，采取防止沉陷的措施，上下坡时采取防滑措施。挖掘机运转时，不应调整悬臂架的位置。铲装作业时，铲斗禁止从车辆驾驶室上方通过。装车时，汽车司机禁止停留在司机室踏板上或有落石危险的地方。

（6）铲装设备从架空电力线路下方通过时，其顶端与架空电力线路的距离应不小于2.0m。挖掘台阶爆堆的最后一个采掘带时，相对于挖掘机作业范围内的爆堆台阶面上、相当于第一排孔位地带，不应有钻机作业或停留。

（7）铲装设备工作中出现车轮受压过大或机身倾斜时，应立即减少铲装量或改变铲取条件。挖掘机进行铲装作业时，由专人指挥，人员不准在其铲装、行走范围内滞留。

（8）加强生产勘探，探测溶洞的准确位置，至少提前一个台阶对其进行处理，加强安全防护措施，避免挖掘设备在溶洞上方停留而引发设备崩陷事故。对于铲装设备，每一次换岗时作业人员应对设备认真检查，做好日常保养，发现问题及时处理。同时，维修人员每周必须专门对所有的设备进行保养与维修，从而提高设备的运转率。

（9）开采中，随时检查工作台阶的稳定情况，清理坡面上的松动岩石，对危险地带及时采取维护措施，防止采场边坡上松动岩石危害采矿工作的安全。夜间作业时，保证采矿场照明设施完好，并有足够的照明亮度。

（10）驾驶员禁止离开驾驶室，禁止将头和手臂伸出驾驶室外。作业人员严禁在采矿场坡底逗留。加强对铲装设备的维修、保养工作，明确设备维修制度，确保设备具有良好安全性能，确保刹车装置、方向盘、车灯、喇叭等关键部件灵敏、有效，严禁带病运行。

5. 其它应重视的安全对策措施

（1）开采形成永久边坡后，每条剖面的清扫平台设监测点。

（2）对于矿山形成的终了边坡，部分地段可能会因为地质原因，或者爆破造成的影响会出现裂缝、或塌落等情况，应根据实际出现的情况选择合适的边坡加固方法，其加固的主要方法有：设置坡脚护墙（在破碎带的坡脚砌岩石或混凝土块，防止和限制坡脚移动）和注浆（往有开口节理和裂纹的岩层灌注水泥沙浆，以增强岩石的强度）。

（3）矿山应严格遵守设计的台阶参数进行作业，确保台阶高度和坡面角符合设计要求。

（4）矿山应当采用深孔爆破，严禁采用扩壶爆破、掏底崩落、掏挖开采和不分层的一面墙开采方式。严格遵循“采剥并举、剥离先行”的开采原则，按照设计要求采用自上而下台阶式开采的顺序，严禁采用“遍地开花”式作业方式，对暂时不应开采的区域，应封闭进入其平台的通道，并设置禁止入内的安全警示标志。

（5）在连接矿用绳锯的主电源前，务必关掉电源。

（6）在调整驱动飞轮左右位置和方向时，要看其周围是否有障碍物，是否会碰到设备的其他部位。当驱动飞轮调整到左右位置的端点时，应立即停止调整，以免损坏螺杆螺母或烧毁电机绕组。强烈建议驱动飞轮不应调整到左右端点。驱动飞轮不得垂直向上旋转，否则可能会扭断主电机的电缆。

（7）切割时检查冷却水供应。一旦冷却水供应不到位，应立即停止切断，以免损坏钢珠绳。

（8）严禁在电源失相时进行锯切。

（9）在进行切割作业时要经常检查冷却水的供应情况，如发现冷却水供应不足，应及时停止切割，确保水源供应保持在理想状态，避免对串珠绳和设备造成损坏。

（10）按照规范的顺序进行切割，一般来说，矿山绳锯机切割机在分离石料时，要按照先切割水平面后切割垂直面的原则。在水平面切割过程中，需要在切割的锯缝中加入支撑的楔块，防止石料将串珠绳压住，造成意外事故。

（11）作业过程中严禁调整飞轮位置，严禁在矿山绳锯切割机进行切割作业时调整飞轮的位置，在调整飞轮的位置时也同样禁止进行切割作业。

（12）恶劣天气停止作业，如在切割作业中，遇到雷雨、暴雨或沙尘暴等天恶劣天气，应尽快停止作业，并及时关闭所有开关。做好设备的防雨、防尘工作，必要时将设备转移到安全位置以免发生危险。

（13）紧急情况需急停，如若在矿山石材绳锯切割机运行过程中出现紧急情况时，需立即按下设备操作台的“急停按钮”，在故障排除后，确保安全的情况下才可复位“急停按钮”。

## 4.2 防排水单元安全对策措施及建议

（1）开采至清扫平台标高时，应按设计要求开挖采场排水沟。

（2）及时清理截水沟沟内杂物，保持截水沟排水畅通。

（3）由于目前沉砂池的尺寸比设计的小，沉砂池需及时清理淤沙，防止淤沙过多堵塞，保持排水畅通。

## 4.3 开拓运输系统单元安全对策措施及建议

（1）路堑边坡破碎带，或者易塌方地段，应采用降低放坡比例、喷浆等手段保证路堑边坡的稳定。

（2）加强运输道路车挡的维护，确保在矿山道路外侧用夹石和表土堆成土堤做安全车挡。安全车挡的高度不小于1m，顶宽不小于0.3m。

（3）加强对平台边坡的检查，边坡结构破碎区域应采用浆砌处理，防止雨水的冲刷。同时，铲装运输设备严禁停靠在边坡坡脚。

（4）雷电、雨雪、大雾、冰冻等恶劣天气应禁止车辆上山运输。

（5）山坡填方的弯道，坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、挡车墙、警示标志和球面镜等，且应对已设有的护栏、挡车墙、警示标志和球面镜指定专人进行维护，及时更换已损坏的安全标志和球面镜等。

（6）运矿过程应湿式作业，装矿前向矿（岩）石洒水，洒水车应不定期的对运输道路、炮堆等处进行洒水降尘。

（7）加强对运输道路的检查维护，确保上山公路排水沟、安全警示标志、球面镜等设施的完好。

（8）加强对运输设备、设施的检查、维护，确保设备、设施完好、性能可靠、使用安全。

（9）加强对运输车辆驾驶人员的安全教育、培训，驾驶人员均须取得相应的驾驶资格证，并持证上岗，严禁酒后、疲劳驾驶。

（10）加强运输安全管理，规范运输安全操作、运行。

①雾天或烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m。

②冰雪或多雨季节道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距应不小于40m；拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

③正常作业条件下，同类车不应超车，前后车距离应保持适当。生产干线、坡道上不应无故停车。

④自卸汽车进入工作面装车，应停在挖掘机尾部回转范围0.5m以外，防止挖掘机回转撞坏车辆。汽车在靠近边坡或危险路面行驶时，应谨慎通过，防止崩塌事故发生。

⑤装车时，不应检查、维护车辆；驾驶员不应离开驾驶室，不应将头和手臂伸出驾驶室外。

⑥车辆在转弯、掉头、视线不良、通过交叉地点时，必须减速并发出信号。

⑦车辆同向行驶时，安全运行间距不得低于50m，相向会车时，应提前向对面车辆发出信号（鸣号、变换灯光）并减速慢行。

⑧驾驶员严禁酒后上岗，不准疲劳驾驶。

（11）卸矿过程中，与派人现场指挥，或采取视频监控方式指挥驾驶员。人员指挥时，应佩戴防尘口罩，站在上风侧，避免粉尘危害。驾驶员应能看清楚指挥人员手势，或听清楚口令（配对讲机）。

（12）运矿车行驶过程中，应注意来往车辆，坚持空车让重车、下行车让上行车的原则，保持车辆间距和良好的运行秩序，不争抢不飞速不超载，一般宜空车走道路外侧，重车走内侧，并相互鸣笛示意。

（13）后续如条件允许矿山应按设计要求建筑石料运输道路及饰面石材内部运输道路每隔400m设置一段长为100m，坡度为3%的缓和坡段；饰面石材外部运输道路每隔500m设置一段长为80m，坡度为3%的缓和坡段。

## 4.4 供配电单元安全对策措施及建议

（1）定期对矿山的防雷接地装置进行检测，确保防雷接地装置工作正常。

（2）加强移动式变压器管理，完善供（配）电各项管理制度，配备高、低压操作时需要的绝缘用具等，并做好配电设备的运行、检查、维护、保养记录。

（3）加强对供电系统漏电、接地、过流保护的检查、维护，确保电气保护动作灵敏、保护有效。

（4）加强作业人员安全教育培训，提高电工职业技能和安全意识，严格其按作业规程操作。

（5）从事电气设备安装、运行、试验、维护检修等工作的人员和特种设备操作人员，必须经主管部门专业安全培训，考核合格后，取得操作证，持证上岗。

（6）电气设备可能被人触及的裸露带电部分，应设置保护罩或遮拦及警示标志。

（7）维护检修用电设备时，操作人员应穿戴绝缘防护用品。进入反击破碎机、除尘器等设备内部进行检维修时，应使用电压不超过12 V或24V的低压防爆灯。检维修过程中，应有监护人员。

（8）供电设备和线路的停电、送电，应严格执行工作票制度，在电源线路上断电作业时，该线路的电源开关把守应加锁或设专人看护，并悬挂有人作业，不准送电的警示牌。倒闸时，应该一人操作一人监护，线路跳闸后不应强行送电。

（9）电气设备强调做好接地保护，以防触电危险。

## 4.5 总平面布置单元安全对策措施及建议

加强矿界界桩、隔离防护网、安全警示牌等设施的日常检查与维护，并告知当地村民设置防护网的作用、意义与安全要求，不得随意、故意破坏。

## 4.6 通信系统单元安全对策措施

（1）定期检查电信线路是否破损、接收器是否失效，对讲机是否损坏、无电，破损或损坏、失效应及时予以更换，及时给对讲机充电。

（2）矿山应配备足够数量的对讲机，确保人手一台。

（3）矿山主要负责人与安全管理人员应明确发生安全生产事故的第一联系人或部门，其移动电话应保持24h开机状态。

（4）在矿区醒目位置设置告示牌，表明矿区内部和外部联系方式。

（5）在矿山道路等处安装视频监控，视频存储时间达到30天以上。并维护好内部的视频监控仪。

## 4.7 个人安全防护单元安全对策措施及建议

（1）矿山应定期向作业人员发放劳动防护用品和用具，并教授防护用品和用具的使用方法。

（2）矿山从业人员应遵循矿山规章管理制度，按要求佩戴和使用劳动防护用品和用（工）具。

（3）定期对矿山从业人员自救和互救进行培训，使其掌握简单的救护方法。

（4）矿山运输道路、爆破后采场、破碎站等处，应进行除尘、降尘处理。

（5）人员清理平台外坡面浮石时，应穿戴好劳动防护用品、系安全带（安全绳），站在安全稳定地段操作；高处作业人员，同样应按“高挂低系”的要求，穿戴好劳动防护用品。实施动火作业时，应事先办理动火作业票，清理现场易燃物，规范摆放乙炔、氧气瓶、石油液化气瓶，穿戴好劳动防护用品，并有监护人员，方可作业。

## 4.8 安全标志单元安全对策措施及建议

（1）矿山应对矿区范围内的各种安全标志牌进行维护保养，及时更换损坏或年久褪色的安全警示标识牌。

（2）矿山电气以及设备安全标志牌应说明责任人、维护保养周期，上一次保养时间。

（3）电缆、管路等应在转弯处、分叉口增加标识牌，标明规格型号、起止点、用途。

## 4.9 安全管理单元安全对策措施及建议

（1）持续修订完善、补充各种安全管理制度与作业规程、安全操作规程，并分发给相应班组及作业人员，张贴、悬挂到相应的作业场地，做到安全生产有章可循；认真落实各级检查制度与日常检查制度，对检查出的事故隐患等，应按“五落实”要求，责成具体责任人限期整改。

（2）应加强职工安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法律知识，进行技术和业务培训；对所有管理人员和工人，每年至少接受40小时的安全教育，每3年至少考核一次。新进工人必须进行不少于72小时的公司、采场、班组三级安全教育，经考试合格后，方可独立工作。调换工种的人员，必须进行新岗位安全操作教育的培训。离岗半年以上的员工，应进行复岗或新岗位安全操作教育的培训。特种作业人员及特种设备人员，必须进行专门安全教育培训、考核取证，持证上岗。

（3）特种作业人员（如电工、焊工、安全检查工等），要害岗位、重要设备与设施的作业人员，须经技术培训和专门的安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗，严格遵守操作规程；要害岗位、重要设备和设施及危险区域，应严加管理，并设照明和警戒标志。

（4）针对已经辨识的危险有害因素，制定和完善矿山应急救援预案，每年进行一次应急救援预案演习，并对演练情况有记录和分析。

（5）按照《工作场所职业病危害警示标识》的要求，在产生职业病危害因素的岗位和地点的醒目的位置，设置职业病危害警示标识（载明产生职业病危害的种类、后果、预防及应急救治措施等内容），并告知工作人员工作岗位的职业病危害因素。做好员工职业健康检查工作。

（6）高温季节应合理安排工作，避开高温作业，并配备相应的防暑降温用品。

（7）雷电、雨雪、大雾、冰冻天气应禁止上山作业。能见度小于30m停止排土作业。

（8）停工、停产期间，应安排领导带头值班，做好值班值守工作。

（9）应加强有关资料和图纸的管理及归挡，矿山应建立健全安全生产会议、安全教育培训、安全检查及隐患整改等记录。

（10）必须按规定向从业人员发放劳动保护用品，并督促、检查，确保职工按规定穿戴、使用好劳动保护用品与用具（如电工安全工具、焊接工防护面罩等）；应建立由专职或兼职人员组成的救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物，每年应对职工进行自救互救训练。

（11）矿山应高度重视爆破警戒工作，爆破前应派专人把守各个入口，每个警戒人员佩戴口哨、彩带充当听觉和视觉信号；起爆前后按规定发出预警信号、起爆信号和解除信号。预警信号为爆破警戒区内开始清场工作。起爆信号应在确认人员、设备全部撤离爆破警戒区，所有警戒人员全部到位，具备安全起爆条件时发出；起爆信号发出后准许负责起爆人员起爆。解除信号。安全等待时间过后，检查人员进入爆破警戒范围内检查、确认安全后，方可发解除信号。在此之前，所有警戒人员不得撤离，不允许非检查人员进入爆破警戒范围。

（12）配置应急物资，做好各类突发事件（事故）的应急救援工作，并做好每年度的应急演练活动，保留影像资料备查。

（13）积极开展露天矿山安全生产标准化、双重预防机制（隐患排查体系和风险管控体系）以及班组标准化建设工作。

庐山市西牯岭新材料有限公司成立了安全管理机构，配备了专职安全员；建设项目遵循《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的规定，其“三同时”程序符合法律法规要求；矿山电源与设计电源一致。综上所述，该矿山无《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》中否决项。

庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程的安全设施符合性评价如表5-1：

表5-1安全设施符合性检查汇总表

| 单元 | 安全设施性质 | 检查项 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合项 | 不符合项 |
| 安全设施“三同时”程序 | 否决项 | 5 | 5 | 0 |
|  | 一般项 | 4 | 4 | 0 |
| 露天采场 | 否决项 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般项 | 8 | 8 | 0 |
| 防排水系统 | 否决项 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般项 | 13 | 12 | 1 |
| 矿山开拓系统 | 否决项 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般项 | 8 | 7 | 1 |
| 供配电系统 | 否决项 | 1 | 1 | 0 |
|  | 一般项 | 15 | 15 | 0 |
| 总平面布置单元 | 否决项 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般项 | 9 | 9 | 0 |
| 通信系统 | 否决项 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般项 | 1 | 1 | 0 |
| 建（构）物防火 | 否决项 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般项 | 3 | 3 | 0 |
| 个人安全防护 | 否决项 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般项 | 5 | 5 | 0 |
| 安全标志 | 否决项 | 0 | 0 | 0 |
|  | 一般项 | 5 | 5 | 0 |
| 重大安全事故隐患判断 | 否决项 | 13 | 13 | 0 |
|  | 一般项 | 0 | 0 | 0 |
| 安全管理 | 否决项 | 1 | 1 | 0 |
|  | 一般项 | 9 | 9 | 0 |
| 总和 |  | 100 | 98 | 2 |

本报告对“三同时”程序、露天采场、防排水系统、矿山开拓运输系统、供配电系统、总平面布置、通信系统、建（构）物防火、个人安全防护、安全标志、重大生产安全事故隐患、安全管理等12个方面的100项内容进行符合性评价和判别，经判定，庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程无重大生产安全事故隐患。100项检查项中20项否决项，均符合要求；一般项80项中，不符合项2项，不符合项占检查项总数的2%，符合《国家安全监管总局关于规范金属非金属矿山建设项目安全设施竣工验收工作的指导意见》（安监总管一〔2016〕14号）附表《金属非金属露天矿山建设项目安全设施竣工验收表》规定的不符合项少于检查项总数5%的要求。

结论：庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程符合《庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计》以及国家有关安全生产法律法规、规章和标准、规范要求，具备安全验收条件。

## 6.1 附件

（1）《营业执照》

（2）《采矿许可证》

（3）主要负责人、安全管理人员、特种作业等人员资格证书复印件

（4）应急预案备案登记表、应急救援协议、医疗救护协议

（5）工伤保险缴费单、安全生产责任险保单

（6）《江西省企业投资项目备案通知书》

（7）《关于庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采Ⅰ期工程安全设施设计的审查意见》

（8）关于同意庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采I期工程延长基建施工期限的批复

（9）组织机构、管理制度、操作规程

（10）防雷检测报告、特种设备及安全附件检测报告

（11）施工单位、监理单位资格证书

（12）现场检查意见、整改意见及复查意见

（13）万间寺桥承诺书（庐山市人民政府）、国网江西省电力有限公司庐山市供电分公司证明文件、庐山市交通运输局证明文件、庐山市水利局说明文件

（14）庐山市西牯岭新材料有限公司庐山市西牯岭矿区饰面与建筑用花岗岩矿露天开采I期工程专家组评审意见及审查情况单

## 6.2 附图

（1）地形地质图

（2）总平面布置竣工图

（3）露天开采现状图

（4）排土场现状图

（5）开拓运输系统基建终了竣工图

（6）露天采场排水系统基建终了竣工图

（7）排土场排水系统基建终了竣工图

（8）供电系统竣工图

附：现场勘查照片