江西省莲花山矿产实业有限公司

年产机制砂100万吨项目

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

2023年11月13日

江西省莲花山矿产实业有限公司

年产机制砂100万吨项目

安全现状评价报告

（终稿）

法定代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：许玉才

报告完成日期：2023年11月13日

江西省莲花山矿产实业有限公司

年产机制砂100万吨项目

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2023年11月13日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 罗沙浪 | S011035000110192001601 | 036829 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前   言

江西省莲花山矿产实业有限公司位于江西省鄱阳县田畈街镇徐家坞村，公司于1993年9月成立，是一家集萤石矿和花岗岩矿开采、加工、销售为一体的私营企业。公司现有一座萤石矿山，一座花岗岩矿山，一个萤石选矿厂和一个花岗岩切片厂及莲花山机制砂厂。公司技术力量较雄厚，现有员工近200人，其中大中专以上技术人员20人（高级工程师、注册安全工程师）。公司近几年来被省县市多次评为优秀企业、先进非公有制企业、A级纳税信用企业、产品达标诚信单位、计量信得过单位，董事长朱清玲也多次被评为县市省优秀企业家、江西省女企业家协会副会长、江西省女创业带头人、全国优秀创业女性、中国百名杰出女企业家等。管理人员有着丰富的行业生产管理和销售经验。

江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目（以下简称“莲花山机制砂厂”）建设在江西省莲花山矿产实业有限公司内，地理坐标：北纬29°21′24.19″，东经116°50′5.19″，距九景高速公路田畈街出口12km，距鄱阳火车站15km，交通便利。

莲花山机制砂厂生产流程为铲车铲运矿渣至喂料机→一段破碎→皮带输送→二段破碎→筛分水洗→皮带输送→三段破碎→筛分水洗→皮带输送①产品（堆放销售）→②泥沙管道输送→废水处理罐（清水二次利用，浓泥沙自流至泥沙池）→柱塞泵压送→压滤成泥块。

受江西省莲花山矿产实业有限公司委托，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心承担江西省莲花山矿产实业有限公司莲花山机制砂厂的安全现状评价工作。按照国家有关法律、法规和技术标准的要求，2023年9月组织评价专家组到现场考察和调研、复查，收集了相关的资料数据。通过对莲花山机制砂厂潜在的危险有害因素辨识和危险程度分析，对莲花山机制砂厂的安全运行现状、安全生产法律法规及有关规程的符合性和适应性进行了安全评价，提出了较为合理可行的安全对策措施。按照《安全评价通则》的要求编制本评价报告。

在整个评价过程中得到了江西省莲花山矿产实业有限公司领导、现场安全管理人员以及作业人员的大力支持和帮助，在此一并致谢！

目   录

1. 概述	1

1.1 评价目的和原则	1

1.1.1 评价目的	1

1.1.2 评价原则	1

1.2 评价依据	1

1.2.1 法律、法规	1

1.2.2 规章、规定	3

1.2.3 标准、规范	4

1.2.4 其他依据和主要参考资料	5

1.3 评价对象、范围和内容	5

1.3.1 评价对象、范围	5

1.3.2 评价内容	6

1.4 评价程序	6

2. 工厂概况	9

2.1 企业简介	9

2.2 工厂概况	9

2.2.1 工厂生产流程	9

2.2.2 工厂总平面布置	10

2.2.3 原料来源	11

2.2.4 生产规模及工作制度	11

2.3 工厂地理位置及交通	11

2.4 工厂周边环境	11

2.5 工厂自然环境	12

2.4.1 地形地貌	12

2.4.2 水文	12

2.4.3 气象气候	12

2.6 工厂建设情况	13

2.6.1 一破段（鄂式破碎机）	13

2.6.2 二破段（锤式破碎机）	13

2.6.3 三破段（16榔头破石机）	14

2.6.4 渣浆泵、补充水池、废水处理罐	15

2.6.5 柱塞泵、压滤车间	15

2.6.6 供配电	16

2.6.7 总平面布置	17

2.7 组织机构安全管理	18

2.7.1 组织机构	18

2.7.2 管理制度、责任制、操作规程	19

2.7.3 生产安全事故应急预案	19

2.7.4 职业卫生个体防护	19

2.7.5 安全警示标志	19

2.7.6 安全投入	22

2.7.7 员工教育培训	22

2.7.8 工伤保险安全生产责任险	22

2.7.9 隐患排查和风险管控	22

2.7.10 安全生产标准化建设	22

3. 辩识与分析危险、有害因素	23

3.1 危险因素辨识	23

3.1.1 坍塌	23

3.1.2 滑坡	23

3.1.3 高处坠落	24

3.1.4车辆伤害	24

3.1.5 物体打击	24

3.1.6 容器爆炸	25

3.1.7 机械伤害	25

3.1.8 火灾	26

3.1.9 触电	26

3.1.10 淹溺	26

3.1.11 受限空间	27

3.2 有害因素	27

3.2.1 生产性粉尘	27

3.2.2 噪声与振动	27

3.3 其它危险有害因素	28

3.4 重大危险源辩识	28

3.4.1 危险物质辨识	28

3.4.2 其它重大危险源辨识	28

3.5 危险、有害因素产生原因	28

3.5.1 人的失误	28

3.5.2 管理缺陷	29

3.5.3 设备故障	29

3.6 危险、有害因素分析结果	29

3.7 危险、有害因素评价结果	29

4. 评价单元划分和评价方法选择	30

4.1 评价单元划分目的	30

4.2 评价单元划分原则	30

4.3 评价单元划分	30

4.4 评价方法选择	30

5. 安全评价	32

5.1 总平面布置单元	32

5.1.1 安全检查表评价	32

5.1.2 评价小结	33

5.2 供配电系统单元	34

5.2.1 安全检查表评价	34

5.2.2 评价小结	35

5.3 防排水运输道路单元	35

5.3.1 安全检查表评价	35

5.3.2 评价小结	36

5.4 安全警示标志单元	36

5.4.1 安全检查表评价	36

5.4.2 评价小结	37

5.5 防灭火安全防护单元	37

5.5.1 安全检查表评价	37

5.5.2 评价小结	38

5.6 通信监控个体防护单元	39

5.6.1 安全检查表评价	39

5.6.2 评价小结	39

5.7 组织机构安全管理单元	40

5.7.1 安全检查表评价	40

5.7.2 评价小结	41

6. 安全对策措施建议	42

6.1 总平面布置单元安全对策措施及建议	42

6.2 供配电系统单元安全对策措施及建议	43

6.3 防排水运输道路单元安全对策措施及建议	44

6.4 安全警示标志单元安全对策措施及建议	44

6.5 防灭火安全防护单元安全对策措施及建议	45

6.6 通信监控个体防护单元安全对策措施及建议	45

6.7 组织机构安全管理单元安全对策措施及建议	46

7. 安全评价结论	47

8. 附图附件	48

8.1 附图	48

8.2 附件	48

江西省莲花山矿产实业有限公司

年产机制砂100万吨项目

安全现状评价报告

# 概述

## 1.1 评价目的和原则

### 1.1.1 评价目的

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，查找、分析和预测项目存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行和安全对策措施，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保建设项目在安全设施方面符合国家的有关法律、法规、规定和标准。

### 1.1.2 评价原则

突出重点，兼顾全面，条理清楚，数据准确完整，取值合理，整改意见具有可操作性，评价结论科学、客观、公正。

## 1.2 评价依据

### 1.2.1 法律、法规

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号，2021年6月10日修订生效，2021年9月1日起施行）

《中华人民共和国消防法》（主席令第81号，2021年4月29日修正生效）

《中华人民共和国劳动法》（主席令第24号，2018年12月29日修正生效）

《中华人民共和国职业病防治法》（主席令第24号，2018年12月29日修订生效）

《中华人民共和国环境保护法》（主席令第9号，2015年1月1日修订生效）

《中华人民共和国特种设备安全法》（主席令第4号，2014年1月1日公布生效）

《中华人民共和国水土保持法》（主席令第39号，2011年3月1日修正生效）

《中华人民共和国矿产资源法》（主席令第18号，2009年8月27日修订生效）

《中华人民共和国气象法》（主席令第57号，2016年11月7日修正生效）

《中华人民共和国清洁生产促进法》（主席令第54号，2012年7月1日修正生效）

《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第43号，2020年9月1日修正生效）

《中华人民共和国突发事故应对法》（主席令第69号，2021年12月20日修正生效）

《中华人民共和国防震减灾法》（主席令第7号，2009年5月1日修正生效）

《特种设备监察条例（2009年修订）》（国务院令第373号，2003年6月1日起施行）

《生产安全事故应急条例》（国务院令第708号，自2019年4月1日起施行）

《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号，自2007年6月1日起施行）

《工伤保险条例（2010年修订）》（国务院令第375号，自2004年1月1日起施行）

《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号，自2004年2月1日起施行）

《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号，自2020年5月1日施行）

《江西省消防条例（2018年修订）》（2018年7月27日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第四次会议第五次修订，自2010年11月9日起施行）

《江西省安全生产条例》（江西省第十届人民代表大会常务委员会公告第95号，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，2023年9月1日施行）

### 1.2.2 规章、规定

《生产安全事故应急预案管理办法》（应急管理部2号令，2019年9月1日施行）

《国家安全监管总局关于修改和废止部分规章及规范性文件的决定》（安监总局令第89号，2017年3月6日起施行）

《国家安全监管总局关于废止和修改劳动防护用品和安全培训等领域十部规章的决定》（安监总局令第80号，2015年7月1日施行）

《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（安监总局令第30号，安监总局令第80号修订，2015年7月1日施行）

《安全生产培训管理办法》（安监总局令第44号，2012年3月1日施行；安监总局令第80号修订，2015年7月1日施行）

《生产安全事故罚款处罚规定（试行）》（安监总局令第13号，安监总局令第77号修订，2015年5月1日施行）

国家安全监管总局办公厅关于修改《用人单位劳动防护用品管理规范》（安监总厅安健〔2018〕3号）

《关于全面加强企业全员安全生产责任制工作的通知》（赣安办字〔2017〕107号）

《国家安全监管总局、保监会、财政部关于印发<安全生产责任保险实施办法>的通知》（安监总办〔2017〕140号）

《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（〔2017〕22号）

《国家安全监管总局关于印发淘汰落后安全技术装备目录（2015年第一批）的通知》（安监总科技〔2015〕75号，2015年7月10日）

《有限空间作业事故警示函》（赣安办函〔2020〕17号）

《国家安全监管总局等部门关于全面推进全国工贸行业企业安全生产标准化建设的意见》（安监总管四〔2013〕8号）

《关于印发冶金等工贸行业企业安全生产标准化评定办法的通知》（安监总管四〔2014〕17号）

### 1.2.3 标准、规范

《企业职工伤亡事故分类》                          GB6441-1986

《污水综合排放标准》                             GB8978-1996

《焊接与切割安全》                                GB9448-1999

《选矿安全规程》                                 GB18152-2000

《建筑灭火器配置设计规范》                       GB50140-2005

《视频安防监控系统工程设计规范》                 GB50395-2007

《固定式钢梯及平台安全要求第1部分：钢直梯》     GB4053.1-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第2部分：钢斜梯》     GB4053.2-2009

《固定式钢梯及平台安全要求第3部分：工业防护栏杆及钢平台》

GB4053.3-2009

《建筑物防雷设计规范》                           GB50057-2010

《低压配电设计规范》                             GB50054-2011

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《20kV及以下变电所设计规范》                    GB50053-2013

《建筑设计防火规范》                            GB 50016-2014

《机制砂石骨料工厂设计规范》                     GB51186-2016

《危险化学品重大危险源辩识》                     GB18218-2018

《机械安全防护装置固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》

GB/T8196-2003

《机械安全防止意外启动》                       GB/T19670-2005

《高处作业分级》                                GB/T3608-2008

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导》     GB/T29639-2020

《个体防护装备配备规范第一部分：总则》          GB 39800.1-2020

《企业安全生产标准化基本规范》                 GB/T33000-2016

《用电安全导则》                               GB/T13869-2017

《安全色与安全标志》                           GB/T2893.3-2010

《建设用砂》                                   GB/T14684-2022

《厂矿道路设计规范》                               GBJ22-1987

### 1.2.4 其他依据和主要参考资料

《江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目安全设施设计》（辽宁时越巿政工程设计有限公司，2020年9月编制）

《安全现状评价合同》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2023年9月）

莲花山机制砂厂《营业执照》主要负责人、安全管理人员资格证复印件。

## 1.3 评价对象、范围和内容

### 1.3.1 评价对象、范围

评价对象：江西省莲花山矿产实业有限公司莲花山机制砂厂的安全设施。

评价范围：

- 平面范围：莲花山机制砂厂总平面布置图内所布置的设备设施、构建筑物、运输道路范围（卸矿溜槽侧为北面、洗手间侧为南面、废水处理罐侧为西面、变电室侧为东面）。

- 安全设施：矿渣堆场、矿渣溜槽喂料机、一破段鄂式破碎机、皮带输送、二破段锤式破碎机、筛分水洗、皮带输送、三破段16榔头破石机、筛分水洗、皮带输送①产品堆场、②泥沙管道输送、渣浆泵、废水处理罐（清水二次利用，浓泥沙自流至泥沙池）、柱塞泵、压滤车间供配电室、办公楼生活区等。

- 莲花山机制砂厂职业危害不在本次评价范围内。

### 1.3.2 评价内容

江西省莲花山矿产实业有限公司莲花山机制砂厂安全现状评价的工作主要内容是针对其目前生产状况、安全管理等情况，辨识与分析其存在的危险、有害因素，审查确定其与安全生产法律法规、规章规定、标准规范要求的符合性，针对安全隐患，提出科学、合理、可行的安全对策措施建议，做出安全现状结论。

## 1.4 评价程序

安全评价程序包括：前期准备；辨识与分析危险、有害因素；划分评价单元；定性、定量评价；提出安全对策措施建议；做出评价结论；编制安全评价报告。

（1）前期准备

明确被评价对象，备齐有关安全评价所需的设备、工具，收集国内外相关法律、法规、技术标准及建设项目资料。

（2）辨识与分析危险、有害因素

根据评价对象的具体情况，辨识和分析危险、有害因素，确定其存在的部位、方式，以及发生作用的途径和变化规律。

（3）划分评价单元

评价单元划分应科学、合理，便于实施评价，相对独立且具有明显的特征界限。

（4）选择评价方法

根据被评价对象特点，选择科学、合理、适用的定性、定量评价方法。

（5）定性、定量评价

根据评价单元的特性，选择合理的评价方法，对评价对象发生事故的可能性及其严重程度进行定性、定量评价。

（6）对策措施建议

1. 根据危险、有害因素辨识结果与定性、定量评价结果，遵循针对性、技术可行性、经济合理性的原则，提出消除或减弱危险、危害的技术和管理对策措施建议。

2. 对策措施建议应具体祥实、具有可操作性。按照针对性和重要性的不同，措施和建议可分为应采纳和宜采纳两种类型。

（7）安全评价结论

1. 安全评价机构应根据客观、公正、真实的原则，严谨、明确地做出安全评价结论。

2. 安全评价结论的内容应包括高度概括评价结果，从风险管理角度给出评价对象在评价时与国家有关安全生产的法律法规、标准、规章、规范的符合性结论，给出事故发生的可能性和严重程度的预测性结论，以及采取安全对策措施后的安全状态等。

（8）编制安全评价报告

安全现状评价程序框图1-1：

前期准备 辨识与分析危险、有害因素 划分评价单元 选择评价方法 定性、定量评价 提出安全对策措施建议 做出评价结论 编制安全评价报告

图1-1 安全现状程序框

# 工厂概况

## 2.1 企业简介

江西省莲花山矿产实业有限公司位于江西省鄱阳县田畈街镇徐家坞村，公司于1993年9月成立，是一家集萤石矿和花岗岩矿开采、加工、销售为一体的私营企业，公司现有一座萤石矿山，一座花岗岩矿山，一个萤石选矿厂和一个花岗岩切片厂及莲花山机制砂厂。公司技术力量较雄厚，现有员工近200人，其中大中专以上技术人员20人（高级工程师、注册安全工程师）。公司近几年来被省县市多次评为优秀企业、先进非公有制企业、A级纳税信用企业、产品达标诚信单位、计量信得过单位，董事长朱清玲也多次被评为县市省优秀企业家、江西省女企业家协会副会长、江西省女创业带头人、全国优秀创业女性、中国百名杰出女企业家等。管理人员有着丰富的行业生产管理和销售经验。

莲花山机制砂厂已于2019年11月27日取得鄱阳县工业和信息化局《江西省工业企业技术改造项目备案通知书》项目统一代码为：JG2019-361128

-42-03-029901。

2020年6月，公司委托辽宁时越巿政工程设计有限公司对莲花山机制砂厂进行了《安全设施设计》编制，公司组织相关专家审查，2020年11月顺利通过验收。

莲花山机制砂厂主要原料来之于萤石矿、花岗岩矿的矿渣，充分利用资源，创造经济效益。

## 2.2 工厂概况

### 2.2.1 工厂生产流程

铲车铲运矿渣至喂料机→一段破碎→皮带输送→二段破碎→筛分水洗→皮带输送→三段破碎→筛分水洗→皮带输送①产品（堆放销售）→②泥沙管道输送→废水处理罐（清水二次利用，浓泥沙自流至泥沙池）→柱塞泵压送→压滤成泥块。

### 2.2.2 工厂总平面布置

工厂总平面布置有：

- 矿渣堆场、矿渣溜槽喂料机、一破段鄂式破碎机、皮带输送、二破段锤式破碎机、筛分水洗、皮带输送、三破段16榔头破石机、筛分水洗、皮带输送①产品堆场、②泥沙管道输送、渣浆泵、废水处理罐（清水二次利用，浓泥沙自流至泥沙池）、柱塞泵、压滤车间供配电室、办公楼生活区。

- 莲花山机制砂厂竖向布置情况（北至南方向）：外部矿渣卸矿第一平台高约+19.2m（以工业厂地+0m计算），矿渣堆高约8m，矿渣堆高坡度约60°；内部铲车铲矿渣第二平台高约+11.2m（以工业厂地+0m计算）；第三平台一破段鄂式破碎机基础+0m（以工业厂地+0m计算）；一破段鄂式破碎机钢筋混凝土基础高3.6m，一破段钢架皮带输送机；一破段钢架皮带输送机左侧（东方向）为配电车间，之间安全距离约5m；二破段锤式破碎机钢筋混凝土基础高2.6m，二破段钢架斗式提升机、振动筛；二破段右侧（西方向）为补充水池、渣浆泵，之间安全距离为18m；三破段16榔头破石机钢筋混凝土基础高1.2m，三破段斗式洗砂机、脱水筛、成品运输皮带机在左侧，循环运输皮带机在右侧，之间安全距离约1.2m；成品堆场在东南侧，距三破段约35m；泥浆池和压滤车间在西南侧，距三破段约40m；废水处理罐在在西南侧高约4.5m的平地处，距水泥硬化的运输道路1.5m；办公楼生活区在南侧，距三破段约120m；矿渣由北侧运输道路进，成品由南侧运输道路出。莲花山机制砂厂安全通道：由西南侧水泥硬化运输道路上→至北侧内部铲车铲矿渣第二平台→配电车间东侧→成品堆场。

设备设施的基础为钢筋混凝土结构，厂房以钢筋混凝土为基础钢架金属板房结构，配电车间为钢筋混凝土砖块结构，办公楼生活区为钢筋混凝土砖块结构，详见项目建构筑物一览表。

表2-1 项目建构筑物一览表

| 序号 | 建筑物名称 | 层数 | 高度 | 占地面积 m2 | 建筑面积 m2 | 耐火等级 | 火灾危险性类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产车间 | 1 | 11.2m | 1500 | 1500 | 二级 | 戊类 | / |
| 2 | 办公楼 | 2 | 6m | 180 | 180 | 二级 | 民用 |  |
| 3 | 员工宿舍 | 1 | 3 | 100 | 100 | 二级 | 民用 |  |
| 4 | 压滤车间 | 2 | 8 | 276 | 556 | 二级 | 戊类 |  |
| 5 | 废水处理罐 | 1 | 15m | 直径9米 | 直径9米 | 二级 | 戊类 |  |
| 6 | 泥浆池 | / | 1.8m | 25 | 25 | / | / |  |
| 7 | 补充水池 | / | 1.8m | 78 | 78 | / | / |  |

挡土墙设置情况：喂料机地势较高，在第二平台与第三平台之间形成了11.2m高的边坡，企业自行修筑了钢筋混凝土挡土墙，高11.2m。挡土墙无正规专项设计，现场检查时右侧（西北方向）挡土墙有变形，企业用300mm工字钢斜支撑了挡土墙两个点，设置了安全警示牌。

### 2.2.3 原料来源

萤石矿渣、花岗岩矿渣。

### 2.2.4 生产规模及工作制度

生产规模：100万t/a。

工作制度：年工作300天，每天2班，每班8小时。

## 2.3 工厂地理位置及交通

莲花山机制砂厂建在鄱阳县田畈街镇江西省莲花山矿产实业有限公司内，地理坐标北纬29°21′24.19″，东经116°50′5.19″，距九景高速公路田畈街出口12km，距鄱阳火车站15km，交通便利（图2-1）。

## 2.4 工厂周边环境

莲花山机制砂厂位于江西省莲花山矿产实业有限公司内，北侧为306省道，南侧、西侧、东侧为山林。项目北侧距徐家坞村（200户）550m，西侧距岗家山村（400户）530m，西南侧桥下村（140户）270m，西南侧距小港村（40户）105m，南侧距潼津河200m。

图2-1 交通位置图

## 2.5 工厂自然环境

### 2.4.1 地形地貌

鄱阳县整个地形地势东北高、西南低，自东北向西南倾斜，形成有低山、丘陵、湖滨平原等多种地貌类型。东北部低山高丘区，系黄山余脉延伸，主要山峰雷打石为全县最高点，海拔745.5m，位于东北部莲花山乡与景德镇市交界处。西南鄱阳湖水面是全县地形最低地带，汛期多年平均水位17m左右，相对高差为731m。区内地势平坦。

莲花山机制砂厂周边无地面塌陷、泥石流和滑坡等地质灾害。

### 2.4.2 水文

区内地表水潼津河又名东河，因流经童子渡，名童津河，后演变成今名。正源大塘河发源于波阳县东北部白马岭南麓，西南流经军民水库、大塘埠至永滩纳发源于莲花山南麓的千秋河后名潼津河。干流西南流经童子渡、朗埠入鄱阳湖，长89km，流域面积1060km2，多年平均径流量4.85亿m3。河宽15m~80m。

### 2.4.3 气象气候

鄱阳县属典型的中亚热带季风区，四季分明，热量丰富，雨量充沛，年平均日照数达2098h，平均气温在16.9℃～17.7℃，1～2月为最冷天气，月平均气温为4℃～5℃，极冷最低温度日为零下8℃，7～8月份平均气温高达28.8℃～30℃，一年中极端最高温度为39.9℃。年平均降雨量1300～1700mm，4～6月为集中雨季占全年降水量50%以上，雷雨天气全年为25～35天，7～9月为台风雨季带，全年无霜期274d。常年主导风向为北风，夏季主导风向偏南风，常年年平均风速为2.0m/s。

## 2.6 工厂建设情况

### 2.6.1 一破段（鄂式破碎机）

1. 设计情况

钢板溜槽卸矿渣，喂料机给料。750型鄂式破碎机钢筋混凝土基础支撑，高位水泥平台安全护栏，金属钢斜梯，2t电动葫芦起吊。带式输送机安装在金属异型钢梁支架上。高陡坡设置钢筋混凝土护墙及安全护栏。喷雾洒水降尘装置。

2. 现状

用厚15mm金属钢板设置了溜槽卸矿渣，喂料机均匀给料。750型鄂式破碎机安装在钢筋混凝土基础上，高位水泥平台设置了1.2m高金属安全护栏，1吋半金属钢管敷设斜梯，护栏斜梯上设置了安全提示标志，2t电动葫芦设置了限载警示标志。带式输送机安装在金属异型钢梁支架上。电控柜前敷设了绝缘垫，配置了干粉灭火器。1～3破段设备设施设置了连动闭锁开关，用电设备外壳可靠接地，接地电阻小于2Ω。设备设施操作位置悬挂了操作规程。高陡坡处设置了约8m高的钢筋混凝土护墙及1.2m高金属安全护栏。设置了喷雾洒水降尘装置。

### 2.6.2 二破段（锤式破碎机）

1. 设计情况

锤式破碎机、筛分机、斗式提升机由钢筋混凝土基础支撑，高位水泥平台安全护栏，金属钢斜梯。带式输送机安装在金属异型钢梁支架上。产品技术要求：二破后经斗式提升机运至振动筛进行筛分，经筛分后大于6mm的碎石经皮带重新运回锤式破碎机破碎，小于4mm碎石（产品）水洗脱水后至堆场。

2. 现状

锤式破碎机、筛分机、斗式提升机均安装在钢筋混凝土基础，高位水泥平台设置了1.2m高安全护栏，1吋半金属钢管敷设斜梯，护栏斜梯上设置了安全提示标志。带式输送机安装在金属异型钢梁支架上。电控柜前敷设了绝缘垫，配置了干粉灭火器。1～3破段设备设施设置了连动闭锁开关，用电设备外壳可靠接地，接地电阻小于2Ω。设备设施操作位置悬挂了操作规程。产品技术要求：小于4mm碎石（产品）水洗脱水后至堆场，大于6mm碎石经皮带重新运回锤式破碎机破碎。

### 2.6.3 三破段（16榔头破石机）

1. 设计情况

16榔头破石机、筛分机由钢筋混凝土基础支撑，高位水泥平台安全护栏。带式输送机、泥沙输送5吋管道安装在金属异型钢梁支架上。产品技术要求：4～6mm碎石经皮带运至榔头破石机（三破）破碎；三破后小于4mm碎石（产品）水洗脱水，最后经皮带运输至产品堆场；大于4mm碎石经皮带回运至榔头破石机重新破碎。

2. 现状

16榔头破石机、筛分机安装在钢筋混凝土基础，高位水泥平台设置了1.2m高安全护栏。带式输送机、泥沙输送5吋管道牢固安装在金属异型钢梁支架上。电控柜前敷设了绝缘垫，配置了干粉灭火器。1～3破段设备设施设置了连动闭锁开关，用电设备外壳可靠接地，接地电阻小于2Ω。设备设施操作位置悬挂了操作规程。产品技术要求：4～6mm碎石经皮带运至榔头破石机（三破）破碎；三破后小于4mm碎石（产品）水洗脱水，最后经皮带运输至产品堆场；大于4mm碎石经皮带回运至榔头破石机重新破碎。

### 2.6.4 渣浆泵、补充水池、废水处理罐

1. 设计情况

2台单吸橡胶渣浆泵、补充水池、废水处理罐设置在总平面布置图的东侧。设备设施安装在钢筋混凝土基础，补充水池采用防渗漏材料。

2. 现状

2台单吸橡胶渣浆泵、补充水池、废水处理罐按照要求安装在牢固的钢筋混凝土基础，补充水池采用防渗漏材料建设。单吸橡胶渣浆泵基础高于水平面约15mm，周边设置了排水沟，设置了1.2m高安全护栏。废水处理罐及附属设施设置了安全警示标志，废水处理罐药剂由附属设施定时供给，药剂为聚丙烯酰胺，24h用药量约40kg，废水经处理后清水返回补充水池内利用，不足水源有选矿厂补给，员工生活用水有公司自来水供给，浓泥沙自流至柱塞泵泥沙池内。用电设备外壳可靠接地并连成网，接地电阻小于2Ω。设施操作位置悬挂了保养责任人。

### 2.6.5 柱塞泵、压滤车间

1. 设计情况

4台柱塞泵并列安装，之间有防护罩，分二路泥沙输送管道4吋敷设至压滤机。压滤车间钢筋混凝土基础，金属板房建设，6台压滤机并列安装，内设置螺杆式压风机及储气罐。

2. 现状

4台柱塞泵并列安装，分二路泥沙输送管道4吋敷设至压滤机上，泥沙池设置了1.2m高安全护栏，水泥踏步处设置安全警示标志、提示标志。用电设备外壳可靠接地并连成网，接地电阻小于2Ω。设施操作位置悬挂了保养责任人。压滤车间建设在钢筋混凝土基础上，金属板结构，一道安全通道。6台压滤机并列安装，内设置了螺杆式压风机及1m3储气罐。压滤车间定置管理，划分红、黄、蓝区域，设置安全警示标志、提示标志，配置了干粉灭火器，用电设备外壳可靠接地，接地电阻小于2Ω。设备操作位置悬挂了操作规程。

### 2.6.6 供配电

工厂用电范围：设备设施及办公生活区用电，总装机容量约1500kw，按照三级负荷设计。

1. 设计情况

电源自波北220kV变102线10kV线路T接，导线型号JKLGYJ-1/10kV

-240mm2。工厂内设置10/0.4kV变电室，变压器为S11-1000/10，10/0.4kV变压器2台。供配电室设有GGD2型开关柜，采用单母线分段接线方式，低压开关柜进出线回路均采用自动开关作为短路及过负荷保护。电机应设相间短路保护、接地故障保护、过载断相及低电压保护。

防雷接地，10kV电源线路终端杆安装HY5WZ-10-27型金属氧化物避雷器保护，在低压柜内设过电压保护装置。

工业场地建筑物、构筑物利用北侧山顶鄱阳县移动公司设置的接闪杆进行防雷保护。

低压供电采用TN-C-S系统，电气设备保护接地极，要求接地电阻不大于4Ω，凡正常不带电，而当绝缘破坏有可能呈现电压的一切配电设备金属外壳均应可靠接地。

2. 现状

电源自波北220kV变102线10kV线路T接，导线型号JKLGYJ-1/10kV

-240mm2。工厂内设置了10/0.4kV变电室一间，砖混结构水泥屋面，建筑面积约70m2，变电室对设消防通道二扇门且门向外开，窗户设置防尘网，电缆地沟设置了防小动物网，室内设置应急电源灯。2台变压器并列搁置在房屋顶上，变压器型号S11-1000/10，10/0.4kV。供配电室设有GGD2型开关柜6台，电容柜4台，进线柜2台，联络柜1台，柜前设置了绝缘垫，采用单母线分段接线方式，低压开关柜进出线回路采用自动开关作为短路及过负荷保护。设备电机端设漏电保护装置。

防雷10kV电源线路终端杆安装了HY5WZ-10-27型金属氧化物避雷器保护，在低压柜内设过电压保护装置。

工厂建筑物、构筑物利用北侧山顶鄱阳县移动公司设置的接闪杆进行防雷保护。

低压供电采用TN-C-S系统，电气设备保护接地极，经ZC2571便携式数字接地电阻测试仪检测接地电阻小于2Ω，用电设备金属外壳均应可靠接地，接地电阻小于2Ω。

工厂保护接地用扁钢焊接已连成一个网，用电设备电缆沿地沟敷设，地沟设置水泥盖板，部分照明线路穿管敷设。

变电室配置了2件4kg干粉灭火器，设置安全警示标志、提示标志，常用电工工具规范存放在柜并有清单，操作规程上了墙。

### 2.6.7 辅助设施

1. 运输道路

（1）设计情况

厂区范围修筑水泥运输道路，东、南、西三面环形沟通至成品堆场。

（2）现状

整个厂区已全部用水泥硬化，运输道路相互沟通莲花山机制砂厂规定产品从西南面厂区运输道路出去，矿渣从西北面厂区运输道路进来，在运输道路上设置限速提示标志。

2. 厂房建设

（1）设计情况

西南面运输道路左侧设置办公楼生活区，产品过磅；东南面成品堆场；西北面废水处理罐；北东面矿渣堆场；中间按照生产工艺布置设备设施。厂区东、西侧开挖排水沟渠，雨水汇集东侧的沉淀池排出厂区。

（2）现状

按照总平面布置要求建设厂房，办公生活区均设置了灭火器和相应的安全提示标志。厂区东、西侧在水泥道路外侧开挖了宽0.3m深0.3m排水沟渠，雨水汇集东侧的沉淀池（约50m2）排出厂区，水沟畅通。

3. 通信监控

（1）设计情况

莲花山机制砂厂主要负责人、安全生产管理人员及员工佩带手机，相互沟通。在工厂内各个部位最高位置均设置了监控探头。

（2）现状

莲花山机制砂厂主要负责人、安全生产管理人员及员工自佩带手机，可应急通讯，建立了通讯信息网，可相互沟通，了解生产情况。莲花山机制砂厂内共设置了16件监控探头，在一破段金属板房和压滤车间最高位置设置了2件监控探头，二破段、三破段、渣浆泵、补充水池、废水处理罐以及柱塞泵部位均设置了1件监控探头，另外在办公生活区及其余部位也都设置了监控探头。

4. 设备设施检修

（1）设计情况

莲花山机制砂厂配置相应的检修工具，承担设备设施日常维修。

（2）现状

莲花山机制砂厂配置了割具焊具，如氧气乙炔瓶、电焊机，设置了设备设施专门检修点。氧气乙炔瓶有防振圈、开关拼帽，电焊机电源线和焊把线完好。割具焊具定置管理，检修点设置了安全警示标志和提示标志。

## 2.7 组织机构安全管理

### 2.7.1 组织机构

莲花山机制砂厂成立了以主要负责人为组长，安全生产管理人员和员工代表为成员的安全生产（应急管理、职业卫生）领导小组，组织机构图在班组安全活动室上了墙。三个（破碎一班、破碎二班、设备维修班）班组结构图在班组安全活动室上了墙。主要负责人签订了安全生产承诺书，员工签订了岗位安全承诺书，公示了员工守则。

### 2.7.2 管理制度、责任制、操作规程

莲花山机制砂厂建立了10个安全生产管理制度，16个岗位责任制，9个操作规程。安全生产管理制度在班组安全活动室上了墙，操作规程在各岗位上已张贴，安全生产管理制度、岗位责任制、操作规程分发到班组或员工个人。

### 2.7.3 生产安全事故应急预案

莲花山机制砂厂编制了《生产安全事故应急预案》并备了案，备案编号PYFM2023001。2023年5月工厂结合实际开展了一起“火灾事故模拟演练”，演练有方案、有图片、有评估。

### 2.7.4 职业卫生个体防护

莲花山机制砂厂在卸矿溜槽处设置了喷雾洒水降尘设施，对干燥矿渣适度喷雾洒水抑制粉尘飞扬。自制了一辆2t洒水车，定期对厂区内运输道路洒水降尘。制订了个体防护用品标准，定期发放个体防护用品并监督员工正确佩戴防尘口罩、消音耳塞，定期对员工进行职业健康体检。在厂区明显位置公示了职业危害及预防告识牌。配置了应急救援卫生箱和常用药品。

### 2.7.5 安全警示标志

莲花山机制砂厂在有必要提醒员工注意安全场所，设置安全警示标志，并有中文警示说明。包括禁止、警告、强制性行动、方向、安全指示等类型。如在供配电室作业场所设置“当心触电”警示标志，安全标志表：

| 序号 | 名称 | 类型 | 图形符号 | 大小尺寸 | 设置位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止烟火 | 禁止 |  | 圆形标识 直径450mm | 易燃易爆物品处 |
| 2 | 禁止合闸 | 禁止 |  | 圆形标识 直径450mm | 设备开关处 |
| 3 | 禁止启动 | 禁止 |  | 圆形标识 直径450mm | 设备开关处 |
| 4 | 注意安全 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 工厂入口处 |
| 5 | 当心塌方 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 存在塌方可能处 |
| 6 | 当心坠落 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 高位作业处 |
| 7 | 当心坑洞 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 沉淀池处 |
| 8 | 当心车辆 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 运输道路入口处 |
| 9 | 当心触电 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 设备、线路、开关、刀闸处 |
| 10 | 当心辐射 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 存在电离辐射处 |
| 11 | 当心弧光 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 机修点电焊作业处 |
| 12 | 戴防尘 口罩 | 强制性 行动 |  | 圆形标识 直径450mm | 装卸作业点 |
| 13 | 戴护耳器 | 强制性 行动 |  | 圆形标识 直径450mm | 破碎机作业点 |
| 14 | 戴防护镜 | 强制性 行动 |  | 圆形标识 直径450mm | 机修点电焊作业处 |
| 15 | 当心机械伤害 | 警告 |  | 三角形标识 边长560mm | 机械作业处 |

根据危险源辨识结果，莲花山机制砂厂生产过程中存在物体打击、机械伤害、触电、高处坠落、车辆伤害、坍塌、滑坡、火灾、容器爆炸、受限空间、淹溺、生产性粉尘、噪音与振动，制订了危险有害因素告知牌，明确了责任部门、防范措施和应急措施。制订一图一牌三清单并在明显位置公示。

### 2.7.6 安全投入

莲花山机制砂厂制定了安全投入保障制度，依据财企〔2012〕16号文要求，参照有关安全费用提取标准1元/t计取，安全费用用于安全教育培训及个体防护、安全设备设施购置及维护、应急预案演练、员工安全保险、职业卫生健康、安全隐患整改、验收评价费用等，做到安全费用专款专用。

### 2.7.7 员工教育培训

莲花山机制砂厂制定了安全教育培训制度，每月例行一至两次全员安全活动，教育培训按照计划进行，每逢节假日或重要文件发布会进行安全教育。

新员工进厂时先进行安全教育后上岗；换岗、复岗员工先经过安全教育才安排上岗；“四新”教育培训后上岗；在岗人员每年安全教育培训不低于20h。

主要负责人和安全生产管理人员以及现场安全检查人员共1人已参加相应安全培训，经考试合格取得县应急管理局颁发资格证书。

### 2.7.8 工伤保险安全生产责任险

莲花山机制砂厂逐月为12名员工购买了安全生产责任险和工伤保险。

### 2.7.9 隐患排查和风险管控

莲花山机制砂厂根据《江西省生产安全事故隐患排查分级实施指南》及安全生产标准化建设要求，开展隐患排查，制定了隐患排查制度，从班组至厂的各级例行检查、专项检查、综合检查，保有安全检查记录。根据危险源辨识结果制订了风险管控等级、风险管控部门、风险管控责任部门，防范措施及应急措施，在厂区明显位置设置了风险告知牌。

### 2.7.10 安全生产标准化建设

莲花山机制砂厂按照《治金等工贸行业小微企业安全生产标准化评定标准的通知》安监总管〔2014〕17号指示精神及鄱阳县应急管理局要求，结合企业具体情况开展了安全生产标准化建设工作，建立了管理制度、责任制、操作规程、编制了运行表格、制订了一图一牌三清单。

# 辩识与分析危险、有害因素

由于机制砂厂危险、有害因素复杂，在进行危险、有害因素辨识时，一般以生产工艺流程为主线，并根据具体作业条件、作业方式、使用设备设施及周围环境等情况进行综合考虑。要实现本质安全化，就必须识别掌握整个生产过程中的各种危险有害因素发生、发展的规律，以便采取行之有效的安全对策。根据实际情况，通过对生产现状调查分析，机制砂厂生产过程中存在下列危险有害因素。

## 3.1 危险因素辨识

### 3.1.1 坍塌

坍塌是指在外力或重力的作用下，超过自身的强度极限或因结构稳定性破坏而造成的事故，厂区存在坍塌场所：

一破段钢筋混凝土修筑的高陡边坡；违章超高堆放物质处。

引起坍塌原因：

当岩体的结构面与边坡平行时，以及结构面和边坡面倾角太陡时，边坡底脚的岩体受压破坏或人为开采破坏，上部岩体将失去支撑，原有的应力平衡被打破，在次生应力场的作用下，边坡就会坍塌。底脚破坏的范围越大，坍塌的体积也就越大，造成的危害也就越严重。

坍塌事故是恶性事故，直接威胁作业人员的安全。

### 3.1.2 滑坡

厂区应按照有关要求堆放矿渣，松散矿渣堆放高度一般不超过5m，坡面角控制在60。，否则容易引起事故。

厂区存在滑坡场所：

矿渣堆放处。

引起滑坡原因：

超高堆放矿渣；

坡面角偏大超过60。；

上游未设置排水沟，暴雨冲刷。

### 3.1.3 高处坠落

高处坠落是指作业人员在高于基准面2m以上的作业场所作业发生坠落造成的事故。一破段作业平台高度在2m以上、运输皮带支架、输送管道，检修时属高处作业，高处坠落是厂区常见事故之一。

高处坠落场所：

一破段作业平台高度在2m以上、运输皮带支架、输送管道。

高处坠落原因：

检修作业人员未系安全带或安全带使用不当；操作平台未设置防护栏；未设置安全警示标志。

### 3.1.4车辆伤害

车辆伤害是指厂区机动车辆在行驶中引起人体坠落和物体倒塌、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时引起的车辆伤害。厂区采用铲车铲装矿渣、细沙，自卸汽车装运细沙，如果路面不平，铲车、自卸汽车作业盲区，可能发生危及人身安全事故。

车辆伤害场所：

厂区运输道路上；

铲车、自卸汽车作业盲区内。

车辆伤害原因：

路面不平，未设置限速牌；

作业盲区内有人。

### 3.1.5 物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故。如高处机件脱落、物体抛掷均可造成物体打击。

物体打击场所：

作业平台，运输皮带支架，输送管道。

物体打击原因：

作业平台未设置护栏，运输皮带支架、输送管道下未设置安全警示标志，违章操作或思想麻痹大意在危险处停留或通过。

### 3.1.6 容器爆炸

压滤机储气罐风压一般为0.5～0.8MPa，根据《固定与压力容器安全技术监察规程》中规定，最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于2.5MPa·L的气体固定式容器和移动式容器为压力容器。储气罐属于压力容器，输送压缩空气的管道（公称直径大于25mm）为压力管道。

压力容器和压力管道的危险因素，容器内具有一定温度的带压工作介质（压缩空气）、承压元件的失效、安全保护装置失效，从而引发储气罐爆炸事故。

容器爆炸场所：

空压机的气缸、储气罐和输送压缩空气管道。

容器爆炸原因：

安全保护装置失效，空气压力超高；使用时间过长，维护不及时或损伤造成承压力件失效；润滑不当，压力容器内积碳燃烧爆炸。

### 3.1.7 机械伤害

机械伤害是指厂区生产过程中使用的机械设备运动部件、工具、加工件直接与人体引起的夹击，碰撞、剪切、卷入、绞、碾、刺等伤害，各类转动机械的外露传动部分和往复运动部分都有可能对人体造成机械伤害。

机械伤害场所：

破碎机作业；皮带运输机；输送管道。

机械伤害原因：

旋转、往复运动部件没有安全防护罩或缺失；使用机械不当或违反操作规程或未设置安全警示标志。

### 3.1.8 火灾

火灾具有突发性的特点，虽然存在有事故征兆，但是由于监测、预测手段不完善，以及人们对火灾发生规律掌握不够等原因，火灾往往在人们意想不到的时候发生，厂区周围为山坡地荒草枯萎树枝，铲车为内燃设备使用柴油，柴油为可燃液体，容易引起火灾。

存在火灾场所：

供配电室；柴油存放油罐；杂物枯萎树枝堆放处。

火灾原因：

生产和生活用火不慎；物料的原因；环境的原因；建筑材料选用不当（易燃物）；供电线路损坏及过负荷运行导致电气火灾。

### 3.1.9 触电

厂区生产离不开电源。在供电用电过程中，如果缺乏安全用电知识，违反电气操作规程，电源电压、电气设备选择不当，电气设备、线路安装不合格、使用不当、接头裸露，缺乏必要的安全保护装置，防雷设施缺少或失效、检查维修不善、超负荷、带病运行等等，就有可能发生触电。

可能导致触电伤害：电气设备漏电；供电线路绝缘不好或损坏；供电线路短路或漏电；高压供配电设备电弧；电气设备短路发生火灾；作业人员误操作或违章操作；电气设备保护失效；建构筑物防雷设施不可靠。

### 3.1.10 淹溺

厂区柱塞泵泥沙池，补充水池容易造成淹溺事故。

淹溺场所：

泥沙池；补充水池。

淹溺原因：

员工安全意识差；未设置护栏；未设置安全警示标志。

### 3.1.11 受限空间

厂区设备设施在检修过程中经常遇到受限空间作业，如果没有可靠的安全措施和应急措施，在检修过程中可能遇到受限空间伤害。

受限空间伤害场所：

容器罐内检修；废水处理罐内；电控柜背后无安全距离；设备设施底部；运输带底部。

受限空间伤害原因：

容器罐未进行相应技术处理；无检修安全距离及无逃生通道。

## 3.2 有害因素

### 3.2.1 生产性粉尘

厂区在生产过程中，会产生生产性粉尘，粉尘危害性的大小与粉尘的分散度，游离二氧化硅含量、粉尘物质组成及粉尘浓度有关，一般随着游离二氧化硅含量和有害物质的增加而增大，不同粒级粉尘中，呼吸性粉尘对人的危害最大，人员长期吸入粉尘后，使肺组织发生病理学改变，因此丧失正常的通气和换气功能，严重影响工作人员的身体健康。

产生生产性粉尘场所：

矿渣溜槽；一破段破碎机；厂区内运输道路。

产生生产性粉尘原因：

未定期适度洒水降尘。

### 3.2.2 噪声与振动

噪声是使人感到不愉快声音，不仅对人体的听力，心理、生理产生影响，还可引起职业性耳聋，而且对生产活动也产生不利影响，在高噪声环境作业，人的心情易烦燥，易疲劳、易迟钝；设备在运转中的振动、摩擦、碰撞而产生的机械噪声和电动机电气设备所产生电磁辐射噪声诱发事故。

噪声与振动场所：

破碎机；渣浆泵。

## 3.3 其它危险有害因素

包括人的失误和管理缺陷以及设备故障。人的失误是指负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常等因素、工作中存在三违现象；管理缺陷是指生产过程中因安全生产管理不到位，如规章制度不健全、安全投入不足等行为；设备缺陷是指设备、元件由于设计、制造、安装等过程出现偏差而造成设备达不到预定功能的现象。

## 3.4 重大危险源辩识

根据国家标准《危险化学品重大危险源辨识》的规定对有关生产装置设备进行重大危险源辨识。标准和意见将物质的危险程度分别以生产场所和储存场所的物质量是否达到临界量进行辨识。

### 3.4.1 危险物质辨识

工厂生产工艺不使用危险化学品，污水处理塔在处理污水时机械化给药剂，药剂为聚丙烯酰胺，24小时给药量约40kg。聚丙烯酰胺药剂为一般工业使用药剂，产品无毒无害。所以不构成重大危险源申报条件。

### 3.4.2 其它重大危险源辨识

压力容器是空压机的储气罐，由于储存的介质为压缩空气，不属于《意见》规定的极度毒性、高度毒性和中度危害的三类压力容器，也不储存易燃介质，所以不构成重大危险源。

## 3.5 危险、有害因素产生原因

危险、有害因素产生的原因归根到底就是失控，失控主要体现在人的不安全行为和物的不安全状态。人的不安全行为是指人员的失误和管理缺陷，物的不安全状态是设备故障和环境因素的影响。

### 3.5.1 人的失误

主要表现在生产过程中违反操作规程产生的不良后果，如有人不戴安全帽上班，造成头部撞伤；如高处作业不系安全带，造成高处坠落。根据有关事故统计资料反映，有72%的事故是人为失误造成的。

### 3.5.2 管理缺陷

主要表现在安全管理机构不健全，安全管理制度不完善，安全技术、管理措施未落到实处，及管理人员存在违章指挥。

### 3.5.3 设备故障

主要表现施工质量低，设备性能降低而发生故障，导致事故发生，这类故障引发的事故具有随机性、渐进性或突发性的特点。

## 3.6 危险、有害因素分析结果

经过以上危险、有害因素分析表明：工厂在生产过程中存在坍塌、滑坡、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、容器爆炸、火灾、触电、淹溺、受限空间伤害11类；有害因素生产性粉尘、噪声与振动2类；其它危险有害因素共有14类。工厂在生产过程中要高度重视，严格管理，做好安全生产标准化建设，全面落实安全生产责任制，加强风险管控和隐患排查治理可有效降低危险、有害因素影响程度，防止事故的发生。

## 3.7 危险、有害因素评价结果

通过危险源辨识评价，工厂生产过程中触电评价，受限空间评价，高处坠落评价为C级风险（黄色）外，其它风险等级B至A级（蓝色），只要严格执行规章制度和操作规程，巩固安全生产标准化建设成果，可以降低风险发生概率。在后期的持续改进过程中，应进一步加强对员工进行教育培训，安全生产管理人员加强风险管控、隐患排查治理，务求把风险控制在最低程度见一图一牌三清单。

# 评价单元划分和评价方法选择

## 4.1 评价单元划分目的

划分评价单元的目的是为了便于评价工作的有序进行，并有利于提高评价工作的准确性。安全评价方法是对系统的危险因素、有害因素及其危险、危害程度进行分析、评价的工具。

## 4.2 评价单元划分原则

根据莲花山机制砂厂危险有害因素的特点及关联性，本次安全评价单元划分原则：

- 生产类型或作业场所相对独立的，按生产类型或场所划分评价单元，对所划分的评价单元进行事故类型和危险、有害因素分析。

- 伤害或破坏类别相对独立的，按伤害或破坏类别划分评价单元，对所划分的评价单元进行危险、有害因素分析，并提出针对性的事故预防措施建议。

## 4.3 评价单元划分

根据莲花山机制砂厂生产特点，结合危险有害因素的辨识情况，莲花山机制砂厂生产和安全管理系统划分：总平面布置；供配电系统；防排水运输道路；安全警示标志；防灭火安全防护；通信监控个体防护；组织机构安全管理等7个评价单元。

## 4.4 评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险性、有害性及其程度后果进行定性、定量分析评价的工具。安全评价方法有很多种，每种评价方法都有其适用范围和应用条件。常用的评价方法：安全检查表、作业条件危险性评价法等。根据莲花山机制砂厂的实际情况及其危险有害因素的特征，选用安全检查表法（SCL）进行安全评价。

安全检查表法是系统安全工程的一种最基础、最简便、广泛应用的系统安全评价方法。安全检查表不仅用于查找系统中各种潜在的事故隐患，还对各检查项目给予量化，用于进行系统安全评价。安全检查表是由一些对工艺过程、机械设备和作业情况熟悉并富有安全技术、安全管理经验的人员，事先对分析对象进行详尽分析，列出检查单元和检查项目、检查要求、赋分标准、评定安全等级分值内容的表格。各评价单元所选用的评价方法见表4-1。

表4-1 各评价单元选用评价方法表

| 序 号 | 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总平面布置 | 安全检查表 |
| 2 | 供配电系统 | 安全检查表 |
| 3 | 防排水运输道路 | 安全检查表 |
| 4 | 安全警示标志 | 安全检查表 |
| 5 | 防灭火安全防护 | 安全检查表 |
| 6 | 通信监控个体防护 | 安全检查表 |
| 7 | 组织机构安全管理 | 安全检查表 |

表4-2 对照表

| 类型 | 概念 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| A类工厂 | 安全生产条件好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类工厂 | 安全生产条件一般，能满足基本安全生产活动。 | 得分率在80%～89%之间 |
| C类工厂 | 安全生产条件差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%～79%之间 |
| D类工厂 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的工厂。 | 得分率在60%以下 |

# 安全评价

## 5.1 总平面布置单元

### 5.1.1 安全检查表评价

根据（以下简称规范）编制了安全检查表，对莲花山机制砂厂的总平面布置单元符合分析评价，具体情况如表5-1所示。

表5-1 总平面布置单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 厂址选择 | 《规范》4.2.1厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄 | 利用公司荒山地 | 符合 |
| 2 | 高陡坡护坡 | 《规范》4.2.1厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。4.4.8边坡应有自身稳定性 | 一破段高陡坡处采用钢筋混凝土护坡,护坡高度11.2m。挡土墙无正规专项设计，现场检查时右侧（西北方向）挡土墙有变形，企业用300mm工字钢斜支撑了挡土墙两个点，设置了安全警示牌。 | 基本 符合 |
| 3 | 给料、破碎、输送、筛分、脱水 | 《规范》4.3.1总平面布置宜采用集中布置方式，并应按功能合理设置分区。建(构)筑物应满足生产需要 | 给料、破碎、输送、筛分、脱水在保持安全距离下采用集中布置方式 | 符合 |
| 4 | 供配电室 | 《规范》4.3.6变(配)电所、空压机房应靠近负荷中心布置。控制室、机电维修车间、材料库等生产辅助设施可与服务对象合建或就近布置 | 变(配)电所靠近负荷中心 | 符合 |
| 5 | 产品堆场 | 《规范》4.3.8成品库(堆场)设计应符合下列规定：1.成品库(堆场)的场地宜满足物料进行装(卸)车、倒堆储存及转运要求，并应具有满足装卸和储存要求的装(卸)车位及储存场地；2.成品库(堆场)设计储存能力应满足生产对储存期及装(卸)车长度要求；3.成品库(堆场)竖向设计及地表水排放宜与厂区竖向设计和排水系统协调一致 | 产品堆场满足装卸和储存要求 | 符合 |
| 6 | 运输道路 | 《规范》4.3.9消防通道路面宽度不应小于4.0m、通行净空高度不应小于4.5m | 运输道路用水泥硬化，路面宽度大于4.0m | 符合 |
| 7 | 厂区排水 | 《规范》4.4.7厂区内应设置雨水排水系统。排放含有生产废渣的雨水时，应进行沉淀处理 | 厂区东、西两侧设置了排水沟宽0.3m深0.3m，在西侧出水口设置沉淀池 | 符合 |
| 8 | 管线布置 | 《规范》4.5.2管线综合布置应满足安全生产、检修方便的要求 | 运输管道采用异型钢材支架敷设，设备电缆沿沟槽敷设加盖板 | 符合 |
| 9 | 破碎筛分 设备选用 | 《规范》5.2.1难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程。设备选用国家推荐技术先进的，6.1.6破碎筛分系统开停车的顺序，应采用自动联锁控制 | 工厂采用三段破碎、二段筛分。 设备选用技术先进的，破碎筛分系统开停车采用自动联锁控制 | 符合 |
| 10 | 防雷接地 | 《规范》6.1.5防雷接地设计应符合《建筑物防雷设计规范》。当低压配电的电压采用380V时，低压配电系统接地宜采用TN或TT系统。 | 厂区防雷利用鄱阳县移动公司在厂区南侧山顶上敷设了防雷设施。接地用扁钢焊接成一个整体，经检测接地电阻小于2Ω | 符合 |
| 11 | 建构筑物 | 《规范》6.5.4结构选型应符合下列规定：1.多层厂房宜采用现浇钢筋混凝土框架结构或钢结构，单层厂房宜采用轻型钢结构，筒仓应采用现浇混凝土结构，大直径的料仓经经济比较后，可采用预应力或部分预应力钢筋混凝土料仓；仓、斗宜采用钢结构或钢筋混凝土结构，胶带输送机通廊宜采用钢结构；2.建(构)筑物基础应优先采用天然地基，设备基础可采用大块式、墙式结构。 | 1～3破段建构筑物为钢筋混凝土基础，钢架结构；压滤车间厂房为钢筋混凝土基础，钢架结构；办公楼员工宿舍为钢筋混凝土基础，砖结构；补充水池、泥浆池水泥钢筋混凝土结构。火灾危险性类别戊类。 | 符合 |
| 12 | 项目 竖向布置 | 《规范》4.4.2厂区竖向设计应结合生产工艺流程，充分利用地势高差，降低物料运输过程中的能耗，减少土石方开挖量，并应力求挖填平衡。 | 厂区建设充分利用地势高差满足竖向布置要求 | 符合 |

### 5.1.2 评价小结

工厂总体布置按照《机制砂石骨料工厂设计规范》，符合相关法律法规的要求。

安全检查表5-1针对总平面布置共进行符合性评价12项，12项评价结果为符合或基本符合，符合率100%。综上所述，总平面布置符合《规范》要求。

## 5.2 供配电系统单元

### 5.2.1 安全检查表评价

根据《用电安全导则》（以下简称导则）、《低压配电设计规范》（以下简称低压配电规范）、《20kV及以下变电所设计规范》（以下简称20kV规范）、《江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目安全设施设计》（以下简称安设）编制了安全检查表，对莲花山机制砂厂的供配电系统单元符合分析评价，具体情况如表5-2所示。

表5-2 供配电系统单元安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电室 | 《低压配电规范》4.1.1配电室的位置应靠近用电负荷中心，设置在尘埃少、腐蚀介质少、周围环境干燥和无剧烈振动的场所，并宜留有发展余地。 | 供电距离150m左右 | 符合 |
|  |  | 《低压配电规范》4.3.2配电室长度超过7m时，应设2个出口，并宜布置在配电室两端。当配电室双层布置时，楼上配电室的出口应至少设一个通向该层走廊或室外的安全出口。配电室的门均应向外开启，但通向高压配电室的门应为双向开启门。 | 变(配)电室设置了二扇往外开的安全通道门 | 符合 |
|  |  | 《低压配电规范》4.3.7配电室的门、窗关闭应密合;与室外相通的洞、通风孔应设防止鼠、蛇类等小动物进入的网罩，其防护等级不宜低于现行国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP3X级。直接与室外露天相通的通风孔尚应采取防止雨、雪飘入的措施。国家标准《外壳防护等级(IP代码)》GB4208规定的IP3X级。 | 金属网窗户，电缆沟设置了防小动物窜入的风格 | 符合 |
|  |  | 《低压配电规范》4.3.6位于地下室和楼层内的配电室，应设设备运输通道，并应设有通风和照明设施。 | 设置了应急电源及照明灯，配置了常用电工工具，专人管理 | 符合 |
|  |  | 《导则》3.3在铭牌、警示、安全标志、说明书等提供用电产品的使用信息,包括但不限于:生产信息;预期使用条件;安全安装、使用、维修等生命周期的各阶段信息；警示残余风险或潜在风险的信息。 | 供电示意图、操作规程上了墙 | 符合 |
|  |  | 《安设》应配MFZ/ABC3手提式干粉灭火器 | 配置了2件干粉灭火器，明确保养责任人 | 符合 |
|  |  | 《20KV规范》6.2.9变电所、配电所位于室外地坪以下的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施；位于室外地坪下的电缆进、出口和电缆保护管也应采取防水措施。 | 变(配)电室位于地坪以上，墙外设置排水沟并配有盖板 | 符合 |
| 2 | 变压器 | 《安设》电源线路全线均采用钢筋混凝土单杆架设 | 采用钢筋混凝土单杆架设，GL50型钢蕊铝绞线 | 符合 |
|  |  | 《安设》S11-1000/10/0.4kV变压器2台分列运行 | 变压器2台均匀分担负荷分列运行 | 符合 |
|  |  | 《安设》为防止雷电波入侵，10kV电源线路终端杆安装HY5WZ-10-27型氧化物避雷器保护 | 安装了3件HY5WZ-10-27型金属氧化物避雷器 | 符合 |
| 3 | 配电柜 | 《安设》应设置补偿电源柜，以提高功率因素 | 设置了GGL2补偿柜2台，功率因素提高到0.9以上 | 符合 |
|  |  | 《安设》根据设备用电情况应分柜供电 | 设置了6台配电柜给用电设备配电 | 符合 |
|  |  | 《安设》配电柜应设置过电流、过电压、热过载继电器、电涌保护器 | 配电柜设置了过电流、过电压、热过载继电器、电涌保护器等装置 | 符合 |
|  |  | 《安设》配电柜前应设置绝缘垫 | 配电柜前设置了绝缘垫 | 符合 |
| 4 | 管线布置 | 《低压配电规范》7.6.12电缆在屋内埋地穿管敷设，或通过墙、楼板穿管时，其穿管的内径不应小于电缆外径的1.5倍。 | 部分设备端用电单股线穿管敷设不规范 | 不符合 |
|  |  | 《低压配电规范》7.6.30电缆沟盖板宜采用钢筋混凝土盖板或钢盖板。钢筋混凝土盖板的重量不宜超过50kg，钢盖板的重量不宜超过30kg。 | 设置了电缆沟，电缆悬挂在地沟支架上并有盖板保护 | 符合 |
| 5 | 供电接地 | 《安设》供电系统应采用TN-C-S系统 | 采用了TN-C-S系统，低压采用380/220V | 符合 |
|  |  | 《安设》设备端配电箱内应设置漏电保护装置 | 安装了漏电保护装置 | 符合 |
|  |  | 《安设》设备端配电箱外壳及用电电器可靠接地。接地体绿、黄双色标识 | 用扁钢连成一个接地体，接地电阻小于2Ω接地体未用绿、黄双色胶带标识 | 不符合 |
|  |  | 《安设》破碎筛分设备开停车顺序应采用自动联锁控制 | 采用自动联锁控制 | 符合 |

### 5.2.2 评价小结

安全检查表5-2针对供配电系统共进行5项（20个小项）符合性评价，18小项评价符合，2小项评价不符合，符合率90%。综上所述，供配电系统单元安全设施能满足要求。

## 5.3 防排水运输道路单元

### 5.3.1 安全检查表评价

根据《厂矿道路设计规范》（以下简称规范）、《江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目安全设施设计》（以下简称安设）编制了安全检查表，对莲花山机制砂厂的防排水运输道路单元符合分析评价，具体情况如表5-3所示。

表5-3 防排水运输道路单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防排水 | 《安设》厂区东、北、西侧为山体，应沿山体低开挖排水沟渠，将雨水沿沟外排 | 厂区北侧矿渣堆放位置上游未开挖排水沟渠 | 不符合 |
|  |  | 《安设》应设置沉淀池，将沟渠雨水沉淀后外排 | 设置了约30m2沉淀池 | 符合 |
|  |  | 《安设》设备基础周围应设置疏水沟 | 设备基础周围设置了疏水沟，部分敷设了盖板 | 符合 |
| 2 | 运输道路 | 《规范》2.3.3厂内道路路面宽度宜按表2.3.3 所列数值范围采用 | 主要运输道路宽约4.5m，厂区内道路全部水泥硬化 | 符合 |
|  |  | 《规范》2.3.1厂内道路宜划分为主干道、次干道、支道、车间引道和人行道 | 物流（矿渣、产品）由南侧进北侧出，人流由东侧进出 | 符合 |
|  |  | 《安设》厂区运输道路应设置交通标识 | 设置了交通标识 | 符合 |

### 5.3.2 评价小结

安全检查表5-3针对防排水运输道路共进行2项（6小项）符合性评价，5小项为评价符合，1小项评价不符合，符合率83.3%。综上所述，防排水运输道路安全设施能满足要求。

## 5.4 安全警示标志单元

### 5.4.1 安全检查表评价

根据《安全色与安全标志》（以下简称标志）《江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目安全设施设计》（以下简称安设）编制了安全检查表，对莲花山机制砂厂的安全警示标志单元符合分析评价，具体情况如表5-4所示。

表5-4 安全警示标志单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查依据 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止标志 | 《安设》在厂区运输道路、设备检修点应设置“禁止烟火”“厂区限速”“禁止合闸”禁止标志 《标志》7.4.2禁止标志 | 在厂区运输道路、设备检修点设置了“禁止烟火”“厂区限速”“禁止合闸”禁止标志 | 符合 |
| 2 | 警示标志 | 《安设》在设备用电位置、旋转机械部位、受限空间应设置“当心触电”“当心机械伤害”“当心物体打击”“当心受限空间伤害”警示标志 《标志》7.4.4警告标志 | 在设备用电位置、旋转机械部位、受限空间设置了“当心触电”“当心机械伤害”“当心受限空间伤”警示标志 | 符合 |
| 3 | 提示标志 | 《安设》在进入厂区作业岗位路口应设置“必须戴安全帽”“佩戴防尘口罩”“戴护耳器”提示标志 《标志》7.4.3指令标志 | 在进入厂区作业岗位路口设置了“必须戴安全帽”“佩戴防尘口罩”“戴护耳器”提示标志 | 符合 |
| 4 | 风险告知牌 | 《安设》在进入厂区明显位置应设置“机械伤害”等风险告知牌 《标志》7.4.5安全条件标志和消防设施标志 | 在进入厂区明显位置设置了“机械伤害”等风险告知牌及风险分布图 | 符合 |
| 5 | 风险管控三清单 | 《安设》在进入厂区明显位置应设置“风险管控三清单” | 在进入厂区明显位置设置了“风险管控三清单” | 符合 |
| 6 | 安全警语 | 《安设》在进入厂区明显位置应设置“安全警语” | 在进入厂区明显位置应设置“安全警语” | 符合 |

### 5.4.2 评价小结

经安全检查表5-4针对安全警示标志共进行6项符合性评价，6项评价结果为符合，符合率100%。综上所述，安全警示标志符合要求。

## 5.5 防灭火安全防护单元

### 5.5.1 安全检查表评价

根据《建筑设计防火规范》（以下简称防火规范）《建筑灭火器配置设计规范》（以下简称灭火器配置规范）《固定式钢梯及平台安全要求》（以下简称要求）《江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目安全设施设计》（以下简称安设）编制了安全检查表，对莲花山机制砂厂的安全警示标志单元符合分析评价，具体情况如表5-5所示。

表5-5 防灭火安全防护单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 设计情况 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防灭火 | 《防火规范》3.2.3单、多层丙类厂房和多层丁、戊类厂房的耐火等级不应低于三级。《灭火器配置规范》4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷 灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 | 厂房建筑耐火等级为戊类，生产生活区设置了手提式干粉灭火器，建立责任保养人 | 符合 |
|  |  | 《灭火器配置规范》4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷 灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 | 设置了MFZ/ABC3手提式干粉灭火器，建立责任保养人 | 符合 |
|  |  | 《灭火器配置规范》4.2.5 E类火灾场所应选择磷酸铵盐干粉灭火器、碳酸氢钠干粉灭火器、卤代烷 灭火器或二氧化碳灭火器，但不得选用装有金属喇叭喷筒的二氧化碳灭火器。 | 设备设施安装位置处各设置了2件MFZ/ABC3手提式干粉灭火器 | 符合 |
| 2 | 安全防护 | 《要求》第三部分 4.1.1距下方相邻地板或地面1.2 m及以上的平台、通道或工作面的所有敞开边缘应设置防护栏杆。5.2.2在距基准面高度大于等于2 m并小于20 m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm。 | 一破段高陡坡钢筋混凝土护墙处已设置了1.2m金属护栏并标识 | 符合 |
|  |  | 《要求》第三部分 4.1.2在平台、通道或工作面上可能使用工具、机器部件或物品场合，应在所有敞开边缘设置带踢脚板的防护栏。5.2.2在距基准面高度大于等于2 m并小于20 m的平台、通道及作业场所的防护栏杆高度应不低于1050 mm。 | 一至三破段设备操作平台处已设置了1.2m金属护栏并标识 | 符合 |
|  |  | 《要求》第三部分 4.1.3在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的敞开边缘，均应设置带踢脚板的防护栏杆。 | 渣浆泵周围已设置了1.2m金属护栏 | 符合 |
|  |  | 《要求》第三部分 4.1.3在酸洗或电镀、脱脂等危险设备上方或附近的平台、通道或工作面的敞开边缘，均应设置带踢脚板的防护栏杆。 | 补给水池、砂浆池周围已设置了1.2m金属护栏并标识 | 符合 |
|  |  | 《安设》废水处理罐高踏步应设置1.2m金属扶手 | 废水处理罐高踏步设置了1.2m金属扶手 | 符合 |

### 5.5.2 评价小结

经安全检查表5-5对防灭火及安全防护单元共进行2项（8小项）符合性评价，2项（8小项）评价结果为符合，符合率100%。综上所述，防灭火及安全防护单元能满足要求。

## 5.6 通信监控个体防护单元

### 5.6.1 安全检查表评价

根据《视频安防监控系统工程设计规范》（以下简称视频规范）《个体防护装备配备基本要求》（以下简称个体防护规范）《江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目安全设施设计》（以下简称安设）编制了安全检查表，对莲花山机制砂厂的通信监控个体防护单元符合分析评价，具体情况如表5-6所示。

表5-6 通信监控个体防护单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 设计情况 | 检查情况 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 通信设施 | 《安设》建立通信网络保持应急及时联系 | 厂区建立了通信网络系统，主要负责人、安全生产管理人员、值班长配手机并建立了手机号码 | 符合 |
| 2 | 监控装置 | 《视频规范》3.0.2视频安防监控系统工程的设计应综合应用视频探测、图像处理/控制/显示/记录、多媒体、有线/无线通讯、计算机网络、系统集成等先进而成熟的技术，配置可靠而适用的设备，构成先进、可靠、经济、适用、配套的视频监控应用系统。 | 莲花山机制砂厂内共设置了16件监控探头，在一破段金属板房和压滤车间最高位置设置了2件监控探头，二破段、三破段、渣浆泵、补充水池、废水处理罐以及柱塞泵部位均设置了1件监控探头，另外在办公生活区及其余部位也都设置了监控探头。 | 符合 |
| 3 | 个体防护用品 | 《个体防护规范》第一部分 4.3个体防护装备的选择：应根据辨识的作业场所危害因素和危害评估结果,结合个体防护装备的防护部位、防护功能、适用范围和防护装备对作业环境和使用者的适合性,选择合适的个体防护装备。 | 工作服1套/年 | 符合 |
|  |  |  | 安全帽一顶/年 | 符合 |
|  |  |  | 防尘口罩2只/月 | 符合 |
|  |  |  | 耳塞2件/年 | 符合 |
|  |  |  | 防护镜、焊面具1付/年 | 符合 |
| 4 | 降尘设施 | 《安设》卸矿溜槽处喷雾装置 | 在卸矿溜槽处设置了喷雾装置 | 符合 |
|  |  | 《安设》5t洒水车辆 | 自制了2t洒水车辆一辆，定期对运输道路洒水降尘 | 基本 符合 |

### 5.6.2 评价小结

经安全检查表5-6针对通信监控个体防护单元共进行4项（9小项）符合性评价，4项（9小项）评价结果为符合或基本符合，符合率100%。综上所述，通信监控个体防护单元能满足要求。

## 5.7 组织机构安全管理单元

### 5.7.1 安全检查表评价

根据《企业安全生产标准化基本规范》（以下简称规范）《江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目安全设施设计》（以下简称安设）编制了安全检查表，对莲花山机制砂厂的组织机构安全管理单元符合分析评价，具体情况如表5-7所示。

表5-7 组织机构安全管理单元安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容、检查方法 | 检查情况 | 检查结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 组织机构 | 《规范》5.1.2.1机构设置：企业应落实安全生产组织领导机构，成立安全生产委员会，并应按照有关规定设置安全生产和职业卫生管理机构，或配备相应的专职或兼职安全生产和职业卫生管理人员，按照有关规定配备注册安全工程师，建立健全从管理机构到基层班组的管理网络。 | 设置了安全生产领导小组，配备专职安全生产管理人员 | 符合 |  |
| 2 | 责任制、规章制度、操作规程 | 《规范》5.2.2 规章制度：企业应建立健全安全生产和职业卫生规章制度，并征求工会及从业人员意见和建议，规范安全生产和职业卫生管理工作。5.2.3 操作规程：企业应按照有关规定，结合本企业生产工艺、作业任务特点以及岗位作业安全风险与职业病防护要求，编制齐全适用的岗位安全生产和职业卫生操作规程，发放到相关岗位员工，并严格执行。 | 建立了责任制、规章制度、操作规程 | 符合 |  |
| 3 | 档案类别 | 《规范》5.2.4.1记录管理：企业应建立健全主要安全生产和职业卫生过程与结果的记录，并建立和保存有美记录的电子档案，支持査询和检索，便于自身管理使用和行业主管部门调取检査。 | 有安全生产档案或记录 | 符合 |  |
| 4 | 图纸资料 | 《安设》工厂是否具备下列图纸：总平面布置图、工艺流程图、供配电系统图 | 有总平面布置图、工艺流程图、供配电系统图 | 符合 |  |
| 5 | 教育培训 | 《规范》5.3.1教育培训管理：企业应建立健全安全教育培训制度,按照有关规定进行培训。培训大纲、内容、时间应满足有关标准的规定。 | 员工进行了安全教育培训，形成培训记录。 | 符合 |  |
| 6 | 特种作业人员 | 《规范》5.4.2.1作业环境和作业条件：企业应对作业人员的上岗资格、条件等进行作业前的安全检査，做到特种作 业人员持证上岗，并安排专人进行现场安全管理，确保作业人员遵守岗位操作规程和落实安全及职业病危害防护措施。 | 特种作业人员持证上岗 | 符合 |  |
| 7 | 工伤保险 | 《规范》5.1.4 安全生产投入：企业应按照有关规定，为从业人员缴纳相关保险费用。企业宜投保安全生产责任保险。 | 缴纳了工伤保险，购买了安全生产责任险 | 符合 |  |
| 8 | 应急预案 | 《规范》5.6.1.2应急预案：企业应按照有关规定将应急预案报当地主管部门备案,并通报应急救援队伍、周边企业等有关应急协作単位,,企业应定期评估应急预案，及时根据评估结果或实际情况的变化进行修订和完善，并按照有关规定将修订的应急预案及时报当地主管部门备案。 | 制定安全生产事故应急救援预案并备案，进行了一次火灾处置方案模拟演练 | 符合 |  |
| 9 | 应急组织与设施 | 《规范》5.6.1.1应急救援组织：企业应按照有关规定建立应急管理组织机构或指定专人负责应急管理工作，建立与本企业安全生产特点相适应的专(兼)职应急救援队伍。按照有关规定可以不单独建立应急救援队伍的，应指定兼职救援人员，并与邻近专业应急救援队伍签订应急救援服务协议。 | 成立了兼职应急救援队伍，与乐平救护大队签订了救护协议。购置了应急物资及应急药品箱 | 符合 |  |
| 10 | 班组建设 | 《规范》5.4.2.3岗位达标：各班组应按照有关规定开展安全生产和职业卫生教育培训、安全操作技能训练、岗位作业危险预知、作业现场隐患排查、事故分析等工作，并做好记录。 | 配置了班组安全活动室，班组结构图上了墙，有安全活动记录 | 符合 |  |
| 11 | 隐患排查及风险管控 | 《规范》5.5安全风险管控及隐患排查治理：1. 企业应建立安全风险辨识管理制度，组织全员对本单位安全风险进行全面、系统的辨识。2. 企业应建立隐患排查治理制度，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理。 | 工厂开展了隐患排查治理工作，风险分级管控，一图一牌三清单在明显位置公示 | 符合 |  |

### 5.7.2 评价小结

莲花山机制砂厂设置了安全生产领导小组，配备专职安全生产管理人员，建立了安全生产责任制、安全生产管理制度、操作规程以及安全生产档案，为员工缴纳了工伤保险、购买了安全生产责任险，制订了安全生产事故应急救援预案并备案；员工上岗前接受“四新”安全生产教育培训，特种作业人员持证上岗。

安全检查表5-7针对组织机构安全管理单元共进行11项符合性评价，11项评价结果为符合，符合率100%。综上所述，工厂组织机构安全管理单元能满足要求。

# 安全对策措施建议

## 6.1 总平面布置单元安全对策措施及建议

本单元存在车辆伤害；高处坠落；坍塌；机械伤害；物体打击；受限空间伤害；粉尘及噪声危险有害因素。

- 车辆伤害

1）汽车司机必须经过严格的培训，通过考核合格，持证上岗；

2）汽车司机卸矿渣、装产品要下车观察视觉盲目内是否安全；

3）进矿渣运输道路、成品运输道路限速提示标志保持完好；

4）厂区作业人员上班或下班严格行走在指定的安全通道上，不准窜越皮带运输机金属支架下，保持安全通道指示牌完好。

2. 高处坠落

1）高陡坡护栏、作业平台护栏保持完好；

2）电工登高作业必须系好安全带；

3）机械输送带金属支架作业人员必须系好安全带。

3. 坍塌

1）喂料机地势较高，在第二平台与第三平台之间形成了11.2m高的边坡，企业自行修筑了钢筋混凝土挡土墙，高11.2m。挡土墙无正规专项设计，现场检查时右侧（西北方向）挡土墙有变形，企业用300mm工字钢斜支撑了挡土墙两个点，设置了安全警示牌。目前天气干燥，挡土墙外侧回填土积水相对较少，回填土对挡土墙挤压力也相对较小。工厂专业检查时应将列为重点检查，特别是暴雨季节，预防突然坍塌；

2）建议企业定期对挡土墙定位测量，观察其变化情况，采取相应措施；

3）挡土墙距离一破段鄂式破碎机基础约5m左右，鄂式破碎机工作振动较大，会影响挡土墙基础的稳定性，建议企业正规专项设计并严格施工保证质量，确保挡土墙稳定性，消除其隐患。

4. 机械伤害

1）作业员工着装上岗；

2）旋转机械旁网罩必须齐全；

3）受限空间无许可作业票不得擅自作业。

5. 物体打击

1）认真检查作业场所安全状况，确认无误后员工方可上岗；

2）在岗位上员工必须正确佩戴安全帽；

3）禁止员工在不安全的机械下方停留、休息。

6. 受限空间伤害

1）受限空间张贴安全提示标志牌；

2）受限空间无许可作业票不得擅自作业。

7. 粉尘及噪声

1）安全生产管理人员检查督促员工正确佩戴防尘口罩；

2）卸矿渣溜槽处定时适度喷雾洒水降尘，运输道路定期适度洒水降尘；

一至三破段作业人员佩塞防噪音耳塞。

## 6.2 供配电系统单元安全对策措施及建议

供配电系统单元主要存在触电；高处坠落；受限空间；物体打击危险因素。

- 触电

1）作业电工必须接受专门技术培训，持证上岗；

2）电工作业时必须遵循“停电、验电、挂牌、接地”原则，防止触电伤害；

3）恶劣天气不要进行电器设备检修及登高作业；

4）经常检查整个接地网是否接地可靠，接地电阻必须小于2Ω。

2. 高处坠落

1）登高作业必须采用许可作业票制度，告知已知风险、防范措施、应急措施并有专人监视；

2）在房顶上检查电力变压器时应设置临时安全护栏，系好安全绳或安全带；

3）电工精神不正常或有思想情绪者不得登高作业。

3. 受限空间

1）受限空间作业必须采用许可作业票制度，告知已知风险、防范措施、应急措施并有专人监视。

4. 物体打击

1）电工作业时对使用的专门工具或配件在传递过程中一定要拿稳拿紧，防止掉落伤人；

2）注意观察周边环境，防止周边不安全因素伤害自己。

## 6.3 防排水运输道路单元安全对策措施及建议

防排水运输道路单元主要存在滑坡、车辆伤害危险因素。

- 滑坡

1）工厂应建立截排水系统，矿渣堆放处上方与山体结合处应设截水沟，防止雨水冲坏护坡墙体；

2） 雨季期间派专人定期检查截排水沟运行情况，发现堵塞及时清理疏通；

3）应加强对排水沟、沉淀池泥砂的清理，保持雨水能及时经水沟排出境外。

2. 车辆伤害

1）遵循北偏西方向运输道路进矿渣、西偏南方向运输道路出成品，维护好运输道路限速牌及警告牌；

2）矿渣卸车时、成品装货时，车辆司机、铲车司机必须确认视觉盲区内的安全性。

## 6.4 安全警示标志单元安全对策措施及建议

安全警示标志单元应采取以下对策措施：

1）把安全警示标志检查纳入隐患排查内容之中；

2）加强维护好安全警示标志，时时提醒员工注意作业安全。

## 6.5 防灭火安全防护单元安全对策措施及建议

防灭火安全防护单元存在火灾；机械伤害；高处坠落危险因素。

- 火灾

1）内燃设备加强维护保养，防止柴油渗漏引起火灾，经常清理工厂周边干树杂草；

2）加强压风设备检查，储气罐、压力表、安全阀定期检测检验。

2. 机械伤害

1）旋转机械部位应设置可靠的防护网罩及警示标志牌；

2）加强对设备防护装置保养责任人安全教育培训，提高责任感。

3. 高处坠落

1）高于2m所设置的安全防护栏、踏步扶手要维护保养好；

2）安全防护栏、踏步扶手处所设置的安全警示标志、提示标志、指示标志应纳入隐患排查内容之中，维护保养好。

## 6.6 通信监控个体防护单元安全对策措施及建议

通信监控个体防护单元存在职业危害因素。

1）主要负责人、安全生产管理人员、值班长其移动电话应保持24h处在开机状态；

2）公布内部联系方式及手机号码；

3）定期向作业人员发放个体防护用品（工作服、安全帽、防尘口罩、耳塞）和用具，并传授防护用品和用具的正确使用方法；

4）定期对接尘员工健康体检，并保留体健资料；

5）卸矿渣溜槽处、运输道路应定期洒水降尘处理；

6）氧气瓶、乙炔瓶要定置存放，氧气瓶应斜放在固定支架上，以防不稳倒掉伤人。

## 6.7 组织机构安全管理单元安全对策措施及建议

1）建立工作高效的安全生产领导小组，履行好生产安全领导小组职责。

2）制定和完善责任制、管理制度和操作规程，并分发给相应班组及作业人员，操作规程张贴悬挂到相应的作业场地，做到安全生产有章可循；认真落实各级检查制度与日常检查制度，对检查出的事故隐患等，应责成具体责任人限期整改。

3）应加强员工安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法律知识，进行技术和业务培训；对所有管理人员和工人，每年至少接受40小时的安全教育，每3年至少考核一次。新进工人必须进行不少于72小时的三级安全教育，经考试合格后，由老工人带领工作至少4个月，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。调换工种或“四新”使用前作业人员必须进行安全操作教育的培训。

4）特种作业人员必须经过技术培训和专门的安全教育，经考核合格取得操作资格证书或执照后，方准上岗，严格遵守操作规程。

5）针对已经辨识的危险有害因素，制定和完善应急救援预案，每年进行二次应急救援预案演习，并对演练情况有记录和分析。

6）做好职业病危害防治工作。

7）必须按规定向员工发放个体防护用品，并督促检查，保证员工必须按规定穿戴和使用个体防护用品与用具；建立救护和医疗急救组织，配备必要的装备、器材和药物，每年应对员工进行自救互救训练。

8）厂区应严格执行水土保持、场地绿化、环境保护的法律法规，做好水土保持、场地绿化、环境保护工作。

9）莲花山制砂厂应巩固安全生产标准化建设成果，管控风险、加大隐患排查治理，确保长期安全生产。

# 安全评价结论

本次评价根据国家已颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件精神，本着科学、公正、合法、自主的原则对江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目在运行过程中存在的主要危险、有害因素的种类及危害程度进行了分析，对导致莲花山机制砂厂重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，得出如下结论：

- 经辨识、分析，江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目在生产过程中存在坍塌、滑坡、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、容器爆炸、火灾、触电、淹溺、受限空间伤害11类；有害因素生产性粉尘、噪声与振动2类；其它危险有害因素共有14类。江西省莲花山矿产实业有限公司通过采取有效措施，潜在的危险是可以得到控制的。

- 本报告对总平面布置单元、供配电系统单元、防排水运输道路单元、安全警示标志单元、防灭火安全防护单元、通信监控个体防护单元、组织机构安全管理单元等7个评价单元，共72项进行符合性评价，其中不符合项有3项，合格项69项。合格项占检查项总数的95.8%，对照表4-2可知,工厂类型为A类，安全生产条件好，生产活动有安全保障。

- 江西省莲花山矿产实业有限公司应认真考虑本报告中分析的危险、有害因素，积极落实所提出的各项安全对策措施和建议，按照国家安全生产法律、法规、行业规程要求进行改进、完善，全面推行并巩固安全生产标准化成果，提高莲花山机制砂厂的本质安全程度，实现安全生产。

验收评价结论：江西省莲花山矿产实业有限公司年产机制砂100万吨项目（莲花山机制砂厂）符合国家有关安全生产法律法规、规章标准及规范性文件要求，符合安全生产条件。

# 附图附件

## 8.1 附图

1、总平面布置图

2、工艺流程图

3、供电示意图

## 8.2 附件

1、营业执照

2、主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员资格证复印件。

3、管理制度复印件

4、应急预案备案登记表及应急预案发布令。

5、工伤保险费和安全生产责任保险费缴纳证明材料。

6、安标化证书。

现场照片：