江西铜业股份有限公司城门山铜矿

露天开采

安全现状评价报告

(终稿)

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

APJ-（赣）-002

二○二四年四月十二日

江西铜业股份有限公司城门山铜矿

露天开采

安全现状评价报告

(终稿)

法人代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：许玉才

报告完成时间：二○二四年四月十二日

江西铜业股份有限公司城门山铜矿

露天开采

安全现状评价技术服务承诺书

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效，报告所提出的措施具有针对性、有效性和可行性。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年3月25 日

规范安全生产中介行为的九条禁令

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

| 项目 相关人员 | 姓名 | 资格证书号 | 从业登记编号 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 方忠业 | 1600000000200082 | 029926 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 戴 磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

前 言

城门山铜矿位于江西省九江市柴桑区城门镇境内，直距九江市18km。矿区地理坐标东经115°48′，北纬29°42′。矿山东南方向现有公路直接通达柴桑区，北面与长江相距6.5km，矿区向北3km为九瑞公路，南面与沙大铁路的九里垄车站相距7.7km，向西18km至瑞昌。水陆交通均十分便利。

城门山铜矿发现于1958年开采铁帽时，起步规模（1200t/d）工程于2000年6月底建成，7月1日投入试生产，试生产后，由于地质资源发生变化，采矿场投产标高降低，至2002年初开始正式生产。2006年12月将城门山铜矿1200t/d选矿系统改造为2000t/d系统。2012年12月完成二期扩建工程项目（7000t/d）施工，并于2013年9月通过了原江西省安全生产监督管理局组织的安全设施竣工验收。

采场南北长1020m、东西宽约796m，总出入沟标高+86m，封闭圈标高+14m。目前废石仍排弃在城门山排土场区域，即湖岸线以上；排土场实际堆置高度120m、堆存弃土6440×104m3。

江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采安全生产许可证于2021年5月17日取得，因主要负责人变更于2022年4月2日换发取得了露天矿山安全生产许可证，安全生产许可证编号（赣）FM安许证字[2006]M0613号，有效期至2024年6月19日。根据《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国矿山安全法》《安全生产许可证条例》等有关法律、法规和《江西省非煤矿矿山安全生产许可证办法》等关于非煤矿矿山企业延期换证应进行安全评价的规定，江西铜业股份有限公司城门山铜矿委托我公司对该矿露天开采进行安全生产现状评价。

按照《安全评价通则》的要求，我中心评价专家组于2024年2月19日~20日，对该矿进行现场调研，收集有关法律法规、技术标准、矿山设计资料、安全技术与安全管理措施资料和矿山现状资料。根据该矿的生产工艺特点和环境条件，针对矿山生产运行过程中设备、设施、安全装置实际情况和管理状况的调查分析，定性、定量地分析其生产过程中存在的危险、有害因素，确定其危险度，对其安全生产现状况作出客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施及建议，在此基础上编制本评价报告，作为企业取得安全生产许可证延期换证的技术依据之一。

本报告在评价过程中坚持实事求是的原则，以期使评价工作做到科学、规范、客观、公正。

关键词：露天开采  延期  安全  现状评价

目    录

1.1 评价对象与范围	1

1.1.1 评价对象	1

1.1.2 评价范围	1

1.2 评价目的和内容	1

1.2.1 评价目的	1

1.3 评价依据	2

1.3.1 法律、法规及规范性文件	2

1.3.2 标准、规范	8

1.4 评价程序	11

2 项目概况	12

2.1企业概况	12

2.2矿区行政区划、地理位置及交通	13

2.3证照情况	13

2.4开采范围	14

2.5矿区自然环境概况	15

2.6矿区周边环境	16

2.7矿区地质情况	16

2.7.1矿区地质概况	16

2.7.2地层	16

2.7.3构造	17

2.7.4岩浆岩	18

2.7.5围岩蚀变	18

2.7.6矿床地质概况	19

2.7.7矿床地质特征	19

2.7.8矿石特征	20

2.7.9工程地质概况	21

2.7.10矿区水文地质概况	22

2.7.11区域水文地质	22

2.7.12矿区水文地质条件	23

2.7.13矿床水文地质类型	31

2.8项目建设概况	31

2.8.1设计情况	31

2.8.2上轮许可状况	34

2.8.3目前生产现状	34

2.8.4建设规模及工作制度	36

2.8.5开拓运输	39

2.8.6采剥工艺	40

2.8.7边坡监测系统	43

2.8.8通风防尘	44

2.8.9矿山电气	44

2.8.10矿山供风	50

2.8.11供水	50

2.8.12防排水	51

2.8.13排土场	53

2.8.14 矿山主要采剥设备	56

2.9安全管理	57

2.9.1安全生产组织机构	57

2.9.2安全生产管理制度	57

2.9.3安全教育培训	58

2.9.4安全标准化运行情况	58

2.9.5班组建设情况	59

2.9.6安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制	60

2.9.7安全生产费用	61

2.9.8应急救援	61

2.9.9近三年安全生产状况	62

2.9.10外包施工单位	62

3主要危险、有害因素辨识	65

3.1主要危险、有害因素辨识概述	65

3.2主要危险因素	65

3.2.1火药爆炸	65

3.2.2放炮	66

3.2.3火灾	67

3.2.4容器爆炸	68

3.2.5高处坠落	68

3.2.6机械伤害	69

3.2.7触电	70

3.2.8车辆伤害	71

3.2.9物体打击	71

3.2.10淹溺	72

3.2.11滑坡与坍塌	72

3.2.12其他伤害	74

3.3危害因素分析	75

3.3.1粉尘	75

3.3.2有害毒物	75

3.3.3噪声与振动	76

3.3.4高低温	76

3.4其它危险有害因素	77

3.4.1人的失误	77

3.4.2管理缺陷	77

3.4.3设备设施故障	77

3.4.4作业环境不良	77

3.5重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患判定	77

3.5.1重大危险源辨识	77

3.5.2重大生产安全事故隐患判定	79

3.6危险有害因素辨识结果	80

4安全评价方法选择	81

4.1评价单元的划分	81

4.2评价方法选择	81

4.3评价方法简介	82

4.3.1安全检查表法	82

4.3.2 作业条件危险性分析法	83

5定性、定量评价	85

5.1安全管理单元	85

5.1.1安全管理检查表	85

5.1.2评价小结	89

5.2露天矿山采场单元	90

5.2.1采场安全检查表	90

5.2.2评价小结	97

5.3边坡管理单元	98

5.3.1边坡管理安全检查表	98

5.3.2评价小结	99

5.4供电单元	99

5.4.1供电安全检查表	99

5.4.2评价小结	104

5.5防排水单元	104

5.5.1防排水安全检查表	104

5.5.2评价小结	106

5.6防灭火单元	106

5.6.1防灭火单元安全检查表评价	106

5.6.2防灭火子单元评价小结	107

5.7排土场单元	108

5.7.1排土场安全检查表	108

5.7.2 评价小结	111

5.8综合评价单元	111

5.8.1安全检查表	111

5.8.2评价结论	112

5.9事故发生可能性及其严重程度分析	112

6 安全对策措施建议	115

6.1安全管理对策措施建议	115

6.2安全技术对策措施建议	117

7 安全现状评价结论	123

7.1矿山存在的危险有害因素	123

7.2符合性评价结果	123

7.3评价结论	125

7.4 说明	126

8附图附件	127

8.1附图	127

8.2附件	127

1评价概述

- 1.1 评价对象与范围

- 1.1.1 评价对象

评价对象：江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采。

- 1.1.2 评价范围

江西铜业股份有限公司城门山铜矿采矿许可证范围内8～13号勘探线及105～112勘探线之间、﹣142m至+120m标高的露天开采主要生产及辅助系统、相关配套辅助设施的安全设施以及安全管理，主要包括：开拓运输、采剥工艺、防尘、矿山电气、防排水与防灭火、排土场等安全设施以及矿山安全管理；主要评价范围为﹣142m至+120m；主要作业平台﹣58m、﹣70m、﹣82m、﹣94m、﹣106m、-118m、-130m、-142m。

选矿厂、尾矿库、地面民用爆炸物品储存库和混装炸药车地面站（炸药生产厂）、加油站、污水调节库等不在本评价范围内。

本评价报告具有很强的时效性，本报告通过后因各种原因超过时效，项目周边环境发生了变化，本报告不承担相关责任。

- 1.2 评价目的和内容

- 1.2.1 评价目的

本次安全现状评价目的是为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，通过对江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采的安全评价，查找、分析和预测其存在的危险、有害因素及危险、危害程度，提出合理可行和安全对策措施及建议，指导危险源监控和事故预防，以达到最低事故率，最少损失和最优的安全投资效益，确保其在安全设施方面符合国家的有关法律、法规、规定和标准；同时为项目安全生产许可证延期换证、矿山日常安全管理提供技术支撑。

1.2.2评价内容

通过对江西铜业股份有限公司城门山铜矿安全生产方面资料的收集以及现场安全状况调研，对如下内容进行评价：

1）评价江西铜业股份有限公司城门山铜矿中安全管理模式对确保安全生产的适应性，安全生产保障体系的系统性、充分性和有效性，明确安全生产责任制、安全管理机构及安全管理人员、安全生产制度等安全管理相关内容是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求及其落实执行情况，说明现行企业安全管理模式是否满足安全生产的要求；

2）评价江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天矿山的设备、设施、场所是否满足安全生产法律法规和技术标准的要求；

3）采用科学的方法，辨识江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天矿山作业过程中的危险、有害因素，并定性、定量的确定其危险程度：

4）在定性和定量评价的基础上，对江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天矿山作业过程中可能存在的危险、有害因素提出合理可行的安全对策措施及建议；

5）对评价对象提出客观、公正、准确的评价结论。

- 1.3 评价依据

- 1.3.1 法律、法规及规范性文件

1.3.1.1 法律

1）《中华人民共和国突发事件应对法》  （中华人民共和国主席令第69号，2007年11月1日实施）

2）《中华人民共和国水污染防治法》   （中华人民共和国主席令第87号，2008年6月1日实施）

3）《中华人民共和国防震减灾法》    （中华人民共和国主席令第74号，2009年5月1日实施）

4）《中华人民共和国矿山安全法》    （中华人民共和国主席令第65号，1993年5月1日实施；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决 定》，自公布之日起施行)

5）《中华人民共和国矿产资源法》    （中华人民共和国主席令第74号，1996年8月29日实施；2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议通过《全国人民代表大会常务委员会关于修改部分法律的决 定》，自公布之日起施行）

6）《中华人民共和国劳动合同法》    （中华人民共和国主席令第73号，2013年7月1日开始实施）

7）《中华人民共和国特种设备安全法》 （中华人民共和国主席令第4号，2014年1月1日实施）

8）《中华人民共和国环境保护法》     （中华人民共和国主席令第9号，2015年1月1日实施）

9）《中华人民共和国职业病防治法》  （中华人民共和国主席令第60号，2011年12月31日实施；2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员 会第二十一次会议第二次修正；2017年主席令第18公布第三次修订；2018年12月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第七次会议第四次修正）

10）《中华人民共和国劳动法》       （中华人民共和国主席令第28号，1995年1月1日实施；2009年主席令第18号公布第一次修订；2018年主席令第24号公布第二次修订，2018年12月29日施行）

11）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》  （中华人民共和国主席令第58号，2020年4月29日，由中华人民共和国第十三届全国人民代表大 会常务委员会第十七次会议修订通过，自2020年9月1日起施行）

12）《中华人民共和国刑法修正案 （十一）》  （中华人民共和国主席令 第六十六号  中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二 十四次会议于2020年12月26日通过，自2021年3月1日起施行）

13）《中华人民共和国消防法》  （1998年4月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过；2008年10月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第五次会议修订；2019年4月23日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十次会议修正；2021年4月29日第十三届人民代表大会常务委员会第二十八次会议）

14）《中华人民共和国水土保持法（2010年修订）》（中华人民共和国主席令第39号，自2011年3月1日起施行）

15）《中华人民共和国防洪法（2016年修改）》（中华人民共和国主席令第88号公布，自1998年1月1日起施行）

16）《中华人民共和国安全生产法》  （中华人民共和国主席令第13号，2002年6月29日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过；根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第一次修正；根据2014年8月31日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第二次修正；2021年6月10日，中华人民共和国主席令第88号，第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十九次会议《关于修改<中华人民共和国安全生产法>的决定》第三次修正）

1.3.1.2 行政法规

1）《安全生产许可证条例》  （国务院令第397号，2004年1月7日起施行，根据2013年5月31日国务院第十次常务会议通过；2013年7月18日中华人民共和国国务院令第638号公布，自公布之日起施行的《国务院关于废止和修改部分行政法规的决定》第一次修正；根据2014年7月9日国务院第54次常务会议通过2014年7月29日中华人民共和国国务院令第653号公布，自公布之日起施行的《国务院关于修改部分行政法规的决定》第二次修正）

2）《地质灾害防治条例》    （中华人民共和国国务院令第394号，自 2004年3月1日起施行）

3）《民用爆炸物品安全管理条例》 (中华人民共和国国务院令第466号，自2006年9月1日起施行，2014年国务院令第653号〈关于修改部分行政法规的决定〉对其进行部分修订，自2014年7月29日起施行修订）

4）《生产安全事故报告和调查处理条例》  （中华人民共和国国务院令 第493号，自2007年6月1日起施行，国家安全总局令77号修正）

5）《特种设备安全监察条例》 （中华人民共和国国务院令第549号，自 2009年5月1日起施行）

6）《气象灾害防御条例》  （中华人民共和国国务院令第570号，自2010 年4月1日起施行）

7）《工伤保险条例》      （中华人民共和国国务院令第586号， 自2011 年1月1日起施行）

8）《生产安全事故应急条例》 （国务院令第708号，2019年3月1日公布，自2019年4月1日起施行)

1.3.1.3 部门规章

1）《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》  （国家安监总局令第16号，自2008年2月1日起施行）

2）《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》 （国家安监总局令第20号，自公布之日起施行。2015年3月23日《国家安全监管总局关于废止和修改非煤矿矿山领域九部规章的决定》，国家安监总局令第78号，自2015年7 月1日起施行）

3）《生产安全事故信息报告和处置办法》  （国家安监总局令第21号，自2009年7月1日起施行）

4）《用人单位职业健康监护监督管理办法》  （国家安全生产监督管理 总局令第49号，自2012年6月1日起施行）

5）《金属非金属矿山建设项目安全设施目录 (试行) 》  （国家安全生产监督管理总局令第75号，2015年3月16日公布，2015年7月1日起施行）

6）《安全生产培训管理办法》  （国家安全生产监督管理总局令第44号，第80号修改，自2015年7月1日起施行）

7）《生产经营单位安全培训规定》 （国家安全生产监督管理总局令3号，第80号修改，自2015年7月1日起施行）

8）《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》  （国家安全生产监督 管理总局令第30号，第80号修改，自2015年7月1日起施行）

9）《生产安全事故应急预案管理办法》 （国家安全生产监督管理总局令第17号，第88号令修改；应急部2号令，自2019年9月1日起实施）

1.3.1.4 地方法规、规章

1）《江西省工伤保险条例》  （2004年5月25日省人民政府第20次常务会议审议通过）

2）《江西省采石取土管理办法》 （江西省人大常委会第78号公告，江西省第十三届人民代表大会常务委员会第三次会议修改，自2018年5月31日起施行）

3）《江西省安全生产条例》 （2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议修订，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订)

4）《江西省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》  （江西省人民 政府令第189号, 自2011年3月1日起施行）

5）《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》 （江西省人民政府令第238号, 自2018年12月1日起施行）

1.3.1.5 规范性文件

1）《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》  （国发〔2010〕 23号）

2）《国务院关于关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳 定好转的意见》  （国发〔2011〕40号）

3）《关于贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知> 精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》 （安委办〔2010〕17 号）

4）《国务院安全生产委员会关于印发安全生产巡查工作制度的通知》 （安委〔2016〕2号，2016年1月25日施行）

5）《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》 （赣府发〔2010〕32号）

6）《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指 导意见》 （赣安〔2014〕32号）

7）《国家安全监督管理总局关于加强金属非金属矿山建设项目安全工 作的通知》 （安监总管一〔2010〕110号）

8）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工 艺目录（第一批）的通知》 （2013年9月6日，安监总管一〔2013〕101号）

9）《国家安全监管总局关于发布金属非金属矿山禁止使用的设备及工 艺目录（第二批） 的通知》 （安监总管一〔2015〕13号）

10）《国家安全监管总局保监会 财政部关于印发<安全生产责任保险实 施办法的通知>》     （安监总办〔2017〕140号）

11）《关于印发江西省高危行业领域企业安全技能提升行动计划实施方 案的通知》          （赣应急字〔2020〕54号）

12）《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作 的指导意见〉的通知》 （矿安〔2022〕4号）

13）《国家矿山安全监察局关于印发<金属非金属矿山重大事故隐患判定标准>的通知》    （矿安〔2022〕88号， 2022年9月1日起施行）

14）《财政部 应急部关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办 法>的通知》          (财资〔2022〕136号，2022年11月21日起施行)

15）《国家矿山安全监察局关于开展露天矿山边坡监测系统建设及联网工作的通知》       （矿安〔2023〕119号）

16）《中共中央办公厅 国务院办公厅<关于进一步加强矿山安全生产工作的意见>》        （厅字〔2023〕21号）

17）《国家矿山安全监察局关于印发<防范非煤矿山典型多发事故六十 条措施>的通知》  （矿安〔2023〕124号）

- 1.3.2 标准、规范

1.3.2.1 国标 (GB)

1）《企业职工伤亡事故分类》                    GB6441-1986

2）《建筑灭火器配置设计规范》                  GB50140-2005

3）《工业企业厂界环境噪声排放标准》            GB12348-2008

4）《安全色》                                  GB2893-2008

5）《安全标志及其使用导则》                    GB12894-2008

6）《矿山安全标志》                            GB14161-2008

7）《供配电系统设计规范》                      GB50052-2009

8）《建筑物防雷设计规范》                      GB50057-2010

9）《建筑抗震设计规范》(2016 年版)              GB50011-2010

10）《低电配电设计规范》                        GB50054-2011

11）《工业企业总平面设计规范》                  GB50187-2012

12）《20kV 及以下变电所设计规范》               GB50053-2013

13）《非煤露天矿边坡工程技术规范》               GB51016-2014

14）《建筑设计防火规范》(2018 年版)              GB50016-2014

15）《爆破安全规程》                             GB6722-2014

16）《消防安全标志第一部分标志》                 GB13495.1-2015

17）《中国地震区动参数区划图》                   GB18306-2015

18）《危险化学品重大危险源辩识》                 GB18218-2018

19）《矿山电力设计标准》                         GB50070-2020      20）《金属非金属矿山安全规程》                   GB16423-2020

21）《个体防护装备配备规范 第 1 部分：总则》     GB39800. 1-2020

22）《个体防护装备配备规范 第 4 部分：非煤矿山》 GB39800.4-2020

1.3.2.2 推荐性国标 (GB/T)

1）《用电安全导则》                             GB/T13869-2008

2）《生产过程安全卫生要求总则》                 GB/T12801-2008

3）《高处作业分级》                             GB/T3608-2008

4）《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》 GB/T29639-2020

5）《生产过程危险和有害因素分类与代码》         GB/T13861-2022

1.3.2.3  国家指导性技术文件标准 (GB/Z)

1）《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》行业标准第1号修改单                             GBZ 2.1-2019/XG1-2022

2）《工业场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理因素》

GBZ 2.2-2007

3）《工业企业设计卫生标准》                 GBZ1-2010

1.3.2.4 国家安全行业标准 (AQ)

1）《安全评价通则》                            AQ8001-2007

2）《矿山救护规程》                             AQ1009-2007

3）《企业安全生产标准化基本规范》              AQ/T9006-2010

4）《金属非金属矿山安全标准化规范露天矿山实施指南》

AQ2050.3－2016

5）《金属非金属露天矿山在用矿用自卸汽车安全检验规范》

AQ2027－2010

1.3.4 其他评价依据

《江西铜业股份有限公司城门山铜矿安全现状评价合同书》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2024年2月）

《江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采安全检测检验报告》（江西省矿检安全科技有限公司，2023年10月）

《江西铜业股份有限公司江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采工程边坡稳定性分析报告》（江西省矿检安全科技有限公司，2023年4月）

《江西铜业股份有限公司城门山铜矿排土场边坡稳定性分析报告》（南昌安达安全技术咨询有限公司，2023年5月）

《江西铜业股份有限公司城门山铜矿二期扩建工程建设项目初步设计》（中国瑞林工程技术有限公司，2007年9月）

《城门山采场二级接力排水系统工程初步设计》（中国瑞林工程技术股份有限公司，2020年6月）

江西铜业股份有限公司城门山铜矿提供的工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证、爆破作业单位许可证、资格证书（主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员）、应急预案备案表、救援协议等附件以及矿区地质地形图、总平面布置图、采剥工程平面图、台阶剖面图、供配电系统图、排土场平面图、防排水系统及排水设施布置图等。

- 1.4 评价程序

本次安全现状评价程序如图1所示。

图1  安全评价程序图

- 2 项目概况

- 2.1企业概况

2.1.1历史沿革、经济类型及项目情况

城门山铜矿隶属于江西铜业股份有限公司，是一座以铜、硫为主，共生钼、铁、锌，伴生金、银和稀散元素的大型多金属矿山。

城门山铜矿是在1958年开采铁帽时发现的，属于国家规划矿区，在七十年代即划归江西铜业公司管辖和规划开发。城门山铜矿于1979年和1986年分别被列为国家“六五”计划和“七五”计划的重点前期准备项目。

1993年5月，原中国有色金属工业总公司组织审查通过了南昌有色冶金设计院编制的可行性研究报告，确定矿山最终开采规模为12000t/d。但由于矿山开发投资大、资金筹措困难，以及当时硫精矿的销售渠道不确定而被搁置。为了给大规模开发积累经验，江铜集团公司决定按照“由小到大、先易后难、远近结合、滚动发展”的原则对城门山铜矿进行开发，起步规模确定为1200t/d。

城门山铜矿起步规模（1200t/d）工程于2000年6月底建成，7月1日投入试生产，试生产后，由于地质资源发生变化，采矿场投产标高降低，至2002年初开始正式生产。

2006年12月对城门山铜矿1200t/d选矿系统进行了改造，改造后，矿山采选生产能力达到2000t/d。

2007年4月，江西省发改委以“赣发改工业字〔2007〕366号文”核准批复了二期扩建工程项目（7000t/d）。2009年陆续开始二期扩建工程主体工程及配套设施施工，2012年12月完成二期扩建工程项目（7000t/d）施工，并于2013年9月通过了原江西省安全生产监督管理局组织的验收。

江西铜业股份有限公司城门山铜矿有一个露天采矿场和三个尾矿库，其中熊家凹尾矿库和凤爪沟尾矿库已闭库，目前在用的为刘家沟尾矿库。

- 2.2矿区行政区划、地理位置及交通

城门山铜矿位于柴桑区城门镇联盟村境内，直距九江市18km。矿区地理坐标东经115°48′，北纬29°42′。

矿山东南方向现有公路直接通达柴桑区，北面与长江相距6.5km，矿区向北3km为九瑞公路，南面与沙大铁路的九里垄车站相距7.7km，向西18km至瑞昌。水陆交通均十分便利。矿区地理位置见图2-1。

图2-1  矿山区域位置图

- 2.3证照情况

江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天矿山相关证照情况，见表2-1。

表2-1      证照情况一览表

| 检查内容 | 证照编号 | 有效时间 | 发证机关 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.安全生产许可证 |  |  |  |  |
| 城门山铜矿 露天开采 | （赣）FM安许证字[2006]M0613号 | 2024-06-19 | 江西省应急管理厅 |  |
| 2.营业执照 | 913604006674560060 | 长期 | 九江市 工商行政管理局 |  |
| 3.采矿许可证 | C1000002011053110112869 | 2034-11-22 | 江西省自然资源厅 |  |
| 4.非煤矿山安全 生产标准化证书 | 赣AQBK Ⅱ [2022]011 | 2025-12 | 江西省应急管理厅 |  |
| 5.矿山主要负责人 安全资格证 |  |  |  |  |
| 赵桂洪 | 362333197001250554 | 2024-06-01 | 江西省应急管理厅 | 持证 上岗 |
| 6.安全管理人员 资格证（19人） | 3人 | 2024-05-20 | 江西省应急管理厅 | 持证 上岗 |
|  | 2人 | 2025-03-07 |  |  |
|  | 5人 | 2025-09-01 |  |  |
|  | 1人 | 2025-10-25 |  |  |
|  | 2人 | 2026-03-26 |  |  |
|  | 5人 | 2026-06-15 |  |  |
|  | 1 | 2023-07-04 |  |  |
| 7.注册安全工程师 |  |  |  |  |
| 包矢航 | 36232419690514063X | 2025-10-25 | 中华人民共和国人事部、国家安全生产监督管理总局 |  |
| 赵炎 | 362281991107170512 | 2025-04-21 | 应急管理部 |  |
| 8..特种作业人员 上岗资格证 | 城门山铜矿共有特种作业人员34人，均持有效证件上岗；其中：焊接工10人，电工20人、高处作业4人。 |  |  | 持证 上岗 |
| 9.从业人员培训证明 | 920 | 人 | 九江安信教育 咨询有限公司 |  |

- 2.4开采范围

江西铜业股份有限公司城门山铜矿采矿许可证证号：C1000002011053110112869，开采矿种：铜矿，开采方式：露天开采，生产规模：561.00万吨/年，矿区面积：1.7955平方公里，有效期限：12年，自2022年11月22日至2034年11月22日。开采深度：由+140m至﹣932m，矿区范围由19个拐点坐标圈定，如表2-2所示。

| 表2-2 城门山铜矿矿区范围拐点坐标 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 拐点号 | 2000国家大地坐标系 |  |
|  | X坐标 | Y坐标 |
| 1 | 3285606.71 | 39384416.91 |
| 2 | 3285585.50 | 39384369.99 |
| 3 | 3285347.49 | 39383953.98 |
| 4 | 3285251.49 | 39383272.96 |
| 5 | 3285320.49 | 39382952.96 |
| 6 | 3285464.49 | 39382860.96 |
| 7 | 3285744.49 | 39382868.96 |
| 8 | 3286045.50 | 39382865.96 |
| 9 | 3286400.50 | 39382965.96 |
| 10 | 3286747.51 | 39383177.96 |
| 11 | 3286747.51 | 39383388.96 |
| 12 | 3286625.51 | 39383687.96 |
| 13 | 3286571.51 | 39383912.97 |
| 14 | 3286569.61 | 39383920.07 |
| 15 | 3285611.96 | 39383909.96 |
| 标高：从+140m至﹣600m |  |  |
| 16 | 3286569.61 | 39383920.07 |
| 17 | 3285611.96 | 39383909.96 |
| 18 | 3285605.00 | 39384582.20 |
| 19 | 3286569.61 | 39383976.90 |
| 标高：从+140m至﹣932m |  |  |
| 开采深度：由从+140m至﹣932m标高 共由19个拐点圈定 |  |  |

- 2.5矿区自然环境概况

矿区水系发育，三面环湖（赛湖、城门湖），矿区西部为中低山河谷地形，向东渐变为丘陵湖盆地形。东南向是城门山～锉山山脊，最高标高为+147.8m；赛湖湖床标高为+12.0～+14.0m，每年3月至11月矿区约50%面积淹没于湖水之中，历史最高洪水位+22.83m。

矿区气候暖湿多雨，冬季干燥寒冷，夏季炎热多雨，四季分明，属亚热带气候。历年最高气温40.2℃，最低气温﹣9.7℃，年平均气温17℃左右。每年3～11月为雨季，12月到来年3月雨量少，年平均降水量1400mm，最大年降水量2165.4mm，最小868.3mm，年平均蒸发量1655mm。矿区主导风向以东北风为主。

根据《中国地震动峰值加速度区划图》，抗震设防烈度为Ⅵ度，地震动峰值加速度为0.05g。

- 2.6矿区周边环境

城门山铜矿位于柴桑区城门镇联盟村。矿区西南面为大城门湖、南面为隔山的大城门沟；西北面、北面为赛湖；北距长江南岸6.5km，长江历年最高洪水位+21.08m（1998年8月），最低为+4.54m（1929年1月）；东面12km为九江市，东南面18km为柴桑区城。矿区距九江（马回岭）机场34km。

赛湖湖床最低标高为+12.0，每年3月至11月丰水季节矿区约50%面积淹没于赛湖水之中。近年来湖区最高洪水位一般在+18m左右，历史最高洪水位+22.83m。每年涸水季节河水位+12.3m左右。

城门湖水位变化与赛湖基本一致。

- 2.7矿区地质情况

- 2.7.1矿区地质概况

矿区位于扬子准地台，下扬子～钱塘台拗，九江台陷，瑞昌～九江凹褶断束，长山～城门护背斜近倾伏端的北翼。

- 2.7.2地层

区内出露的主要地层自南至北，由老而新有：志留系中统罗惹坪组，上统纱帽组；泥盆系上统五通组；石炭系中统黄龙组；二叠系下统梁山组、栖霞组、茅口组，上统龙潭组、长兴组；三叠系下统大冶组，中统嘉陵江组；第四系。地层走向北东70°，倾向北西，倾角45°～60°。

志留系分布于F1断层以南，为一套浅海相碎屑岩建造；岩性主要为泥岩、粉砂岩、石英砂岩，总厚大于300m。

泥盆系上统五通组分布于F1断层南侧，为河湖相沙砾岩建造；岩性主要为石英砂砾岩、石英砂岩夹含砾石英砂岩和含云母的砂质页岩，厚10～53m。

石炭系中统黄龙组，分布于F1断层北侧，为浅海相碳酸盐建造；岩性主要为厚层状白云质灰岩、白云岩、厚层状纯灰岩，厚18～75m。

二叠系下统梁山组，栖霞组、茅口组、上统龙潭组、长兴组，分布于矿区中部，属浅海相碳酸盐河海陆交互相含煤建造；岩性主要为含炭质灰岩、含燧石结核灰岩，总厚621～707m。为矿区主要赋矿围岩。

三叠系下统大冶组，中统嘉陵江组，分布于矿区北部，属浅海相碳酸盐及滨海相页岩建造；主要为页岩夹泥质灰岩，灰岩夹薄层页岩、厚层状白云质灰岩夹钙质页岩及角砾状灰质白云岩和中厚层灰岩，厚度大于700m，为矿区次要赋矿围岩。

第四系分布于湖区及地表，为粘土、砾石层砂砾层及亚粘土，厚约2～126m。

- 2.7.3构造

矿区位于下杨子坳陷带之九江～瑞昌断折带中的长山～城门湖背斜东倾伏端的北翼。

矿区内次级褶皱有北东及北西向两组短轴背、向斜构造。北东向短轴背斜发育在F1断层下盘，轴面近于直立，两翼大致对称，该背斜顶部产生虚脱空间，成为矿液充填交代的良好场所，是矿区块状硫化物矿体富集的重要构造之一。北西向背斜河向斜主要分布在15线至654线之间，轴面近于直立，在背斜脊部及其附近矿体后大，向斜轴部及其附近矿体变薄。

断层以北东东向最发育，次为北西～北北西向和北北东～北东向。北东东向断层主要有F1、F2和F20，F1、F2对矿体侧连续性和完整性影响不大，F20纵贯矿区中部，全长约2400m，是矿区主要的导岩导矿构造之一。北西～北北西向和北北东～北东向断层是亦矿区重要的导岩导矿构造之一。其中以北东东向的断层形成最早，后为北西向，北北东向断层形成最晚。

矿区内裂隙构造发育，成组成带出现，为岩体内细脉浸染及矽卡岩中的主要容矿构造。一般情况下，矿体边界受顺层和切层两组裂隙控制，但以顺层裂隙为主，以使矿体与地层产状基本一致。

- 2.7.4岩浆岩

矿区岩浆岩为燕山期中酸性浅成～超浅成多次侵入的复式岩体。出露面积0.8km2，呈不规则的椭圆形。倾向北西，倾角75°左右。侵入于老志留系和部分三叠系碎屑岩、碳酸盐岩地层中。在浅部沿围岩层间贯入，形成复杂的枝状接触带。组成复式岩体的岩石类型，以花岗闪长斑岩和石英斑岩为主体。花岗闪长斑岩主要分布在复式岩体的东部、南部和西区局部地段。石英斑岩体中也有零星分布，出露面积约0.45km²。地表出露形态为不规则的半环形，深部近于等轴状，并有增大的趋势；半环形外缘与碎屑岩、碳酸盐岩地层呈侵入接触，内缘与石英斑岩接触。石英斑岩主要分布于复式岩体西北部及中部湖区一带，出露面积约0.35km2，呈北东及北东东的“L”形，并向西倾斜成筒状产出。西北与二叠统～三叠统地层接触，东与花岗闪长斑岩接触，含较多花岗闪长斑岩残留体。在石英斑岩侵入后有较强烈的地下隐蔽爆破作用，形成各类爆破相岩石，主要分布于复式岩体西北部和围岩接触带附近，面积约0.1km2。此外，石英安山玢岩分布在天井洼一带。呈脉状穿插于花岗闪长斑岩和矿体中，为成矿后的岩脉。

- 2.7.5围岩蚀变

矿床围岩蚀变比较复杂，与矿化有关的蚀变有两期：一是花岗闪长斑岩活动期（矽卡岩铜矿成矿期），主要有矽卡岩化、硅化、绢云母化、绿泥石化、泥化等；二是石英斑岩活动期（斑岩铜矿、铜成矿期）。主要有钾长石化、黑云母化、硅化和绢云母化、泥化等。不同的矿化类型及其围岩，伴随有不同的蚀变及其分带。从复式岩体中心向外，可划分为内、外接触带和七个蚀变岩相亚带。内带以岩体为中心，形成面状蚀变分布。外带以花岗闪长斑岩接触带为中心，形成环带状蚀变分布。

- 2.7.6矿床地质概况

矿床为以铜硫为主，共生钼、锌、铁的矽卡岩和斑岩型矿床。按矿种和矿体空间分布规律，以岩体为中心，自下而上，由内到外形成三个矿带，即岩体内带（4Mo、10Cu），正接触带（2Cu～8Cu、11Cu～16Cu、21Cu～24Cu、8TFe、12TFe、23TFe）和外接触带（0Cu、1Cu），构成“三位一体”（以铜、硫为主的矽卡岩型、块状硫化物型、斑岩型）的复合矿床。

- 2.7.7矿床地质特征

全区有表内铜矿体65个，主要矿体有10个（包括10Cu），占总资源储量的95%，其中南区5个（1Cu、3Cu、5Cu、6Cu、7Cu），北区3个（12Cu、13Cu、15Cu），西区1个（21Cu）及横跨三区的10Cu。

区内除铜矿体外，尚有褐铁矿体、单硫矿体、锌矿体和钼矿体。其中褐铁矿体和锌矿体由于品位低，有害杂质含量高，埋藏较深，难选等原因，而被列为暂不利用矿体。

单硫矿体：为铜达不到工业品位的富硫矿体。其矿物特征和含铜黄铁矿相似。主要的单硫矿体共有12个，其中规模最大的为1S，占单硫总储量的64.8%，产出部位主要在1Cu底板，相当于上泥盆系五通组顶部，呈似层状，厚7～21m。硫平均品位30.07%，铜品位0.11%，Zn品位0.47%，钼品位0.004%.走向长400m，与1Cu构成复合矿体。

钼矿体为含钼斑岩矿石，包括含钼的花岗闪长斑岩和石英斑岩，以4Mo为主，4Mo矿体占钼矿体总资源量的98%。品位均匀，钼平均品位0.047%，铜品位0.09%，硫品位1.5%.根据现在的经济指标，可以作为工业矿石处理。

- 2.7.8矿石特征

1.矿石矿物成份

区内矿石性质复杂，类型繁多，主要金属矿有黄铁矿、黄铜矿、辉铜矿、兰辉铜矿，斑铜矿、铜兰、硫砷铜矿、砷黝铜矿、闪锌矿、方铅扩、辉铜矿矿、毒砂、孔雀石、兰铜矿、磁铁矿、赤铁矿、自然铜等。脉石矿物主要有石英、石榴石、方解石、长石和高岭石等。

2.矿石结构构造

矿石结构按其形成方式可分为5种类型、16种结构。其中以结晶粒状结构为主，假象、次文象、文象蠕虫状结构少见。矿石构造以块状、浸染状，细脉浸染状三种为主要类型。次要矿石构造类型有松散状，角砾状，条带及似条带状、环状构造等。

3.矿石化学成份

主要有用元素为铜、硫，共生锌、铜矿、铁。伴生有益元素有金、银 （表内矿平均品位Au：0.24g/t，Ag：9.69g/t）。主要有害元素为砷（全区铜矿体中的平均含量为0.027%，铜矿矿体中的平均含量为0.008%），其次为氟和氧化镁。氟在精矿中含量为0.02～0.103%；氧化镁在精矿中含量为0.02～1.72%，均低于精矿质量要求。

4.矿石自然类型

根据物相分析和矿物组合特征划分为氧化矿石、混合矿石和原生矿石。氧化矿的平均氧化率为37%，占全区铜矿总矿石量7.2%，占总金属量的8.9%；混合矿平均氧化率为19%，占全区铜矿总矿石量的29.4%，占总金属量的33.2%；原生矿平均氧化率为5%，占全区铜矿总矿石量的63.3%，占总金属量的57.8%.

5.矿石工业类型

依据矿石工业技术特性，划分为铁矿石、铜硫矿石、硫矿石、锌矿石和铜矿矿石。其中，铜硫矿石又划分为含铜黄铁矿矿石、含铜矽卡岩矿石、含铜斑岩矿石、含铜角砾岩矿石和含铜黄铁矿、磁铁矿矿石，以含铜黄铁矿矿石、含铜矽卡岩矿石和含铜斑岩矿石为主。其中含铜黄铁矿矿石是矿区最主要的一种铜硫矿石，铜的金属量占全区总储量40.4%，矿石量占24.5%，平均含铜1.24%；含铜矽卡岩矿石(包括含铜大理岩、含铜矽化灰岩等，又统称含铜碳酸盐矿石)，也是主要矿石类型，其铜金属量占全区储量34.4%，矿石量占42.4%，平均含铜0.61%；含铜斑岩矿石占全区总矿石量27.2%，铜金属量占全区铜储量19.8%，平均含铜0.55%.

- 2.7.9工程地质概况

矿体分布于工程地质复杂地区，矿层顶底板不稳定。矿区地质构造发育、岩石种类多且风化破碎带深、岩溶发育、地表和地下水丰富、湖泥层厚，对矿山开采造成不利影响。南部F1、F2断层破碎带以及南部岩层均与边坡顺向，可能形成小规模的平面剪切破坏，对边坡稳定存在潜在威胁。矿区东西两段茅口、栖霞灰岩岩溶发育地段，地下水丰富，在水动力作用下，构造带、接触带、风化带、溶洞堆积物也可能引起边坡失稳、流泥、流砂等不良工程地质现象。

矿区工程地质条件复杂。风化深度达﹣100～﹣150m，西南部最深达﹣320m标高。F1断层在矿区南部，形成长1600m、宽20～60m的断裂破碎带，F2位于3～19线的黄龙灰岩与栖霞灰岩之间，西部1Cu矿体顶板，形成长680m，破碎带宽度20～30m的层间断裂。矿区岩溶发育，最深达﹣350m标高。

- 2.7.10矿区水文地质概况

矿区水文地质条件复杂。绝大部分矿体在侵蚀基准面以下；矿区面积1.4501km²，有一半处于季节性湖泊中，湖区广泛分布岩溶较发育的灰岩，岩溶率平均达3.41%，充填率78%.矿坑涌水量至﹣106m时达7.1×104m³/d；在疏干条件下可能产生地表塌陷、开裂或沉降，构成矿区复杂的水文地质条件。

- 2.7.11区域水文地质

矿区位于淮阳山字形构造的弧顶外缘，瑞昌～九江复式向斜中的城门山背斜的北翼东端接近背斜倾伏端处，其北为乌石街～赛湖向斜岩溶裂隙水储水构造，与矿区地下水直接相连，其南的新塘向斜岩溶裂隙水储水构造也可通过背斜倾伏端与乌石街～赛湖向斜地下水相连。

矿区地形主要受岩性和构造控制，山岭呈北东东向。地势西高东低，西部为中低山河谷地形，向东渐变为丘陵湖盆地形，丘顶标高130～200m，赛湖湖盆标高仅11～14m，且与长江冲积平原相连。

矿区处于长江中下游的湖滨地区，地表水系发育，主要有：长江、赛湖、城门湖。

长江：在矿区北侧6.5km处流过，历史最高洪水位+21.08m（1998年8月），最低水位为+4.54m（1929年1月）。

赛湖：位于矿区西北、北部，为一季节性湖泊，湖水主要来源于瑞昌河，汇水面积为974.9km² （包括城门湖水系的130km²）。每年旱季（11月至次年3月）湖水大部分干涸，湖心河水位+12.3m左右。阎家渡水闸建成后已可控制长江水的倒灌，改变了赛湖水位受长江制约的状态，近年来湖区最高洪水位一般在+18.0m标高左右，洪水期湖面面积约44.8km²，湖区容水量约2.7×108m³。

城门湖：位于矿区西南部，由大、小城门湖组成。其中大城门湖位于长山背斜轴部的砂页岩分布区，小城门湖位于新塘向斜岩溶裂隙储水构造东段。总汇水面积约130km²，湖面面积约4.56km²，主要由降水和南部河、溪补给，通过矿区西部15线附近的城门坝溢洪道与北部的赛湖相通；其水位变化与赛湖基本一致。

- 2.7.12矿区水文地质条件

1.矿区主要含水层

（1）第四系全新统下段（Q4l）粘土砾石层孔隙含水层：广泛分布于赛湖湖区及长江南岸，平均厚15m左右，绝大部分直接覆盖在灰岩含水层之上。砂砾为主的粘土砾石层在矿区及其以西，粘土含量较少，并自西向东由砾石、卵石逐步过渡到砂砾石。该含水层与下伏灰岩溶洞裂隙含水层水力联系密切。

（2）三叠系中统嘉陵江组（T2j）灰岩不均质溶洞裂隙含水层：位于矿区北部，组成赛湖向斜储水构造的轴部。上段为厚层状灰岩，中段为白云质灰岩夹钙质页岩，下段为中厚～巨厚层状灰岩。厚度＞500m。岩溶率为4.58%，其q=0.1～2.341/s·m。

（3）三叠系下统大冶组（T1d2）灰岩溶洞裂隙含水层：分布于矿区北部，部分为矿体直接顶板，上段为薄～中层灰岩，井夹有薄层页岩，厚度＞200m。本段灰岩岩溶发育，矿区附近（指采场围堤以内）岩溶率4.6%，其q=1.47～3.061/s·m。

（4）二叠系上统长兴组（P2C）灰岩溶洞裂隙含水层：分布于矿体北部东西两侧，为燧石灰岩及炭质灰岩，厚41m。（堤内）岩溶率为2.3%.

（5）二叠系下统茅口组（P1m）灰岩溶洞裂隙含水层：分布在矿体东西两侧。上部为燧石结核灰岩，下部为炭质页岩夹透镜状灰岩，厚450～500m，矿区及堤内岩溶率为4.1%，孔抽水试验，其q=1.5～3.421/s·m。

（6）二叠系下统栖霞组（Plq）灰岩溶洞裂隙含水层：分布在矿区南部东西两侧，常为1Cu矿体直接顶板，上部为含燧石结核灰岩，下部为炭质灰岩，厚130～150m，岩溶发育，堤内及矿区岩溶率为4.1%，其q=0.22～3.47L/s·m。

（7）石炭系中统黄龙组（C2h）灰岩溶洞裂隙含水层：分布在矿区南部东西两侧，矿区内多交代成矿。上部为厚层状灰岩，下部为厚层状白云质灰岩，厚18～75m，矿区及堤内岩溶率为4.6%.

（8）松散状含铜黄铁矿、块状含铜黄铁矿裂隙含水层：裂隙发育。其补给排泄条件均与灰岩含水组一致，孔抽水试验，其q=0.004～0.498L/s·m。

2.矿区主要隔水层

（1）第四系全新统上段（Q42）粘土、亚粘土相对隔水层：分布于九瑞公路以南的整个赛湖区及矿区。Q42以淤积为主，由灰色粘土与亚粘土组成，厚15～25m。呈可塑至流塑状，风干后具龟裂；q=0.0067L/s·m，为隔水层，是阻止矿区地表湖水与湖下灰岩溶洞裂隙水产生直接水力联系的主要层位（此层在九瑞公路以北的长江南岸以冲积和淤积为主，局部含孔隙水）。另外，矿区零星出露的上更新统（Q3）残坡积黄褐色亚粘土（局部夹砾石）及中更新统（Q2）洪坡积网状红色粘土及网纹状红色粘土夹卵砾石层，均可视为相对隔水层。

（3）三叠系下统大冶组下段（T1dl）页岩隔水层：分布在矿区北部岩体东西两侧。东部已有钻孔揭露，为灰色页岩，风化后成黄绿色，厚度18m左右，岩层透水性极弱，但附近抽水试验表明，整体隔水作用不明显。长沙勘察院补充勘探结果认为，西部因受断层影响，使T1dl层位在﹣100m标高以上缺失，在断层带见有花岗闪长斑岩。

（4）泥盆系上统五通组（D3w）及志留系上统纱帽组（S3s）相对隔水层：均出露在矿区南部，为lCu矿体直接底板。前者为含砾石英细砂岩夹砂质页岩，厚10～53m，裂隙发育，q=0.01L/s·m，含弱裂隙水，可视为相对隔水层；后者为紫红色石英细砂岩、变质石英砂岩、粉砂岩及绿色砂岩夹页岩组成，总厚＞200m，据坑探工程揭露，仅有弱滴水，可视为相对隔水层。

（5）岩浆岩隔水体：矿区及外围有三个较大的岩浆岩体出露部位。

①北部岩墙：位于九瑞公路12～19km处，由石英闪长玢岩和花岗闪长斑岩组成，宽100～500m，该岩墙在水文地质上有拦阻或削弱矿区地下水与长江南岸地下水之间的沟通作用。

②鄱湖岩体：位于矿区东部约2km处的城门山背斜倾伏端北侧的石炭～二叠系灰岩中，为花岗闪长斑岩，岩体中钻进时无冲洗液漏失。对阻滞矿区石炭～二叠系灰岩含水层迳流有一定作用。

③城门山岩株：即矿区所在部位，由花岗闪长斑岩、石英斑岩组成。该岩体破坏了矿区内石炭～二叠系灰岩的连续性，也阻碍了矿区东西两侧该层地下水的直接联系。其风化深度一般达﹣50m标高，q=0.0086 L/s·m。

3.矿区含水层（组）及隔水层（组）的划分

根据上述各含水层的含水特征，空间分布、富水程度、补给排泄条件等及其与隔水层间的组合关系。可将矿区各含水层划分为如下含水组：

（1）三叠系灰岩溶洞裂隙含水组（T2j+T1d2）：分布在矿区北部的广大湖区，为部分矿体顶板。

（2）石炭～二叠系灰岩溶洞裂隙含水组（P2C+P1m+P1q+C2h）：石炭～二叠系各层灰岩之间构成了矿区东西两侧地下水的主要补给来源。

（3）泥盆、志留系砂页岩相对隔水岩组（D3w+S3s）：位于矿区南部，为1Cu矿体的底板，为相对隔水岩组，阻止了南部城门湖对矿区的补给。

（4）全新统下段砂砾卵石为主的粘土砾石层孔隙含水层（Q41）：该层分布在广大湖区，覆盖在上述（l）、（2）层（组）两灰岩含水组之上，致使两者存在水力联系。

（5）全新统上段粘土、亚粘土相对隔水层（Q42）：即在Q41之上的广大湖区表面，它阻隔了湖水与灰岩地下水间的直接水力联系。

4.矿区主要含水组岩溶发育规律

矿区主要含水岩组三叠系和石炭二叠系灰岩，南北宽5km，东西延伸至矿区以外，矿区附近主要岩溶形态均被较厚的第四系覆盖，主要有以下几种：

岩溶洼地：主要分布在矿区边缘附近，多呈近似圆形漏斗状，洼地内堆积有溶蚀残渣，边缘垮塌物及Q2和Q4地层。岩溶洼地以西部Zk11-5孔处最深（达﹣250m），东北部zk1083可达﹣200m，南部1Cu顶板﹣100m。

溶蚀破碎带：于F1及F2附近、1Cu矿体顶板及岩浆岩与灰岩接触带，其特点是：灰岩被溶蚀成块状或碎块状，岩心松散，孔壁易掉块垮塌，一般破碎带厚15～45m。

溶洞：分布在矿区各层灰岩中，多发育在F1、 F2破碎带、接触破碎带，硫化矿体顶板等处，发育最深可达﹣350m标高，远离上述地段的溶洞多发育在﹣100m以上。溶蚀裂隙及溶孔等发育深度一般比溶洞要深50～100m。

综合上述，从平面上可将岩溶发育划分三带：内带（拟建露天境界以内）；中带（拟建露天境界以外500m范围内）；外带（中带以外钻孔及外围矿点普查钻孔）。

（1）内带：灰岩钻孔见溶洞占25.8%，最深达﹣350m标高，岩溶率4.51%（其中﹣100m以上11.0%；﹣100～﹣200m为5%；﹣200m以下为1.1%），溶洞充填率﹣l00m以上为93%～96%；﹣100～﹣200m为83%～88%；﹣200m以下为80%.﹣200m以下岩溶主要形态为溶蚀裂隙和溶孔。

（2）中带：灰岩钻孔见溶洞占64%，岩溶率为2.67%（其中

﹣100m以上为3.9%；﹣100～﹣200m为2.7%；﹣200m以下为0.42%），在平面上此带西部和北部溶洞多在﹣100m标高以上。东部F1破碎带及l#Cu矿体顶板岩溶发育至﹣350m标高。溶洞充填率为77%.

（3）外带：灰岩钻孔见溶洞占28.6%，岩溶率为2.03%（其中﹣100m以上为3%；﹣l00～﹣200m为1%），﹣100m以下的溶洞仅局限在岩浆岩与灰岩接触带，充填率较低，为40%，表明外带空洞较多。

从岩性上来分，质纯的灰岩如嘉陵江灰岩、黄龙灰岩岩溶率高，反之，如茅口灰岩则岩溶率低；在接触带、破碎带、硫化矿体附近，岩溶发育深度大，岩溶率高，远离上述地段则岩溶率低。

5.断裂破碎带及接触破碎带

（1）断裂～破碎带：矿区工程控制较好，有较大水文地质意义的断层有F1、F2。F1断层位于矿区南部砂页岩中，倾向SE，走向65°～70°，长1600m以上，倾角70°～85°，为逆冲断层。该断层在矿区西部均在底板砂页岩中，主要表现为岩石被挤压破碎，绝大部分裂隙被黄铁矿充填，张裂隙较少，局部透水性较好，但在矿区东部致使底板砂页岩与栖霞灰岩、黄龙灰岩接触，在宽20～60m的破碎带中，灰岩岩溶发育，矿区东部岩溶深度度达-350m，并见有较多高度大于10m的大溶洞。

F2位于3～19线的黄龙灰岩与栖霞灰岩之间，西部1Cu矿体顶板，倾斜NW，走向50°～60°，倾角40°～60°，长680m，破碎带宽度20～30m，属层间断裂，为F1“入”字型构造，主要由角砾与泥质混合物组成，导水性较弱。

（2）接触破碎带：城门山岩株与围岩的接触部位形成接触破碎带，在灰岩接触的部位，形成溶蚀破碎带，透水性好，岩株与非可溶性岩接触，则岩浆岩成为胶结物，故透水性较差。由于接触破碎带呈环状分布于岩株四周，从而起了沟通矿区所有灰岩含水层的作用。

6.矿区疏干后地表塌陷的可能性及大致范围

根据矿区的地质结构，在广大湖区浅部溶洞及溶蚀裂隙发育的灰岩之上，直接覆盖着以砂砾卵石为主的含水粘土砾石层，再上为淤积粘土、亚粘土，这类地质结构在矿区疏干条件下，易于形成潜蚀及真空吸蚀现象，导致地表塌陷、沉降和开裂的产生。其可能影响的范围是二期扩建疏干漏斗范围内的灰岩分布区，即主要在露天境界外东西两侧石炭～二叠系灰岩疏干漏斗扩散范围内，且对北部三叠系灰岩地下水亦可能产生一定影响。据此，可能产生的塌陷将波及广大的湖区，特别是一些构造破碎带如勘探范围内的F1、F2、F3、F18、F20及其可能的延伸部分、接触破碎带的岩溶发育带等可能是首当其冲的、严重的塌陷和地表开裂地段。由于地下水被疏干，也将引起第四系地层产生一定程度的沉降，在厚度变化大的地段，将会因其不均匀沉降而引起地表开裂。

湖水通过塌坑补给灰岩地下水的现象不明显。

四孔联合疏干试验过程中，湖区抽水主孔附近地面普遍出现下沉现象，最大沉降量达70mm；在东南部的岩浆岩分布区，产生一长约100余米的地表裂缝；在南西部灰岩分布区产生了长100m和50余米的两条裂缝。

矿区地表普遍有一层粘性土相对隔水层，分析本矿区塌陷机理，以真空吸蚀为主。

7.矿区地表水与地下水的水力联系

（1）赛湖与矿区地下水的关系：九瑞公路以南的广大湖区，湖底分布着稳定的15～25m的淤积粘土、亚粘土层，透水性弱，是湖水与灰岩地下水间的隔水层。湖区未发现缺失该层的“天窗”或灰岩的泉水露头，赛湖南岸多为隔水的网纹状红土。仅在金鸡嘴至城门坝零星出露的基岩湖岸，湖水可通过裂隙有短期的（湖水位高于地下水位时）少量的补给地下水。目前基岩湖岸已被剥离土、石料覆盖。

矿区灰岩地下水水位变幅一般在3m左右，枯季地下水位高于湖底0.5～1m，洪水期由于湖水位对降雨反映快于地下水，短期内可出现湖水位高于地下水水位。

在天然状态或小型抽降条件下，湖水和灰岩地下水之间无直接水力联系。

矿区灰岩地下水位和湖水位变化基本一致，分析产生的原因，是地下水和湖水同源于大气降水之故，并不能因此就得出两者水力联系密切的结论。

如上所述，矿区外围的广大湖区为可能的疏干塌陷区，如果因地表塌陷或开裂而破坏上部粘土层的完整性。则将会沟通湖水与灰岩地下水的水力联系，引起不良后果。虽然四孔联合疏干试验阶段形成的塌陷对试验未产生重大影响，但并不能排除将来塌陷对隔水粘土层产生破坏的可能性，虽然湖区塌陷时湖水也需要通过地下径流进入矿区。如果产生湖区塌陷湖水进入灰岩含水层时，可能导致灰岩含水层水位上升，疏干水量增加，若疏干孔不能及时排除，将会有部分地下水由边坡进入矿坑，使矿坑涌水量增加，最不利的可能是对边坡的稳定产生不良影响。故应考虑此种情况发生的应急措施，主要是当发现灰岩水位上升时应尽快查找塌陷位置，并立即组织回填措施。

（2）长江与矿区地下水的关系：作为区域地下水的排泄区，九瑞公路以北的长江南岸，未发现地下水集中排泄点；在矿区东北方向长江河谷，据钻孔揭露，其上部为约20余米的砂质粘土、砂砾卵石等，下部为嘉陵江灰岩。在平面上，第四系岩相由长江附近的河床相冲积层过渡到矿区附近的湖相淤积层。因此，长江水要补给矿区灰岩地下水，必须通过第四系地层的渗透。水量计算结果表明，在矿区疏干条件下，长江水对矿区地下水的反补给是微量的。全矿区从长江为补给边界的条件下，不同算法﹣106m疏干水量增大约1%～3%.

8.地下水补给排泄条件及矿床主要充水因素

矿区位于赛湖向斜储水构造的东部湖滨地段，其补给可追溯到向斜西部山区。由于桂林桥以西地段灰岩裸露，地表水与地下水两者成为一体，相互转化，地下水量丰富，向东至瑞昌市城附近，由于砂砾层中含泥量逐渐增加，致使砂砾层及下部灰岩的单位涌水量q值急剧变小，这说明桂林桥以西的广大山区降水一部分以地表水排泄，一部分转化为地下水补给矿区，真正可以形成地下迳流补给矿区的只是其中一部分。在桂林桥以东，由于第四系砂质粘土逐渐过渡到淤积粘土，亚粘土组成的覆盖区，降水补给受阻，南侧砂页岩裂隙接受降雨后有少量裂隙水补给湖区灰岩，主要还是以上游降水转化为地下迳流的那部分地下水补给为主。

矿区西部山区降水及地表水在桂林桥以东，部分转化为地下水后，由瑞昌城市附近进入湖滨地区。地形极为平缓，上覆稳定的隔水层，使赛湖向斜的灰岩地下水呈微承压，自西向东地下水水力坡度约1/1万左右，迳流速度缓慢。

一般以散流形式通过第四系弱透水层向长江排泄。

根据矿区水文地质条件，将来矿坑主要充水因素分析如下：

赛湖向斜储水构造地下水是矿区地下水直接补给来源（包括动储量和静储量）；矿区南部新塘向斜储水构造通过城门山背斜倾伏端在矿区东部与赛湖向斜相连，在矿区地下水位大幅度下降条件下，新塘向斜地下水也可绕流补给矿区；洪水期，湖水通过相对隔水层的越流补给。在湖区形成疏干塌陷、开裂情况下，湖水通过塌洞、裂缝补给灰岩地下水，可能是构成矿床充水的新的补给源。

9.地下水水质和矿区供水条件

矿区灰岩地下水为重碳酸钙型水。矿化度0.1～0.2g/L，总硬度为110～140mg/L，水质符合国家生活用水标准。矿体附近地下水因受硫化矿体影响，普遍含有铜离子和硫酸根离子，PH=5～6，具腐蚀性。

- 2.7.13矿床水文地质类型

矿体产于城门山岩株及其与围岩的接触带中，绝大部分产于当地侵蚀基准面以下，且有不少矿体直接埋藏在赛湖湖床以下。地势低平，水网纵横，为地表水积储之地。第四系的下伏基岩，绝大部分是三叠、二叠、石炭系灰岩分布区，溶洞发育，含较丰富的溶洞裂隙水，对矿坑充水有直接影响。矿区地下水水力坡度仅为1/1万左右，动态变化不大，地下水补给排泄条件不良的“滞流”性质。矿区所在位置是在此“滞流区”中的岩溶发育最深最强的范围内，南部有F1、F2断裂破碎带纵贯东西，东、西、北周边为可溶岩展布，且有覆盖型岩溶破碎带，溶洞、溶蚀裂隙相互交错。位于中心部分的岩株一般风化深度达﹣50m标高左右，周围均有接触破碎带环绕，矿体及其围岩已受到严重破坏，为各含水层（组）的地下水互相沟通与富集创造了条件。在复杂的岩溶裂隙的条件下，矿区又与大的地表水体～赛湖相邻，构成了矿区复杂的水文地质及工程地质条件。

矿床水文地质勘探类型系以溶洞为主，顶板直接进水、水文地质条件复杂的岩溶充水矿床。

- 2.8项目建设概况

- 2.8.1设计情况

2007年9月，中国瑞林工程技术有限公司编制了《江西铜业股份有限公司城门山铜矿二期扩建初步设计》，二期扩建工程于2013年9月通过原江西省安全生产监督管理局组织的安全设施竣工验收。

（1）开采方式

采用露天开采方式。

（2）开拓运输方式

采用公路开拓、自卸汽车运输方式。二期开拓运输坑线采用折返加逆螺旋坑线。

（3）采剥工艺

矿山采用组合台阶陡帮剥离。组合台阶一般以3～4个台阶为一组，其中设一个40m宽的工作平台，其余为15m宽的临时非工作平台，工作台阶坡面角70°～75°，工作帮坡角约为26°～29°。一年内同时剥离组合台阶数一般为3～4个。

采矿作业主要在缓工作帮上进行，最小工作平台宽度为40m，工作台阶坡面角为70°～75°，一般主要采矿台阶数为2～3个。

强风化松软矿石可用4m3液压挖掘机直接挖掘装运。

露天采剥作业采用推土机平整场地，采用推土机、压路机修路。

二期露采境界边坡参数：

①终了阶段高度：12m（台阶靠帮并段后为24m）；

②终了阶段坡面角：湖泥边坡21°，松散岩边坡25°～30°，岩石边坡65°；

③终了平台宽度：安全平台6m，清扫平台9m～15m，台阶并段后隔两个安全平台设置一个清扫平台；

④最高台阶标高：+122m；坑底标高：﹣250m，

⑤总出入沟口标高：+86m。

⑥境界上口尺寸：1100m×1160m（EW×SN）；坑底尺寸：100m×250m；

⑦最终边坡角：湖泥边坡区段21°，岩石边坡21°45′～45°17′。

（5）防排水

①封闭圈以上大气降水采取截水沟截流的方法

山坡地段境界边缘外侧修筑截水沟，防止境界外的大气降水流入采区；境界内+14m以上山坡露天部分在西北26m，南部+38m设截水沟。+14m为封闭圈，在+14m设截水沟、集水池、水泵房，将+14m标高以下汇水排入污水调节库。

②境界内凹陷坑的排水方案

境界内+14m以下为凹陷部分，需采用机械排水；露天采场坑底标高为﹣250m，由于凹陷坑深度达264m，宜采用分段接力排水方式。

﹣58m台阶形成以前，采用底部集中移动泵站排水方式，将水排出凹陷露天坑+14m标高，再在+14m标高设泵站接力扬送到污水调节库。

﹣58m台阶形成以后，在该台阶适当位置设接力泵站。配合﹣58m以下坑底移动泵，组成两段接力排水系统。

﹣130m台阶形成以后，在该台阶适当位置设接力泵站。配合﹣130m以下坑底移动泵，组成三段接力排水系统。

﹣202m台阶形成以后，在该台阶适当位置设接力泵站。配合﹣202m以下坑底移动泵，组成四段接力排水系统，一直服务到坑底﹣250m。

（6）供电

沙城～城门山110kV线路（约20km）为主供电源，妙智～沙河～城门山110kV线路作为备用，现有矿山35kV变电站继续运行，考虑到110kV电压等级电费低于35kV，正常工作时2台35/6.3kV 3150kVA变压器退出运行，由110kV总降通过2座变电站之间的6kV联络线对现有负荷供电，当外部线路或主变故障时，由妙智～沙河～城门山线路和2台3150kVA变压器满足露天采场排水和疏干等一级负荷供电。

- 2.8.2上轮许可状况

上一轮江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采安全生产许可证于2021年05月17日延期取得，因主要负责人变更于2022年4月2日换发了露天矿山安全生产许可证，安全生产许可证编号（赣）FM安许证字[2006]M0613号，许可范围为铜矿396万吨/年，+122m至﹣250m标高露天开采，有效期：2021年06月20日至2024年06月19日。

- 2.8.3目前生产现状

城门山铜矿露天采场分为1#坑和10#坑。

1#坑原为九江矿冶有限公司开采的采坑，已开采至﹣58m标高，被水淹没，2007年被城门山铜矿收购。1#坑位于采场西南部，南侧为+38m运输道路，+38m台阶以上的全都剥离，长期车辆运行情况下保持稳定；北侧是+26m台阶；东侧﹣46m平台为现剥离平台。西部平台定期进行路面加固及挡墙修筑，作为空车运输道。

目前实际开采区域为10#坑，10#坑采场南北长约1020m、东西宽约796m的凹陷露天坑，南帮形成150m高边坡，东帮、西帮近100m，北帮约130m，总出入沟标高+86m，封闭圈标高+14m，+14m以上为山坡露天，+14m以下为凹陷露天。目前最底部标高为﹣142m。

采场台阶高12m，台阶靠帮后每二个台阶并段，并段后隔两个安全平台设置一个清扫平台，并段后台阶高度24m。目前采区南部﹣58m及以上的台阶、东部﹣46m及以上台阶、北部﹣58m及以上台阶、西部﹣70m及以上台阶已到开采境界，采区东北部﹣58m台阶小部分区域未到开采境界。清扫平台有+86m、+14m、﹣58m平台，平台宽9～15m；安全平台有+110m、+62m、+38m、﹣10m、﹣34m、﹣70m平台，平台宽6～16.2m。

目前采矿台阶为：采区北部﹣82m台阶、采区东南部﹣94m台阶；西南部﹣70m台阶、西部﹣106m台阶、采区南部﹣94m台阶、采区中部﹣118m台阶；剥离台阶为：采区西南部﹣70m台阶，南部﹣94m台阶，北部﹣82m台阶、西部﹣106m台阶，以及西北部﹣82m台阶。生产台阶高12m，最终台阶高24m（并段），最小工作平台宽度不小于40m。

露天采场边坡角见表2-3。

表2-3      露天采场边坡角符合性表

| 区段 | 终了阶段边坡角 | 设计最终边坡角 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东部 | 25° | 21°45′～45°17′ | 符合 |
| 南部 | 21° | 21°45′～45°17′ | 符合 |
| 西部 | 21° | 21°45′～45°17′ | 符合 |
| 北部 | 17° | 21°45′～45°17′ | 符合 |

城门山铜矿建立了边坡管理和检查制度，设有边坡监测点，并定期进行了观测。对边坡重点部位和有潜在滑坡危险的地段采取了防治措施。

2023年10月，江西省矿检安全科技有限公司对城门山铜矿露天开采工程边坡进行了检测，提交了《江西铜业股份有限公司城门山铜矿安全检测检验报告》，检测结果为合格。

2023年4月，江西省矿检安全科技有限公司对城门山铜矿露天开采工程边坡进行了稳定性分析，采用了Morgenstern-Price法、Bishop法进行稳定性计算，选取Morgenstern-Price法计算结果作为是否稳定的判别标准，本次研究选取了4个典型剖面在三种工况下进行了稳定性计算，结合工程实践经验，提交了《江西铜业股份有限公司江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采工程边坡稳定性分析报告》，从各剖面的结算结果来看，该报告认为城门山铜矿露天开采工程整体边坡的安全系数都大于允许安全系数，边坡稳定性能满足规范要求。

现场勘查时，城门山铜矿露天开采工程边坡相对稳定。

与上一轮评价相比，城门山铜矿露天采矿场生产现状坑底标高由﹣130m下降至﹣142m。

- 2.8.4建设规模及工作制度

1.生产规模

生产规模为7000t/d矿石。

2.产品方案

（1）铜精矿：含铜20%，含硫35%，含金3.679g/t，含银210.096g/t。

（2）硫精矿：含硫35%.

3.工作制度

采用年工作330d、每天3班、每班8h的连续工作制。

4.服务年限

二期扩建设计服务年限为16a。

5.总图运输

（1）采矿工业场地

采场加油站设置在总仓库东侧，与露天采场相距710m。

加油站沿工业场地北侧近东西向布置，占地面积约19440m²；设有钢筋混凝土结构站房26m×12m，加油棚47m×33m，四个50m3埋地柴油罐布置在站房东西两端。履带式设备由加油车现场添加柴油，轮式设备由驾驶员开往加油站添加柴油。矿山有16t和21t加油车各一台，加油车仅在厂内运输。加油站不在评价范围内。

铲钻修理车间、汽车修理车间、工程机械修理车间位于+94m标高，铲钻修理间距露天采场境界最短距离340m。采场办公楼、生产调度室（卡车调度室）、配电所、供销仓库及办公室、加油站等位于+104m标高，距露天采场最短距离420m。

在露天采矿场东部+86m标高处设有观景台。

（2）选矿工业场地

选矿工业场地位于城门山～锉山北坡，在原有2000t/d选厂东侧，西距采场总出入沟口约1.0km。由4号皮带廊和2号中间矿堆、磨浮车间、铜精矿浓缩池、硫精矿浓缩池、尾矿浓缩池、精矿脱水车间、石灰堆场、高位水池、厂前回水泵房、选厂办公楼、地磅房等组成。主要车间自南向北呈直线型台阶式布置，与露天采场最短距离约680m。

（3）110kV总降压变电站

总降压变电站位于选矿工业场地上部+106m标高，临近选二分厂磨浮车间，位置处于矿区用电负荷中心。西距采场总出入沟口约1.0km，其下部东侧为预留发展场地。

（4）民用爆炸物品储存库及混装炸药车地面站（不在评价范围内）

民用爆炸物品储存库位于露天采场1#坑南侧直距219m处一平缓沟坳处，距10#坑594m，场地标高基本在+24～+25m之间，主要有炸药库（5000kg）、雷管库（20kg）、起爆药柱库。民用爆炸物品储存库与露天采场之间有山体相隔。

北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司的年产4000t乳化炸药混装炸药车地面站（乳化炸药生产厂）位于露天采场1#坑西南侧约212m，距10#坑约630m，位于民用爆炸物品储存库西侧313m，标高+20m，与露天采场和民用爆炸物品储存库之间均有山体相隔。由东南向西北，依次有一个200t硝酸铵库、油相材料库、装药车库、消防水池、办公室和门卫室；高位水池为平地水池，有栅栏相隔。

（5）尾矿库（不在评价范围）

熊家凹尾矿库为城门山铜矿起步规模（1200t/d）工程一期尾矿库，位于刘家沟东南部，距离选矿厂1.6km，始建于1996年10月，2001年12月底投入使用。尾矿库主坝坝顶高程+32m，总坝高+21m，总库容149.8×104m³，为四等库。2007年1月23日服务期满，并停止使用，于2015年已完成闭库工程竣工验收。

凤爪沟尾矿库位于熊家凹尾矿库左侧仅一丘之隔的凤爪沟（由四条山谷组成，形似凤爪，凤爪沟尾矿库由此得名），与选矿厂直线距离1.3km。凤爪沟凤爪沟尾矿库是按当时2000t/d实际生产规模设计的，为城门山铜矿二期扩建工程（7000t/d）尾矿库之一。凤爪沟尾矿库于2007年1月23日建成并投入使用，设计坝顶高程+32.5m，总坝高+20.0m，总库容281.6×104m³，属四等库。凤爪沟尾矿库于2015年6月开始实施闭库工程，已于2017年10月完成闭库工程安全设施竣工验收。

刘家沟尾矿库位于城门山铜矿露天矿山采场和选矿厂西北角，紧邻凤爪沟尾矿库北侧，赛湖南侧与之一堤相隔。刘家沟尾矿库是为二期工程服务的，目前在用。

（6）排土场和污水调节库

排土场位于露天采场和选厂南侧的城门山南坡山沟及大城门沟东北端，排土场总容积为9017×104m³。城门山南坡排土场最终排弃标高为+150m，大城门沟排土场最终排弃标高为+120m（现城门山南坡排土场与大城门沟排土场已连为一体，统称为城门山排土场）。

污水调节库位于城门山排土场东侧，调节库库容200m³。污水调节库不在评价范围内。

（7）工业水处理站（不在评价范围内）

布置在刘家沟尾矿库东侧的山坡上，距露天采场境界约860m，场地标高+26～+47m。

（8）矿山行政福利设施

矿山行政福利设施包括矿部办公楼、食堂、浴室、单身宿舍等组成，位于矿区东北侧，距露天采场境界最短距离约420m。

（9）企业内外部运输与矿区道路

①厂外道路

矿山现有一条至柴桑区的进矿公路，道路标准为Ⅲ级厂外道路，另外在旱季尚可利用现有湖区便道分流部分物流量。

②厂内道路

矿岩运输生产干线长0.8km，为Ⅱ级标准道路，路基宽12.0m，路面宽10.5m，最大纵坡8%，最小平曲线半径25m，最小竖曲线半径400m，碎石路面。

厂区联络道路长0.9km，为Ⅲ级标准道路，路基宽7.5m，路面宽6.0m，混凝土路面。

至尾矿库的道路长1.0km，路基宽8.0m，路面宽6.5m，为Ⅲ级标准道路，碎石路面。

至炸药库道路长0.6km，路基宽6.0m，路面宽4.5m，混凝土路面。

至工业水处理站道路长0.6km，路基宽4.5m，路面宽3.0m，混凝土路面。

露天坑内和露天采场外的矿岩运输道路均按露天矿山一级道路标准建设，运输道路宽16m，最小转弯半径20m，最大纵坡8%.

- 2.8.5开拓运输

露天采场采用公路开拓、自卸汽车运输方式。开拓运输坑线采用折返加逆螺旋坑线。

总出入沟口设在采场东南部+86m标高处，+38m排废石出入沟，从+86m总出入沟口直进至+38m平台折返，逆螺旋加顺螺旋至坑底﹣62m。其中+38～﹣62m为折返逆螺旋和顺旋道路，路宽16m，纵坡8%，缓坡长60m。移动路段运输道路技术参数：路宽16m，纵坡8%，缓坡长40m，最小拐弯半径20m。

矿石（混合矿和原生矿）从露天采场经+86m总出入沟口运往选厂，剥离的废石从露天采场经+86m出入沟口运至城门山排土场。

最高台阶标高：+120m；坑底标高：﹣142m。

组合台阶一般以3～4个台阶为一组，其中：工作平台宽不小于40m，非工作平台宽15m，工作台阶坡面角75°～85°，工作帮坡角约为12°～19°。

与上一轮评价相比，城门山铜矿露天采矿场开拓运输方式无变化，但坑底标高由﹣130m下降至﹣142m。

- 2.8.6采剥工艺

露天采矿场剥离采用组合台阶陡帮剥岩，一年内同时剥岩组合台阶数一般为3～4个。采矿作业主要在缓工作帮上进行。一般主要采矿台阶数为2～3个，另有部分矿石随剥岩中采出。采剥作业台阶高度为12m，穿孔设备采用φ150mm液压潜孔钻，爆破采用乳化炸药（以乳化炸药混装车现场混装），装运由4m³液压挖掘机配37t铰接式卡车进行。

爆破作业采用深孔爆破；大块及孤石不进行爆破，采用挖机冲击锤破碎；临近最终边坡采用预裂爆破。

边坡上的断层由于未到终了边坡，目前做好进行了运输道路修整、排水沟疏通、台阶修筑和底部挡墙修筑及警戒带布置。

一、剥离

剥离采用组合台阶陡帮作业，组合台阶一般以3～4个台阶为一组，其中设一个40m宽的最小工作平台，其余为15m宽的临时非工作平台，工作线长150～200m，工作台阶高12m，工作台阶坡面角70°～85°，工作帮坡角约为21°～24°。强风化松软岩用4m³液压挖掘机直接挖掘进行装运。目前剥离台阶有：采区西南部﹣70m台阶，南部﹣94m台阶，北部﹣82m台阶、西部﹣106m台阶，以及西北部﹣82m台阶。

二、穿孔

采场台阶高度12m，分别采用CS165D/7潜孔钻机、ZGYX-460露天潜孔钻机、DR50一体式露天潜孔钻机穿孔，钻机直径150mm，孔间距6m，排距5m，倾角90°，超深2m，全深14m，最小抵抗线4.5m。

采场靠帮形成最终边坡时，提前在并段台阶平台进行预裂爆破，预裂孔直径100mm，孔距1.0～1.5m，孔深25.5～26.0m，倾角65°。

采矿采用缓帮作业，最小工作平台宽度为40m，工作台阶坡面角为70°～85°。一般主要采矿台阶数为2～3个，工作帮坡角约为10°～14°。强风化松软矿石用4m³液压挖掘机直接挖掘装运。

大块用DH215-7挖掘机（带破碎锤）破碎。

三、爆破

深孔爆破采用现场混装乳化炸药，通过BCJ-3型现场混装炸药车进行连续耦合装药，堵塞长度为5-6m，单孔装药量180-220kg，一次爆破总药量最大不超过10t，平均炸药单耗为0.55kg/m³。

采用双发电子雷管组合成品乳化炸药起爆，设定孔间延时25ms，排间延时65ms，进行逐孔微差爆破。

爆破作业有警戒、信号和避炮设施。

在300m外所有路口设警戒岗，且警戒人员配有红袖章和警戒旗等安全标志。人员在250m外利用挖掘机、装载机等设备设施避炮。

起爆信号为警笛，分预警信号、起爆信号、解除信号。预警信号为警笛两长一短，在做好爆破准备前十五分钟拉响，以便与采区人员设备撤离；起爆信号为警笛连续短声，进一步确认采区已无与爆破无关人员在场，警戒人员已到岗，具备起爆安全条件并起爆；解除信号为警笛一长声，在安全人员检查完爆区后，确认无人员设备安全事故以及无任何安全隐患的前提下拉响，拉响后警戒人员才能撤离，其他作业人员才能进场实施铲装作业。

城门山铜矿露天采矿场爆破器材管路及爆破作业全部委托北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司实施，双方签订了爆破协议和安全生产管理协议。

四、铲装

采用4台VOLVO液压挖掘机（EC700B型）、一台斗山液压挖掘机（DH215-9型）、一台XE900D型、一台XE380DK型、一台XE950DA型液压挖掘机铲装装车。

五、运输

原矿采用载重37t的铰接式卡车在采矿工作面装运，从露天采场经+86m总出入沟口直接运至选矿厂粗碎站（或氧化矿堆场）。剥离的废石从露天采场经+38m总出入沟口运城门山排土场。

六、排土

废石采用载重37t的铰接式卡车自工作面装运，经东部+38m出入沟口直接排至废石场。

七、辅助作业

露天采剥作业采用推土机平整场地，采用推土机、压路机修路；露天采场内、外道路、爆堆等采用洒水车定时洒水降尘。

上述作业设备配有灭火器。

与上一轮评价相比，起爆方式由导爆管起爆网络变为双发电子雷管组合成品乳化炸药起爆。城门山铜矿露天采矿场其它采剥工艺没变化，但部分穿孔设备、铲装设备、运输工具有更新、增加，台阶高度、宽度、坡比变化很小，清扫平台、安全平台、剥离平台、采矿平台均有变化，总体上往下延伸。

- 2.8.7边坡监测系统

城门山铜矿于2019年4月份建成了三维扫描仪爆堆快速测量系统（系城门山铜矿智能化矿山一期建设项目之一），主要工程内容如下：

（一）三维激光扫描全天候持续监测站设置东南+50m，面向西帮和南帮，监测范围110°，最大监测距离950m，最短距离700m。主要监测目标区域为南帮高边坡及东帮边坡，主监测区域边坡长达1700m；观测房尺寸：6m（长）×2m（宽）×2m（高）。前面板开窗2m（长）×1m（高），下边沿到地面1m。稳定220V/50Hz、5kW供电，接地。设有照明设备、防雷系统（接闪带、引下线、接地装置），机房配电系统、信号系统安装电涌保护器，为机房制作等电位连接排、接地装置，并将机房内金属构件与等电位连接排进行连接。

配一台I-SITE-XR3-CT三维激光扫描仪（内置147M像素数码相机、GPS、数字罗盘、测量型望远镜等功能部件）、一部MAPTEK-控制器平板电脑及其它配套零部件，自带Sentry2.0软件（MAPTEK专门针对边坡变形监测研发的监测软件），自动处理采集的点云数据，绘制区域变形位移曲线、区域变形速度曲线、各气象信息曲线（包括温度、湿度、气压、风速、风向、降雨量等）。

三维激光扫描仪采集的点云数据和气象站采集的气象信息通过无线基站远程传输至矿山中控室（矿调度中心）。

（二）在靠近湖边的边坡侧安装了地下水位在线监测设施，监测设备选用的是振弦式孔隙水压计，型号为葛南VWP-GT，数量为7台，并配合一体化低功耗数据采集仪，通过无线CPE传输数据至中控室。

（三）在排土场设置有表面位移在线监测和表面位移人工监测设施，其中表面位移在线监测点位4个，采用型号为华测H3的GNSS监测设备，实现排土场边坡表面位移实时在线监测。另通过采用型号为天宝R8的GNSS测量设备，以RTK的形式进行人工边坡表面位移监测，监测点位11个。

江西铜业股份有限公司城门山铜矿边坡在线监测2月月度报告显示，采区边坡和排土场边坡整体稳定。

与上一轮评价相比，本轮评价周期，在靠近湖边的边坡侧安装了地下水位在线监测设施，在排土场增设了表面位移在线监测和表面位移人工监测设施。

- 2.8.8通风防尘

城门山铜矿露天采场为凹陷露天开采，采场布置场地开阔、通风条件良好，爆破后待炮烟全部散清后方进入采场工作。

矿山采用湿式凿岩，潜孔凿岩设备自带捕尘装置；穿孔、铲装、运输设备均配置操作驾驶室，驾驶室安装空气净化装。

采矿场配有1台8吨雾炮车，1台20吨洒水车，2台40t洒水车和1台50t洒水车，用于采矿场和各公路的洒水降尘。

与上一轮评价相比，城门山铜矿露天采矿场增加了1台8吨雾炮车，其他无变化。

- 2.8.9矿山电气

一、负荷分级

一级负荷：主要有采矿场的主排水和地下水疏干设备，工作容量约2283kW。

矿山其他生产负荷均为二级负荷，辅助生产、行政福利设施为三级负荷。

二、外部电源

矿山有两路110kV电源进线：一回来自沙城220kV变电站，长约20km，采用LGJ-185型导线；另一回来自110kV沙河变电站。

三、矿区供配电电压

高压供配电电压电压等级为6kV。

四、110kV总降压变电站

1.主变压器

110kV设备设施、主变压器安装在户外，6kV设备设施除主变压器6kV侧出线母线（2×TMY-125×10矩形铜导体）和6kV母线避雷器外，其余都安装在6kV配电室内。主变压器为三相两绕组有载调压降压变压器，型号为SFZ10-25000/110 kV，配中性点套管CT、110kV SF6断路器和110kV隔离开关，并设置了氧化锌避雷器。主变压器110kV中性点采取经隔离开关直接接地（受电时）及经间隙接地（运行时）两种接线方式。该站6kV系统中性点采用消弧消谐成套装置（安装于户内一层）。

主变压器采用微机型保护装置：本体瓦斯保护、有载瓦斯保护、纵联差动保护、释压器、轻瓦斯动作、变压器温度保护、复合电压闭锁过流保护（110kV）、复合电压闭锁方向过流（110kV、6kV）、110kV中性点零序（方向）过流保护、110kV中性点间隙零序过流、两侧过负荷、油位保护等。

2.导线

110kV进线采用LGJ-185钢芯铝绞线；110kV主变采用LGJ-185钢芯铝绞线，110kV母线采用LGJ-240钢芯铝绞线，110kV母线设备采用Φ100L铝制管型母线。

主变压器6kV侧采用2×TMY-125×10矩形铜导体。

3.防雷接地

（1）在110kV变电站三个角上各安装一根独立避雷针，联合组成直击雷保护：在站入口处（在变电站东北）装设1根高度为40m的避雷针，在变电站东南角、西侧各设一根30m、35m高独立避雷针，三针联合组成整个变电站范围直击雷保护。

（2）在110kV线路侧和主变压器110kV侧分别安装110kV避雷器、主变压器6kV母线侧安装6kV避雷器对雷电侵入波和感应雷进行保护。110kV和6kV避雷器均为氧化锌避雷器。

（3）接地网

变电站以水平接地网为主（主网采用60×8热镀锌扁钢焊接），垂直接地体为辅构成复合接地网，敷设于地面下1.0m，接地网施工后，工频接地电阻应不大于0.5Ω，独立避雷针的接地电阻不大于10Ω。

独立避雷针设置垂直接地体为主的集中接地装置，不与主网连接。避雷器就近装设集中接地装置。

屋外主要电气设备的接地，采用接地引下线与主网可靠连接，接地引下线的规格与主接地网的材料规格相同。

6kV开关室、主控室中敷设TMY-40×4的接地铜排与主接地网连接，再用φ16的软铜线与微机监控保护屏与公用屏的桩头连接。

4.电气总平面布置及配电装置

110kV配电装置采用户外软母线布置，6kV采用中置式开关柜，户内并列布置。6kV电容器及消弧消谐成套装置均布置于室内，站用变放于6kV开关柜内。

电气总平面布置：110kV配电装置布置在站区南部户外，110kV进线由南引来，主变压器布置在站区中部户外，综合楼布置在站区北部。综合楼为二层钢筋混凝土框架建筑，一层为6kV开关及消弧消谐成套装置室、电容器室。二楼为110kV控制室及辅助用房室。变电站入口位于站区西侧，站区用地面积为11.72亩。

五、采场6kV变配电所

采场变配电所位于采矿工业场地，采场办公楼南侧，钢筋砼框架单层结构，面积228m²。配电所分为三间：6kV配电室，控制回路整流充电和蓄电池室，主控室。所内采用中置式开关柜（KYN28-12）。

1.采场6kV配电所

6kV电源母线为2回，引自110kV变电站6kV配电室；两段母线采用联络开关柜联络。110kV变电站至采场6kV配电所采用YJV-10/3×150型阻燃电缆。

采场配电所两段母线通过高压开关柜向采场箱式变压器输出5回6kV线路：配电所679柜、688柜分别向内环两段供电架空线路；配电所677柜、692柜分别向外环两段供电架空线路（导线LGJ-120）供电；所内651柜供应临时用电。内环、外环的分段架空线路均可以通过高压分段开关连接，形成双电源双回路给采场箱式变压器供电，箱式变压器通过开关柜给排水泵或疏干泵供电。

采场变配电所6kV系统采用消弧消谐成套装置XHG-6/63柜，PT和消弧消谐成套使用。

6kV保护有：6kV出线配套保护装置：限时方向过流速段保护、定时限方向过流保护、限时过流速断保护、过负荷保护、小电流接地选线功能。

6kV电容配套保护装置有：电流限时速断保护、二段式过流保护、二段式零序电流保护、过电压保护、失压保护、三相不平衡电流平衡、零序电压保护、小电流接地选线功能等。

控制设备的防雷保护采用避雷器过电压保护器、消弧线圈接地保护等。

2.所用变和工业场地变压器

所用变和工业场地变压器共用1台油浸式变压器，接于所内II段母线上。变压器型号为S13-M-630，配中性点套管CT，中性点采取经隔离开关直接接地及经间隙接地两种接线方式。

6kV开关柜采用KYN28A-12型户内开关柜。

六、照明及检修

主控室和6kV开关室一般照明采用高效节能荧光灯及吸顶灯，设有专用事故应急照明。户外场所采用投光及草坪灯照明；其它辅助房间采用荧光灯，吸顶灯照明。事故照明灯电源由事故照明配电箱引出。事故照明灯采用白炽灯及消防应急灯。

露天采场在作业平台设置固定式照明。

在排土场作业平台设有可移动式探照灯（采用600W冷光灯），为夜间卸车、排土作业提供照明。

110kV配电装置旁、主变旁及6kV开关室、均设有检修电源箱。

所内低压380/220V配电系统采用单母线。

七、防火

电缆均采用阻燃电力电缆及阻燃控制电缆。电缆沟内放置防火包，并在户内外电缆出入口，各控制屏保护屏、开关柜下孔洞电缆周围均采用防火材料封堵，以防止电缆火灾的蔓延。

设置有主变事故油池。

变配电所内设1只25kg推车干粉灭火器、4只MFAT25干粉灭火器，带消防沙池1座，消防斧，消防铅桶。

八、排水泵站变电所

1.10#坑排水泵站

10#坑水泵站处于﹣142m平台，设有一台SCB11-1250/6KV变压器和一台YBM11-800/6KV变压器，电源引自两段环形架空线路（688#、692#线）分别由采场-70m平台配电所的688柜、692柜供电，两线互为备用。泵站设有1台IZA150-400、1台IZA150-400B离心泵（315kW），在库房配有一台BOS400-150/2-250/N备用潜水泵（250kW），作为备用泵站。城门山铜矿已在﹣34m平台设中转泵站，配3台DF340-40X4P型卧式多级离心泵。

变压器、双回路线路均满足水泵负荷要求。所有单级单吸离心泵不带电金属外壳均接地。

目前露天采坑水经单级单吸离心泵和潜水泵扬送至采矿场+105净化水处理站。

2.固定泵站变电所

固定泵站位于露天采场北侧+20m平台，距露天采场境界约70m，钢筋混凝土集水池容积1000m³，原用于接力﹣106m泵站的排水，现已停用。

设置一台SCB11-800/6型变压器，一次额定电压6.3kV，二次额定电压0.4kV，电源引自采场两段环型架空线。变压器高压侧配有6kV避雷器，中性点和零线接地。动力电引自变压器低压侧，经控制箱引至水泵控制柜，再由控制柜输出线分别引向3台2.4BXG300WFB-E型自吸泵（280kW）。水泵总用电负荷为840kW，变压器、双回路能够满足负荷要求。

中转站值班室和控制室采用钢架结构钢板房。

3.疏干泵站变电所

（1）疏干箱式变电站

疏干变电站为箱式变电站，设在疏干排水泵站附近。6kV高压电源引自采场两段环型架空线。箱式变电站露天放置，有可靠的防雨水侵入箱内设施，防护等级不低于IP54。箱式变电站外壳采用铝合金板制作，内壳采用工程PVC板，内外壳之间填充50mm厚泡沫隔热层，箱式变电站设置在爆破境界线内，有抗碎石冲击力。

变电站内设照明和温度自控的通风系统，大门带锁，外壳面设醒目的警告标志。温湿度控制器安装在箱内。

低压配电系统接地方式为TN-C-S。箱式变接地电阻为4Ω。

（2）箱式变电站变压器及配套设备

两箱式变电站各安装SCSB11-800/6kV干变一台。箱变内除有干变外，还有两个带进线高压负荷开关的XGN15-12开关柜，一个控制变压器的XGN15-12开关柜，以及低压自动补偿柜、低压出线柜、6kV避雷器、温湿度控制器、接地开关等。

（3）疏干泵及配套设备

采场西部布置了2#、4#疏干井，北部布置了7#、8#疏干井，东北部布置了9#疏干井（已停用），共有5口疏干井，流量均为150m³/h。设有2台TVS10.1-6/2CVVL8W8302D、一台250JQC140X11潜水电泵，扬程163～165m，排水量140～150m³/h，配电机YQS250-90、JQS110-92，电机功率90～92kW ，总功率258kW。

2023年10月，采场供配电系统电阻经江西省矿检安全科技有限公司检测合格。

与上一轮评价相比，城门山铜矿露天采矿场主要是1#坑排水泵站的供配电设备设施已拆除，其他没变化。

- 2.8.10矿山供风

矿山穿孔设备配备自带供风设备，不需另设压风系统。

与上一轮评价相比，城门山铜矿露天采矿场供风设备没有变化。

- 2.8.11供水

采用地下疏干水作为矿山生产、生活新水给水水源。矿山设有新水给水系统、消防给水系统等。

在露天坑西部、北部、东北部设有疏干井，目前采用其中的东侧疏干井作为全矿备用新水水源地，出水管分别直接排入地面上2000m³集水池中。

新水水源地设于东侧疏干井的附近，由一座贮水池和泵房组成，疏干水进入2000m³集水池（20m×20m×5m，池底标高约为30m）后，由水泵加压后途经一条长约1.1km的DN300（δ=8mm）焊接钢管，将疏干水分别扬送至选一分厂600m³高位水池（池底标高+105m）和选二分厂2000m³高位水池（池底标高+105m）。加压泵房内设150TSWA×3型水泵三台，水泵性能为：Q=155m³/h，H=90m，N=75kW。

与上一轮评价相比，城门山铜矿供水系统没变化。

- 2.8.12防排水

1.地表防洪

城门山铜矿封闭圈标高为+14m，长江历史最高洪水位为+21.08m，赛湖历史最高洪水位+22.83m。为防止洪水，矿山在采区北部荷叶塘附近利用剥离后的风化岩回填堆筑了防洪坝，坝体底部标高+14m，顶部标高+26m，坝体上宽平均宽度20m，内侧边坡坡度约30°。矿山对边坡、水位进行了人工监测，并成立了防洪抢险队伍，配备了防洪物资，编制了年度防洪度汛预案。

2.地表截水系统

露天山坡境界内+14m以上山坡露天部分在西北+26m、南部+86m、+62m、+38m设截水沟直接外排。截水沟为土质水沟，断面呈梯形，水沟底部宽度50cm，水沟深度不小于40～60cm，沟底纵坡大于0.5%，部分条件困难区域减少到0.2%。

- 露天坑内水排放

露采境界内+14m标高以下为凹陷坑部分，现采用采用接力机械排水。

10#坑水泵站刚移至﹣142m平台，设有一台SCB11-1250/6kV变压器和一台YBM11-800/6KV变压器，电源引自两段环形架空线路（688#、692#线）分别由采场-70m平台配电所的688柜、692柜供电，两线互为备用。泵站设有1台IZA150-400、1台IZA150-400B离心泵（315kW），在库房配有一台BOS400-150/2-250/N备用潜水泵（250kW），作为备用泵站。通过两路DN400复合管排至-34平台接力泵站。

城门山铜矿已在﹣34m平台设接力泵站，配3台DF340-40X4P型卧式多级离心泵，电机型号YSP355M2-4 SKF，电机容量250kW，额定电压380V，额定流量355m³/h，额定扬程160m，通过两路DN400复合管排至+105平台净化站。

所有单级单吸离心泵不带电金属外壳接地。

+20m固定水泵站、集水池（1000m³）设置+20m平台，+20m泵站暂停使用，泵站内设有3台潜水泵，型号2.4BXG300WFB-E，单台容量280kW，额定电压380V，额定流量700m³/h，额定扬程45～57m；通过2根DN400玻璃钢管排至刘家沟尾矿库。

2023年10月，采场排水系统经江西省矿检安全科技有限公司检测，离心泵均检测合格。

4.地下水防治措施

采场采用疏干钻孔潜水泵抽水与帷幕注浆堵水结合的“以疏为主、以堵为辅、 疏堵结合”的地下水治理方案。

采场西部布置了2#、4#疏干井，北部布置了7#、8#疏干井，东北部布置了9#疏干井（已停用），共有5口疏干井，流量均为150m³/h。设有2台TVS10.1-6/2CVVL8W8302D、一台250JQC140X11潜水电泵，扬程163～165m，排水量140～150m³/h，配电机YQS250-90、JQS110-92，电机功率90～92kW ，总功率258kW。

在采场东侧进行了帷幕注浆封堵，帷幕注浆设在露天坑东侧石炭～二迭系灰岩含水带南部F1破碎带至北西的T1d1隔水层（﹣150m标高）之间，约640m长，共设计钻孔47个，帷幕厚度10m，为单排悬挂式帷幕，帷幕线距东侧露采境界边界50～140m，帷幕底界标高﹣150m，对矿区东部的强岩溶进水通道进行了局部注浆封堵。

与上一轮评价相比，已按设计要求暂停使用-106m和+20m固定水泵站，在﹣34m设接力泵站已使用，接力泵站水排至+105平台净化站；坑底移动泵站已由﹣118m平台下移至﹣142m平台，坑底水排至-34平台接力泵站，主排管路没变化，采用接力机械排水。除此之外，其余无变化。

- 2.8.13排土场

城门山排土场由城门山南坡排土场和城门沟排土场合并而成，位于城门山脊以南的山坡以及大城门湖东侧湖汊、南部分水岭之间，排土场上部平台通过86m标高总出入沟口与露天采场连通。

在城门沟排土场东侧坡脚100m外设置了拦挡坝，以拦截废石进入其东侧的污水调节库；利用城门山南坡山沟，在城门沟排土场东、西两侧坡脚60m外修筑1#、2#隔水拦污坝（粘土斜墙堆石坝，采取了防渗措施），以拦截排土场可能产生的局部垮塌，并拦截污水不进入大城门湖，以防止污染环境。

两排土场排土后，实际上连为一体，统一称之为城门山排土场。城门山南坡排土场区域容积为5921.29万m3（最终排弃标高为+150m）。城门沟排土场容积为3605.44万m3（最终排弃标高为+120m），排土场总容积为9016.73×104m³。

城门山排土场下游设有一座拦挡坝、一座副坝、1#拦污坝、2#拦污坝以及由拦挡坝与2#拦污坝围筑而成的污水调节库。拦挡坝、2#拦污坝及污水调节库位于城门山排土场东侧，水位约+15.0m标高，低于拦挡坝坝顶高程1.0m左右。城门山排土场西侧设有1#拦污坝，1#拦污坝上游水位+21.0m标高、下游水位+17.5m标高。拦污坝、拦挡坝、副坝均按设计要求构建，未发现沉陷、裂缝、扭曲变形、滑坡、渗漏等异常现象，目前均处安全稳定状态。

根据城门山铜矿提供的图纸，城门山排土场+30m平台东侧眉线距离拦挡坝坝顶眉线82m，城门山排土场+30m平台西侧眉线距离1#拦污坝坝顶眉线6～66m。西侧+30m平台坡脚靠近1#拦污坝地段有底鼓、凹陷现象，主要是由于2016年上半年以前，西侧排土推移速度过快、碾压不足，造成+60m平台局部滑坡推移底部坡脚所致。当年城门山铜矿采取滑动区地表减荷和滑坡前缘的压重固脚、削坡整治以及停止在排土场西侧排土（一直至今）等措施，现已处于稳定状态。

城门山排土场采用自卸汽车运输、推土机排土作业方式城门山排土场按设计要求的推排方式，采用顺排+逆排工艺，即既有顺排方式，也有逆排方式，且汽车卸载线与坡顶眉线保留了安全距离。汽车卸载后，由推土机将遗留在工作平台上的残留废石推至平台边缘。运输设备为37t自卸汽车，1台SD52-5E型推土机、1台推土机远程遥控系统辅助作业。已形成了+120.0m、+90.0m、+60.0m、+30.0m四级平台。

+120.0m已结束排土，+90.0m平台东南侧也已结束排土，终了边坡进行了生态修复，恢复植被面积4.47万m2。

各平台、坡面较为平整，棱角分明，无坑坑洼洼、冲沟现象。排土场弃土采用自然倾倒、颗粒自由滚落，大颗粒、大块岩石一般堆积于坡脚，较小颗粒堆积于坡腰和坡顶。

+120.0m、+90.0m、+60.0m、+30.0m四级平台均依地形排土，排土线整体上按均衡推移，眉线呈“V”字形（即由西北方向至东南方向、西南方向至东北方向）分布，各平台排土工作面向眉线方向均有约3%的反坡。排土卸载平台边缘设有安全车挡（或称截流土埂），其高度1.0m左右，高于自卸汽车轮胎直径的1/2。在同一平台卸车、推土作业时，汽车、推土机均实施错位作业，有足够的安全距离。卸车、排土作业时，有专人现场指挥和检查。

城门山排土场东侧山坡设有浆砌块石结构排水沟一条，矩形断面，内高0.8m、内宽1.2m，一直延伸至水收集池，收集池中的水用泵排到污水调节库，泵型号为2.4BXG300WFB-E，正常使用2台，1台备用。

城门山铜矿在城门山排土场各主要出入口设有保安值班房，配保安员，对出入人员查询出入通行证，无证人员一律不予进入，进行劝离和制止强行进入。在作业平台设有可移动式探照灯（采用600W冷光灯）1～2盏，为夜间卸车、排土作业提供照明。城门山铜矿在城门山排土场工作面、运输道路和出入口树立有16km/h、8km/h等限速牌以及防滚石伤害等各类安全警示牌。并在主要作业平台设有安全监控室，配有安全检查人员实施不定期巡查排土场。

2023年5月，南昌安达安全技术咨询有限公司主要釆用现场调研、室内试验、数值模拟和理论分析相结合的手段，基于极限平衡、有限单元法等理论，开展了排土场稳定性分析，编制了《江西铜业股份有限公司城门山铜矿排土场边坡稳定性分析报告》，该报告认为现状排土场边坡整体上是安全稳定的。

与上一轮评价相比，城门山排土场西侧+38.0m、+80.0m分段转运平台已分别被弃土掩埋消失，在+30m平台设置有排土场测斜孔监测设施。

- 2.8.14 矿山主要采剥设备

露天采矿场主要采剥设备情况见表2-4。

表2-4        露天采矿场主要采剥设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 参数 | 台数 （台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻机 | CS165D/7 | 钻孔直径φ150mm，最大风压1.2MPa | 2 |  |
| 2 | 露天潜孔钻机 | ZGYX-460 | 钻孔直径φ150mm，最大风压2.4MPa | 4 |  |
| 3 | 一体式露天潜孔钻机 | DR50 | 钻孔直径φ152mm，最大风压2.5MPa | 1 |  |
| 4 | 液压挖掘机 | XE900D、XE380DK、XE950DA | 斗容4m³ | 各1 |  |
| 5 | VOLVO液压挖掘机 | EC700B | 斗容4m³ | 4 |  |
| 6 | 斗山挖掘机 | DH215-7（带破碎锤） | 斗容4m³ | 1 |  |
| 7 | 液压挖掘机 | DH215-9 | 斗容4m³ | 1 |  |
| 8 | 铰接式卡车（小松） | HM400 | 载重量35～40t | 8 |  |
| 9 | 铰接式卡车 | VOLVO A40E | 载重量37t | 6 |  |
| 10 | 铰接式卡车 | VOLVO A40G | 载重量37t | 6 |  |
| 11 | 洒水车 | 斯太尔 WGG5250GSS | 载重量21 | 3 |  |
| 12 | 洒水车 | 北方奔驰 CGJ5315GSS | 载重量16 | 2 |  |
| 13 | 离心泵 | DF340-40X4P | 容量250kW，额定流量355m³/h | 1 | ﹣34m水仓 |
| 14 | 离心泵 | IZA150-400 | 容量315kW，额定流量500m³/h | 1 | ﹣142m 水仓 |
| 15 | 离心泵 | IZA150-400B | 容量315kW，额定流量500m³/h | 1 | ﹣142m 水仓 |
| 16 | 自吸泵 | 2.4BXG300WFB-E | 容量280kW，额定流量700m³/h | 3 | +20m泵站 |
| 17 | 自吸泵 | 2.4BXG300WFB-E | 容量110kW，额定流量350m³/h | 3 | 排土场 泵站 |
| 18 | 潜水电泵 | TVS10.1-6/2CVVL8W8302D | 容量83kW，额定流量150m³/h | 2 | 疏干泵站 |
| 19 | 潜水电泵 | 250JQC140X11 | 容量92kW，额定流量140m³/h | 1 | 疏干泵站 |
| 20 | 加油车（斯太尔） | WGG5250GJY | 载重量21t | 1 |  |
| 21 | 加油车（斯太尔） | WGG5250GJY | 载重量16t | 1 |  |
| 22 | 推土机 | SD32W |  | 2 | 采矿场 |
| 23 | 推土机（小松） | D275A-5R |  | 2 | 采矿场 |
| 24 | 推土机（彭浦） | PD410Y-1（带松土器） |  | 1 | 采矿场 |
| 25 | 履带式推土机 | SD52-5E |  | 1 | 排土场 |
| 26 | 推土机远程遥控系统 |  |  | 1 | 排土场 |
| 27 | 平地机（卡特） | CAT140H |  | 1 | 采矿场 |
| 28 | 压路机（山推） | SR20M |  | 1 | 采矿场 |
| 29 | 压路机 | SR26-5 |  | 1 |  |
| 30 | 推土机 | SD32W |  | 1 | 养路 |
| 31 | 无后坐力液压锤 | Thunderbolt 750 S3 |  | 1 |  |
| 32 | 装载机 | 988H | 斗容4m³ | 1 |  |
| 33 | 轮胎式装载机 | ZL50GV | 斗容4m³ | 1 |  |
| 34 | 前装机 |  | 斗容4m³ | 1 |  |

- 2.9安全管理

- 2.9.1安全生产组织机构

城门山铜矿成立了安全生产委员会。主任为矿长，副主任为分管安全副矿长，成员有各部室负责人、采矿场场长、选厂厂长、班长、员工代表。矿安全生产委员会下设办公室，办公室设在安环部，安环部主任兼任办公室主任，安环部负责日常工作。安环部配备安全专业工程技术人员或专职安全管理人员，采矿场、选矿厂下设安环室，配备专职安全管理人员，其他单位、部门均设兼职安全员。

城门山铜矿拥有专职安全生产管理人员19人，主要负责各下属单位的技术及安全管理工作。

- 2.9.2安全生产管理制度

城门山铜矿建立了较为完善的各级领导、职能机构和岗位人员安全生产责任制，并装订成册，分发各部室、班组。

城门山铜矿制定了安全生产管理条例、安全生产检查制度、安全生产教育培训制度、隐患排查治理制度、安全风险分级管控制度、安全生产奖惩制度、安全技术措施项目管理制度、安全生产费用管理制度、安全生产档案管理制度、应急管理制度、设备设施安全管理制度、职业卫生管理制度等规章制度。

城门山铜矿制定了包括钻机操作工、挖掘机司机、推土机操作工、压路机操作工、装载机操作工、排土场指挥工、卸矿口指挥工、砂轮机操作工、钳工、维修电工等工种在内的安全操作规程。

安全生产责任制、安全生产管理制度、安全操作规程均装订成册，分发各部室、班组。

- 2.9.3安全教育培训

城门山铜矿对新员工进矿先进行三级安全教育，换岗、复岗员工先经过安全教育，再安排上岗，并且建立了员工安全生产教育培训档案。矿山安全生产主要负责人、专职安全管理人员和特种作业人员均经专门教育培训考核合格后取得了任职资格，并配备了2名注册安全工程师。

城门山铜矿制定了年度安全教育培训计划，并按计划组织员工培训活动，做到了年前有计划、年中有检查、年终有总结。2023年度从业人员再教育经九江安信教育咨询有限公司培训，考核合格。

主要负责人、安全管理人员及特种作业人员经教育培训获得相应安全资质，资质在有效期内。

- 2.9.4安全标准化运行情况

城门山铜矿露天矿山安全生产标准化体系于2010年2月开始启动创建，2011年12月1日获得了安全生产标准化二级证书与牌匾。2015年3月，城门山铜矿通过了非煤矿山安全生产标准化复审，于2015年6月25日获得了原江西省安全生产监督管理局颁发的安全生产标准化二级证书和牌匾，证书编号：赣AQBK 二0003 [2015]，有效期至2018年6月24日。

自取得非煤矿山安全生产标准化二级证书后，城门山铜矿一直按非煤矿山安全生产标准化体系运行，建立了较完善的“隐患排查治理体系”和“风险管控体系”。

城门山铜矿有完善的非煤矿山安全生产标准化体文件和支撑文件，有安全生产管理制度汇编、法律法规汇编、岗位安全责任制汇编、岗位操作规程、作业指导书、员工安全手册等，于2022年1月14日取得了江西省应急管理厅换发的露天矿山安全生产标准化二级等级证书，证书编号：赣AQBK Ⅱ [2022]011，有效期至2025年12月。

- 2.9.5班组建设情况

采矿场现有5个工段，班组涵盖全场各个生产及辅助生产岗位。根据矿文件要求开展安全生产标准化班组建设，制定矿、场班组标准化建设活动方案和实施细则，以及考核办法，班组标准化建设达到要求。完善规范班组安全管理规章制度。以管用、实用为标准，不断完善班组安全生产管理制度和岗位安全操作规程。

在标准化建设中，各个班组开展了岗位安全教育培训、应急培训，新员工上岗的岗位培训、事故案例教育等教育培训，提高班组员工的安全意识。

在班组中开展各个作业岗位的风险辨识，使员工熟悉各自岗位中的事故风险，降低了事故发生的风险率。

做好班组日常反“三违”和检查工作。严格按照安全生产标准化建设，做到干标准活，上标准岗。作业场所设备、材料、备品备件等做到定置管理，责任区做到挂牌管理，责任落实到个人。

建立了班组建设管理制度，包括班组成员职责、班组谈心管理制度、交接班管理制度、安全生产标准化工作管理制度、岗位安全评估确认制度、安全检查与奖惩制度、事故报告与处理程序、班组事故分析制度、班组安全互保联保制度、从业人员防护用品管理制度、从业人员职业健康监护档案管理制度、职业危害防治制度、职业危害告知制度、合理化建议制度。明确了班组成员职责，一般班组设有班长、安全员、考勤员等。对各个班组开展了岗位安全教育培训、应急培训，新职工上岗的岗位培训、事故案例教育等培训，提高班组职工的安全意识。在班组中开展各个作业岗位的风险辨识，使职工熟悉各自岗位中的存在风险，降低了事故发生的风险率。做好班组日常反“三违”和检查工作，严格按照安全生产标准化建设，做到干标准活，上标准岗，作业场所设备、材料、备品备件等做到定置管理，责任区做到挂牌管理，责任落实到个人。

- 2.9.6安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制

城门山铜矿建立了较完善的“隐患排查治理体系”“风险管控体系”，根据相关法律法规、标准规范的要求，制定了安全检查制度、巡回检查制度、例行检查制度、专项检查制度、综合检查制度以及重大隐患整改制度、隐患整改管理制度等相应制度。

城门山铜矿每季度及重要时期都会组织矿级隐患排查，二级单位每月至少组织一次隐患排查，工段每周一次、班组每日一次，每次查出的隐患会及时下发整改通知，通过OA网、公示栏、QQ群和班前会进行通报，对检查出来的安全隐患制定了整改措施及计划，明确了责任部门和人员，明确了整改验收时间以及验收责任部门和人员，对整改过程进行跟踪复查，并对隐患整改记录进行了存档。2023全年，城门山铜矿共组织开展了四次季度安全环保大检查及六次专项安全检查，查出隐患全部落实了整改，并按江西省应急管理厅的文件要求，将本单位的隐患排查治理情况录入江西省安全生产监管信息系统，做到自查、自改、自验、自报、销号等闭环管理。

结合隐患排查体系的运行，矿山初步建立了风险分级管控机制，根据矿山风险特点，全面评定风险等级，将安全风险等级从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，并绘制了矿山的“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，编制了风险管控责任清单、风险管控措施清单、应急处置措施清单，制定了安全风险公告牌，风险分级管控体系较完善。下一步将开展建立风险数据库等工作。

- 2.9.7安全生产费用

城门山铜矿制定了安全生产费提取与使用管理制度，以保障企业的安全投入，设置了安全生产费用专项财务科目。2023年矿山计划提取安全生产费用2151万元，实际使用安全生产费用2198万元，主要用于劳动保护、安全管理人员培训考核、特种作业人员复审或取证培训、矿内年度安全培训、三级安全教育培训、年度全员安全培训、安全活动月、露天矿山边坡和排水设施及用电系统等安全设施检测检验、露天矿山系统安全现状评价、安全生产标准化复评、职业病危害因素现场监测、全员职业健康体检、矿山救护大队救援、作业现场警示标牌、粉尘检测、防暑降温、应急培训与演练及应急物资等，做到足额提取合理规范使用。

城门山铜矿已为全体员工办理了工伤保险，并为矿山从事采剥作业人员办理了缴纳了非煤矿山安全生产责任险。

- 2.9.8应急救援

城门山铜矿修订了《江西铜业股份有限公司城门山铜矿生产安全事故应急预案》，包括一个综合应急预案，采场水害事故专项应急预案、爆破事故专项应急预案、采场和排土场坍塌及滑坡事故专项应急预案、场内加油站事故专项预案、火灾事故专项预案、突发公共卫生专项预案、危险化学品事故专项应急预案、有限空间事故专项应急预案和刘家沟尾矿库溃坝事故专项应急预案等9个专项应急预案，采矿场、选矿厂和刘家沟尾矿库事故现场处置方案，24个应急处置卡，还编制了风险分析报告、应急资源调查报告。《江西铜业股份有限公司城门山铜矿生产安全事故应急预案》于2021年12月2日在九江市应急管理局应急指挥中心进行了备案，备案编号为360421（F）2021210。

城门山铜矿已与北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司九江分公司、江西万铜环保材料有限公司分别签订了《生产安全事故应急救援互助协议》、《应急救援互助协议》。

城门山铜矿露天采矿场分别于2023年4月27日开展了采区边坡垮塌停产撤离应急演练、2023年5月24日开展了采矿场防洪度汛应急救援演练、2023年9月14日开展了采矿场排土场边坡坍塌事故无脚本应急演练。演练做到了有计划、有安排、有评估。

- 2.9.9近三年安全生产状况

城门山铜矿自2021年1月至今，未发生工亡事故，安全生产状况良好。

- 2.9.10外包施工单位

1）北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司九江市分公司

江西铜业集团银山矿业有限责任公司每年与北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司九江市分公司签订了《非煤矿山外包工程安全生产管理协议》。

北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司九江市分公司，是北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司的下属分公司，负责采矿场爆破作业，北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司属于北京矿冶科技集团有限公司，其证照情况如下：

北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司九江市分公司营业执照：91360421584013947Y，营业期限为2011年08月18日至长期，发证单位为九江市柴桑区市场监督管理局。

北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司营业执照：统一社会信用代码为91110102633742995Q，成立日期为1985年05月10日，发证单位为北京市工商行政管理局西城分局。

民用爆炸物品安全生产许可证：赣MB安许证字〔41号〕（生产许可证编号：MB生许证字〔155号〕），有效期：2022年10月27日至2025年10月26日 ，发证单位为江西省工业和信息化厅。

爆破作业单位许可证（营业性）：1100001300054，有效期至2026年10月1日，发证单位为北京市公安局。

北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司九江市分公司取得了非煤矿山生产经营主要负责人资格证和安全生产管理人员任职资格证。所有特种作业人员均持证上岗，其它作业人员经企业组织培训。

2）江西铜业集团建设有限公司

城门山铜矿采矿场的铲装、运输、排土作业由江西铜业集团建设有限公司承担，城门山铜矿与江西铜业集团建设有限公司矿山分公司签订了采矿场铲装、运输、排弃作业、选矿厂标硫精矿压滤车间改造工程、城门山铜矿工业水处理站提升改造工程、城门山铜矿新建选矿厂维修车间改造项目、零星工程的安全生产管理协议。

江西铜业集团建设有限公司的营业执照：91361181775897669A，营业期限为2005年07月29日至长期，发证单位为德兴市市场监督管理局。

安全生产许可证编号：赣FM安许证字【2005】M0072号，许可范围为金属非金属矿山采掘施工作业，有效期为2024年03月16日至2027年03月15日，发证单位为江西省应急管理厅。

安全生产许可证编号：（赣）JZ安许证字【2005】050027，许可范围为建筑施工，有效期为2023年02月24日至2026年02月24日，发证单位为江西省住房和城乡建设厅。

建筑企业资质证书：证书编号为D136164573，资质类别及等级为矿山施工总承包壹级，有效期为2027年03月21日，发证单位为中华人民共和国住房和城乡建设部。

2023年8月14日获非煤矿山安全生产标准化二级企业，有效期3年，详见江西省应急管理厅网站《江西省非煤矿山企业安全生产标准化评审定级审核决定公告（第七十一号）》。选矿厂标硫精矿压滤车间改造工程、城门山铜矿工业水处理站提升改造工程、城门山铜矿新建选矿厂维修车间改造项目、零星工程不在此评价范围内。

与上轮许可相比，外包施工单位增加了江西铜业集团建设有限公司矿山分公司，该公司负责城门山铜矿采矿场铲装、运输、排土作业。

- 3主要危险、有害因素辨识

- 3.1主要危险、有害因素辨识概述

根据定义，危险因素指的是能对人造成伤亡或对物造成突发性损害的因素；而有害因素指的是能影响人的健康，导致疾病，或对物造成慢性损害的因素。通常情况下，对两者并不加以区分而统称为危险、有害因素，主要指客观存在的危险、有害物质或能量超过临界值的设备、设施和场所等。对于危险、有害因素的辨识，所依据的标准、规范主要有《企业职工伤亡事故分类》。

《企业职工伤亡事故分类》将企业伤亡事故分为物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、冒顶片帮、透水、放炮、火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害等20类。

- 3.2主要危险因素

- 3.2.1火药爆炸

民用爆破器材是矿山采剥过程的主要材料，在运输、储存、生产、加工民用爆炸物品过程中，雷管遇到剧烈碰撞或外界火源可能发生爆炸，炸药在雷管或外力作用下会发生爆燃和爆炸。现城门山铜矿露天采矿场采用乳化炸药现场混装车运输及装药，在装药前组成乳化炸药的A、B项成份是分别储存的，两者是安全稳定的，只有在装药车成为乳化炸药。存在火药爆炸危害作业区域或工序：

（1）民爆器材的搬运过程；

（2）爆破作业；

（3）盲炮处理和凿岩作业；

（4）民爆器材临时存放和丢弃点；

（5）民爆器材消废等。

- 3.2.2放炮

放炮，即爆破作业，是矿山生产过程中的重要工序，其作用是利用炸药在爆破瞬间放出的能量对周围介质作功，以破碎矿岩，达到采剥的目的。由于爆破作业接触的对象是炸药、雷管等易燃易爆品，其产生的震动、冲击波和飞石对人员、构筑物及设备有较大的损害。

常见的有爆破震动危害、爆破冲击波危害、爆破飞石危害、拒爆危害、早爆、迟爆危害等。

矿区矿石工业类型主要为含铜黄铁矿矿石、含铜矽卡岩矿石、含铜斑岩矿石。其中含铜黄铁矿矿石是矿区最主要的一种铜硫矿石，特别是1Cu矿体中，含铜黄铁矿占71%.含铜黄铁矿和单硫矿体矿石含硫高，平均含硫品位达30%，在高温季节该类型矿石会达到较高的温度，由于矿山采用露天开采，通风条件较好，且爆破后的矿石将及时运至选厂进行处理，因此，不会产生自燃和自爆现象。

露天采矿场发生放炮伤害的主要原因：

（1）未做好信号发放工作。在放炮之前，必须发放信号，以使放炮人员脱离危险区。漏发信号，就有可能使爆炸产生的飞石伤人，酿成事故；

（2）没有做好警戒工作。放炮之前，要设置警戒线，以防止其他人员进入危险区。如果警戒设置不全面或警戒人员不负责任，警戒安全距离不够，就可能有人误入爆炸危险区，造成伤人事故；

（3）装药、充填、连线、起爆等放炮操作不正确，没有严格按规程执行，可能发生爆破事故；

（4）爆破后没有检查、清理出没有爆炸的炸药，没有确认爆破地点安全，就进入爆破地点，可能发生爆破事故；

（5）残眼、盲炮处理不当。拒爆产生的盲炮包括瞎炮和残炮，发现盲炮和怀疑有盲炮时擅自处理，不采取相应的安全措施，违章操作，掏出或拉出起爆药包，打残眼等，可能发生爆破事故；

（6）炸药、雷管等爆破材料不合格。炸药、雷管等爆破材料本身存在的问题是导致爆破事故的一个重要原因。由于保管不善导致爆破材料变质或过期爆破材料不及时销毁，致使在爆破工作中造成拒爆、迟爆、早爆等爆破伤亡事故；

（7）矿山为以溶洞为主，顶板直接进水、水文地质条件复杂的岩溶充水矿床，采剥作业时若未勘测到溶洞或勘测到溶洞而未采取措施，在爆破时可能导致溶洞部位药量集中，造成大量飞石，使飞石超出可控范围，引起飞石击伤人员、设备或建构筑物等安全事故。

可能存在放炮危害的场所：采矿场爆破作业场所。

- 3.2.3火灾

城门山铜矿露天采矿场矿床含硫，存在自燃性，但由于露天开采，一般不会引发火灾；矿山可燃、易燃物品较多，火灾主要为外因火灾。

1.采场工业场地

在采矿工业场地内设有加油站，存放有柴油、机油和润滑油等易燃物品，有可能发生火灾。

2.露天采掘设备、运输车辆、高低压配电设备、电压互感器、电动机组、电力电容等，如果长时间过负荷运行，会产生大量的热量，电气设施内部绝缘损坏，保护监测装置失效，将会造成火灾。

3.违章用火、动火、吸烟及其他火源引起的火灾危险。矿区常见的火灾原因包括：

（1）生活和生产用火不慎引发火灾。由于操作者缺少有关的科学知识，在火灾险情面前思想麻痹，存在侥幸心理，不负责任，违章作业引起的。

（2）设备、设施缺陷引发火灾。如设计错误且不符合防火或防爆的要求，电气设备设计、安装、使用维护存在防火缺陷，未配备灭火器材等。

（3）没有严格按照用火管理制度执行；仓库或车间通风不良，物品堆放没有按照要求储存；用电设备及设施没有定期保养、维修，或出现短路、电缆质量不合格等原因。

（4）物料处置不规范引起火灾。例如易燃、可燃物存放、处置违反防火安全规范，易燃、可燃物质的自燃，各种危险物品的相互作用，机械摩擦及撞击生热，在运输装卸时受剧烈振动等。

（5）环境的原因。如潮湿、高温（高硫矿体自热）、通风不良、雷击、静电、地震等自然因素。

（6）防火管理制度不要健全，无章可循，或有章不循等管理原因引起。

- 3.2.4容器爆炸

容器爆炸是指承受压力的密闭容器由于其内部压力超过容器的压力强度而发生的物理爆炸。

容器爆炸的原因有：

（1）管路或容器内部压力超压；

（2）使用时间太长或损伤造成强度下降；

（3）安全保护装置等失效；

（4）违章操作等。

矿山容易发生容器爆炸的设备主要为潜孔钻机。

- 3.2.5高处坠落

高处坠落伤害是指人员在高处作业中由于种种原因发生坠落造成人身伤害的危险。

当作业人员在高于地面2m或相对高度超过2m场所作业、检查和设备维修时，如防护不当、违章操作、麻痹大意、或在强自然风力的作用下有可能发生人员坠落危险。同时因采剥或其他需攀爬直梯、斜梯、绳梯和山坡等，可能因防护不良、监护失职、违章作业等出现高处坠落。另露天采场边坡、排土场、缷矿平台防护措施不到位也可能造成坠落事故。事故后果因高度不同，着地部位和落地点的地面状况不同，可呈现不同的伤害结果，轻则致伤、致残，重则会丧失生命。

矿山生产活动过程中存在高处坠落危险的场所（过程）主要有：

1.采场的各作业台阶；

2.排土场边缘；

3.上、下大型机械设备的过程；

4.各种存在平台及登高梯台的场所；

5.其他高处作业、检修、维护过程。

- 3.2.6机械伤害

机械伤害主要指机械设备运动（静止）部件、工具、加工件直接与人体接触引起的夹击、碰撞、剪切、卷入、绞、碾、割、刺等形式的伤害。矿山在开采施工中使用各类机电设备，较常使用的有凿岩机、挖掘机等。这些机械的外露传动部分（如齿轮、轴、履带等）和往复运动部分，如果缺少安全防护设施或安全防护存在缺陷，便有可能对人体造成机械伤害。

项目易造成机械伤害的机械设备包括：铲装、挖掘、运输、掘进机械等。

产生机械伤害的主要原因：

1.设备自身缺陷，安装、维护不当。

2.未采取防护措施或防护措施不合理，如机械设备的旋转部件、传动部位防护设施（如防护栏、防护罩、防护盖）缺失或损坏；无警示标志。

3.违章作业和操作失误。

4.作业环境复杂情况下，没有必要的照明或照明度不够。

5.工作人员在挖掘机、凿岩机等机械进行作业时，操作不当、或设备不良发生事故。

- 3.2.7触电

触电，指电流流经人体，造成生理伤害的事故。

矿山有多处变电站和配电室，采场内有电铲、破碎站、高压供电线路、照明线路等用电设施设备。

产生触电的主要原因：

1.雷雨季节露天作业，易遇雷击。

2.电气线路或电气设备在设计、安装上存在缺陷或在运行中缺乏必要的检修维护，使设备或线路存在漏电、过热、短路、接头松脱、断线碰壳、绝缘老化、绝缘击穿、绝缘损坏、PE线断线等隐患。

3.没有设置必要的安全技术措施（如保护接零、漏电保护、安全电压、等电位联结等）或安全措施失效。

4.受环境因素的影响：潮湿环境对绝缘性能有很大的影响，如果作业环境不好，空气潮湿，粉尘浓度大，通风不良，电气的绝缘性能就容易受到破坏，就易导致触电事故。

5.电气设备未及时进行检修，带病运转。

6.矿山建、构筑物防雷设施若未严格按照有关规定进行设计，防雷装置安装存在缺陷或失效，防雷接地体接地电阻不符合要求，缺乏必要的人身防雷安全知识等。

7.未按规定穿戴绝缘靴、绝缘手套等防护用品或防护用品不合格。

8.由于误调度或误操作造成对停电检修设备误送电或违章作业等。

- 3.2.8车辆伤害

车辆伤害是指企业机动车辆在行驶中引起的人体坠落和物体倒塌、下落、挤压伤亡事故，不包括起重设备提升、牵引车辆和车辆停驶时引起的车辆伤害。

车辆伤害主要发生在运输过程中，易发生车辆伤害的场所主要有露天采场、排土场和运输道路，车辆伤害会造成人员伤亡和车辆损坏。

引发车辆伤害的主要原因：

1.运输道路设计不规范（道路坡度、宽度、转弯半径等设计不合理），危险路段标志不清。

2.车辆超载。

3.装矿时，未采用停车制动。

4.带病车上路，其安全装置，指示灯等失效。

5.违章驾驶。

6.临时维修时，未使用警示标志和辅助阻车措施。

7.运矿车载人，装矿时人与车的安全距离不够。

8.车、超速、急打方向盘、急刹车、危险地段未限速。

9.在大雾、雨等气候条件下，未停止作业；在能够作业的雨天作业时，未采取有效的防滑措施。

10.卸矿场平台宽度不够，未设置坚固的阻车器。

- 3.2.9物体打击

物体打击是指物体在重力或其他外力的作用下产生运动，打击人体造成人身伤亡事故，不包括机械设备、车辆、起重机械、坍塌等引起的物体打击。

人体在遭到外来物体的打击之后，可能出现不同程度的后果，轻则可致轻伤，重则出现重伤，造成肌体不可逆转的伤害后果，更为严重的是有可能致人死亡。物体打击是事故发生概率较高的危险因素之一，对于该矿采矿施工而言，可能发生物体打击的危险主要包括边坡上不稳定石块脱落、装卸中矿石坠落、风钻风管脱落甩动、搬运材料、物体跌落、物体抛掷等。

其主要原因如下：

1.装卸车辆过程中物料滚落。

2.采场边坡高处的浮石和危石没及时处理，或处理不当，造成掉落。

3.高处的工具等物体掉落。

- 3.2.10淹溺

水仓、露天坑临时水仓、暴雨时的露天积水坑，高位水池及酸性水输送系统、污水调节库等蓄水设施，有可能由于不慎而导致人员落水，从而发生淹溺事故。

- 3.2.11滑坡与坍塌

滑坡与坍塌是露天矿山、排土场、道路高边坡地段处生产过程中最为主要的危险、有害因素之一。

滑坡与坍塌的后果是对人员造成伤亡、对机械造成损坏、对道路边坡造成破坏，甚至影响矿山正常生产。

可能引发滑坡与坍塌的主要原因：

1.地质因素，如断层较多、岩石破碎等原因，露天采场边坡节理、裂隙较发育，露天采场边坡上的浮泥层，会影响其分布范围内岩体的整体强度，易造成局部边坡滑坡与坍塌，但裂隙倾向同露采边坡反向，影响边坡总体稳定的可能性不大。

岩石力学性质相对较差的风化基岩，位于露采境界上方，影响露采作业，是不利于露采边坡稳定的重要因素。

2.边坡角设计不合理、工作阶段坡面角设计不合理，终了阶段坡面角：湖泥区段坡面角25°、洼地破碎带坡面角38°，依据不足，应进一步开展边坡研究论证边坡角，以获得经济合理、安全的边坡角。

3.爆破震动影响边坡稳定，应对露天采场一次爆破规模、单段药量进行控制，尽量减少爆破作业对边坡的影响。

4.水力侵蚀，水力侵蚀是影响边坡稳定性主要因素之一。该区域雨季降雨量较大且受赛城湖水位影响，露天边坡个别地段地形高度低于历史最高水位。如果未采取措施或措施不当会引发边坡滑坡和坍塌。

5.没有按设计的边坡角和方式进行开采，没有按规程要求进行台阶爆破、铲装、运输作业均可能引发滑坡和崩塌；如风化带、浮泥层台阶边坡或终了边坡角偏大，会造成边坡滑坡与坍塌。

6.坍塌及滑坡还包括排土场的边坡坍塌，矿山采场、排土场防排水措施不力，台阶面不平整、积水，台阶未形成反坡，易造成坍塌及滑坡危险；排土场地基不良、未处理、或处理措施不当，会造成排土场滑坡、坍塌。

7.矿山运输道路高边坡地段边坡过陡、防坡不当、排水措施不力易造成滑坡、坍塌等。

8.矿山为以溶洞为主，顶板直接进水、水文地质条件复杂的岩溶充水矿床，在开采过程有可能揭露出溶洞、断层等不良地质体，如果揭露前或揭露时未及时采取相应的安全措施进行处理，极可能导致露天边坡垮塌、滑坡。

9.雨水影响

矿岩中有含水层时，要采取疏水措施，当降雨量大，露天坑顶部的截水沟和清扫平台上的排水沟不通畅时，雨水汇流后会直接冲刷边坡，诱发滑坡。

综上所述，边坡滑落是露天采场、排土场、运输道路高边坡地段普遍存在的危害因素，边坡滑落不仅影响露天采场、排土场的正常生产，而且对人员和设备的损害将是非常严重的，有发生多人伤亡的危险。对采场，生产过程中应设置必要的台阶和防洪排水沟。在作业过程中，应禁止闲杂人员在边坡下逗留，同时要加强安全检查，发现危险及时采取措施。

- 3.2.12其他伤害

一、泥石流

长时间暴雨浸泡、地表水淹溺、地下水浸透和地表水的涌入，可能导致采场、排土场滑坡，产生泥石流，对设备造成损坏，使人员受到伤害。

产生主要原因：

1.暴雨。

2.地下涌水。

3.无防排水设施或防排水措施不当。

该区域雨季降雨量较大，又有地表水通过矿区，矿区地表又有不稳固岩体，所以该项目可能存在泥石流的危险。

产生泥石流的场所主要有：排土场、露天采场等。

二、地震

地震是一种能产生巨大破坏作用的自然现象，对建筑物破坏作用明显，威胁设备、人员的安全。

地震可引起城门山铜矿位瑞昌—沙河地震带，有可能出现地震，地震可导致矿山边坡滑坡或坍塌，建筑物垮塌，人员伤亡等破坏。

三、洪水危害

矿区西南面为大城门湖，西北面、北面为赛湖；北距长江南岸6.5km，可能有洪水危害。洪水可能淹没采场，冲毁道路设施，严重情况下可引发泥石流和边坡滑坡、坍塌。

四、冰冻、雨雾

在酷寒的冬天，有可能出现冰冻现象，但通往采场、排土场的公路路面出现冰冻时，如果行驶时车辆未采取加装防滑链等防滑措施，可能发生车辆失控，导致人员伤亡的事故。

在大雨、大雾天气时，如果在采场、排土场的公路行驶，有可能因视线不清、视距不足，导致出现人员伤亡事故。

除此之外，如果矿山地表截、排水系统出现问题，大雨天气可能导致雨水汇集都对露天边坡、排土场边坡进行冲刷，诱发滑坡或泥石流。

- 3.3危害因素分析

- 3.3.1粉尘

矿山在生产过程中会产生大量的粉尘，主要产生于凿岩、爆破、放矿、装车、运输和破碎作业场所。粉尘危害性大小与粉尘的分散度、游离二氧化硅含量、粉尘物质组成及粉尘浓度有关，一般随着游离二氧化硅含量和有害物质的增加而增大。在不同粒径的粉尘中，呼吸性粉尘对人的危害最大。人员长期吸入粉尘后，使肺组织发生病理学改变，因此丧失正常的通气和换气功能，严重损害身体健康。

矿山生产过程中产生粉尘的场所主要有：

1.各凿岩点；

2.各装矿、卸矿点；

3.运输公路；

4.排土作业处。

- 3.3.2有害毒物

采矿施工中的毒物主要来源于凿岩爆破时炸药爆炸产生的一氧化碳、氮氧化物等有害气体，在深凹露天爆破产生的大量有毒有害气体，低气压等气候条件下会积聚在露天坑底，过早进入作业面，因场所毒物浓度超过国家标准，将可能危害从业人员的身体健康。尤其是长时间接触，有可能影响从业人员的健康，甚至引起职业病。

- 3.3.3噪声与振动

噪声不仅会损害人们的听觉器官，同时对神经系统、心血管系统均有不良影响。长期处于噪声环境中的人会觉头晕、疲劳、心理不安。出现记忆力减退、失眠多梦、神经衰弱等不良症状。对心血管的不良影响主要表现为心动加速、心律不齐。同时影响脂肪的代谢，造成胆固醇升高，增加了冠心病的发病可能性。

振动是生产中常见的有害因素，它与噪声相结合用于人体，也可通过工具、设备、地板或其他物体作用于人体，而产生危害。按其作用部位可分为局部振动和全身振动。工矿生产中的振动源主要包括大功率机电设备、一定压力的气体输送管道及其他强烈机械摩擦等。

矿山在采剥过程中，噪声主要来源于凿岩工具的动力噪声、钻具与岩石的撞击声、装载运输运行的机械噪声。

振动主要来自潜孔钻机的强烈振动等。

- 3.3.4高低温

该矿山位于长江中下游的赣西北地区，属亚热带季风型气候，夏季不仅气温高，而且湿度大，高温持续时间长，自然环境本身已对人体健康构成了不利影响。同时，矿山主要作业属于野外露天作业，如凿岩、矿石、废渣运输等。夏天要接收太阳暴晒，高温危害显而易见。研究表明，当高温辐射强度大于42kJ/m²·min时，可使人体过热，产生一系列的生理功能变化，体温调节失去平衡，水盐代谢出现紊乱，消化及神经系统受到影响，情绪不安，心情烦躁。并由此影响到正常操作，失误行为增加，可能导致相关事故发生。矿山企业必须重视夏季采矿作业的高温危害，根据各作业场所的实际情况采取相应的措施，做好防暑降温工作。

城门山铜矿位于赣北湖边，冬季道路会结冰，且霜冻危害较重，影响露天作业人员、行车辆安全。

- 3.4其它危险有害因素

- 3.4.1人的失误

人的失误是指负荷超限、健康状况异常、从事禁忌作业、心理异常等因素、工作中主要体现为“三违”行为。

- 3.4.2管理缺陷

安全机构设置：结构、人员组成不当，造成安全管理工作中存在衔接不当、管理空白、专业不全等，从而造成安全管理上的漏洞。

安全管理方案、应急预案、方法、措施等未按照有关法规制定，造成事故抢救工作开展不力，从而影响矿山安全生产。

- 3.4.3设备设施故障

设备缺陷是指设备、元件由于设计、制造、安装等过程出现偏差而造成设备达不到预定功能，或者在运行中受损、功能下降等未得到及时检修完善带病运行等现象

- 3.4.4作业环境不良

主要指如台风、暴雨、雷电、泥石流、滑坡等自然因素导致人员伤亡、建筑物损坏，以及人为因素造成的环境不良，如作业空间狭小，通风不良，通道不畅及断面偏小等，造成观察判断失误间接引发伤害事故。

- 3.5重大危险源辨识与重大生产安全事故隐患判定

- 3.5.1重大危险源辨识

露天采矿场东侧710m设有加油站，站内设有4个50m³埋地柴油储罐；南侧219m有民用爆炸物品储存库，库内有炸药库（5000kg）、雷管库（20kg），有山体相隔；西南侧212m有北京矿冶爆锚技术工程有限责任公司的年产4000t乳化炸药混装炸药车地面站（乳化炸药生产厂），站内设有200t硝酸铵库，有山体相隔。

虽然以上建（构）筑物不在本评价范围内，但均处于露天采场周边，可能对采场生产造成一定影响，故对其进行重大危险源辨识。

重大危险源是指长期地或临时地生产、加工、搬运、使用或储存危险物质，且危险物质的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个工厂的且边缘距离小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

单元内存在危险化学品的数量等于或超过《危险化学品重大危险源辨识》中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）单元内存在的危险品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内的危险化学品为多个品种时，若满足下式，则定义为重大危险源：

q1/Q1 + q2/Q2 +……+ qn/Qn≥1

式中：q1、q2……qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1、 Q2……Qn—各种危险物质相对应的临界量，单位为吨（t）。

由《危险化学品重大危险源辨识》中表1、表2查知：柴油的临界量为5000t，乳化炸药的临界量为10t，雷管的临界量为50t，硝酸铵的临界量为5t。

由前文可知，加油站柴油储量为50m³（密度按0.87t/m³计，即43.5t）；民用爆炸物品储存库内乳化炸药储量5000kg（即5t）、雷管储量20kg（即0.02t）；年产4000t乳化炸药混装炸药车地面站内硝酸铵储量200t。

因此，加油站、民用爆炸物品储存库不构成重大危险源，年产4000t乳化炸药混装炸药车地面站构成了重大危险源。

露天采矿场与加油站、民用爆炸物品储存库、年产4000t乳化炸药混装炸药车地面站的距离均符合规范要求，虽然年产4000t乳化炸药混装炸药车地面站构成了重大危险源，但与露天采场均有山体相隔，对露天采矿场生产影响不大。

- 3.5.2重大生产安全事故隐患判定

根据《金属非金属矿山重大事故隐患判定标准》（矿安〔2022〕88号），对城门山铜矿露天采矿场进行重大生产安全事故隐患判定，判定结果为：城门山铜矿露天采矿场无该文件中所列的重大生产安全事故隐患，判定情况见表3-1。

表3-1    重大生产安全事故隐患判定表

| 序号 | 判定标准 | 判定情况 | 判定结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下开采转露天开采前，未探明采空区溶洞，或者未按设计处理对露天开采安全有威胁的采空区和溶洞。 | 无此项 | 不构成 |  |
| 2 | 使用国家明令禁止使用的设备、材料或者工艺。 | 未使用。 | 不构成 |  |
| 3 | 未采用自上而下的开采顺序分台阶或者分层开采。 | 自上而下，分台阶开采。 | 不构成 |  |
| 4 | 工作帮坡角大于设计工作帮坡角，或者最终边坡台阶高度超过设计高度。 | 工作帮坡角、台阶高度符合要求。 | 不构成 |  |
| 5 | 开采或者破坏设计要求保留的矿(岩)柱或者挂帮矿体。 | 未擅自开采、破坏。 | 不构成 |  |
| 6 | 未按有关国家标准或者行业标准对采场边坡、排土场边坡进行稳定性分析。 | 进行了边坡检测、排土场稳定性评价。 | 不构成 |  |
| 7 | 边坡存在下列情形之一的:1.高度200米及以上的采场边坡未进行在线监测；2.高度200米及以上的排土边坡未建立边坡稳定监测系统；3.关闭、破坏监测系统或者隐瞒、篡改、销毁其相关数据信息。 | 实行在线监测监测。 | 不构成 |  |
| 8 | 边坡出现滑移现象，存在下列情形之一的:1.边坡出现横向及纵向放射状裂缝；2.坡体前缘坡脚处出现上隆（凸起）现象，后缘的裂缝急剧扩展；3.位移观测资料显示的水平移量或者垂直位移量出现加速变化的趋。 | 不存在滑移现象。 | 不构成 |  |
| 9 | 运输道路坡度大于设计坡度10%以上。 | 坡度符合要求。 | 不构成 |  |
| 10 | 凹陷露天矿山未按设计建设防洪、排洪设施。 | 按设计建设了防洪、排洪设施。 | 不构成 |  |
| 11 | 排土场存在下列情形之一的:1.在平均坡度大于1:5的地基上顺坡排土，未按设计采取安全措施；2.排土场总置高度2倍范围以内有人员密集场所，未按设计采取安全措施；3.山坡排土场周围未按设计修筑截、排水措施。 | 排土场不存在此情形 | 不构成 |  |
| 12 | 露天采场未按设计设置安全平台和清扫平台。 | 按设计设置了安全平台和清扫平台。 | 不构成 |  |
| 13 | 擅自对在用排土场进行回采作业 | 未对在用排土场进行回采作业 | 不构成 |  |

- 3.6危险有害因素辨识结果

城门山铜矿露天矿山开采过程中存在主要危险、有害因素有：火药爆炸与放炮、火灾与爆炸、容器爆炸、高处坠落、机械伤害、触电、车辆伤害、物体打击、淹溺、滑坡与坍塌、其他伤害（泥石流、地震、洪水危害、冰冻、雨雾）、粉尘、有害毒物、噪声与振动、高低温等。

其中重大危险有害因素：火药爆炸与放炮、物体打击、高处坠落、触电、车辆伤害、滑坡与坍塌、泥石流、洪水危害等为可能导致重大事故发生的危险有害因素。

加油站、民用爆炸物品储存库不构成重大危险源，年产4000t乳化炸药混装炸药车地面站构成了重大危险源。

城门山铜矿露天采矿场目前无重大生产安全事故隐患。

- 4安全评价方法选择

- 4.1评价单元的划分

评价单元是为了安全评价需要，在危险、有害因素识别的基础上，根据评价目的和评价方法需要，按照被评价项目生产工艺或场所的特点，将生产工艺或场所划分为若干相对独立、不同类型的多个评价单元。

将系统划分为不同类型的评价单元进行评价，不仅可以简化评价工作、减少评价工作量、避免遗漏，而且由于能够得出各评价单元危险性（危害性）的比较概念，避免了以最危险单元的危险性（危害性）来表征整个系统的危险性（危害性），导致夸大整个系统的危险性（危害性）的可能性，从而提高了评价的准确性，降低了采取对策措施的安全投资经费。

按照评价单元划分原则和方法，综合考虑江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采生产及辅助作业活动，以及相关配套工业设施的危险、有害因素特性和采取的工艺流程等情况，决定将矿山现状安全评价划分为如下的评价单元：安全管理、露天矿山采场、边坡管理、供电、防排水、排土场、职业卫生、系统综合安全。

- 4.2评价方法选择

安全评价方法是对系统的危险、有害因素及其危险、危害程度进行定性、定量的分析、评价的方法。评价方法的选择是根据评价的动机、结果的需要，考虑评价对象的特征以及评价方法的特点而确定的。

根据矿山生产过程中危险、有害因素的分析，以及上述评价单元的划分，决定本次评价时采取的评价方法如表4-1所示。

表4-1    评价方法一览表

| 评价单元 | 评价方法 |
| --- | --- |
| 安全管理 | 安全检查表法 |
| 露天矿山采场 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法、爆破安全定量评价 |
| 边坡管理 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法 |
| 供电 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法 |
| 防排水 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法、排水能力校核 |
| 排土场 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法 |
| 防火 | 安全检查表法 |
| 综合评价 | 安全检查表法、作业条件危险性分析法 |

- 4.3评价方法简介

- 4.3.1安全检查表法

安全检查表法是将一等系列分析项目列出检查表进行分析以确定系统的状态，这些项目包括设备、贮运、操作、管理等各个方面。评价人员通过确定标准的设计或操作以建立传统的安全检查表，然后用它产生一系列基于缺陷或差异的问题。所完成的安全检查表包括对提出的问题回答“是”、“否”、“不符合”或“需要更多的信息”。

1.安全检查表编制的主要依据

（1）有关法律、法规、标准；

（2）事故案例、经验、教训。

2.安全检查表分析三个步骤

（1）选择或定合适的安全检查表；

（2）完成分析；

（3）编制分析结果文件。

3.评价程序

（1）熟悉评价对象；

（2）搜集资料，包括法律、法规、规程、标准、事故案例、经验教训等资料；

（3）编制安全检查表；

（4）按检查表逐项检查；

（5）分析、评价检查结果。

- 4.3.2 作业条件危险性分析法

作业条件危险性分析法是以所评价的环境与某些作业参考环境的对比为基础，将作业条件的危险作为因变量，事故或危险事件发生的可能性、暴露于危险环境的频率及危险严重程度为自变量，它们之间的函数式为作业环境危险性D=L×E×C，根据实际经验给出3个自变量的各种不同情况的分数值。根据分数值确定其危险程度。

式中： L—事故或危险事件发生的可能性；

E—操作人员暴露于危险环境的频繁（时间）；

C—危险严重度（发生事故的后果严重度）。

表4-2  事故或危险事件发生可能性分值（L）

| 分值 | 事故或危险情况发生的可能性 | 分值 | 事故或危险情况发生的可能性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 完全被预料到 | 0.3 | 可以设想，但高度不可能 |
| 6 | 相当可能 | 0.2 | 极不可能 |
| 3 | 不经常，但可能 | 0.1* | 实际上不可能 |
| 1* | 完全意外，极少可能 |  |  |

表4-3    作业人员暴露于危险环境的分值频率（E）

| 分值 | 出现于危险环境的情况 | 分值 | 出现于危险环境的情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10* | 连续暴露于潜在危险环境 | 2 | 每月一次 |
| 6 | 逐日在工作时间内暴露 | 1* | 每月一次，每年几次出现 |
| 3 | 每周一次或偶然地暴露 | 0.5 | 非常罕见地暴露 |

表4-4    发生事故或危险事件可能结果（C）

| 分值 | 可能结果 | 分值 | 可能结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100* | 大灾难，许多人死亡 | 7 | 严重，严重伤害 |
| 40 | 灾难，数人死亡 | 3 | 重大，致残 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 | 1* | 引人注目，需要救护 |

表4-5    危险等级（D）划分标准

| 分值 | 危险程度 | 分值 | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| ＞320 | 极其危险，不能继续作业 | 20～70 | 可能危险，需要注意 |
| 160～320 | 高度危险，需要立即整改 | ＜20 | 稍有危险，或许可能接受 |
| 70～160 | 显著危险，需要整改 |  |  |

评价程序如下：

1）熟悉评价单元；

2）根据单元特性，确定单元作业事故或危险发生的可能性；

3）确定作业人员暴露于潜在危险环境频率；

4）发生事故或危险事件可能结果；

5）通过计算D=L×E×C，确定单元的危险程度。

- 5定性、定量评价

- 5.1安全管理单元

- 5.1.1安全管理检查表

采用安全检查表法进行分析评价，见表 5-1。

表5-1              安全管理单元检查表

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 相 关 证 照 （ 协 议 ） | 1.1 《安全生产许可证》 | 《安全生产许可证条例》 第二条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
|  | 1.2 《工商营业执照》 | 省政府第 189 号令 第八条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
|  | 1.3 《采矿许可证》 | 省政府第 189 号令第八条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
|  | 1.4 《民用爆破作业单位许可证》 | 《民用爆炸物品管理条例》 第三条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
|  | 1.5 企业主要负责人安全资格证 | 《安全生产法》 第二十七条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
|  | 1.6 安全管理人员资格证 | 《安全生产法》 第二十七条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
|  | 1.7 特种作业人员上岗资格证 | 《安全生产法》 第三十条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
|  | 1.8 从业人员培训证明 | 《安全生产法》 第二十八条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
|  | 1.9 危险化学品使用或储存登记证 | 《危险化学品登记管理办法》 第十六、十七条 | 查看有效 证件 |  | 否决项 |  | 无此项 |  |
|  | 1.10与外包采掘施工单位签订安全生产管理 协议 | 《安全生产法》 第四十九条 | 查看有效 证件 | 有 | 否决项 |  | 符合 |  |
| 2、安全生产管理体系和制度建设 (54) | 2.1设置安全管理机构或配备专职人员； | 《安全生产法》 第二十四条 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 未设置 不得分 | 2 |  |
|  | 2.2 专职安全生产管理人员数量露天矿山应当不少于 2 人； | 矿安[2022]4号 第十条 | 查看证书 文件 | 符合 | 2 | 缺 1 人扣1 分 | 2 |  |
|  | 2.3金属非金属露天矿山应当配备采矿、机电、地质等矿山相关专业中专及以上学历或者中级以上职称的专职人员，每个专业至少配备1人 | 矿安[2022]4号 第十一条 | 查看证书 有效文件 | 符合 | 2 | 未设置 不得分 | 2 |  |
|  | 2.4 应当有注册安全工程师从事安全生产管理工作； | 《安全生产法》 第二十七条 | 查看证书文件 |  | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.5建立和健全各级、各部门、各岗位人员安全生产责任制； | 《安全生产法》 第二十二条 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 缺1项扣0.5分 | 2 |  |
|  | 2.6各级各岗位人员签订安全生产责任合同； | 《安全生产法》 第五十二条 | 查看有效文件 |  | 2 | 未签订 不得分 | 2 |  |
|  | 2.7落实各岗位安全生产责任制； | 《安全生产法》 第二十二条 | 查看有效文件 |  | 2 | 未落实 不得分 | 2 |  |
|  | 2.8建立下列各项安全生产规章制度： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.8.1安全检查制度； | 《非煤矿矿山企业安全生产许可证实施办法》第六条 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.2职业危害预防制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.3安全教育培训制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.4生产安全事故管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.5重大危险源监控和安全隐患排查制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.6设备设施安全管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.7安全生产档案管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.8安全生产奖惩制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.9安全目标管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.10安全例会制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.11事故隐患排查与整改制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.12安全技术措施审批制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.13劳动防护用品管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.14应急管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.15图纸技术资料更新制度； | 同上 | 查看有效文件 | 不符合 | 2 | 不符合不得分 | 0 |  |
|  | 2.8.16安全生产档案管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.17安全技术措施专项经费提取和管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.18特种作业人员管理制度； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2.5 |  |
|  | 2.8.19露天边坡管理制； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.8.20排土场(废石场)管理制度。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 2.9生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，加强安全生产标准化建设，提高安全生产水平，确保安全生产。 | 《安全生产法》 第四条； | 查看资料 | 符合 | 5 | 未按要求建设安全生产标准化不得分 | 5 |  |
|  | 2.10生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，构建安全风险分级管控机制，健全风险防范化解机制。 | 《安全生产法》 第四条 | 查看资料 | 符合 | 5 | 按要求建设不得分 | 5 |  |
|  | 2.11生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产的法律、法规，加强安全生产管理，构建隐患排查治理机制。 | 《安全生产法》 第四条 | 查看资料 | 符合 | 5 | 按要求建设不得分 | 5 |  |
| 3、 安全生产教育培训（14） | 3.1 所有从业人员应经“三级”安全教育，并经考核合格后，方可上岗作业。露天作业新员工上岗前不少于72学时。 | 《安全生产法》 第二十七条 GB16423-2020 4.5 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 3.2矿山主要负责人具备安全生产知识和管理能力。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 3.3专职安全管理人员的具备相应安全生产知识和管理能力。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 3.4调换工种或岗位的人员，应进行新工种、岗位上岗前的安全操作培训。 | 同上 | 查看有效文件 | 不符合 | 2 | 不符合不得分 | 0 |  |
|  | 3.5采用新技术、新工艺、新材料和新设备的人员应进行相应安全知识、操作技能培训合格后方能上岗作业。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 3.6定期组织实施全员安全再教育，每年不少于20学时。开展班组安全活动，并建立记录。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 3.7作业人员的安全教育培训和考核结果应有记录，并存档。 | 同上 | 查看有效文件 | 不符合 | 2 | 不符合不得分 | 0 |  |
| 4、 安全检查(6) | 4.1开展定期、不定期和专项安全检查； | 《安全生产法》 第四十六条 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 4.2有安全检查记录、隐患整改记录； | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 4.3有检查处理记录。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
| 5、 安全 投入(8) | 5.1提取安全技术措施经费投入符合安全生产要求。 | 《安全生产法》 第二十三条 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 5.2是否有保证安全生产投入的证明文件。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 5.3有安全投入使用计划。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
|  | 5.4有投入购置安全设施设备等实物发票。 | 同上 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 不符合不得分 | 2 |  |
| 6、 保险(4) | 6.1依法为员工缴纳工伤保险； 6.2办理安全生产责任险。 | 《中华人民共和国安全生产法》 第五十一条； 《工伤保险条例》 《江西省安全生产条例》 第三十一条 | 查看有效文件 | 符合 | 4 | 缺1项， 扣2分 | 4 |  |
| 7、 应急 救援(14) | 7.1成立应急救援机构或指定专职人员； | 《安全生产法》 第八十一条 《江西省安全生产条例》 第四十五条、第四十六条 《金属非金属矿山安全规程》第八条 | 查看有效文件 | 符合 | 2 | 缺1项扣2分，1项不完善扣1分，累计扣满10分为止 | 2 |  |
|  | 7.2编制边坡坍塌、排土场泥石流、爆破伤害等各种事故，以及采矿诱发地质灾害等事故的应急救援预案; |  | 查看有效文件 | 符合 | 2 |  | 2 |  |
|  | 7.3应急救援预案内容是否符合要求； |  | 查看有效文件 | 符合 | 2 |  | 2 |  |
|  | 7.4是否进行事故应急救援演练； |  | 查看有效文件 | 符合 | 2 |  | 2 |  |
|  | 7.5应与专业机构签订应急救援协议； |  | 查看有效文件 | 符合 | 2 |  | 2 |  |
|  | 7.6应急救援设备、器材配备是否满足救援要求； |  | 查看有效文件 | 符合 | 2 |  | 2 |  |
|  | 7.7与专业矿山救护队签订应急救援协议。 |  | 查看有效文件 | 附近无专业矿山救护队 | 2 |  | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |

- 5.1.2评价小结

城门山铜矿证照齐全有效，企业主要负责人、专职安全管理人员、特种作业人员等均持有资格证书或培训合格证书；城门山铜矿安全管理机构健全，制定了安全生产责任制、矿山安全管理规章制度、岗位操作规程，修订了事故应急救援预案，并备案。城门山铜矿开展了安全生产标准化建设，形成了安全生产标准化体系运行机制。

企业制定了安全教育培训计划，并按计划实施；企业足额提取、合理使用安全生产费用，改善了安全生产条件和作业环境；企业为员工交纳了工伤保险和安全生产责任险；与附近企业签订了应急救援协议。

运用安全检查表法对城门山铜矿安全管理进行评价，安全管理单元总分（参评分）115分，得分111分，得分率为96.52%，满足安全要求。

不足之处：

- 未见图纸技术资料更新制度，建议城门山铜矿制定图纸技术资料更新制度。

2.因附近无专业矿山救护队，故未与专业矿山救护队签订应急救援协议。

- 5.2露天矿山采场单元

- 5.2.1采场安全检查表

采用安全检查表法对露天矿山采场进行分析评价，见表5-2。

表5-2      露天矿山采场安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查记录 | 标准分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 开采技术要求、 资料 图纸 （57） | 1.1开采要求 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1.1 有遭遇洪水危险的露天矿山应设置专用的防洪、排洪设施。 | GB16423-2020 5.1.1 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 3 | 不符 合不 得分 | 3 |
|  | 1.1.2在受地下开采影响的范围内进行露天开采时，应采取有效的安全技术措施。 | GB16423-2020 5.1.2 | 查看资料、生产现场 | 无地下开采 | 3 | 不符 合不 得分 | 无此项 |
|  | 1.1.3地下开采转为露天开采时，应确定全部地下工程和矿柱的位置并绘制在矿山平、剖面对照图上；开采前应处理对露天开采安全有威胁的地下工程和采空区，不能处理的，应采取安全措施并在开采过程中处理。 | GB16423-2020 5.1.3 | 查看资料、生产现场 | 无地下开采 | 3 | 不符 合不 得分 | 无此项 |
|  | 1.1.4露天与地下同时开采时，应分析露天开采与地下开采的相互影响并采取有效的安全措施。露天和井下同时爆破影响安全时，不应同时爆破。 | GB16423-2020 5.1.4 | 查看资料、生产现场 | 无地下开采 | 3 | 不符 合不 得分 | 无此项 |
|  | 1.1.5下列区域内不得设置有人员值守的建构筑物： —受露天爆破威胁区域； —储存爆破器材的危险区域； —矿山防洪区域； —受岩体变形、塌陷、滑坡、泥石流等地质灾害影响区域。 | GB16423-2020 5.1.5 | 查看图纸、生产现场 | 符合 | 3 | 不符 合不 得分 | 3 |
|  | 1.1.6采剥和排土作业不应给深部开采和邻近矿山造成水害或者其他危害。 | GB16423-2020 5.1.6 | 查看生产现场 | 符合 | 3 | 不符 合不 得分 | 3 |
|  | 1.1.7设计规定保留的矿柱、岩柱、挂帮矿体，在规定的期限内，未经技术论证，不应开采或破坏。 | GB16423-2020 5.1.7 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 3 | 不符 合不 得分 | 3 |
|  | 1.1.8 露天坑入口和露 天坑周围易于发生危险的区域应设置围栏和警示标志，防止无关人员进入。 | GB16423-2020 5.1.8 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不符 合不 得分 | 2 |
|  | 1.1.9 不应采用没有捕尘装置的干式穿孔设备。 | GB16423-2020 5.1.11 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不符 合不 得分 | 2 |
|  | 1.1.10露天矿山应采用自上而下顺序，分台阶开采。 | GB16423-2020 5.2.1.1 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不符 合不 得分 | 2 |
|  | 1.1.11 不爆破时，不大于机械的最大挖掘高度。爆破时，不大于机械的最大挖掘高度的1.5倍。 | GB16423-2020 5.2.1.1 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符 合不 得分 | 2 |
|  | 1.1.12露天矿山应采用机械方式进行开采。 | GB16423-2020 5.2.1.2 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符 合不 得分 | 2 |
|  | 1.1.13多台阶并段时并段数量不超过3个，且不应影响边坡稳定性及下部作业安全。 | GB16423-2020 5.2.1.3 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符 合不 得分 | 2 |
|  | 1.1.14露天采场应设安全平台和清扫平台。人工清扫平台宽度不小于 6m，机械清扫平台宽度应满足设备要求且不小于8m。 | GB16423-2020 5.2.1.4 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符 合不 得分 | 2 |
|  | 1.1.15 采场运输道路以及供电、通信线路均应设置在稳定区域内。 | GB16423-2020 5.2.1.5 | 查生产 现场 | 符合 | 2 | 不符 合不 得分 | 2 |
|  | 1.2具有符合规范的下列图纸： | 国家总局令第20号 第九条(一) GB16423-2020 4.1.9 | 查看资料 |  |  | 每缺1项扣3分，1项不完善扣2分 |  |
|  | 1.2.1地质地形图； |  |  | 符合 | 3 |  | 3 |
|  | 1.2.2采剥工程年末图； |  |  | 符合 | 3 |  | 3 |
|  | 1.2.3采场边坡工程平面及剖面图； |  |  | 符合 | 3 |  | 3 |
|  | 1.2.4采场最终境界图； |  |  | 符合 | 3 |  | 3 |
|  | 1.2.5排土场年末图； |  |  | 未提供 | 3 |  | 0 |
|  | 1.2.6排土场工程平面及剖面图； |  |  | 符合 | 3 |  | 3 |
|  | 1.2.7供电系统图； |  |  | 不规范 | 3 |  | 1 |
|  | 1.2.8井下采空区与露天矿平面对照图； |  |  | 无此项 | 3 |  | / |
|  | 1.2.9防排水系统图 |  |  | 符合 | 3 |  | 3 |
| 2、 穿孔 作业（10） | 2.1钻机稳车时，应与台阶坡顶线保持足够的安全距离。穿凿第一排孔时，钻机的纵轴线与台阶坡顶线的夹角不应小于 45°。钻机与下部台阶接近坡底线的电铲不应同时作业。钻机长时间停机，应切断机上电源。 | GB16423-2020 5.2.2.1 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 2.2移动钻机应遵守如下规定： —行走前司机应先鸣笛，确认履带前后无人； —行进前方应有充分的照明； —行走时应采取防倾覆措施，前方应有人引导和监护； —不应在松软地面或者倾角超过 15°的坡面上行走； —不应 90°急转弯； —不应在斜坡上长时间停留。 | GB16423-2020 5.2.2.2 | 查看生产现场 | 符合 | 6 | 每项不符合扣1分 | 6 |
|  | 2.3遇到影响安全的恶劣天气时不应上钻架顶作业。 | GB16423-2020 5.2.2.3 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 3 |
| 3、 爆破作业（36） | 3.1一般规定 |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 3.1.1爆破设计施工、安全评估与安全监理应由具备相应资质和从业范围的爆破作业单位承担 | GB6722-2014第5.1.2条 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.1.2爆破设计施工、安全评估与安全监理负责人及主要人员应具备相应的资格和作业范围。 | GB6722-2014第5.1.3条 | 查看资料、生产现场 | 爆破员持证上岗 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.1.3爆破工程均应编制爆破技术设计文件。 | GB6722-2014第5.2.2.1条 | 查看资料、生产现场 | 编制爆破技术设计文件 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.1.4露天爆破作业时，应建立避炮掩体，避炮掩体应设在冲击波危险范围之外，结构应坚固紧密；掩体位置和方向应能防止飞石和有害气体的危害；通达避炮掩体的道路不应有任何障碍。 | GB6722-2014第7.1.1条 | 查看生产现场 | 矿山面设置有移动式避炮棚，能防止飞石；通达避炮掩体的道路无障碍 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.1.5起爆站应设在避炮掩体内或设在警戒区外的安全地点。 | GB6722-2014第7.1.2条 | 查看生产现场 | 起爆站设在避炮掩体内 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.1.6露天爆破时，起爆前应将机械设备撤至安全地点或采用就地保护措施。爆破前，应将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。 | GB6722-2014第7.1.3条、 GB16423-2020第5.1.22条 | 查看生产现场 | 每次爆破起爆前，将钻机、挖掘机等移动设备开到安全地点，并切断电源。 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.2爆破环境 |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 5.2.1不得在距电力设施周围500m范围内（指水平距离）进行爆破作业。 | 《电力设施保护条例实施细则》第十条 | 查看生产现场 | 500m范围内无公用电力设施 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.2.2禁止在下列范围内从事采矿、采石、取土、爆破作业等危及公路、公路桥梁、公路隧道、公路渡口安全的活动： （一）国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100m，乡道的公路用地外缘起向外50m； （二）公路渡口和中型以上公路桥梁周围200m； （三）公路隧道上方和洞口外100m。 | 《公路安全保护条例》第17条 | 查看资料、生产现场 | 国道、省道、县道的公路用地外缘起向外100m无爆破作业 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.2.3露天和水下爆破装药前，应与当地气象、水文部门联系，及时掌握气象、水文资料，遇以下恶劣气候和水文情况时，应停止爆破作业，所有人员应立即撤到安全地点：热带风暴或台风即将来临时；雷电、暴雨雪来临时；大雾天，能见度不超过100m时；现场风力超过8级，浪高大于1.0m时，水位暴涨暴落时。 | GB6722-2014第6.1.3 | 查看资料、生产现场 | 爆破作业在白天进行，遇到恶劣气候不安排爆破作业。 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3爆破安全管理 |  |  |  | 18 |  |  |
|  | 3.3.1从炸药运入现场开始，应划定装药警戒区，警戒区内禁止烟火，并不得携带火柴、打火机等火源进入警戒区域；采用普通电雷管起爆时，不得携带手机或其他移动式通讯设备进入警戒区。 | GB6722-2014第6.5.1.2条 | 查看生产现场 | 从炸药运入现场开始，实施装药警戒 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3.2装药警戒范围由爆破技术负责人确定，装药时应在警戒区边界设置明显标志并派出岗哨。 | GB6722-2014第6.7.1条 | 查看资料、生产现场 | 爆破警戒围300m，爆破时派出岗哨。 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3.3露天浅孔、深孔、特种爆破，爆后应超过5min，方准许检查人员进入爆破作业地点；如不能确认有无盲炮，应经15min后才能进入爆区检查。 | GB6722-2014第6.8.1.1条 | 查看资料、生产现场 | 查相关资料，爆破后等待时间在5min以上，才进入现场检查 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3.4露天爆破经检查确认爆破点安全后，经当班爆破班长同意，方准许作业人员进入爆区。 | GB6722-2014第6.8.1.2条 | 查看资料、生产现场 | 解除爆破警戒由当班爆破班长发布 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3.5爆破后应检查的内容有： —确认有无盲炮； —露天爆破爆堆是否稳定，有无危坡、危石、危墙、危房及未炸倒建（构）筑物； | GB6722-2014第6.8.2.1条 | 查看资料、生产现场 | 有安全检查记录 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3.6露天岩土爆破严禁采用裸露药包。 | GB6722-2014第7.1.9条 | 查看资料、生产现场 | 采用深孔爆破 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3.7禁止使用扩壶爆破（发布之日起立即禁止使用） | 《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录（第二批）》安监总管一〔2015〕13号（2015年2月13日发布） | 查看资料、生产现场 | 采用深孔爆破 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3.8爆破地点与人员和其他保护对象之间的安全允许距离，应按各种爆破有害效应(地震波、冲击波、个别飞散物等)分别核定，并取最大值。 | GB6722-2014第13.1.1条 | 查看资料、生产现场 | 爆破警戒范围大于300m | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 3.3.9处理盲炮前应由爆破领导人定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时无关人员不许进人警戒区。 | GB6722-2014第6.9.1.1条 | 查看资料、生产现场 | 处理盲炮前由当班爆破班长定出警戒范围，并在该区域边界设置警戒，处理盲炮时，不允许无关人员进人警戒区 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
| 4、 铲装作业（16） | 4.1 铲装设备工作时，其平衡装置与台阶坡底的水平距离应不小于 1m 。 | GB16423-2020 5.2.3.3 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 4.2铲装设备工作应遵守下列规定： —悬臂和铲斗及工作面附近不应有人员停留； —铲斗不应从车辆驾驶室上方通过； —人员不应在司机室踏板上或有落石危险的地方停留； —不应调整电铲起重臂。 | GB16423-2020 5.2.3.4 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 4.3多台铲装设备在同一平台上作业时，铲装设备间距应符合下列规定： —汽车运输：不小于设备最大工作半径的3倍，且不小于 50m； | GB16423-2020 5.2.3.5 | 查看生产现场 | 设备之间的安全距离大于50m | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 4.4上、下台阶同时作业时，上部台阶的铲装设备应超前下部台阶铲装设备；超前距离不小于铲装设备最大工作半径的 3倍，且不小于 50m。 | GB16423-2020 5.2.3.6 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 4.5铲装时铲斗不应压、碰运输设备；铲斗卸载时，铲斗下沿与运输设备上沿高差不大于 0.5m； 不应用铲斗处理车箱粘结物。 | GB16423-2020 5.2.3.7 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 4.6发现悬浮岩块或崩塌征兆时，应立即停止铲装作业，并将设备转移至安全地带。 | GB16423-2020 5.2.3.8 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 4.7铲装设备穿过铁路、电缆线路或者风水管路时，应采取安全防护措施保护电缆、风水管和铁路设施。 | GB16423-2020 5.2.3.9 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 4.8铲装设备行走应遵守下列规定： —应在作业平台的稳定范围内行走； —上、下坡时铲斗应下放并与地面保持适当距离。 | GB16423-2020 5.2.3.10 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
| 5、 道路运输（31） | 5.1不应用自卸汽车运载易燃、易爆物品。 | GB16423-20205.4.2.1 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 3 | 不合 不得分 | 3 |
|  | 5.2自卸汽车装载应遵守如下规定： —停在铲装设备回转范围 0.5m以外； —驾驶员不离开驾驶室，不将身体任何部位伸出驾驶室外； —不在装载时检查、维护车辆。 | GB16423-20205.4.2.2 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 5.3双车道的路面宽度，应保证会车安全。主要运输道路的急弯、陡坡、危险地段应设置警示标志。 | GB16423-20205.4.2.3 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 5.4运输道路的高陡路基路段，或者弯道、坡度较大的填方地段，远离山体一侧应设置高度不小于车轮轮胎直径 1/2 的护栏、挡车墙等安全设施及醒目的警示标志。 | GB16423-20205.4.2.4 | 查看生产现场 | 局部不符合 | 2 | 不合 不得分 | 0 |
|  | 5.5道路与铁路交叉的道口交角应不小于 45°；交叉道口应设置警示牌 | GB16423-20205.4.2.5 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 道路未与铁路交叉 | / |
|  | 5.6汽车运行应遵守下列规定： —驾驶室外禁止乘人； —运行时不升降车斗； —不采用溜车方式发动车辆； —不空档滑行； —不弯道超车； —下坡车速不超过25km／h； —不在主运输道路和坡道上停车； —不在供电线路下停车； —拖挂车辆行驶时采取可靠的安全措施，并有专人指挥； —通过道口之前驾驶员减速瞭望，确认安全后再通过； | GB16423-20205.4.2.6 | 查看生产现场 | 符合 | 5 | 每项不合扣0.5分 | 5 |
|  | 5.7 现场检修车辆时，应采取的安全措施。 | GB16423-20205.4.2.8 | 查生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 5.8夜间装卸车应有良好的照明条件 | GB16423-20205.4.2.8 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 5.9雾霾或烟尘影响能见度时，应开启警示灯，靠右侧减速行驶，前后车间距应不小于30m，视距不足30m时，应靠右停车。冰雪或多雨季节，道路湿滑时，应有防滑措施并减速行驶，前后车距应不小于40m。拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。 | GB16423-20205.4.2.9 | 查看生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 5.10 矿仓口周围应设围挡或防护栏杆；卸车平台受料口应设牢固的安全限位车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的1/3；矿仓口卸料应采取喷雾降尘措施。 | GB16423-20205.3.1 | 查看现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
|  | 5.14露天矿山道路路面和路肩宽度，宜符合相关要求。 | GBJ22-87 2.4.5 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不合 不得分 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 150 |  | 131 |

- 5.2.2评价小结

城门山铜矿露天采矿场的开拓运输方式、矿山运输线路、运输道路结构参数、设备设施及安全装置，矿山运输作业过程等与设计一致，符合规程规范要求。

城门山铜矿露天采矿场开采遵循自上而下开采顺序，分台阶开采，并坚持了“采剥并举，剥离先行”的原则。

穿孔设备配备了自动吸尘除尘设备，大块采用液压锤二次破碎。露天矿山采场境界及作业环境，采掘要素、采剥方法、设备及作业过程、台阶设置等符合设计、规程规范要求。

城门山铜矿有反映矿山现状的近期实测技术图纸。

城门山铜矿露天采矿场爆破作业时，避炮距离为250m，符合设计和《爆破安全规程》规定，可以保障人员安全。

对城门山铜矿露天采矿场运用安全检查表分析，露天矿山采场单元总分150分，无关项12分，实际参评分138分，得分131分，得分率为94.2%，露天矿山采场单元能满足安全生产基本条件。

不足之处：

- 未见排土场年末图，供电系统图局部不规范。

2.运输道路远离山体一侧设置的挡车墙高度局部小于车轮轮胎直径 1/2 。

- 5.3边坡管理单元

- 5.3.1边坡管理安全检查表

采用安全检查表法对边坡管理进行分析评价，见表5-3。

表5-3       边坡管理安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查记录 | 标准分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡管理 | 1.1露天边坡应符合设计要求，保证边坡整体的安全稳定。 | GB16423-2020 5.2.4.1 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 4 | 未做到扣4分 | 4 |
|  | 1.2邻近最终边坡作业应遵守下列规定： —采用控制爆破减震； —保持台阶的安全坡面角，不应超挖坡底。 | GB16423-2020 5.2.4.2 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 4 | 未做到扣4分 | 4 |
|  | 1.3遇有下列情况时，应采取有效的安全措施： —岩层内倾于采场，且设计边坡角大于岩层倾角； —有多组节理、裂隙空间组合结构面内倾于采场； —有较大软弱结构面切割边坡； —构成不稳定的潜在滑坡体的边坡。 | GB16423-2020 5.2.4.3 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 4 | 未做到扣4分 | 4 |
|  | 1.4边坡浮石清除完毕之前不应在边坡底部作业；人员和设备不应在边坡底部停留。 | GB16423-2020 5.2.4.4 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 4 | 未做到扣4分 | 4 |
|  | 1.5露天采场工作边坡应每季度检查 1 次，运输或者行人的非工作边坡每半年检查 1 次；边坡出现滑坡或者坍塌迹象时，应立即停止受影响区域的生产作业，撤出相关人员和设备，采取安全措施； 高度超过 200m 的露天边坡应进行在线监测，对承受水压的边坡应进行水压监测。 | GB16423-2020 5.2.4.6 | 查看资料、生产现场 | 符合 对露天边坡进行了在线监测和水压监测 | 4 | 未做到扣4分 | 4 |
|  | 1.6矿山应制定针对边坡滑塌事故的应急预案。 | GB16423-2020 5.2.4.7 | 查看资料 | 符合 | 4 | 未做到扣4分 | 4 |
|  | 1.7 矿山应建立健全边坡安全管理和检查制度。 | GB16423-2020 5.2.4.5 | 查看资料 | 有制度，但需在管理制度中增加水压监测相关要求 | 3 | 未做到扣3分 | 0 |
|  | 1.8每5年至少进行1次边坡稳定性分析。 | GB16423-2020 5.2.4.5 | 查看资料 | 符合 | 4 | 未做到扣4分 | 3 |
|  | 1.9现状高度100m及以上的边坡，应当每年进行一次边坡稳定性分析。 | 矿安[2022]4号 | 查看资料 | 符合 | 4 | 未做到扣4分 | 3 |
| 小计 |  |  |  |  | 35 |  | 32 |

- 5.3.2评价小结

矿山建立了边坡检查与维护管理的机制，采矿作业主要在缓工作帮上进行，最小工作平台宽度为40m，工作台阶坡面角为70°～75°，对边坡进行了监测和稳定性分析，边坡稳定。边坡管理单元运用安全检查表，总分35分，得分32分，得分率为91.42%，露天矿山边坡管理满足露天矿山安全生产条件。

不足之处：

1.边坡安全管理和检查制度中缺少边坡水压监测的相关规定。

- 5.4供电单元

- 5.4.1供电安全检查表

运用安全检查表方法对供电单元进行评价，见表5-4。

表5-4     供电安全检查表

| 检查 项目 |  | 检查内容 |  | 检查依据 |  | 检查 方法及地点 |  | 检查记录 |  | 标准分值 |  | 评分 标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 供电系统（43） |  | 1.1矿山企业电源的供电电压宜采用10kV~110kV。 |  | GB50070-2020 3.0.5 |  | 对照设计检 查现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.2 主变电所主变压器设置应遵守以下规定： —矿山一级负荷的两个电源均需经主变压器变压时，应采用2台变压器； —主变压器为2台及以上时，若其中1台停止运行，其余变压器应至少保证一级负荷的供电。 |  | GB50070-2020 5.6.1.2 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.3有淹没危险环境露天矿采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵电力负荷为一级负荷。 |  | GB50070-2020 第 3.0.1 条 |  | 对照设计检查现场 |  | 符合 |  | 2 |  | 不符合不得分 |  | 2 |
|  |  | 1.4有淹没危险环境采矿场的排水泵或用井巷排水的排水泵应由双重电源供电。 |  | GB50070-2020 5.0.5 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.5采矿场采用双回路供电时，每回路供电能力应均能供全负荷；采用三回路供电时，每个回路的供电能力不应小于全部负荷的50%。 |  | GB16423-2020 5.6.1.4 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.6采矿场和排废场低压电力网的配电电压可采用 380/660V或 220/380V，手持式电气设备的电不得大于220V，照明电压宜采用220V或 220/380V，行灯电压不应大于36V。 |  | GB50070-2020 5.0.6 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.7露天采场的供电线路不宜少于两回路，两班生产的采矿场或小型采矿场可采用一回路，排土场可采用一回路； |  | GB50070-2020 5.0.1 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.8从变电所至采矿场边界以及采场内外爆破安全地带的供电线路，应使用固定线路。 |  | GB50070-2020 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.9 采矿场和排废场供电线路的架设方式宜符合下列规定： —沿采矿场边缘宜架设环形或半环形的供电线路； —排废场可采用干线式供电线路； — 固定式供电线路与采矿场最终边界之间的距离宜大于10m； — 当采矿场宽度较大且开采时间较长，架设在最终边界线以外不合理时， 可架设在最终边界线以内。 |  | GB50070-2020 5.0.6 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 4 |  | 1 项不 符合扣 1 分 |  | 4 |
|  |  | 1.10 固定式架空照明线路宜采用铝绞线，移动式架空照明线路宜采用绝缘导线，移动式非架空照明线路应采用橡套软电缆。 |  | GB50070-2020 5.0.10 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.11 固定式高压架空电力线路不应架设在爆破作业区和未稳定的排土区内。 |  | GB16423-2020 5.6.1.8 |  | 现场检查 |  | 符合 |  | 2 |  | 不符合不得分 |  | 2 |
|  |  | 1.12 移动式电气设备应使用矿用橡套软电缆。 |  | GB16423-2020 5.6.1.9 |  | 现场检查 |  | 符合 |  | 2 |  | 不符合不得分 |  | 2 |
|  |  | 1.5采矿场架空供电线路以下地点应装设防雷保护装置； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.5.1采场供电线路与横跨线或纵架线的连接处； |  | GB50070-2020 5.0.19 GB16423-2020 5.6.4.1 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 1.5.2多雷地区的高压设备进线电缆与横跨线或纵架线的连接处； |  | 同上 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合 |  | 0 |
|  |  | 1.5.3排土场高压设备进线电缆与架空线的连接处。 |  | 同上 |  | 查看资料、生产现场 |  | 不符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 0 |
| 2、变配电所（17） |  | 2.1 主变电所设置应符合下列规定：设置在爆破警戒线以外；距离准轨铁路不小于40m；远离污秽及火灾、爆炸危险环境和噪 声、震动环境；避开断层、滑坡、沉陷区等不良地质地带以及受雪崩影响地带；地面标高应高于当地最高洪水位 0.5m 以上。 |  | GB16423-2020 5.6.1.1 |  | 现场检查 |  | 符合 |  | 2 |  | 不符合不得分 |  | 2 |
|  |  | 2.2 露天矿户外安装的电气设备应采用户外型电气设备；室外配电装置的裸露导体应有安全防护，当电气设备外绝缘体最低部 位距地小于2500mm 时，应装设固定遮栏；高压设备周围应设置围栏；露天或半露天变电所的变压器四周应设高度不低于1.8m 的固定围栏或围墙。 |  | GB16423-2020 5.6.1.7 |  | 现场检查 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 不完善扣 1.5 分 |  | 3 |
|  |  | 2.3主变电所应符合下列规定： — 变电所有防雷措施； — 有防火、防潮及防止小动物窜入带电部位的措施； — 所有电气设备正常不带电的金属外壳应有保护接地； — 电气设备周围应有保护措施并设置警示标志。 |  | GB16423-2020 5.6.5.2 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 2.6 电气保护装置检验应遵守下列规定： —使用前应进行检验； —在用设备每年至少检验 1 次； —漏电保护装置每半年至少检验 1 次； —线路变动、负荷调整时应进行检验； —应做好检验记录并存档。 |  | GB16423-2020 5.6.5.5 |  | 查看资料、生产现场 |  | 不符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 0 |
|  |  | 2.7 高压停送电作业应遵守下列规定： —专人负责停、送电作业，有专人监护； —停、送电执行工作票制度； —值班人员应做好停送电记录。 |  | GB16423-2020 5.6.5.7 |  | 查看资料、生产现场 |  | 不符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 2.8矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监护、间断、转移和终结等工作程序。 |  | GB16423-2020 5.6.5.1 |  | 查看资料、生产现场 |  | 不符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
| 3、防雷与接地（37） |  | 3.1 露天采场、排土场的架空供电线路上设置开关设备时，应符合下列规定： —环形或半环形线路的出口和联络处设置分段开关； —横跨线或纵架线与环形、半环形线或其它地面固定干线连接处设置开关； —高压电气设备或移动式变电站与横跨线或纵架线连接处； —移动式高压电力设备的供电线路设置具有单相接地保护的开关设备。 |  | GB16423-2020 5.6.1.6 |  | 现场检查 |  | 无此项 |  | 4 |  | 1 项不 符合扣 1 分 |  | / |
|  |  | 3.2 采场架空线路的下列位置应装设避雷装置： —采场供电线路或纵架线的连接处； —多雷地区的高压设备进线电缆与横跨线或纵架线的连接处； —排土场高压设备进线电缆与架空线的连接处。 |  | GB16423-2020 5.6.4.1 |  | 现场检查 |  | 无此项 |  | 4 |  | 1 项不 符合扣 1 分 |  | / |
|  |  | 3.3 地面牵引网的下列位置应装设避雷装置： —馈电线与接触线连接处； —机车进口处； —运输平硐口； —线路上每个独立区段内。 |  | GB16423-2020 5.6.4.2 |  | 现场检查 |  | 无此项 |  | 4 |  | 1 项不 符合扣 1 分 |  | / |
|  |  | 3.4 地面直流牵引变电所母线上应装设直流避雷装置；750V及以上或多雷地区的地面牵引变电所， 应在每回出线装设直流避 雷装置。 |  | GB16423-2020 5.6.4.3 |  | 现场检查 |  | 无此项 |  | 3 |  | 1 项不 符合扣 1 分 |  | / |
|  |  | 4.5向移动式设备供电的低压配电系统接地形式宜采用 IT系统，向固定式设备供电的低压配电系统接地形式宜采用TN-S 、TT 或IT系统。 |  | GB50070-2020 5.0.11 |  | 现场检查 |  | 无此项 |  | 3 |  | 1 项不 符合扣 1 分 |  | 3 |
|  |  | 3.1 接地应符合下列规定： —高、低压电气设备，应设保护接地； —各接地线应并联； —架空线路无分支的部分，应每1km～2km接地1 次； —架空接地线截面积不小于 35mm2；接地线设在配电线路最下层导线的下方，与导线任一点的距离应不小于 0.5m； —移动式电气设备应采用矿用橡套软电缆的专用接地芯线接地； —应对拖曳电缆的接地保护芯线进行电气连续性监测； |  | GB16423-2020 5.6.4.4 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 10 |  | 1项不符合扣3分，不完善分2分 |  | 10 |
|  |  | 3.2 主接地极应符合下列规定： —采场的主接地极不少于2组； —任一组主接地极断开后，在架空接地线上任一点测得的对地电阻不大于 4Ω; —移动设备与架空接地线之间的接地电阻不大于 lΩ; |  | GB16423-2020 5.6.4.5 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 6 |  | 1项不符合扣3分，不完善分2分 |  | 6 |
|  |  | 3.3接地电阻应每年测定 1 次，测定工作应在该地区最干燥、地下水位最低的季节进行。 |  | GB16423-2020 5.6.5.1 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
| 4、 照明电压（9） |  | 4.1 夜间工作时，下列地点应设照明装置： —空气压缩机和水泵的工作地点； —带式输送机、斜坡提升线路以及相应的人行梯或人行道； —汽车装载处、排土场、卸车线； —调车站、会让站。 |  | GB16423-2020 5.6.3.1 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 4.2照明电压应符合下列规定： —露天矿固定式照明使用电压不高于220V； —行灯或移动式灯具：不高于36V，并经安全隔离变压器供电； —在金属容器或潮湿地点作业，安全电压不超过12V。 |  | GB16423-2020 5.6.3.2 |  | 查看资料、生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 4.3 下列场所应设置应急照明： —变配电所； —监控室、生产调度室、通信站和网络中心； —矿山救护值班室。 |  | GB16423-2020 5.6.3.3 |  | 查看生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
|  |  | 4.4 移动式非架空照明线路应采 用橡套软电缆。 |  | GB16423-2020 5.6.3.4 |  | 查看生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |
| 5 、 运行、 检查 和维 修（6） | 5.1 矿山应建立电气作业安全制度，规定工作票、工作许可、监 护、间断、转移和终结等工作程序。停电检修时，所有已切断的电源的开关把手均应加锁，并验 电放电、将线路接地，悬挂“有 人作业，禁止送电”的警示牌。 |  | GB16423-2020 5.6.5.1 |  | 查看生产现场 |  | 符合 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 3 |  |
|  | 5.2 电气室内的各种电气设备控制装置上应注明编号和用途，并有停送电标志； 电气室入口应悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌，高压电气设备应悬挂“高压危险”的标志牌，并应有照明。 |  | GB16423-2020 5.6.5.3 |  | 查看生产现场 |  | -70m平台配电所入口未悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌 |  | 3 |  | 不符合不得分 |  | 0 |  |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115 |  |  |  | 91 |  |

- 5.4.2评价小结

露天矿山供电电源、供配电方案、总降压变电所及配电站布置、电气设备装备等，并有较完善的防雷和接地保护系统，有过流、过压、漏电保护措施。供电单元运用安全检查表，总分115分，无关项15分，实际参评分100分，得分91分，得分率为91%，供电单元能满足矿山安全生产条件。

不足之处：

1.采场供电线路与横跨线或纵架线的连接处。

2.绝缘设备设施未见定期试验记录。

3.-70m平台配电所入口未悬挂“非工作人员禁止入内”的标志牌。

- 5.5防排水单元

- 5.5.1防排水安全检查表

运用安全检查表方法对矿山露天采场防、排水单元进行评价，评价结果如表5-5所示。

表5-5     防排水安全检查表

| 检查项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查记录 | 标准分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 防排水 （30） | 1.1露天矿山应建立水文地质资料档案；有洪水或地下水威胁的应设置防、排水机构；水文地质条件复杂或有洪水淹没危险的应配备专职水文地质人员。 | GB16423-2020 5.7.1 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 5 | 不符合扣5分 | 5 |
|  | 1.2露天采场的总出入沟口、平硐口、排水井口和工业场地，均应采取妥善的防洪措施。 | GB16423-2020 5.7.1.2 | 查看资料、生产现场 | 工业场地有防洪措施 | 5 | 不符合扣5分 | 5 |
|  | 1.3 露天矿山应采取下列措施保证采场安全： —在采场边坡台阶设置排水沟； —地下水影响露天采场的安全生产时，应采取疏干等防治措施。 | GB16423-2020 5.7.1.3 | 查看资料、生产现场 | 部分疏干井排水设施故障 | 5 | 不符合扣5分 | 0 |
|  | 1.4露天矿山应按照下列要求建立防排水系统： —受洪水威胁的露天采场应设置地面防洪工程； —不具备自然外排条件的山坡露天矿，境界外应设截水沟排水； —凹陷露天坑应设机械排水或自流排水设施； —遇设计防洪频率的暴雨时，最低台阶淹没时间不应超过 7d，淹没前应撤出人员和重要设备。 | GB16423-2020 5.7.1.4 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 5 | 不符合扣5分 | 5 |
|  | 1.5机械排水设施应符合下列规定： —应设工作水泵和备用水泵；工作水泵应能在 20h 内排出一昼夜正常涌水量，全部水泵应能在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量； —应设工作排水管路和备用排水管路。工作排水管路应能配合工作水泵在 20h 内排出一昼夜正常涌水量；全部排水管路应能配合工作水泵和备用水泵在 20h 内排出一昼夜的设计最大排水量。任意一条排水管路检修时，其他排水管路应能完成正常排水任务。 | GB16423-2020 5.7.1.5 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 5 | 不符合扣5分 | 5 |
| 小计 | 25 |  |  |  | 20 |  | 85% |

- 5.5.2评价小结

城门山铜矿露天采矿场矿床水文地质勘探类型系以溶洞为主，顶板直接进水、水文地质条件复杂的岩溶充水矿床。露天山坡境界内+14m以上山坡露天部分在西北+26m、南部+86m、+62m、+38m设截水沟直接外排。露采境界内+14m标高以下为凹陷坑部分，采用接力机械排水，水泵能够在20h内排出采场24h的汇水量和涌水量。坑底移动泵站已移至﹣142m平台，通过两路DN400复合管排至-34平台接力泵站，-34平台接力泵站通过两路DN400复合管排至+105平台净化站。

城门山铜矿露天采矿场采用疏干钻孔潜水泵抽水与帷幕注浆堵水结合的“以疏为主、以堵为辅、 疏堵结合”的地下水治理方案，在采场布置有5个疏干井，并在采场东侧进行了帷幕注浆封堵，对矿区东部的强岩溶进水通道进行局部注浆封堵。根据矿山生产实际，地下水防治效果较好。

运用安全检查表，防排水单元总分25分，得分20分，得分率为80%，符合规程规范要求。

不足之处：

1.部分疏干井排水设施故障，应修复。

- 5.6防灭火单元

- 5.6.1防灭火单元安全检查表评价

表5-6            防灭火单元安全检查表

| 检查 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查 方法及地点 | 检查记录 | 标准分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 矿山建构筑物应建立消防设施，设置消防器材。 | GB16423-2020 5.7.2.1 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
|  | 1.2 露天矿用设备应配备灭火器。 | GB16423-2020 5.7.2.2 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
|  | 1.3 设备加油时严禁吸烟和明火。 | GB16423-2020 5.7.2.3 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
|  | 1.4 露天矿用设备上严禁存放汽油和其他易燃易爆品 | GB16423-2020 5.7.2.4 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
|  | 1.5 严禁用汽油擦洗设备 | GB16423-2020 5.7.2.5 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
|  | 1.6 易燃易爆物品不应放在轨道接头、电缆接头或接地极附近。废弃的油料、棉纱和易燃物应妥善管理。 | GB16423-2020 5.7.2.6 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
|  | 1.7 木材场、防护用品仓库、爆破器材库、氢和乙炔瓶库、石油液化气站和油库等重要场所，应建立防火制度，采取防火、防爆措施，备足消防器材。 | GB16423-2020 5.7.2.7 | 查看资料、生产现场 | 符合 | 2 | 不符合扣2分 | 2 |
| 小计 |  |  |  |  | 14 |  | 14 |

- 5.6.2防灭火子单元评价小结

1.矿山配备一台消防车。

2.建筑物按要求配置灭火器。矿山设有值班点，爆破器材库、矿区工业场地及值班房等消防重点部位设置了消防设施，现有消防设施齐全有效。

3.经安全检查表评价，矿山工业场地配备洒水车设施符合设计要求。矿山办公厂区、工业场地及配电房等消防重点部位配备了消防器材，防灭火子单元得分率为100.0%，符合安全要求。

- 5.7排土场单元

- 5.7.1排土场安全检查表

运用安全检查表方法对排土场单元进行评价，评价结果如表5-6所示。

表5-7     排土场安全检查表

| 序号 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法与地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 排土场基本要求 | 1.1排土场不应受洪水威胁或者由于上游汇水造成滑坡、塌方、泥石流等灾害。 | GB16423-2020 5.5.1.1 | 查看资料、生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.2 排土场不应给采矿场、工业场地、居民区、铁路、公路和其它设施造成安全隐患。 | GB16423-2020 5.5.1.2 | 查看资料、生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.3排土场不应影响露天矿山边坡稳定，不应产生滚石、滑塌等危害。 | GB16423-2020 5.5.1.3 | 查看资料、生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.4排土场建设前应进行工程地质、水文地质勘查，并按照排土场稳定性要求处理地基。 | GB16423-2020 5.5.1.4 | 查看资料、生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.5排土场应设拦挡设施，堆置高度大于 120m 的沟谷型排土场应在底部设置挡石坝。 | GB16423-2020 5.5.1.5 | 查看资料、生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.6内部排土场不应影响矿山正常开采和边坡稳定，排土场坡脚与开采作业点之间应留设安全距离，必要时设置滚石或泥石流拦挡设施。 | GB16423-2020 5.5.1.6 | 查看资料、生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 1.7排土场防洪应遵守下列规定： —山坡排土场周围应修筑可靠的截、排水设施； —山坡排土场内的平台应设置 2%～5%的反坡，并在靠近山坡处修筑排水沟； —排土场范围内有出水点的，应在排土之前进行处理； —疏浚排土场外截洪沟和排土场内的排水沟，确保排洪设施可以正常工作； —及时了解和掌握水情以及气象预报情况，保证排土场、下游泥石流拦挡坝和通信、供电、照明线路的安全； —洪水过后立即对排土场和排洪设施进行检查，发现问题立即处理。 | GB16423-2020 5.5.1.7 | 查看资料、生产现场 | 平台局部未达到 2%～5%的反坡，并在靠近山坡处修筑排水沟； | 12 | 1项不符合扣2分 | 10 |
|  | 1.8矿山应制定针对排土场滑坡、泥石流等事故的应急预案。 | GB16423-2020 5.5.1.7 | 查看资料 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
| 2. 排土场安全管理 | 2.1 矿山企业应设专职人员负责排土场的安全管理工作。 | GB16423-2020 5.5.2.1 | 查看资料、生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 2.2 排土作业应按经过批准的安全设施设计进行。 | GB16423-2020 5.5.2.2 | 查看资料、生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 2.3 排土作业区应符合下列要求： —有良好的照明； —配备通信工具； —设置醒目的安全警示标志。 | GB16423-2020 5.5.2.3 | 查看生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 2.4 汽车排土应遵守下列规定： —排土平台应平整，排土线应整体均衡推进； —在排土卸载平台边缘设置安全车挡，车挡高度不小于车轮轮胎直径的 1/2，顶宽不小于车轮轮胎直径的 1/4，底宽不小于车轮轮胎直径的 3/4； — 由经过培训考核合格的人员指挥； —进入作业区内的人员、车辆服从指挥；非作业人员未经允许不得进入排土作业区；无关人员不得进入； —汽车与排土工作面距离小于200m时，车速不大于 16km/h；与坡顶线距离小于 50m时，车速不大于 8km/h； —重车卸载时的倒车速度不大于5km/h； —能见度小于30m时停止排土作业。 | GB16423-2020 5.5.2.4 | 查看资料、生产现场 | 排土卸载平台边缘局部未设置安全车挡 | 10 | 1项不符合扣2分 | 8 |
|  | 2.5排土机排土应遵守下列规定： —排土机在稳定的平盘上作业； —排土机移设时，受料臂、排料臂升起并固定，且与行走方向成一直线，上坡时不转弯； —排土机与排土场坡顶线的距离符合设备安全要求。 | GB16423-2020 5.5.2.6 | 查看生产现场 | 符合 要求 | 3 | 不符合不得分 | 3 |
|  | 2.6推土机作业应遵守下列规定： —推土机作业的工作面坡度符合设备要求； —刮板不超出平台边缘； —距离平台边缘小于 5m 时，推土机低速运行； —推土机不后退开向平台边缘； —不在排土平台边缘沿平行坡顶线方向推土； —人员不站在推土机上； —司机不离开驾驶室。 | GB16423-2020 5.5.2.7 | 查看生产现场 | 符合 要求 | 4 | 1项不符合扣2分 | 4 |
|  | 2.7推土机牵引其他设备时应遵守下列规定： —被牵引设备带有制动系统，并有人操纵； —下坡时不用绳索牵引； —行走速度不大于 5km/h； —有专人指挥。 | GB16423-2020 5.5.2.8 | 查看生产现场 | 符合 要求 | 4 | 不符合不得分 | 4 |
|  | 2.8应在平整的地面上维修推土机。维修刮板时，应将其放稳在垫板上，并关闭发动机。 | GB16423-2020 5.5.2.9 | 查看生产现场 | 符合 要求 | 4 | 不符合不得分 | 4 |
| 3. 排土场检查与监测 | 3.1排土场应进行下列安全检查： —排土场台阶高度、排土线长度； —排土场的反坡坡度，每 100m检查剖面不少于 2 个； —排土场边缘的汽车车挡尺寸； —排土机排土时履带与台阶坡顶线之间的距离； —截排水系统、拦挡坝的完好情况及淤储空间情况。 发现拦挡坝淤储空间不足、排土场出现不均匀沉降、裂缝、隆起时，应查明情况、分析原因并及 时处理。 | GB16423-2020 5.5.3.1 | 查看资料、生产现场 | 排土场的反坡坡度，每 100m检查剖面少于 2 个，汽车车挡尺寸局部不符合 | 10 | 1项不符合扣2分 | 6 |
|  | 3.2矿山企业应建立排土场边坡稳定监测制度，边坡高度超过200m的，应设边坡稳定监测系统，防止发生泥石流和滑坡。 | GB16423-2020 5.5.3.2 | 查看资料、生产现场 | 无此项 | 3 | 边坡高度超过200m | / |
| 小计 | 80 |  |  |  | 71 |  | 92.2% |

- 5.7.2 评价小结

城门山排土场总容积为9016.73×104m³，下游设有一座拦挡坝、一座副坝、1#拦污坝、2#拦污坝以及由拦挡坝与2#拦污坝围筑而成的污水调节库。拦污坝、拦挡坝、副坝均按设计要求构建，未发现沉陷、裂缝、扭曲变形、滑坡、渗漏等异常现象，目前均处安全稳定状态。

目前已形成了+120.0m、+90.0m、+60.0m、+30.0m四级平台，四级平台均依地形排土，排土线整体上按均衡推移。+120.0m平台已结束排土，+90.0m平台东南侧也已结束排土，终了边坡进行了生态修复，恢复植被面积4.47万m2。

2023年5月，南昌安达安全技术咨询有限公司编制了《江西铜业股份有限公司城门山铜矿排土场边坡稳定性分析报告》，该报告认为现状排土场边坡整体上是安全稳定的。

运用安全检查表，排土场单元总分80分，无关项3分，实际参评分77分，得分71分，得分率为92.2%，满足安全要求。

不足之处：

1.在排土卸载平台边缘设置的安全车挡局部不符合要求。

2.排土场的反坡坡度，每 100m检查剖面少于 2 个。

3.山坡排土场内的平台局部未设置 2%～5%的反坡。

- 5.8综合评价单元

- 5.8.1安全检查表

运用安全检查表对该矿山综合系统进行评价，对照检查表说明，从而判定矿山的安全等别，具体见表5-10、5-11。

表5-10       综合安全检查表

| 序号 | 评价单元 | 标准分 | 应得分 | 实得分 | 得分率/% | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理 | 115 | 115 | 111 | 96.52% |  |
| 2 | 露天矿山采场 | 150 | 138 | 131 | 94.2% |  |
| 3 | 边坡管理 | 35 | 35 | 32 | 91.42% |  |
| 4 | 供电 | 100 | 100 | 91 | 91% |  |
| 5 | 防排水 | 25 | 25 | 20 | 80% |  |
| 6 | 防灭火 | 14 | 14 | 14 | 100% |  |
| 7 | 排土场 | 80 | 77 | 71 | 92.2% |  |
| 综合 |  | 519 | 504 | 470 | 93.25% |  |

表5-10    检查表说明

| 类型 | 概念 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| A类矿山 | 安全生产条件好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类矿山 | 安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。 | 得分率在80%～89%之间 |
| C类矿山 | 安全生产条件差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%～79%之间 |
| D类矿山 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的矿山。 | 得分率在60%以下 |
| 备注 | 1.本评价标准中的《规程》是指《金属非金属矿山安全规程》。 2.因矿种不同，生产中没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%. 3.算出总得分率时，必须把各单元的得分率一起考虑。 4.检查表扣分尺度，由各专家根据实际情况具体掌握。 | 该表总分值为：480分 |

- 5.8.2评价结论

在矿山山生产系统综合安全评价中，对于表中所示的各项评价内容，矿山的综合安全评价得分率为93.25%.

按照表中所示情况，矿山属于A类矿山，即属于安全生产条件好，生产活动有安全保障的矿山。

- 5.9事故发生可能性及其严重程度分析

采用作业条件危险性分析露天采场、边坡管理、矿山电气、防排水、排土场等单元评价。

以上单元是矿山企业的主要生产作业区和重要的工序，作业条件不断变化，作业危险性相对大，采用作业条件危险性评价方法，对以上单元存在的的危险、有害因素导致事故发生的可能性和严重程度进行评价，并确定各单元安全生产承受水平以及采取措施后，是否能达到安全生产的要求。

露天开采作业条件危险性评价综合结果如表5.10所示。

表5.10  露天开采作业条件危险性评价

| 作业单元 | 主要危险有害因素 | L | E | C | D | 危险程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 火药爆炸与放炮 | 1 | 3 | 40 | 120 | 显著危险 |
|  | 高处坠落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 坍塌 | 1 | 3 | 40 | 120 | 显著危险 |
|  | 车辆伤害 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 机械伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 触电与雷击 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  | 容器爆炸 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 可能危险 |
|  | 粉尘危害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| 边坡管理 | 高处坠落 | 3 | 2 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 坍塌 | 1 | 3 | 40 | 120 | 显著危险 |
|  | 粉尘危害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| 矿山电气 | 触电与雷击 | 3 | 3 | 15 | 135 | 显著危险 |
|  | 火灾 | 1 | 3 | 20 | 60 | 可能危险 |
|  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| 防排水 | 淹溺 | 1 | 6 | 7 | 42 | 可能危险 |
|  | 机械伤害 | 1 | 3 | 15 | 45 | 可能危险 |
|  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
| 排土场 | 坍塌 | 1 | 6 | 15 | 90 | 显著危险 |
|  | 车辆伤害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 |
|  | 高处坠落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 显著危险 |
|  | 物体打击 | 1 | 3 | 7 | 21 | 稍有危险 |
|  | 火灾 | 1 | 3 | 7 | 21 | 一般危险 |
|  | 粉尘危害 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |
|  | 噪声与振动 | 3 | 6 | 1 | 18 | 稍有危险 |

通过作业条件危险性分析，矿山在生产过程中存在炸药爆炸、放炮、高处坠落、坍塌、车辆伤害、机械伤害、物体打击、触电与雷击、火灾、淹溺、容器爆炸、粉尘、噪声与振动等危险、有害因素，其中：

（1）火药爆炸、放炮、高处坠落、坍塌、车辆伤害、触电与雷击等危险程度分值位于70～160，属于显著危险，发现问题必须立即整改。

（2）机械伤害、物体打击、火灾、淹溺、容器爆炸等危险度分值位于20～70，均属于可能危险，需要注意。

（3）粉尘、噪声与振动危害危险度分值小于20，均属于稍有危险，可以接受，加强日常管理和防范措施即可实现安全的目标。

- 6 安全对策措施建议

- 6.1安全管理对策措施建议

（1）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应认真组织学习《安全生产法》，切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，逐步实现安全管理科学化、标准化，在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时必须计划、布置、检查、总结、评比安全工作。

（2）江西铜业股份有限公司城门山铜矿必须坚决贯彻执行岗位安全生产责任制。主要负责人对本矿的安全生产工作负责，主要负责人要保障安全专项资金投入，对矿山安全设施、主要设备安全保护装置及功能逐步完善，最大限度地消除危险有害因素；各职责人员对其职责范围内的安全生产工作负责。

（3）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应进一步修订、完善安全管理制度、安全作业规程与操作规程以及岗位作业指导书，并分发给相应班组，张贴到班组活动室，做到安全生产有章可循、狠抓落实；建立隐患排查治理体系，认真落实各级检查制度与日常检查制度，对检查出的事故隐患等，按“五定四不推”原则责成相关责任人限期整改。

（4）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应加强职工安全生产和劳动保护教育，普及安全知识和安全法律知识，进行技术和业务培训，建立风险分级制度和风险管控体系，特别是让职工了解矿山生产过程中存在的危险有害因素，熟知本岗位中可能存在的危险危害及应采取的对策措施；对所有从业人员，每年应至少接受20h的安全再教育。新进员工必须进行不少于72h的公司级、车间级、班组级三级安全教育，熟悉本工种操作技术并经考核合格，方可独立工作。调换工种的人员，必须进行新岗位安全操作教育的培训。参加劳动、参观、实习人员，必须进行安全教育，并有专人带领。完善、保管好从业人员各类培训记录。

（5）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应针对已经辨识的危险有害因素，及时修订、完善生产安全事故应急预案，并予以重新评审、备案，组织员工进行应急预案培训和应急演练。当发生伤亡或其它重大事故时，企业主要负责人必须立即到现场指挥组织抢救，采取有效措施，防止事故扩大；对伤亡事故必须按规定及时如实上报上级主管部门；事故发生后，必须及时调查分析，查明事故原因，并提出防止同类事故发生的措施。

（6）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应鼓励员工积极参加注册安全工程师教育培训、考试取证，并给予相应奖励措施。对特种作业人员，要害岗位、重要设备与设施的作业人员，应派往当地培训机构经过技术培训和专门的安全教育，考核合格取得操作资格证书后，方可上岗，并定期组织复训和证件复审。

（7）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应加强有关资料和图纸的管理及归挡，并根据变化情况及时更新相关图纸。

（8）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应严加管理要害岗位、重要设备和设施及危险区域，并设照明和警戒标志，定期维护和更新照明单据、警戒标志。

（9）作业地点出现严重危及人身安全的征兆时，江西铜业股份有限公司城门山铜矿须组织员工迅速撤出危险区，并及时报告与处理，同时设置警戒。

（10）江西铜业股份有限公司城门山铜矿须按规定向职工发放劳动保护用品，并督促检查，保证职工必须按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。

（11）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应建立由专职或兼职人员组成的应急救援队伍，配备必要的应急装备、器材和药物，每年应对职工进行自救互救训练。

（12）由于矿山采用机械化作业，涉及范围较大，应加强安全管理，督促无关人员不要进入采场或在作业区域尤其是危险地段逗留、闲逛。

（13）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应与外聘工程队签订正规、规范的《安全生产管理协议》，将其安全生产工作纳入本单位统一协调、管理，定期对其进行安全检查，发现安全问题的，及时督促其整改。

（14）持续改进露天矿山安全生产标准化工作，巩固安全生产标准化成果。

- 6.2安全技术对策措施建议

（一）采场安全对策措施

（1）严格按设计、规程规范的要求实施穿孔、铲装、运输作业；露天采场的台阶高度、平台宽度、边坡角和最终边坡角应符合设计要求；矿区运输道路应符合设计要求。

（2）加强工程地质勘测，掌握边坡所处岩段的不良地质条件，主要包括断层接触带，矿岩破碎带，节理裂隙和软弱岩脉穿插的情况；矿体及围岩产状、断层和节理裂隙发育，对边坡稳定性有影响，应加强加强采场平台、边坡的日常检查，做好监测记录，发现问题及时处理，确保平台、边坡符合设计、规程要求。

（3）开采过程中遇到断层和破碎带：先对其进行精准定位，穿孔时尽量避开，如未避开，采取多吹气措施，防止卡钻；如遇到水孔，出现塌孔时，换周边合适位置进行重新穿孔。

（4）防止装药量过大，确定合理的炮孔深度和炮孔排距。

（5）临近最终边坡的采掘作业，必须预留安全、运输平台，保持阶段坡面角，坡底不得超挖。

（6）每个阶段结束时，及时清理平台上疏松的岩土和坡面上的浮石。

（7）在露天矿开采境界外设置截水沟，各个清扫平台设置排水沟，防止地表水冲刷边坡。

（二）边坡防滑塌安全对策措施

（1）完善边坡管理和检查制度。矿山开采过程中特别是穿孔时，应密切注意岩溶变化和作业面稳定情况，注意机械和人员的安全。

（2）在开采过程中不得顺向在矿体底板切坡，保持底板的完整性。局部不得不切坡处，应视其需要采取适当的加固处理（如挡墙）。

（3）按设计要求构建安全平台、清扫平台、作业平台边坡角最终边坡角以及平台排水沟。维护好采场境界外截排水沟，防止地表水涌入采场、渗入边坡，从而发生坍塌事故。在边坡危险地段树立清晰醒目的防坠落、防逗留等安全警示牌。

（4）对软弱边坡、坚硬岩层边坡上的破碎、岩块松动、断层错开部位，应进行水泥护面、洞隙灌浆预以加固，必要时应削坡或保留保安矿柱。

（5）对于边帮上的浮石，平台上的岩块及工作面上的伞岩，应及时清理，防止浮石滚落及其它事故。对局部滑塌的边坡土料及时清理，采取锚杆或挂网喷浆围护，或砌挡土墙（预埋导渗管）护坡。

（6）对岩溶或裂隙水地段，应采用帷幕灌浆堵漏，埋设导渗管、安设潜水泵抽排渗水。

（7）建立、维护好长期的边坡观测网，对不良地段、断层进行定时、定点观测，发现异常及时进行处理。加强对边坡的监测、检查，矿山应设专人负责有关边坡数据的搜集和整理、边坡的日常维护、监测监测及相关管理工作，当在线监测数据发出预警时，及时做好应急处置工作。

（8）对边坡岩体的位移要进行认真系统地观测研究，采取相应的有效措施，以保证边坡的整体稳定和防止部分失稳，并做到即时报警。

（9）委托第三方进行采场、排土场边坡检测和稳定性分析评价。

（三）爆破作业安全对策措施

（1）严格爆破器材管理，实施爆破器材领用、使用、退库签名登记手续，做到领用、使用、退库专人负责。

（2）在爆破器材运输、装卸过程中，禁止爆破器材与其它货物混装，严禁摩擦、撞击、抛掷爆破器材。

（3）涉爆人员必须经过严格的培训、考核，做到持证上岗。

（4）严格按爆破设计说明书及规程规范的要求实施爆破作业。爆破作业前，将潜孔钻、挖掘机等移动设备开至安全地带，在出入采场、运输公路的两端以及爆破飞石影响边界旁安排人员警戒，禁止其他人员、车辆通行。并拉响报警器，提醒他人暂停前往采场爆破区。

（5）放炮后应待炮烟散尽即可解除警报，再进入爆破现场，禁止提前进入爆破现场。

（6）爆破后，爆破员（至少两人同行）按规定的等待时间进入爆破地点，检查有无滑坡、危石和盲炮等，只有确认爆破地点安全后，方准其他人员进入。

（7）严禁在残眼上打孔；禁止大块二次爆破方式，严禁采用裸露药包置于大块上进行爆破。

（8）完善采场爆破记录，按设计要求设置避炮掩体。

（9）遇热带风暴或台风、雷电、暴雨雪、大雾等恶劣气候，应停止爆破作业，所有人员撤至安全地带。

（四）机械伤害安全对策措施

（1）废弃设备及时清理，老化设备及时更新。

（2）机械设备应安装安全防护装置或防护罩等。

（五）铲装作业安全对策措施

（1）保持挖掘机、装载机的汽笛或喇叭等信号系统和照明系统以及灭火器材完好。进行各种作业时，均应发出警告信号。

（2）多台铲装设备作业时，应保持相互之间在水平及垂直方向上的安全距离。

（六）运输作业安全对策措施

（1）自卸汽车严禁运载易燃、易爆物品；驾驶室外平台、脚踏板及车斗不准载人，禁止在运行中升降车斗。

（2）车辆在矿区道路上宜中速行驶，急弯、陡坡、危险地段应限速行驶，养路地段应减速通过，急转弯处严禁超车。
　　（3）双车道的路面宽度，应保证会车安全。陡长坡道的尽端弯道，不宜采用最小平曲线半径。弯道处会车视距若不能满足要求，则应分设车道。随时对道路坑洼或冲刷严重地段予以回填、整平。一般重车行驶在道路的内侧，人员和轻车走外侧。

（4）雾天和烟尘弥漫影响能见度时，应开亮车前黄灯与标志灯，并靠右侧减速行驶，前后车间距不得小于30m。视距不足20m时，应靠右暂停行驶，并不得熄灭车前、车后的警示灯。

（5）冰雪和多雨季节，道路较滑时，应有防滑措施并减速行驶；前后车距不得小于40m；禁止急转方向盘、急刹车、超车或拖挂其他车辆；必须拖挂其他车辆时，应采取有效的安全措施，并有专人指挥。

（6）山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧应设置护栏、挡车墙等。
　　（7）装车时，禁止检查、维护车辆；驾驶员不得离开驾驶室，不得将头和手臂伸出驾驶室外。
　　（8）卸矿平台（包括卸矿口等处）要有足够的调车宽度。卸矿地点必须设置牢固可靠的挡车设施，并设专人指挥。挡车设施的高度不得小于该卸矿点各种运输车辆最大轮胎直径的五分之二。
　　（9）禁止采用溜车方式发动车辆，下坡行驶严禁空档滑行。在坡道上停车时，司机不能离开，必须使用停车制动并采取安全措施。
　　（10）车辆之间不得相互超车，前后车距应适当。主干道、坡道上不应无故停车。发生故障的线路，应在故障区域两端设停车信号，独头线路发生故障时，应在进车端设停车信号；故障排除和停车信号撤除前禁止车辆在故障线路区域运行。

（七）防排水安全对策措施

（1）矿山应对露天采场设置防、排水工作机构，并有人员负责日常防排水设施的管理工作；

（2）采场应按设计要求建立防排水系统，采区上方应设截水沟；有滑坡可能时，应加强防排水措施；防止地表、地下水渗漏到采场；

（3）应采取措施防止地表水渗入边坡岩体的软弱结构面或直接冲刷边坡；

（4）配备水文地质人员，做好水压监测工作，建立水文地质资料档案；

（5）采场的总出入沟、排水口和工业场地等处，应有防洪安全措施。

（6）适时根据采坑下延进度，订购好符合设计要求的排水设施如排水泵、排水管路等物资，保证能同步实施凹陷式开采排水需要。

（7）做好疏干井设备、露天采场排水系统及其供配电设备设施检查和维护工作，并构建凹陷式露天采场的照明系统，确保其能正常运行。

（八）排土场安全对策措施

（1）排土场应配备数量充足、质量合格、性能匹配的满足载重汽车突发事故时救援使用的应急工具如钢丝绳、大卸扣等物件。

（2）定期实施排土场监测，并进行分析，保存监测、分析记录。

（3）按设计要求的顺序排弃土岩；在同一地段进行卸车和推土作业时，工程车与工程车、工程车与装载机之间应保持足够的安全距离。

（4）当排土场30m范围内出现大面积裂缝（缝宽0.1～0.25m以上）或下沉量较大（0.1～0.2m以上）时，应立即停止排土作业，待工程技术人员查明原因，处理妥当后，方可恢复排土作业。

（九）供配电系统安全对策措施

（1）定期委托相应检测机构实施电气设备检测，提供相应检测报告。

（2）加强供配电设备设施以及安全警示标志的检查、维护工作，严格执行工作票制度。

（3）构建好供配电设施的避雷、接地措施。

- 7 安全现状评价结论

- 7.1矿山存在的危险有害因素

（1）江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天采矿场不构成重大危险源，无重大生产安全事故隐患。

（2）江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天采矿场在生产过程中存在的主要危险、有害因素：火药爆炸、放炮、坍塌、边坡滑落危害、车辆伤害、高处坠落、物体打击、触电、机械伤害、容器爆炸、雷电伤害危险、不良地质危险、山体滑坡和泥石流危险；毒物危害、噪声与振动危害、粉尘危害、高低温危害等。其中炸药爆炸、放炮、坍塌、边坡滑落、高处坠落、车辆伤害的危险等级为III～IV级；触电、物体打击、火灾危害、容器爆炸的危险等级为III级；机械伤害、高处坠落的危险等级为II～III级；粉尘、噪声与振动的危险等级为II级。炸药爆炸、边坡危害为可能导致重大事故发生的危险、有害因素，需要做好严密防范措施，是今后工作中重点防范的危险、有害因素。其它危险、有害因素为一般危险、有害因素，在今后的工作中加以注意。

- 7.2符合性评价结果

1.安全管理单元

运用安全检查表对城门山铜矿进行评价，安全管理单元得分96.52%，满足安全管理要求。

2.露天矿山采场单元

城门山铜矿露天采矿场按设计要求运作，运用安全检查表分析，该单元得分为94.2%，露天采矿场系统能满足安全要求。该单元主要存在爆破伤害、边坡坍塌、机械伤害、高处坠落、车辆伤害、火灾、触电的危险性；该单元的作业条件危险性分析结果为：爆破伤害、边坡坍塌、车辆伤害危险性为显著危险，其余为可能危险。

矿山爆破作业时，警戒距离为300m，符合规程规定；人员躲避在250m外的掩体内，满足《爆破安全规程》规定，可以保障人员安全。

3.边坡管理单元

运用检查表评价城门山铜矿露天采矿场的边坡单元，得分率为91.42%；该单元主要存在边坡坍塌、高处坠落的危险性；该单元的作业条件危险性分析结果为：全部为可能危险。

4.供电单元

露天矿山供电电源、供配电方案、总降压变电所及配电站布置、电气设备装备等符合设计要求，并有较完善的防雷和接地保护系统，有过流、过压、漏电保护措施。运用安全检查表，该单元得分率为91%，供电单元能满足安全要求。

5.防排水单元

城门山铜矿露天采矿场矿床水文地质勘探类型系以溶洞为主，顶板直接进水、水文地质条件复杂的岩溶充水矿床。露天山坡境界内+14m以上山坡露天部分在西北+26m、南部+86m、+62m、+38m设截水沟直接外排。露采境界内+14m标高以下为凹陷坑部分，采用接力机械排水，水泵能够在20h内排出采场24h的汇水量和涌水量。

城门山铜矿露天采矿场采用疏干钻孔潜水泵抽水与帷幕注浆堵水结合的“以疏为主、以堵为辅、 疏堵结合”的地下水治理方案，在采场布置有5个疏干井，并在采场东侧进行了帷幕注浆封堵，对矿区东部的强岩溶进水通道进行局部注浆封堵。根据矿山生产实际，地下水防治效果较好。

运用安全检查表分析，该单元得分率为80%，符合安全要求。

6.排土场单元

运用安全检查表分析，该单元得分为92.2%，排土场满足安全要求。

- 防灭火单元

运用安全检查表分析，该单元得分为100%，防灭火单元满足安全要求。

8.综合评价单元

运用《非煤矿山（露天矿）安全现状评价评分标准》对城门山铜矿露天采矿场进行评价打分，其得分率为93.05%，为A类矿山，即属于安全生产条件好，生产活动有安全保障的矿山。

- 7.3评价结论

（1）江西铜业股份有限公司城门山铜矿的总体布置和生产系统符合安全生产法律、法规、规章和标准、规范的规定和要求。选用设备先进，满足露天矿山生产需要，符合《规程》要求。

（2）江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天采矿场属山坡+凹陷露天矿山，矿区工程地质和水文地质条件复杂，矿区交通方便，露天采矿场、排土场远离居民区，符合国家有关法规规定。

江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天采矿场采用深孔爆破，自上而下台阶式开采，机械化程度较高，作业现场管理规范，符合安全要求。

江西铜业股份有限公司城门山铜矿的安全管理现状基本符合国家法律、法规、规章的要求，适合该矿的露天开采系统，能有效地保证露天矿山处于安全运行状态，安全生产风险为可接受风险。

（3）经安全检查表分析评判，江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天采矿场综合得分率为93.05%，属于安全生产条件好，生产活动有安全保障的矿山。

（4）江西铜业股份有限公司城门山铜矿应认真考虑本报告中分析的危险、有害因素，积极落实所提出的各项安全对策措施和建议，按照国家安全生产法律、法规、行业规程要求进行完善，全面推行并巩固安全生产标准化工作，提高露天矿山的本质安全程度，实现安全生产。

综上所述：

江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采主要生产及辅助系统和采矿工艺基本符合相关的国家有关法律法规、标准、规范规定。

通过对各单元安全检查表分析评价，江西铜业股份有限公司城门山铜矿相关证照合法有效，生产系统及辅助系统齐全可靠，现场管理较规范，班组建设较深入，已开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设工作，能够满足现在生产的需要，得分率为93.25%，江西铜业股份有限公司城门山铜矿露天开采主要生产及辅助系统符合安全生产条件。

- 7.4 说明

（1） 本评价报告基于并信赖委托方提供的有关证照及评价技术资料是真实、客观的。

（2） 本评价报告是基于本报告出具之日前该矿山的安全生产现状，同时本报告并未对评价项目的隐蔽工程的安全状况进行评价。

（3） 各危险性最终评价结果是建立在本评价报告提出各项安全预防措施有效落实的基础上。

- 8附图附件

- 8.1附图

（1）矿区地质地形图

（2）矿区总平面图

（3）露天采剥工程平、剖面图

（4）排土场工程平、剖面图

（5）露天采场供配电系统图

（6）露天采区防排水系统图

- 8.2附件

（1）营业执照

（2）采矿许可证

（3）安全生产许可证

（4）主要负责人资格证、安全管理人员资格证

（5）特种作业人员操作证

（6）其他佐证材料

附：安全评价人员查看城门山铜矿露天采矿场与企业安全管理人员合影