铅山县永平镇余家垅

铅锌矿尾矿库闭库前

安全现状评价报告

（终稿）

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

资质证书编号：APJ-（赣）-002

2024年9月

铅山县永平镇余家垅

铅锌矿尾矿库闭库前

安全现状评价报告

法定代表人：应  宏

技术负责人：管自强

项目负责人：许玉才

评价报告完成时间：2024年9月

铅山县永平镇余家垅

铅锌矿尾矿库闭库前

安全现状评价报告

一、在本项目安全评价活动过程中，我单位严格遵守《安全生产法》及相关法律、法规和标准的要求。

二、在本项目安全评价活动过程中，我单位作为第三方，未受到任何组织和个人的干预和影响，依法独立开展工作，保证了技术服务活动的客观公正性。

三、我单位按照实事求是的原则，对本项目进行安全评价，确保出具的报告均真实有效。

四、我单位对本项目安全评价报告中结论性内容承担法律责任。

江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心

2024年9月

规范安全生产中介行为的九条禁令

赣安监管规划字〔2017〕178号

一、禁止从事安全生产和职业卫生服务的中介服务机构（以下统称中介机构）租借资质证书、非法挂靠、转包服务项目的行为；

二、禁止中介机构假借、冒用他人名义要求服务对象接受有偿服务，或者恶意低价竞争以及采取串标、围标等不正当竞争手段，扰乱技术服务市场秩序的行为；

三、禁止中介机构出具虚假或漏项、缺项技术报告的行为；

四、禁止中介机构出租、出借资格证书、在报告上冒用他人签名的行为；

五、禁止中介机构有应到而不到现场开展技术服务的行为；

六、禁止安全生产监管部门及其工作人员要求生产经营单位接受指定的中介机构开展技术服务的行为；

七、禁止安全生产监管部门及其工作人员没有法律依据组织由生产经营单位或机构支付费用的行政性评审的行为；

八、禁止安全生产监管部门及其工作人员干预市场定价，违规擅自出台技术服务收费标准的行为；

九、禁止安全生产监管部门及其工作人员参与、擅自干预中介机构从业活动，或者有获取不正当利益的行为。

评 价 人 员

|  | 姓 名 | 证书编号 | 从业登记号 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 项目组成员 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |
|  | 郑 强 | 0800000000101605 | 001851 |  |
|  | 黄伯扬 | 1800000000300643 | 032737 |  |
|  | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
|  | 王纪鹏 | S011035000110192001552 | 036830 |  |
| 报告编制人 | 许玉才 | 1800000000200658 | 033460 |  |
| 报告审核人 | 戴磷 | 1100000000200597 | 019915 |  |
| 过程控制负责人 | 檀廷斌 | 1600000000200717 | 029648 |  |
| 技术负责人 | 管自强 | S011035000110191000614 | 020516 |  |

# 前言

铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿，成立于2006年，位于江西省上饶市，是一家以从事有色金属矿采选业为主的企业。

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库，原名铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿尾矿库，分为二期建设，一期拦挡坝顶高程为120.0m，坝高10.6m，对应总库容6.62×104m3，为五等库，二期拦挡坝加高至126.0m，坝高16.6m，对应总库容18.3×104m3，为五等库，采用砖砌沟渠+预制涵管+排水斜槽+连接井+排洪隧洞的排洪形式。

因铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿停产已关闭，无力承担铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库后期闭库治理工作，该尾矿库实际上成了无主尾矿库。

根据《尾矿库安全监督管理规定》、《江西省尾矿库销号管理办法》、《尾矿设施设计规范》、《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》等标准规范，停用时间超过3年的尾矿库，以及没有生产经营主体的尾矿库，必须在1年内完成闭库治理并销号。

为完成铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库闭库工程，2024年8月6日，铅山县人民政府召开了第40次县政府常务会议。会上指出由永平镇人民政府为业主实施铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库隐患治理工程项目。

我中心受铅山县永平镇人民政府的委托，对铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库进行闭库前安全现状评价。按照《安全评价通则》的要求，成立了安全评价组，收集有关证照、法律法规、技术标准、尾矿库设计资料、勘察报告、稳定性分析报告、现状实测图等。根据尾矿库的筑坝方式、排洪排水构筑物的特点和尾矿库的地理环境条件，调查其安全状况，定性、定量地分析其运行过程中存在的危险、有害因素，确定其安全度，对其安全管理状况给予客观的评价，对存在的问题提出合理可行的安全对策措施建议，以作为尾矿库进行闭库安全设施设计依据之一。

# 目录

前言	V

目录	VIII

1.评价概述	1

1.1评价目的和内容	1

1.1.1评价目的	1

1.1.2评价内容	1

1.2评价依据	2

1.2.1 法律	2

1.2.2行政法规	3

1.2.3部门规章	3

1.2.4 地方性法规	5

1.2.5规范性文件	5

1.2.6标准、规范	7

1.2.7其他依据和主要参考资料	9

1.3评价对象、范围	9

1.4评价程序	10

2尾矿库概况	11

2.1建设单位运行情况	11

2.1.1企业简介	11

2.1.2尾矿库简介	11

2.1.3地理位置及交通	13

2.2周边环境	14

2.3气象及水文条件	15

2.3.1气象条件	15

2.3.2水文条件	15

2.4工程地质条件	16

2.4.1地形、地貌	16

2.4.2尾矿库地层岩性及其工程特性	16

2.4.3区域稳定性及地震	17

2.4.4地震及不良地质作用	17

2.4.5水文地质	17

2.4.6地质勘察报告结论及建议	18

2.5尾矿库现状	18

2.5.1库容、等别及防洪标准	18

2.5.2尾矿坝	18

2.5.3排洪构筑物	19

2.5.4安全观测设施和辅助设施	20

2.5.5放矿工艺	21

2.6尾矿库安全管理	21

3主要危险、有害因素辨识与分析	22

3.1尾矿库病害的产生原因	22

3.1.2设计因素造成的病害	22

3.1.3施工因素造成的病害	22

3.1.4操作管理不当造成的病害	23

3.1.5其他因素造成的病害	23

3.1.6尾矿库失事实例	23

3.2尾矿库危险、有害因素分析	24

3.2.1滑坡（坝坡失稳）	24

3.2.2渗漏	25

3.2.3排水、泄洪构筑物破坏	25

3.2.4裂缝	26

3.2.5淹溺	27

3.2.6高处坠落	27

3.2.7库区山体滑坡、塌方和泥石流	27

3.2.8不良环境因素	27

3.2.9其他因素造成的病害	27

3.3重大危险源辩识	28

3.4 危险、有害因素分析结果	30

3.4.1 危险、有害因素产生的原因	30

3.4.2 危险、有害因素分析结果	30

4.安全评价单元划分和选择	32

4.1评价单元划分	32

4.2评价方法选择	32

4.2.1安全检查表法（SCA）	33

4.2.2稳定性计算	33

4.2.3调洪演算	33

5安全评价	34

5.1安全管理单元	34

5.1.1安全管理单元安全检查表法评价	34

5.1.2安全管理单元评价小结	36

5.2尾矿坝单元	36

5.2.1尾矿坝单元安全检查表法评价	36

5.2.2 尾矿坝稳定性分析	38

5.2.3尾矿坝单元评价小结	43

5.3防排洪系统单元	43

5.3.1防排洪系统单元安全检查表法评价	43

5.3.2调洪演算	45

5.3.3防排洪系统单元评价小结	46

5.4 安全监测设施单元	46

5.4.1安全监测设施评价	46

5.5 库区环境单元	46

5.5.1 安全检查表评价	46

5.5.2 评价单元小结	47

5.6综合安全评价	47

5.6.1概述	47

5.6.2评价标准说明	48

5.6.3评价小结	48

6尾矿库闭库安全对策措施建议	49

6.1尾矿库闭库一般规定	49

6.2尾矿库闭库整治设计安全对策措施建议	50

6.2.1尾矿坝整治	50

6.2.2尾矿库排洪系统整治	51

6.2.3尾矿库安全监测设施整治	51

7尾矿库闭库后安全对策措施建议	53

8安全评价结论	55

9附图附件	57

9.1尾矿库现状图	57

9.2附件	57

# 1.评价概述

## 1.1评价目的和内容

### 1.1.1评价目的

尾矿库闭库的安全现状评价是在尾矿库终止运行前，通过对尾矿库的坝体、排洪设施、安全监测设施、库区、辅助设施及尾矿库的安全管理进行调查和分析，运用安全系统工程的方法，进行危险、有害因素识别及其危险程度的评价。对查找出的事故隐患，有针对性的提出合理可行的安全对策措施，使尾矿库的安全风险控制在安全、可接受范围内；为下一步闭库安全设施设计提供技术依据。

本报告对铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库进行闭库前安全现状评价，分析尾矿库存在的危险、有害因素，确定其危险度，对尾矿库各系统、安全设施和管理状况给予客观评价，确定其危险程度，为闭库设计提出合理可行的安全对策措施及建议，为尾矿库闭库和闭库后的安全管理提供依据，以利于提高闭库后尾矿库的本质安全程度。

### 1.1.2评价内容

- 1.检查企业的相应资质证书、营业执照的有效性及范围；

- 2.检查安全机构的设置及人员的配备，安全生产管理制度、操作规程等的制定，执行情况；

3.检查主要负责人、项目负责人、安全人员的培训考核，检查审核特种作业人员的培训、取证情况及一般作业人员的安全教育、培训情况；

4.评价尾矿库闭库前各系统（坝体、排洪设施、安全监测等）是否满足安全生产法律、法规和标准的要求；

5.评价尾矿库安全生产保障体系总体状况，明确其是否满足闭库的安全生产要求；

6.针对闭库前尾矿库状况，提出下一步闭库安全设施设计应采取的安全对策措施以及闭库后安全管理措施。

## 1.2评价依据

### 1.2.1 法律

1.《中华人民共和国矿山安全法》（主席令〔1992〕第65号，经主席令〔2009〕第18号修正，自1993年5月1日起施行）

2.《中华人民共和国安全生产法》（主席令〔2002〕第70号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第13号、主席令〔2021〕第88号修正，自2002年11月1日起施行）

3.《中华人民共和国劳动法》（主席令〔1994〕第28号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2018〕第24号修正，自1995年1月1日起施行）

4.《中华人民共和国消防法》（主席令〔1998〕第4号，经主席令〔2019〕第29号、主席令〔2021〕第81号修正，经主席令〔2008〕第6号修订，自2009年5月1日起施行）

5.《中华人民共和国职业病防治法》（主席令〔2001〕第60号，经主席令〔2011〕第52号、主席令〔2017〕第81号、主席令〔2018〕第24号修正，自2002年5月1日起施行）

6.《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令〔2007〕第69号，经主席令〔2024〕第25号修订，自2024年11月1日起施行）

7.《中华人民共和国防洪法》（主席令〔1997〕第88号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2015〕第23号、主席令〔2016〕第48号修正，自1998年1月1日起施行）

8.《中华人民共和国气象法》（主席令〔1999〕第23号，经主席令〔2009〕第18号、主席令〔2014〕第14号、主席令〔2016〕第57号修正，自2000年1月1日起施行）

9.《中华人民共和国防震减灾法》（主席令〔1997〕第94号，经主席令〔2008〕第7号修订，自2009年5月1日起施行）

10.《中华人民共和国水土保持法》（主席令〔1991〕第49号，经主席令〔2009〕第18号修正，经主席令〔2010〕第39号修订，自2011年3月1日起施行）

11.《中华人民共和国环境保护法》（主席令〔1989〕第22号，经主席令〔2014〕第9号修订，自2015年1月1日起施行）

12.《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令〔1995〕第60号，经主席令〔2004〕第31号、主席令〔2013〕第5号、主席令〔2015〕第31号、主席令〔2016〕第57号修正，经主席令〔2020〕第43号修订，自2020年9月1日起施行）

### 1.2.2行政法规

1.《工伤保险条例》（国务院令〔2003〕第375号，经国务院令〔2010〕第586号修正，自2004年1月1日起施行）

2.《地质灾害防治条例》（国务院令〔2003〕第394号，自2004年3月1日起施行）

3.《劳动保障监察条例》（国务院令〔2004〕第423号，自2004年12月1日起施行）

4.《劳动保障监察条例》（国务院令〔2004〕第423号，自2004年12月1日起施行）

5.《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令〔2007〕第493号，自2007年6月1日起施行）

6.《生产安全事故应急条例》（国务院令〔2018〕第708号，自2019年4月1日起施行）

### 1.2.3部门规章

1.《中华人民共和国矿山安全法实施条例》（劳动部令〔1996〕第4号，自1996年10月30日起施行）

2.《生产经营单位安全培训规定》（国家安监总局令〔2006〕第3号，经国家安监总局令〔2013〕第63号、国家安监总局令〔2015〕80号修正，自2006年3月1日起施行）

3.《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》（国家安监总局令〔2007〕第16号，自2008年2月1日起施行）

4.《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安监总局令〔2010〕第30号，经国家安监总局令〔2013〕第63号、国家安监总局令〔2015〕80号修正，自2010年7月1日起施行）

5.《尾矿库安全监督管理规定》（国家安监总局令〔2011〕第38号，经国家安监总局令〔2015〕第78号修正，自2011年7月1日起施行）

6.《生产安全事故信息报告和处置办法》（国家安监总局令〔2009〕第21号，自2009年7月1日起施行）

7.《安全生产培训管理办法》（国家安监总局令〔2012〕第44号，经国家安监总局令〔2013〕第63号、国家安监总局令〔2015〕80号修正，自2012年3月1日起施行）

8.《金属非金属矿山建设项目安全设施目录（试行）》（国家安监总局令〔2015〕第75号，自2015年7月1日起施行）

9.《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令〔2016〕第88号，经应急管理部令〔2019〕第2号修正，自2019年9月1日起施行）

10.《尾矿污染环境防治管理办法》（生态环境部令〔2022〕第26号，自2022年7月1日起施行）

11.《江西省生产安全事故隐患排查治理办法》（江西省人民政府令第238号，2021年6月9日省人民政府令第250号第一次修正）

### 1.2.4 地方性法规

1.《江西省实施〈中华人民共和国矿山安全法〉办法》（1994年10月24日江西省第八届人民代表大会常务委员会第十一次会议通过，1997年4月18日江西省第八届人民代表大会常务委员会第二十七次会议第一次修正，2010年9月17日江西省第十一届人民代表大会常务委员会第十八次会议第二次修正，自1994年12月1日起施行）

2.《江西省安全生产条例》（2007年3月29日江西省第十届人民代表大会常务委员会第二十八次会议通过，2017年7月26日江西省第十二届人民代表大会常务委员会第三十四次会议第一次修订，2019年9月28日江西省第十三届人民代表大会常务委员会第十五次会议修正，2023年7月26日江西省第十四届人民代表大会常务委员会第三次会议第二次修订，自2023年9月1日起施行）

### 1.2.5规范性文件

1.《国务院关于进一步加强安全生产工作的决定》（国发〔2004〕2号）

2.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）

3.《国务院关于加强地质灾害防治工作的决定》（国发〔2010〕20号）

4.《国务院关于坚持科学发展安全发展促进安全生产形势持续稳定好转的意见》（国发〔2011〕40号）

5.《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》（厅字〔2023〕21号）

6.《国家矿山安全监察局关于全面深入开展非煤地下矿山和尾矿库安全生产大排查的通知》（矿安〔2021〕10号）

7.《国家矿山安全监察局关于印发〈关于加强非煤矿山安全生产工作的指导意见〉的通知》（矿安〔2022〕4号）

8.《国家矿山安全监察局关于进一步加强非煤矿山安全生产行政许可工作的通知》（矿安〔2024〕70号）

9.《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》（矿安〔2022〕88号）

10.《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》（矿安〔2024〕41号）

11.《关于印发防范化解尾矿库安全风险工作方案的通知》（应急〔2020〕15号）

12.《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财财资〔2022〕136号）

13.《江西省人民政府关于进一步加强企业安全生产工作的实施意见》（赣府发〔2010〕32号）

14.《国务院安委会办公室关于贯彻落实〈国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作的实施意见》（安委办〔2010〕17号）

15.《国务院安委办关于建立安全隐患排查治理体系的通知》（安委办〔2012〕1号）

16.《国务院安委会办公室关于学习宣传贯彻〈中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步加强矿山安全生产工作的意见〉的通知》（安委办〔2023〕7号）

17.《转发国务院安委会办公室贯彻落实国务院〈通知〉精神进一步加强非煤矿山安全生产工作实施意见的通知》（赣安办字〔2010〕73号）

18.《关于进一步加强尾矿库监督管理工作的指导意见》（赣安监管一字〔2012〕239号）

19.《江西省安委会关于加强生产经营单位事故隐患排查治理工作的指导意见》（赣安〔2014〕32号）

20.《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号）

21.《关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案〉的通知》（安监总管一〔2016〕54号）

22.《江西省安监局转发国家安全监管总局关于印发〈遏制尾矿库“头顶库”重特大事故工作方案〉的通知》（赣安监管一字〔2016〕56号）

23.《江西省安委会办公室关于印发企业安全生产资料建档通用要求的通知》（赣安办字〔2016〕53号）

24.《江西省安委会办公室关于印发江西省安全风险分级管控体系建设通用指南的通知》（赣安办字〔2016〕55号）

25.《国家安全监管总局 保监会 财政部关于印发〈安全生产责任保险实施办法〉的通知》（安监总办〔2017〕140号）

26.《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》（赣安〔2017〕22号）

27.《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》（安监总厅安健〔2018〕3号）

28.《关于印发江西省防范化解尾矿库安全风险工作实施方案的通知》（赣应急字〔2020〕64号）

29.《江西省安委会关于印发〈江西省尾矿库销号管理办法〉的通知》（赣安〔2020〕13号）

30.《江西省应急管理厅关于加强全省尾矿库安全生产风险监测预警系统运行管理的通知》（赣应急字〔2022〕18号）

31.《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》（赣安办字〔2023〕26号）

### 1.2.6标准、规范

《岩土工程勘察规范（2009年修订版）》            GB50021-2001

《安全标志及其使用导则》                         GB2894-2008

《矿山安全标志》                               GB/T14161-2008

《建筑抗震设防分类标准》                         GB50223-2008

《建筑抗震设计标准（2024年版）》                GB50011-2010

《混凝土结构工程施工规范》                       GB50666-2011

《混凝土结构通用规范》                           GB55008-2021

《工业企业总平面设计规范》                       GB50187-2012

《构筑物抗震设计规范》                           GB50191-2012

《尾矿设施设计规范》                             GB50863-2013

《尾矿设施施工及验收规范》                       GB50864-2013

《防洪标准》                                     GB50201-2014

《中国地震动参数区划图》                         GB18306-2015

《尾矿库在线监测系统工程技术规范》               GB51108-2015

《危险化学品重大危险源辨识》                     GB18218-2018

《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》       GB18599-2020

《水工建筑物抗震设计标准》                       GB51247-2018

《生产建设项目水土保持技术标准》                 GB50433-2018

《尾矿库安全规程》                               GB39496-2020

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》   GB/T29639-2020

《生产过程危险和有害因素分类与代码》           GB/T13861-2022

《厂矿道路设计规范》                               GBJ22-1987

《安全评价通则》                                  AQ8001-2007

《尾矿库安全监测技术规范》                        AQ2030-2010

《碾压式土石坝施工技术规范》                    DL/T5129-2013

《水工混凝土结构设计规范》                         SL191-2008

《水工隧洞设计规范》                               SL279-2016

《水工建筑物荷载设计规范》                         SL744-2016

《溢洪道设计规范》                                 SL253-2018

《碾压式土石坝设计规范》                           SL274-2020

《水利水电工程设计洪水计算规范》                    SL44-2006

《水利水电工程水文计算规范》                     SL/T278-2020

《水土保持综合治理规划通则》                   GB/T15772-2008

《水土保持综合治理技术规范》                   GB/T16453-2008

### 1.2.7其他依据和主要参考资料

1.《江西省上饶兴正实业有限责任公司金葫芦尾矿库工程方案设计书》（南昌有色冶金设计研究院，2004年12月）；

2.《铅山县鹅湖镇余家垅铅锌矿（选矿厂）尾砂库工程地质勘察报告》（江西省勘察设计研究院，2004年12月）；

3.《铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿尾矿库坝体稳定性专项安全评价报告》（江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心，2011年4月）；

4.《铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库（闭库）工程（水文）地质勘察报告》（江西赣南地质矿产集团有限公司，2024年9月）；

5.《铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库闭库工程可行性研究报告》（金建工程设计有限公司，2024年9月）；

6.《江西省暴雨洪水查算手册》（江西省水文局，2010年10月）；

7.《铅山县人民政府常务会议记录摘要》（铅山县人民政府办公室，2024年8月16日）；

8.业主提供的其他资料。

## 1.3评价对象、范围

评价对象：铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库。

评价范围：铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库的库区、尾矿坝、排洪排水构筑物、安全监测设施和辅助设施等，不包含尾矿输送系统和回水系统。

## 1.4评价程序

安全现状评价程序如下图1.4-1。

提出安全对策措施建议

做出评价结论

编制安全现状评价报告

定性、定量评价

选择评价方法

划分评价单元

辨识与分析危险、有害因素

前期准备

图1.4-1安全现状评价程序框图

# 2尾矿库概况

## 2.1建设单位运行情况

### 2.1.1企业简介

铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿成立于2001年，位于江西省上饶市铅山县鹅湖乡双合村，是一家以从事有色金属矿采选业为主的企业。

由于矿山资源不稳定，选矿厂自2006年以来一直处于间断性生产状态。目前，企业已停产。

### 2.1.2尾矿库简介

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库位于铅山县南东135°方向，距离铅山县城直线距离约13km，行政区划所在地属于上饶市铅山县永平镇。坝址距离选矿厂约2 km，有便道相通。

该尾矿库分为两期工程，一期拦挡坝工程（初期）采用黏土斜墙堆石坝，初期拦挡坝坝顶标高为120m，对应有效总库容为6.5～6.6×104m3，服务年限可达3年。随着后期生产的需要，建设二期拦挡坝工程（终期），将拦挡坝加高至126m，对应总库容为18.3×104m3，有效库容为15.0×104m3，可延长服务年限4.5年，加上初期3年，总共可服务7.5年。终期坝坝轴线长约97m，宽约2～3m，坝高约16.6m，坝轴线走向120°，坝体上游面为黏土斜墙，上游边坡1：2.0，斜墙后为碾压堆石体，坝体下游边坡1:1.4，坝基采用黏土碎石垫层，垫层厚40cm。该库现状汇水面积0.019km2，属一次性拦挡坝。根据《尾矿设施设计规范》和《尾矿库安全规程》，为五等库。

2004年12月，南昌有色冶金设计研究院（现为中国瑞林工程技术有限公司）编制了《江西省上饶兴正实业有限责任公司金葫芦尾矿库工程方案设计书》。2005年初，第一期拦挡坝工程完工。

2006年12月27日，尾矿库首次取得《安全生产许可证》(<赣>FM安许证书〔2006〕M0657)。

2006年下半年，铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿自行组织了二期工程的施工，并于年底竣工投入使用。

2010年12月，江西省勘察设计研究院编制了《铅山县鹅湖镇余家垅铅锌矿（选矿厂）尾砂库工程地质勘察报告》。

2011年4月，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心编制了《铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿尾矿库坝体稳定性专项安全评价报告》。

2011年8月，江西赣安安全生产科学技术咨询服务中心编制了《铅山鹅湖乡余家垅铅锌矿尾矿库二期工程安全验收评价报告》。

2011年9月12日江西省安监局组织对尾矿库二期工程进行了安全设施竣工验收，并于2011年11月14日取得了《关于铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿尾矿库二期工程安全设施竣工验收批复》(江西省安全生产监督管理局赣安监非煤项目验批〔2011〕030号)，验收通过后对《安全生产许可证》进行了延期(有限期:2011年12月27日至2014年12月26日)。

2017年6月，河南鑫安利安全科技股份有限公司编写了《铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿尾矿库整改安全验收评价报告》。

2017年8月25日，尾矿库取得了《安全生产许可证》。

2020年7月，宁夏智诚安环科技发展股份有限公司编制了《铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿尾矿库安全现状评价报告》。

2024年9月，江西赣南地质矿产集团有限公司编制了《铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库（闭库）工程（水文）地质勘察报告》。

2024年9月，金建工程设计有限公司编制了《铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库闭库工程可行性研究报告》。

表2.2-1尾矿库基本情况表

| 企业名称 | 铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 选矿厂名称 | 铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿选矿厂 | *行业类别 | 有色 |
| 尾矿库名称 | 铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库 | 投产时间 | 2005年8月 |
| 尾矿库地址 | 铅山县鹅湖镇 | 尾矿库服务期限 | 7.5年 |
| *设计单位 | 南昌有色冶金设计研究院 | *设计审批单位 |  |
| 设计库容（万m3） | 18.3 | 已堆积库容（万m3） | 已接近有效库容 |
| *设计主坝高（m） | 16.6 | *目前主坝高（m） | 16.6 |
| *尾矿库等别 | 五等 | *库型 | 山谷型 |
| *安全度分类 | 正常库 | *筑坝方式 | 一次性坝 |
| *是否获得安全生产许可证 | 原有证书编号为（赣）FM安许证字[2006〕M0657号，未延期换证 |  |  |

### 2.1.3地理位置及交通

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库地处江西省东北部，位于铅山县南东135°方向，距离铅山县城直线距离约13km，行政区划所在地属铅山县永平镇。坝址距离选矿厂约2 km，有便道相通。地理坐标：东经117°46.984′，北纬28°11.277′（采用GCJ-02坐标），矿区有2.57km的公路与上饶—分水关主干公路相接，交通尚方便。

图2.1-1交通位置图

## 2.2周边环境

余家垅尾矿库位于江西省铅山县鹅湖乡，为山谷型尾矿库，尾矿库距“五河一湖”中信江距离最近，直线距离11公里，尾矿库拦挡坝下游1公里范围内主要有沟谷、农田和小溪流。

尾矿库所在沟谷走向为南北走向，下游50m主要为坝脚沟谷，拦挡坝下游 80m 处转向为东西走向，拦挡坝坝脚 400m范围内主要为坝脚沟谷和农田，400m～800m范围内为北南走向小溪流，小溪流两侧主要为山体和农田。

库区下游1000m范围内无重要建筑物、其他工矿企业、大型水源地、水产基地，无居民，无全国和省重点保护名胜古迹，库区周边植被茂密，地质构造简单，库区范围内不压矿。

库区内无不良地质作用、无违章爆破、采石、回采、开垦、放牧，以及违章排入外来尾矿、废石、废水和其他废弃物等行为。

图2.2-1周边环境图

## 2.3气象及水文条件

### 2.3.1气象条件

库区位于铅山县，属亚热带湿润气候区，四季分明，雨量充沛，多年平均气温17.6°C。1983－1999年平均降雨量2250毫米。季节及年际分配不均，4-6月占全年降水量的46.7%，最枯年降水量仅1342.15毫米（1986年），最丰年降水量可达3208.2毫米（1992年）。

### 2.3.2水文条件

永平河位于库区的南面，为区内的主要河流，其水量较丰富。永平河床标高约76m左右，库区地面高出河床约30～50m，高出该段河谷Ⅰ级阶地约8-10m。库区出口处约600m为交集河，交集河流入桐木江，交集河常年流水不断，河宽约为5～7m。

## 2.4工程地质条件

### 2.4.1地形、地貌

尾矿库库区地势较缓，所在地海拨标高约108.5～130.5m，相对高差约22m，属丘陵地貌，山脊总体走向北东向，天然地形坡度15～25°，山坡植被发育，沟谷断面呈“U”字型。库区东、西、北面均为山谷，南面为库区出口，沟谷底无水田旱地，也无居民和房舍。

### 2.4.2尾矿库地层岩性及其工程特性

本地层岩性：库区内出露地层有坝体素填土，尾细砂，含砾粉质粘土，二叠纪乐平组砂岩组成，现将地层岩性及工程地质特征分述如下：

①尾细砂：褐色，稍湿，深部含水饱和，在ZK7孔中见到。

②坝体素填土：由粉质粘土组成，浅黄色成份为粉粒及粘粒，经碾压呈可塑状，结构较密实。干强度中等，手搓呈细条，揭露厚度为2.4m～18.0m，平均揭露厚度9.45m，在ZK3、ZK4、ZK5、ZK6孔中见到。

③排水棱体：由块石、片石组成，在ZK2孔中见到，岩石坚硬，厚度5.0m。

④粉质粘土：在各孔中见到。浅黄色，手搓呈细条，有轻微砂粒感，含少量砂岩颗粒。干强度中等，韧性中等，呈可塑状态。厚度2.5m～4.6m，平均厚度3.63m。

⑤砂岩：为本区的基底岩石，层位分布稳定。从上至下分二个风化带，其特性如下：

⑤-Ⅰ、强风化带：风化面棕黄色、桔红色，矿物成份己被破坏，保留原岩结构，手捏可粉碎，伏于残坡积层之下，二者界线清楚，为软弱岩体，揭露厚度2.4m～4.7m，平均揭露厚度3.4m。闭合裂隙较发育，被铁质、石英细脉、泥质充填。

⑤-Ⅱ、中风化带：埋藏于强风化带之下，浅灰—灰黄色，变粒结构，层状构造，裂隙不发育，闭合裂隙被铁质、石英细脉充填，锤击可碎，为半坚硬-坚硬岩体。揭露厚度2.9m～3.3m，平均揭露厚度3.1m，本层与强风化带呈过渡关系，界线尚清。

### 2.4.3区域稳定性及地震

在该区一带分布的地层有：二叠纪乐平组砂岩、粉砂岩、粘土岩夹煤层(P3Ip)，走向北东-南西向分布。在北西侧分布有二纪大隆组泥质硅质岩、粉砂质泥岩(P3dI)。南东侧分布有二叠系(P3cx)长兴组灰岩、微晶灰岩。白垩纪怀玉山超单元中粒黑云母花岗岩，及第四系全新统残坡积、冲洪积地层。岩层受加里东期构造，形成强烈褶皱，组成西部倒转，东部层位正常的复式向斜。

本区经历过次级构造岩浆运动，形成了一系列北北向，北西向，南北向及近东西向断裂。其中北北东向断裂最为发育，延伸几公里至十几公里，南东侧有大面积花岗岩出露。

### 2.4.4地震及不良地质作用

根据《中国地震动参数区划图》和《建筑抗震设计标准》，本区地震动峰值加速度0.05g，设计特征值周期为0.35S，相当于地震基本烈度Ⅵ度。属设计地震分组第一组，场地类别为Ⅱ类，场地地基土为中硬土。据区域地质资料及本次勘察资料分析，库内自然斜坡未发现全新世以来新构造活动断裂，斜坡在自然状态下稳定性较好，区域稳定性较好。

据《中国地震动参数区划图》可知，库区抗震设防烈度为6度，不存在尾砂液化问题，不作尾砂液化判别。

### 2.4.5水文地质

1）残坡积层孔隙水：残坡积层遍布于山坡和洼地中，由粉质粘土组成。钻探时冲洗液稍见消耗，含水性弱。地下水流向由北向南迳流，排泄到下游小溪流中。

2）风化裂隙水：强风化带闭合裂隙较发育，多被泥质充填，钻进时冲洗液消耗，含水性弱，与残坡积层水相通形成统一的含水层。

根据化验结果判定，场地环境类型属Ⅱ类，按强透水层A考虑，场地土对混凝土结构具微腐蚀性，对钢结构具微腐蚀性。

场地地下水混凝土结构具微腐蚀性，对钢筋混凝土中的钢筋具微腐蚀性。

### 2.4.6地质勘察报告结论及建议

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库通过本次工程地质勘察工作，己查明库区坝区工程（水文）地质条件及其特征。根据库、坝区工程地质条件，结论与建议如下：

（一）坝体为碾压土坝，经碾压呈可塑状态，结构一般。

（二）尾砂颗粒为尾细砂，其结构自上而下呈松散—稍密状态，底部尾砂结构中密状态。在平面上沉积规律为细—粉。

（四）尾矿库场地，坝基持力层为粉质粘土层，层位分布稳定，坝基变形已趋稳定，力学强度满足抗压和抗滑要求，坝基稳定性较好。

（五）库区内自然斜坡坡度为25-28°，属缓边坡，未发现坍塌、滑坡和泥石流不良地质现象。但应注意在库区内禁止乱挖掘取土，保持边坡的稳定性，防止滑坡、坍塌等不良地质灾害的发生。

（六）库区内尾细砂透水性中等，坝体透水性弱。坝基强风化砂岩属弱透水层，坝体、坝基和绕坝渗漏可能性小。

（七）库区地震烈度Ⅵ度，不存在尾砂发生地震液化问题。

## 2.5尾矿库现状

### 2.5.1库容、等别及防洪标准

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库坝顶高程126m，总坝高16.6m，总库容为18.3×104m3，有效库容为15.0×104m3，根据《尾矿设施设计规范》、《尾矿库安全规程》，为五等库，防洪标准取100年一遇。

### 2.5.2尾矿坝

1.设计情况

一期拦挡坝采用粘土斜墙堆石坝，坝顶高程120m，有效库容6.6×104m3，清基深度0.6m，建基面高程为109.4m，坝高10.6m，坝顶宽3.0m，坝体上游面设粘土斜墙，上游边坡1∶2.0；斜墙后为碾压堆石体，坝体下游边坡1∶1.4，坝轴线长97.47m，坝基采用砂石垫层，垫层厚40cm，在120m标高处按设计构建了一级马道。二期工程在一期工程的基础上，向坝体下游加高至126m高程。

坝肩排水沟横断面为矩形，0.3m×0.3m，采用预制轻型C20钢筋混凝土结构，2m一节，每节接缝处用M10水泥砂浆填塞。坝面排水横沟沿原尾矿坝坝顶内侧布置，排水纵坡1％，横沟横断面均为矩形，0.3m×0.3m，为防止雨水冲蚀坝体上游面粘土斜墙，雨季采用农用膜临时覆盖。

2.现场检查情况

拦挡坝为碾压土坝，未堆坝，坝顶高程为126.0m，坝底高程109.4m，现状坝高16.6m，坝顶宽2.0m，下游于115m高程设马道，马道宽为1.49m，拦挡坝下游坡比从上游到下游依次为1:1.40、1:1.35，坝脚设碾压块石排水棱体，棱体顶高程为110.0m，顶宽1.51m，下游坡比1:2.02。根据工勘揭示，下游坝面设置有50cm块石护坡层，现状下游坝面已长满茅草，设置有坝肩和坝面排水沟，但已破损和淤堵，坝体未见裂缝、位移、沉陷等不良地质现象，运行状况基本正常。

### 2.5.3排洪构筑物

1.设计情况

尾矿库为五等库，设计安全超高0.5m。

尾矿库排洪系统采用排水斜槽+连接井+坝下隧洞的排洪形式，布置在拦挡坝右侧，具体构筑物如下：

(1)排水斜槽：一期排水斜槽顶高程121m，斜槽长24.84米，终期排水斜槽高程126米，斜槽向上延长17.5m，水力纵坡0.329。采用C20钢筋混凝土结构，矩形横断面，0.8m×0.8m，预制C20钢筋混凝土拱盖板，厚90 mm，每块宽200 mm。

(2)连接井：连接井圆形采用C20钢筋混凝土结构，井内径1.8m，外径2.4m，高2.9m。

(3)坝下涵洞：采用城门洞型，C20钢筋混凝土结构，净宽0.8m，净高1.2m，纵坡0.01，涵洞长75.5m。

2.现场检查情况

余家垅尾矿库现在正在使用的排洪排水系统为：砖砌沟渠+预制涵管+排水斜槽+连接井+排洪隧洞。各排洪构筑物主要特征值如下：

（1）砖砌沟渠：砖砌沟渠宽约0.8m，深0.5m，砖砌水泥砂浆抹面；

（2）预制涵管：砖砌沟渠接预制涵管，预制涵管内径0.8m，进口处设置有铁丝网拦截杂物；

（3）排水斜槽：现状排水斜槽已被尾砂掩埋，根据原设计排水斜槽为矩形C20钢筋混凝土结构，净断面0.8m×0.8m，采用拱盖板。

（4）连接井：圆形连接井，现已被尾砂掩埋，根据原设计采用C20钢筋混凝土结构，内径1.8m，井高2.9m。

（5）排洪隧洞：排洪隧洞为城门洞型，C20钢筋混凝土衬砌，净宽1.2m，净高1.2m，出口位于尾矿库西侧山谷。

现状排洪水系统结构形式与设计不符，埋于尾砂下，断面尺寸较小，不方便巡查检修，也未进行结构质量检测，工程质量无保障。

### 2.5.4安全观测设施和辅助设施

1.设计情况

设计要求对拦挡坝进行坝体沉降位移观测。

2.现场检查情况

经现场检查，铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿已在拦挡坝顶中间靠左位置从左到右依次设置了避雷针、坝体位移监测器和浸润线观测孔各一个，三者相邻布置，另设有两个坝体位移观测桩。

拦挡坝顶右侧位置设置了一台视频监控器，附有太阳能板，可以实时监控拦挡坝坝顶以及滩面情况。

排水斜槽旁建有一台水文监测器，用于实时观测排水斜槽水位情。

水文检测器右侧约5-10m处建有一台翻斗式雨量计，用于测量该区域降雨量，一旁配有避雷针。

应环保局要求，拦挡坝顶左侧山坡旁和翻斗式雨量计右侧分别建有一处地下水环境监测井，并树有相关标识牌。

坝右侧建有值班房，但已废弃多年，无人值守。

### 2.5.5放矿工艺

1.设计情况

为了提高库容利用系数、增强拦挡坝的稳定性和提高坝体的防渗性能，除了在库后放矿外，在拦挡坝前也应适当放矿。

2.现场检查情况

该尾矿库已停止使用十余年，目前未进行放矿。

## 2.6尾矿库安全管理

由于铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿已停产，无尾矿库管理人员及值班人员，现治理工作由铅山县永平镇人民政府承担。

# 3主要危险、有害因素辨识与分析

尾矿库是矿山的一项重要生产设施，它的运行状况好坏，直接关系到矿山的安全生产和人民生命财产的安全。据统计，在世界上的各种重大灾害中，尾矿库灾害居于第18位。它一旦发生事故，必将对下游地区居民的生命和财产造成巨大灾害，并对环境造成严重污染。

## 3.1尾矿库病害的产生原因

尾矿库从勘察、设计、施工到使用的全过程中，任何一个环节有毛病，都可能导致尾矿库不能正常使用。其中，由于生产管理不善、操作不当或外界环境因素干扰所造成的病害比较容易检查发现。而勘察、设计、施工或其它原因造成隐患，在使用初期不易显现出来，这些常被人忽视的隐患往往属于很难补救和治理的病害。

3.1.1勘察因素造成的病害

对库区、坝基、排洪管线等处的不良地质条件未能查明，就可能造成库内滑坡、坝体变形、坝基渗漏、排洪涵管断裂、排水井倒塌等病害。

### 3.1.2设计因素造成的病害

设计质量低劣表现在基础资料不确切、设计方案及技术论证方法不当、不遵循设计规范、对库水位及浸润线深度的控制要求不明确，或要求不切实际等方面。尽管目前设计单位资质齐全，但上述因素造成尾矿库带病运行的现象屡见不鲜。由此造成的隐患大多为坝体在中、后期稳定性和防洪能力不能满足设计规范的要求。其次，排水构筑物出现断裂、气蚀、倒塌等病害也可能是由于设计人员技术不高或经验不足所造成。

### 3.1.3施工因素造成的病害

坝体施工中清基不彻底、坝体密实度不均、坝料不符合要求、反滤层铺设不当等，会造成坝体沉降不均、坝基或坝体漏矿、后期坝局部塌陷；排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

### 3.1.4操作管理不当造成的病害

由于管理不当造成的问题主要表现在未能有效地对勘察、设计、施工和操作进行必要的审查和监督；对设计意图不甚了解，片面追求经济效益，未按设计要求指导生产；对防洪、防震问题抱有侥幸心理；明知有隐患，不能及时采取措施消除；未经原设计同意，擅自修改设计等。

### 3.1.5其他因素造成的病害

暴雨、地震之后可能对坝体、排洪构筑物造成病害：

1、由于矿石性质或选矿工艺流程变更，引起尾矿性质（粒度组成、粒径、比重、矿浆浓度等）的改变，而这种改变如果对坝体稳定和防洪不利时，自然会成为隐患；

2、因工农关系未协调好，而产生的干扰常常造成尾矿库隐患。如农民在库区上游甚至于在库区以内乱采、滥挖等。

### 3.1.6尾矿库失事实例

2020年3月28日13时30分左右，黑龙江省伊春市伊春鹿鸣矿业有限公司（以下简称鹿鸣矿业）尾矿库发生泄漏，造成铁力市第一水厂停止取水，伊春市、绥化市境内部分河段、农田及林地污染。

尾矿库采用上游法尾矿筑坝，设计总坝高198米，总库容42900万立方米，事发时总坝高71米，堆存尾矿6400万立方米。排洪系统为排水井（钢筋混凝土框架式井架+拱板+竖井）—隧洞（支隧洞+主隧洞）型式，事发时共有10座排水井（1-10#），其中1#和2#排水井已封井，3#和4#排水井在用。在用排水井安装了视频监控系统，事发时3#排水井视频监控系统正常，4#排水井视频监控系统2020年3月7日损坏未修复。

经专家核算，此次事件中尾矿库泄漏232-245万立方米尾矿（砂水混合物）。泄漏钼总量89.39-117.53吨，其中砂相中87-115吨、水相中2.39-2.53吨。事件造成依吉密河至呼兰河约340公里河道钼浓度超标，其中依吉密河河道约115公里、呼兰河河道约225公里。依吉密河沿岸部分农田和林地受到一定程度污染，其中伊春市受影响农田约4312亩、林地约6721亩，绥化市受影响林地约2068亩。

## 3.2尾矿库危险、有害因素分析

### 3.2.1滑坡（坝坡失稳）

滑坡是尾矿坝最危险的因素之一，较大规模的滑坡，往往是垮坝事故的先兆，即使是较小的滑坡也不能掉以轻心。有些滑坡是突然发生的，有的先由裂缝开始，如不及时处理，逐步扩大和漫延，则可能造成垮坝重大事故。

滑坡的种类，按滑坡的性质分剪切性滑坡，塑流性滑坡和液化性滑坡。

滑坡的主要原因：

1、为片面追求库容，尾矿坝边坡陡于设计边坡，坝体抗滑安全系数不足；

2、在勘探时没有查明基础有淤泥层或其他高压缩性软土层，设计时未能采取适当措施；

3、选择坝址时，没有避开位于坝脚附近的渊潭或水塘，筑坝后由于坝脚处过大沉陷而引起滑坡；

4、坝面维护不善，雨水冲刷拉沟，严重时会造成局部坝段滑坡；

5、尾矿坝坡面无排水系统或排水系统不完善，造成坝面冲刷严重，威胁坝体安全；

6、为增加蓄水量，片面提高库内水位，造成尾矿库安全超高不足，降低坝体稳定性。

经现场检查，铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库库面已基本被草和小树覆盖，植被长势良好，故发生滑坡的可能性较小。

### 3.2.2渗漏

非正常渗漏也是尾矿库常见的危险、有害因素，异常渗漏常导致溢流出口处坝体流土、冲刷及管涌等多种形式的破坏，严重的会导致垮坝事故。非正常渗漏按渗漏的部位可分为：坝体渗漏、坝基渗漏。

1、坝体渗漏的主要原因：

（1）尾矿坝无排渗设施；

（2）尾矿澄清距离过短；

（3）尾矿坝下游坝面坡度过陡；

2、基础渗漏的主要原因：

（1）坝基的工程地质条件差，且施工时未进行必要的处理；

（2）筑坝材料不当；

（3）无排渗设施。

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库已停止放矿十余年，库面水滩已干涸，发生渗漏的可能性较小。

### 3.2.3排水、泄洪构筑物破坏

1、排洪构筑物堵塞

排洪构筑物堵塞导致排洪能力急剧下降，库水位上升，安全超高不够，直接危及坝体安全。

排洪构筑物堵塞主要原因有：

1）进水口杂物淤积；

2）构筑物垮塌；

3）长期对排洪构筑物不进行检查、维修，致使堵塞、露筋、塌陷等隐患未能及时发现。

2、排洪构筑物错动、断裂、气蚀、垮塌

排洪构筑物错动、断裂常常造成大量泄漏，垮塌造成堵塞，排洪能力急剧下降，直接危及坝体安全。

排洪构筑物断裂、垮塌常由下列原因引起：

1）基础资料不确切、设计方案及技术论证方法不当、不遵循设计规范、对库水位及浸润线深度的控制要求不明确，或要求不切实际等方面；

2）设计人员技术不高或经验不足所造成；

3）未按设计要求施工；

4）排洪管线等处的不良地质条件未能查明，地基不均匀沉陷；出现不均匀或集中荷载；水流流态改变等；

5）排洪构筑物有蜂窝、麻面或强度不达标，当负荷逐渐增大时，会造成掉块、漏筋、断裂、甚至倒塌等病害。

3、排洪构筑物排洪能力不足

排洪构筑物排洪能力不足就不能及时排泄设计频率暴雨的洪水，库水位上升，危及坝体安全。

导致排洪构筑物排洪能力不足的主要原因有：

1）原设计洪水标准低于现行标准；

2）为节约投资，人为缩小排洪通道断面尺寸；

3）排洪通道存在限制性“瓶颈”。

经现场检查，坝肩沟及坝面排水沟破损与淤堵。

### 3.2.4裂缝

裂缝是尾矿坝较为常见的有害因素，某些细小的横向裂缝有可能发展成为坝体的集中渗漏通道，有的纵向裂缝或水平裂缝也可能是坝体出现滑塌的预兆。

裂缝的主要成因有：

1、坝基承载能力不均衡；

2、坝体施工质量差；

3、坝身结构及断面尺寸设计不当。

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库坝面已基本被植被覆盖，未见有裂缝。

### 3.2.5淹溺

操作人员在进行排水斜槽检查、巡查库区等作业时，不慎坠入水中，及人员在巡查尾矿库时意外坠入水中，将造成人员淹溺窒息。

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库库内已无积水，故基本不可能发生淹溺事故。

### 3.2.6高处坠落

高处坠落是指在高处作业中发生坠落造成的伤亡事故。本项目主要是指在库区巡查时，思想麻痹、身体、精神状态不良等意外发生高处坠落事故。

### 3.2.7库区山体滑坡、塌方和泥石流

尾矿库库区山体滑坡、塌方和泥石流会阻塞截洪沟、库内排洪系统造成洪水漫坝，对尾矿库的安全产生不利影响。

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库发生山体滑坡、塌方和泥石流的可能性较小。

### 3.2.8不良环境因素

主要指恶劣自然条件下的不安全因素，如超设计频率暴雨洪水、库区地震、库区山体滑坡等因素。

### 3.2.9其他因素造成的病害

1、由于矿石性质或选矿工艺流程变更，引起尾矿性质（粒度组成、粒径、比重、矿浆浓度等）的改变，而这种改变如果对坝体稳定和防洪不利时，自然会成为隐患；

2、因工农关系未协调好，而产生的干扰常常造成尾矿库隐患。如农民在库区上游甚至于在库区以内乱采、滥挖等。

## 3.3重大危险源辩识

1.重大危险源辨识

《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》（安监管协调字〔2004〕56号）曾经将四等及以上的尾矿库纳入重大危险源进行监督管理。《国家安全监管总局关于宣布失效一批安全生产文件的通知》（安监总办〔2016〕13号）中，已将《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》宣布失效，即取消了尾矿库进行重大危险源申报登记工作。依据《中华人民共和国安全生产法》和《危险化学品重大危险源辨识》，“重大危险源，是指长期地或者临时地生产、搬运、使用或者储存危险物品，且危险物品的数量等于或者超过临界量的单元（包括场所和设施）”，可知重大危险源主要针对的是危险物品，故铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库不属于重大危险源范畴。但尾矿库是矿山企业重要的危险源，是一个具有高势能的人造泥石流的危险源，一旦失事，将给下游造成严重损失。有尾矿库的企业仍应登记建档、定期检测、评估、监控，并制定应急预案，告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施，并报应急部门备案。

2.重大事故隐患识别

依据《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准〉的通知》、《国家矿山安全监察局关于印发〈金属非金属矿山重大事故隐患判定标准补充情形〉的通知》，对铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库进行重大事故隐患识别，识别结果如下表：

表3.3-1重大事故隐患识别情况表

| 序号 | 重大事故隐患 | 现场现场检查情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 库区或者尾矿坝上存在未按设计进行开采、挖掘、爆破等危及尾矿库安全的活动。 | 无此现象 |
| 2 | 坝体存在下列情形之一的： 1.坝体出现严重的管涌、流土变形等现象； 2.坝体出现贯穿性裂缝、坍塌、滑动迹象； 3.坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸或者大面积沼泽化。 | 无此现象 |
| 3 | 坝体的平均外坡比或者堆积子坝的外坡比陡于设计坡比。 | 尾矿坝的外坡比陡于设计值 |
| 4 | 坝体高度超过设计总坝高，或者尾矿库超过设计库容贮存尾矿。 | 无此现象 |
| 5 | 尾矿堆积坝上升速率大于设计堆积上升速率。 | 无此项 |
| 6 | 采用尾矿堆坝的尾矿库，未按《尾矿库安全规程》（GB39496-2020）第6.1.9条规定对尾矿坝做全面的安全性复核。 | 稳定性计算结果显示不符合要求。 |
| 7 | 浸润线埋深小于控制浸润线埋深。 | 无相关数据。 |
| 8 | 汛前未按国家有关规定对尾矿库进行调洪演算，或者湿式尾矿库防洪高度和干滩长度小于设计值，或者干式尾矿库防洪高度和防洪宽度小于设计值。 | 未进行调洪演算。 |
| 9 | 排洪系统存在下列情形之一的： 1.排水井、排水斜槽、排水管、排水隧洞、拱板、盖板等排洪建构筑物混凝土厚度、强度或者型式不满足设计要求； 2.排洪设施部分堵塞或者坍塌、排水井有所倾斜，排水能力有所降低，达不到设计要求； 3.排洪构筑物终止使用时，封堵措施不满足设计要求。 | 现状排洪水系统结构形式与设计不符。 |
| 10 | 设计以外的尾矿、废料或者废水进库。 | 无此现象 |
| 11 | 多种矿石性质不同的尾砂混合排放时，未按设计进行排放。 | 无此现象 |
| 12 | 冬季未按设计要求的冰下放矿方式进行放矿作业。 | 无此现象 |
| 13 | 安全监测系统存在下列情形之一的： 1.未按设计设置安全监测系统； 2.安全监测系统运行不正常未及时修复； 3.关闭、破坏安全监测系统，或者篡改、隐瞒、销毁其相关数据、信息。 | 运行正常 |
| 14 | 干式尾矿库存在下列情形之一的： 1.入库尾矿的含水率大于设计值，无法进行正常碾压且未设置可靠的防范措施； 2.堆存推进方向与设计不一致； 3.分层厚度或者台阶高度大于设计值； 4.未按设计要求进行碾压。 | 无此项 |
| 15 | 经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。 | 坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍。 |
| 16 | 三等及以上尾矿库及“头顶库”未按设计设置通往坝顶、排洪系统附近的应急道路，或者应急道路无法满足应急抢险时通行和运送应急物资的需求。 | 无此项 |
| 17 | 尾矿库回采存在下列情形之一的： 1.未经批准擅自回采； 2.回采方式、顺序、单层开采高度、台阶坡面角不符合设计要求； 3.同时进行回采和排放。 | 无此项 |
| 18 | 用以贮存独立选矿厂进行矿石选别后排出尾矿的场所，未按尾矿库实施安全管理的。 | 无此项 |
| 19 | 未按国家规定配备专职安全生产管理人员、专业技术人员和特种作业人员。 | 现由铅山县永平镇人民政府接管，准备闭库。 |
| 20 | 尾矿库排洪构筑物拱板（盖板）与周边结构缝隙未采用设计材料充满充实的，或封堵体设置在井顶、井身段或斜槽顶、槽身段。 | 无此现象 |
| 21 | 遇极端天气尾矿库未及时停止作业、撤出现场作业人员。 | 尾矿库已停止作业。 |

由上可知铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库尾矿坝的外坡比陡于设计坡比，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍，稳定性不满足规范要求；无浸润线埋深相关数据；现状排洪水系统结构形式与设计不符，未进行调洪演算；未配备专职安全生产管理人员、特种作业人员及专业技术人员。因此，该尾矿库存在重大事故隐患，必须彻底整治。

## 3.4 危险、有害因素分析结果

### 3.4.1 危险、有害因素产生的原因

1. 勘察因素造成；

2. 设计因素造成；

3. 施工因素造成；

4. 操作管理不当造成；

5. 其他因素造成。

### 3.4.2 危险、有害因素分析结果

1.铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库尾矿坝的外坡比陡于设计坡比，坝体抗滑稳定最小安全系数小于国家标准规定值的0.98倍，稳定性不满足规范要求；无浸润线埋深相关数据；现状排洪水系统结构形式与设计不符，未进行调洪演算；未配备专职安全生产管理人员、特种作业人员及专业技术人员，因此，尾矿库存在重大事故隐患，必须彻底整治。

2.铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库可能存在：滑坡（坝坡失稳），渗漏，排水、泄洪构筑物破坏，裂缝，淹溺，高处坠落，库区山体滑坡、塌方和泥石流，不良环境因素及其他因素造成的病害。其中山体滑坡、库区山体滑坡、塌方和泥石流会引发重大安全事故，有可能造成重大人员伤亡和财产损失以及环境污染，属于重大危险有害因素，虽然发生的可能性相对较小，也应引起高度重视。

# 4.安全评价单元划分和选择

## 4.1评价单元划分

评价单元划分是在危险、有害因素分析的基础上，根据评价目标和评价方法的需要进行的。按照评价单元划分的原则和方法，结合铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库的实际，划分以下评价单元。

1.安全管理单元。

2.尾矿坝单元。

3.防排洪系统单元。

4.安全监测设施单元。

5.库区环境单元。

## 4.2评价方法选择

安全评价方法是进行定性、定量安全评价的工具，应根据评价对象和要实现的安全评价目标，选择适用的安全评价方法。本次评价选择如下评价方法：

（1）安全检查表法（SCA）。

（2）调洪演算。

（3）坝体稳定性计算。

具体评价单元的划分和采用的评价方法表4.2-1。

表4.2-1评价单元划分表

| 序号 | 评价单元 | 采用的评价方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理单元 | 安全检查表法 |
| 2 | 尾矿坝单元 | 安全检查表法、坝体稳定计算 |
| 3 | 防排洪系统单元 | 安全检查表法、调洪演算 |
| 4 | 安全监测设施单元 | 安全检查表法 |
| 5 | 库区环境单元 | 安全检查表法 |

### 4.2.1安全检查表法（SCA）

安全检查表法是利用检查条款按照相关的标准、规范对已知危险类别、工艺设施、操作、管理等有关的潜在危险性和有害性进行判别检查，再把检查结果定量化，最后以评价得分值确定安全评价等级。

### 4.2.2稳定性计算

采用瑞典圆弧法、渗流分析（有限元单元法）或其他稳定性计算方法对坝体在正常和洪水运行情况下的稳定性进行分析，以验证现状及设计最终坝体的稳定性，确定相应技术措施。

### 4.2.3调洪演算

调洪演算的目的是根据既定的排水系统确定所需的调洪库容及泄洪流量。

# 5安全评价

## 5.1安全管理单元

### 5.1.1安全管理单元安全检查表法评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》（已按现行规程规范要求进行了修订，下同），对尾矿库整个系统的安全管理单元进行符合性评判，具体情况如表5.1.1-1所示.

表5.1.1-1安全管理单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 |  |  | 检查依据 | 检查方法 及地点 |  |  | 检查 记录 | 标准 分值 |  | 评分 标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1． 安全 许可 | 1.1安全生产许可证合法性。 1.2安全生产许可证有效性。 1.3安全生产许可证是否年检。 |  |  | 《安全生产许可证条例》第二条 | 查有效 证件 |  |  | 已停用，准备闭库 | 否决项 |  | 任一项 不符合 即否决 |  | / |
| 2． 设计 与 评价 | 2.1尾矿库的勘察、设计、安全评价、施工及施工监理等工作必须由具有相应资质的单位承担。 |  |  | 《尾矿库安全监督管理规定》第十条 | 查设计文件、有效证书 |  |  | 有 | 否决项 |  |  |  | 符合 |
|  | 2.2尾矿坝堆积至设计最终坝高的1/2～2/3高度时，应对尾矿堆积坝进行工勘和稳定性分析。 |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.1.9条 | 查工勘和稳定性分析文件 |  |  | 有工勘和稳定性分析报告。 | 否决项 |  |  |  | 符合 |
|  | 2.3在用尾矿库进行回采再利用或闭库、停用的尾矿库重新启用或改作他用时，必须按照尾矿库建设的规定进行工程设计、安全评价和审批。 |  |  | 《尾矿库安全规程》第4.1、7.1、7.2、7.10、8.2条；《尾矿库安全监督管理规定》第二十七条 | 1.查有关资料、文件、制度及规程、规范 2.查工勘和稳定性分析文件 |  |  | 无此项 | 否决项 |  |  |  | / |
|  | 2.4进行回采再利用时，必须严格按照批准的设计规划进行回采、排砂和排水，不得影响继续使用的尾矿坝和排洪设施的安全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无设计或设计未经批准的否决，出现影响安全的倒扣6分 |  | / |
| 3． 安全 管理 3． 安全 管理 | 3.1应有实测的尾矿库现状图（尾矿坝平、剖面图、排洪及排水设施系统图，实测图纸有效期为六个月内）及尾矿年排放计划。 |  |  | 《尾矿库安全规程》第11.1.3条 | 对照设计、现状查图纸资料 |  |  | 有图纸、无年排放计划 | 否决项 |  | 无图纸的否决，无计划的倒扣3分 |  | -3 |
|  | 3.2建立和健全各级各岗位人员安全生产责任制。 3.2.1尾矿库主要负责人安全生产责任制； 3.2.2尾矿库分管负责人安全生产责任制； 3.2.3尾矿库安全生产管理人员安全生产责任制； 3.2.4尾矿库职能管理部门安全生产责任制； 3.2.5尾矿工岗位安全生产责任制。 |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.1.1条；《安全生产法》《安全生产许可征条例》国家安监局、煤监局第9号令；《金属非金属矿山安全规程》第4.1.2条 | 1.查有关资料、文件、制度及规程、规范 2.查有效证件、证书 |  | 无资料 |  |  | 10 |  | 缺1项 扣2分 | 0 |
|  | 3.3企业应建立各项安全生产管理规章制度 3.3.1尾矿库日常和定期的检查制度； 3.3.2尾矿库应急管理制度 3.3.3隐患排查与整改制度； 3.3.4特殊状况安全检查制度； 3.3.5安全评价制度； 3.3.6尾矿库事故管理制度； 3.3.7监控、监测制度。 |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.1.1条；《安全生产许可征条例》；《金属非金属矿山安全规程》第4.1.2、4.2.2、4.2.3、4.3.1、4.5.1、4.5.5、4.4.2、4.1.8条；《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》；《财政部安全监管总局关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》；《国家安全监管总局办公厅关于修改用人单位劳动防护用品管理规范的通知》《安全生产许可征条例》《江西省安全生产委员会关于在全省高危行业领域实施安全生产责任保险制度的指导意见》 | 1.查有关资料、文件、制度及规程、规范 2.查有效证件、证书 |  | 无资料 |  |  | 14 |  | 制度缺1项扣1分；1项制度未运行或运行差扣1分 | 0 |
|  | 3.4制定各工种岗位安全操作规程。 |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  | 2 |  | 缺1项 扣1分 | 0 |
|  | 3.5主要负责人、分管安全工作负责人和安全管理人员经过安全培训，考核合格，持证上岗。 |  |  |  |  |  | 不符合 |  |  | 否决项 |  | 任一类 人员无证就否 | 不符合 |
|  | 3.6特种作业人员经有关部门考核合格，取得上岗资格。 |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  | 否决项 |  | 尾矿工 无证就否 | 不符合 |
|  | 3.7对从业人员进行安全知识培训，新员工、转岗员工应接受三级安全教育。 |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  | 3 |  | 不符合 不得分 | 0 |
|  | 3.8制定应急救援预案及进行不定期演练，有与邻近应急救援组织签订的救护协议。 |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  | 5 |  |  | 0 |
|  | 3.9按规定提取和使用安全技术措施费用； 3.9.1有保证安全生产投入的文件； 3.9.2有安全投入使用计划； 3.9.3有购置安全设施设备等实物证明。 |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  | 5 |  | 缺1项 扣1分 | 0 |
|  | 3.10从业人员按规定穿戴和使用劳动保护用品与用具。 |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  | 2 |  | 不符合 不得分 | 0 |
|  | 3.11参加安全生产保险； 3.12有为从业人员缴纳安全生产责任保险证明； 3.13保险人数与从事尾矿库管理、尾矿工的实际人数相符。 |  |  |  |  |  | 无资料 |  |  | 5 |  |  | 0 |
|  | 3.14应有防震与抗震措施。 |  | 《构筑物抗震设计规范》 |  | 查记录 |  | 无 |  |  | 5 |  |  | 0 |
|  | 3.15建立安全生产标准化体系。 | 《金属非金属矿山安全标准化规范 导则》 |  |  | 查记录 |  | 无 |  |  |  |  |  | 不符合 |
|  | 3.16开展隐患排查、风险管控双体系预防机制。 | 《江西省安委会办公室关于推动生产经营单位构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的指导意见》 |  |  | 查记录 | 无资料 |  |  |  |  |  |  | 不符合 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  | 0 |

### 5.1.2安全管理单元评价小结

经安全检查表法分析、评判，安全管理单元应得分51分，实际分0分，得分率为0%，铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库安全管理单元不符合安全生产条件。

因铅山县鹅湖乡余家垅铅锌矿停产已关闭，无力承担铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库日常管理、维护等相关工作，该尾矿库实际上成了无主尾矿库，后续闭库治理工作由永平镇人民政府承担。

## 5.2尾矿坝单元

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库坝顶高程126m，对应总库容为18.3×104m3，有效库容为15.0×104m3，防洪标准取100年一遇。

### 5.2.1尾矿坝单元安全检查表法评价

本报告参考《关于印发江西省非煤矿山安全检查表的通知》中的《尾矿库安全检查表》以及《尾矿库安全规程》，制定了尾矿坝单元安全检查表，对其安全性、符合性进行评述，具体见表5.2.1-1。

表5.2.1-1尾矿坝单元安全检查表

| 项目 |  | 检查内容 |  |  | 检查依据 |  |  |  |  |  |  | 检查方法及地点 |  |  |  |  |  | 检查 记录 |  | 标准 分值 | 评分 标准 |  | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 坝 体 | 1.初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 1.1顶高程必须符合设计要求 1.2顶宽度必须符合设计要求 1.3筑坝材料必须符合设计要求 1.4内外坡比必须符合设计要求，当坝坡陡于设计值时，其稳定性必须符合规范要求 |  |  | 《尾矿库安全规程》第5.6.2、6.1.5、6.1.6条 |  |  |  |  |  |  | 对照设计、稳定性分析文件查现场 |  |  |  |  |  | 坝顶高程、顶宽与设计一致，稳定性不符合要求，现状尾矿库拦挡坝外坡比陡于原设计坡比 |  | 10 | 任1项 不符合 就 不得分 |  | 0 |
|  |  | 1.5坝体出现贯穿性横向裂缝，且出现较大范围管涌、流土变形，坝体出现深层滑动迹象。 |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9条 |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  |  |  | 无此现象 |  | 重大 险情 |  |  | — |
|  |  | 1.6经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.95。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查稳定性分析文件 |  |  |  |  |  | 小于规范值 |  |  |  |  | — |
|  |  | 1.7坝体出现浅层滑动迹象。 |  |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9条 |  |  |  | 查现场 |  |  |  |  | 无此 现象 | 重大 隐患 |  |  | — |
|  |  | 1.8经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数小于规范值的0.98。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查稳定性分析文件 |  |  |  |  | 小于 规范值 |  |  |  | 重大 隐患 |
|  |  | 1.9坝体出现大面积纵向裂缝，且出现较大范围渗透水高位出逸，出现大面积沼泽化。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  |  | 无此 现象 |  |  |  | — |
|  |  | 1.10经验算，坝体抗滑稳定最小安全系数满足规范规定值，但部分高程上堆积边坡过陡，可能出现局部失稳。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查稳定分析文件和现场 |  |  |  |  | 不满足 | 一般隐患 |  |  | — |
|  | 堆积坝 | 2.1坝体应设位移、沉降和浸润线观测设施。 |  | 《尾矿库安全规程》第5.5.2条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对照设计查现场 |  |  |  |  | 符合 | 5 | 不符合 不得分 |  | 5 |
|  |  | 2.2浸润线位置局部过高，有渗透水逸出，坝面局部出现沼泽化。 |  |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9条 |  |  |  | 查观测记录、现场 |  |  |  |  | 无此 现象 | 一般隐患 |  | 正常库 |  |
|  |  | 2.3坝面出现纵向或横向裂缝。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  |  | 无裂缝 |  |  | 正常库 |  |
|  |  | 2.4马道的高程、宽度必须符合设计要求。 |  |  |  |  |  |  |  | 《尾矿设施设计规范》第4.5.5、4.5.7条，《尾矿库安全规程》第5.3.20条 |  |  |  | 对照设计查现场 |  |  |  |  | 符合 | 4 | 不符合 不得分 |  | 4 |
|  |  | 2.5坝面排水沟的数量、尺寸必须符合设计要求，并保持畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 符合 | 4 |  |  | 4 |
|  |  | 2.6上游式尾矿坝的堆积坝下游坡面上，应结合排渗设施每隔6～10m高差设置排水沟。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对照设计、规范查现场 |  |  |  |  | 无此项 | 3 |  |  | / |
|  |  | 2.7坝面未按设计设置排水沟，冲蚀严重，形成较多或较大的冲沟。 |  |  |  |  |  |  |  | 《尾矿设施设计规范》第4.5.9条，《尾矿库安全规程》第6.9条、第5.3.20条 |  |  |  | 查现场 |  |  |  |  | 有排水沟 | 一般隐患 |  |  | / |
|  |  | 2.8尾矿堆积坝下游坡与两岸山坡结合处的山坡上设置的截水沟应符合设计要求，并畅通。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 对照设计查现场 |  |  |  |  | 符合 |  |  |  | / |
|  |  | 2.9堆积坝外坡未按设计覆土、植被。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 已覆土 植被 |  |  |  | / |
|  |  | 2.10尾矿坝下游坡面上，不得有积水坑存在。 |  | 《尾矿库安全规程》第6.3.11条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  |  | 无此 现象 | 3 | 不符合 不得分 |  | 3 |
|  | 拦挡坝 | 3.1尾矿库拦挡坝在设计洪水位时，其安全超高不得小于最小安全超高、最大风雍水面高度和最大风浪爬高三者之和。地震雍浪高度可根据抗震设防烈度和水深确定，可采用0.5～1.5m。 |  |  |  |  |  | 《尾矿设施设计规范》第4.2.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.11、5.3.12条 |  |  |  |  |  |  |  | 对照设计查现场 |  |  | 符合 | 5 |  |  | 5 |
|  |  | 3.2挑流鼻坎应与设计的相符，施工质量合格，下泄水不得冲刷坝脚。 |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第5.6.2条 |  |  |  |  |  |  | 对照设计查现场 |  |  |  |  | 无此项 | 5 |  |  | / |
|  | 初期坝 | 4.1上游式尾矿堆积坝的初期透水堆石坝坝高与总坝高之比值不宜小于1/8。 | 《尾矿设施设计规范》第4.1.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查设计与现场并进行验算 |  |  | 无此项 | 5 |  |  | / |
|  | 初期坝 | 4.2透水初期坝上游坡面采用土工布组合反滤层时，土工布嵌入坝基及坝肩的深度不得小于0.5m，并需用土料填塞密实。 |  |  |  |  |  | 《尾矿设施设计规范》第4.5.4条 |  |  |  |  | 查设计文件、竣工、监理报告、现场 |  |  |  |  |  | 无此项 | 5 | 不符合 不得分 |  | / |
|  |  | 4.3初期坝高度的确定除满足初期堆存尾矿、澄清尾矿水、尾矿库回水和冬季放矿要求外，还应满足初期调蓄洪水要求。 |  |  |  |  |  | 《尾矿设施设计规范》第4.1.3条，《尾矿库安全规程》第5.3.3条 |  |  |  |  |  |  | 查设计 与场察 |  |  |  | 无此项 | 7 |  |  | / |
| 初期坝、拦挡坝、堆积坝、副坝、拦水坝坝体和排水棱体 | 堆积坝 | 5.1坝上必须配备有通讯照明设备、各种观测设施、救生设备。 |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第9.7.1条 |  |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  |  | 无 | 2 |  |  | 0 |
|  |  | 5.2每一期筑坝充填作业之前，必须进行岸坡处理。岸坡处理应做隐蔽工程记录，如遇泉眼水井、地道或洞穴等，要采取有效措施进行处理，经主管技术人员检查合格后方可充填筑坝。 |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.3.3条 |  |  |  |  |  | 查设尾矿库工程档案、现场 |  |  |  |  | 无此项 | 3 |  |  | / |
|  |  | 5.3每期子坝堆筑完毕，应进行质量检查，检查记录需经主管技术人员签字后存档备查。 |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.1.6、6.3.5条 |  |  |  |  |  | 查现场查尾矿库工程档案 |  |  |  |  | 无此项 | 2 |  |  | / |
|  |  | 5.4坝下游坡面不得有冲刷、拉沟现象。 |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.3.11条 |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  | 无此 现象 | 4 |  |  | 4 |
|  |  | 5.5若同一尾矿库内，建有一座或几座尾矿堆积坝体时，不得将细粒尾矿排至尾矿堆积坝前。 |  |  |  |  |  | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》第4.2.9条 |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  |  | 无此项 | 7 |  |  | / |
|  |  | 5.6坝面不得出现局部隆起、塌陷、流土、管涌、渗水量增大或渗水变浑等异常情况。 |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9条 |  |  |  |  |  |  | 查记录、现场 |  |  | 无此 现象 | 7 |  |  | 7 |
|  |  | 5.7上游式尾矿筑坝，应于坝前均匀分散放矿（修子坝或移动放矿管时除外）。在沉积滩范围内不允许有大面积矿泥沉积；沉积滩顶应均匀平整：沉积滩坡度及长度等应符合设计要求；矿浆排放不得冲刷初期坝和子坝，严禁矿浆沿子坝内坡趾流动冲刷坝体；放矿是否有专人管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.3.4条 |  |  |  |  |  | 查尾矿库工程档案、现场 |  | 已停止排放尾矿。 | 7 | 不符合 不得分 |  | / |
|  |  | 5.8坝体较长时应采用分段交替放矿作业，使坝体均匀上升，滩面不得出现侧坡、扇形坡或细颗粒尾矿大量集中沉积于一端或一侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.3.4条 |  |  |  |  |  |  |  | 已停止排放尾矿。 | 6 | 不符合 不得分 |  | / |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | 32 |

### 5.2.2 尾矿坝稳定性分析

1.坝体稳定的计算方法

根据《尾矿设施设计规范》，尾矿初期坝与堆积坝坝坡的抗滑稳定性应根据坝体材料及坝基的物理力学性质经计算确定。计算方法应采用简化毕肖普法或瑞典圆弧法，地震荷载应按拟静力法计算。本次稳定计算采用简化毕肖普法计算。

2.坝体稳定分析要求

本尾矿库所在地区地震设防烈度为6度，根据《构筑物抗震设计规范》规定，6度时，四、五等尾矿坝可不进行抗震验算，但应符合相应的抗震构造措施要求。本尾矿库为五等尾矿库，尾矿库所在地区抗震设防烈度为6度。稳定计算考虑正常运行、洪水运行、特殊运行三种运行条件。根据《尾矿设施设计规范》，不同运行条件的荷载组合见表5.2.2-1。

表5.2.2-1尾矿坝稳定计算的荷载组合

| 运行条件 | 荷载类别 计算方法 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 正常运行 | 总应力法 | 有 | 有 | — | — | — |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 | — | — |
| 洪水运行 | 总应力法 | — | 有 | — | 有 | — |
|  | 有效应力法 | — | 有 | 有 | 有 | — |
| 特殊运行 | 总应力法 | 有 | 有 | — | — | 有 |
|  | 有效应力法 | 有 | 有 | 有 | — | 有 |

注：（1）荷载类别1系指运行期正常库水位时的稳定渗透压力；

（2）荷载类别2系指坝体自重；

（3）荷载类别3系指坝体及坝基中的孔隙水压力；

（4）荷载类别4系指设计洪水位有可能形成的稳定渗透压力；

（5）荷载类别5系指地震荷载。

根据《尾矿设施设计规范》，按简化毕肖普法计算的四、五等尾矿库坝坡抗滑稳定最小安全系数值见表5.2.2-2。

- 表5.2.2-2四、五等库坝坡抗滑稳定最小安全系数表

| 运行条件 计算方法 | 正常运行 | 洪水运行 | 特殊运行 |
| --- | --- | --- | --- |
| 简化毕肖普法 | 1.25 | 1.15 | 1.10 |

- 3.稳定分析计算剖面

坝体稳定计算剖面选取垂直于尾矿库坝坝轴线处坝高最大位置，相对最不利于坝体稳定的一个典型剖面。本次稳定分析分别计算现状尾矿库拦挡坝下游坝坡稳定安全系数。

4.坝体稳定分析参数

本次稳定性计算所采用的岩土物理力学指标是根据《铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库（闭库）工程（水文）地质勘察报告》并参考类似工程确定的。进行计算分析时，具体物理力学指标见表5.2.2-3。

表5.2.2-3尾矿坝的物理力学指标取值表

| 材料 | 天然容重 （kN/m3） | 渗透系数 （cm/s） | 抗剪强度 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 凝聚力C （kPa） | 内摩擦角（°） |
| 尾细砂 | 19.4 | 1.3e-3 | 6.5 | 30.0 |
| 尾粉砂 | 19.1 | 3.7e-4 | 9.0 | 28.0 |
| 粉质粘土（坝体） | 19.0 | 3.7e-5 | 23.0 | 21.0 |
| 粉质粘土（坝基） | 19.3 | 1.6e-5 | 22.0 | 20.5 |
| 强风化砾砂岩 | 22.0 | 4.5e-5 | 25.0 | 30.0 |
| 中风化砾砂岩 | 23.0 | 1.0e-6 | 35.0 | 45.0 |
| 排水棱体及块石护坡 | 22.0 | 1.0e-2 | 5.0 | 35.0 |

5.坝体稳定分析结果及分析

运用上文所确定的计算参数与运行工况，用简化毕肖普法计算分析尾矿库现状拦挡坝下游坝坡安全稳定性，经稳定电算，现状下游坝坡抗滑稳定安全系数见表5.2.2-4，稳定计算图见图5.2.2-1~5.2.2-6。

表5.2.2-4尾矿库拦挡坝下游坝坡抗滑稳定安全系数计算结果表

| 计算方法：简化毕肖普法 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 运行工况 | 安全系数 | 规范值 |
|  | 现状 |  |
| 正常运行 | 1.070 | 1.25 |
| 洪水运行 | 1.052 | 1.15 |
| 特殊运行 | 1.001 | 1.10 |

图5.2.2-1现状尾矿库拦挡坝正常运行稳定计算

图5.2.2-2现状尾矿库拦挡坝洪水运行稳定计算

- 图5.2.2-3现状尾矿库拦挡坝特殊运行稳定计算

### 5.2.3尾矿坝单元评价小结

1.经安全检查表法分析、评判，尾矿坝单元应得分44分，实际分32分，得分率72.72%，尾矿坝体单元符合安全要求。

2.根据稳定计算结果，现状尾矿库拦挡坝稳定性在不同运行条件下均不满足规范要求，尾矿坝存在重大事故隐患。

3.现状尾矿库拦挡坝外坡比陡于原设计坡比，应在后续闭库工程中按相关标准规范采取相应工程处理措施，确保坝体稳固。

## 5.3防排洪系统单元

洪水是威胁尾矿库安全运行的主要隐患之一，根据世界坝工记录资料可知，洪水浸顶造成的失事几率较大，达到了全部失事事故的28%.所以在安全评价中，对尾矿库的防洪能力

进行分析和评价是十分重要的一项内容。以下根据《尾矿库安全规程》等尾矿库防洪的相关规范和标准，对铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库的排水设施及防洪能力进行评价。

### 5.3.1防排洪系统单元安全检查表法评价

本报告参考《关于印发江西省非煤矿山安全检查表的通知》中的《尾矿库安全检查表》以及《尾矿库安全规程》，制定了防排洪系统单元安全检查表，进行符合性评判，具体见表5.3.1-1。

| 项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  |  | 检查依据 |  |  |  | 检查方法 及地点 |  |  |  | 检查 记录 |  | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防洪 排水 | 1.调洪库容与安全超高、最小干滩长度 1.1当尾矿库调洪库库容严重不足，在设计洪水位时，安全超高和最小干滩长度都不满足设计要求，将可能出现洪水漫顶。 |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9.3条 |  |  |  | 对照设计查现场、 图纸 |  |  |  | 满足设计要求 |  | 重大 险情 |  | -- |
|  | 1.2当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时安全超高和最小干滩长度均不满足设计要求。 |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9.2条 |  |  |  | 对照设计 查现场 |  |  |  | 满足设计要求 |  | 重大 隐患 |  | -- |
|  | 1.3当尾矿库调洪库库容不足，在设计洪水位时不能同时满足设计规定的安全超高和最小干滩长度要求。 |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  | 满足设计要求 |  | 一般 隐患 |  | -- |
|  | 2.排洪系统 2.1尾矿库防洪能力低于设计能力（排洪、排水构筑物结构尺寸低于设计要求） 2.2排洪系统严重堵塞或坍塌，不能排水或排水能力急剧下降。 2.3排水井显著倾斜，有倒塌的迹象。 |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9.3条 |  |  |  |  |  |  |  | 排洪系统与设计不符。 |  | 重大 险情 | 有1项符合，就为重大险情 | --- |
|  | 2.4排洪系统部分堵塞或坍塌，排水能力有所降低，达不到设计要求。 2.5排水井有所倾斜。 |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.9.2条 |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  | 排洪系统 与设计不符 |  |  | 重大 隐患 | 有1项符合，就为重大隐患 | --- |
|  | 2.6排水系统出现不影响安全使用的裂缝、腐蚀或磨损。 |  | 《尾矿库安全规程》第6.9.1条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 排洪系统 完好 |  |  | 一般 隐患 |  | --- |
|  | 3.1库内应在适当地点设置清晰醒目的水位观测标尺，并标明正常运行水位和警戒水位。 | 《尾矿库安全监测技术规范》第8.2.1条，《尾矿库安全规程》第5.5.4、6.4.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  | 无 |  | 2 | 缺1项 扣1分 | 0 |
|  | 3.2尾矿库水边线应与坝轴线基本保持平行。 |  | 《尾矿库安全生产标准化评分办法》 |  |  |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  | 基本 符合 |  | 3 | 不符合 不得分 | 3 |
|  | 3.3应疏浚库区内截洪沟、坝面排水沟及下游排洪（渠）道； 3.4按设计确定的排洪底坎高程，将排洪底坎以上1.5倍调洪高度内的档板全部打开； 3.5清除排洪口前水面漂浮物； |  |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.4.3条 |  |  | 查现场 |  |  |  | 坝肩沟及坝面排水沟破损与淤堵 |  | 6 | 1项不符合扣2分 | 0 |
|  | 3.6应备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施； 3.7应确保上坝道路、通讯、供电及照明线路可靠和畅通； 3.8及时了解和掌握汛期水情和气象预报情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.1.10、9.7.2、9.7.4、10.8条 |  |  |  | 查现场 和记录 |  |  | 无 | 7 | 不达要求前2项有1项扣3分，后1项扣1分 | 0 |
|  | 3.9不得在尾矿滩面设置泄洪口。 | 《冶金矿山尾矿设施管理规程》第4.3.5条 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  | 无此 现象 |  | 7 | 不符合 不得分 | 7 |
|  | 3.10尾矿库排水构筑物停止使用后，是否按照设计要求进行封堵。 |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.4.8条 |  |  |  |  |  |  | 查设尾矿库工程档案和现场 |  |  |  |  | 未封堵 |  | 5 |  | 0 |
|  | 3.12排水系统是否有变形、位移、损坏现象。 |  |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第9.2.5条 |  |  |  |  | 查现场 |  |  |  | 完好 |  | 7 |  | 7 |
|  | 3.13未经技术论证，不得用常规子坝拦洪。 |  |  |  |  | 《尾矿库安全规程》第6.4.3条 |  |  |  |  | 对照设计、 现场检查 |  |  |  |  | 无此 现象 |  | 4 |  | 4 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |  | 21 |

### 5.3.2调洪演算

1.排洪标准

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库设计洪水标准取100年一遇。尾矿库汇水面积0.019km2。

2.洪水计算

1.主要参数

根据工程所处地理位置，采用《江西省暴雨洪水查算手册》查算工程控制流域中心的设计暴雨参数。

截洪坝以上汇水面积：F=0.019km2；

年最大24小时点暴雨均值：H24＝122mm；

年最大24小时点暴雨变差系数：CV＝0.43；

偏差系数：CS＝3.5CV；

前期雨量Pa=75.0mm；

下渗强度：μ=2.19mm/h；

暴雨递减指数：n1＝0.365，n2＝0.654；

尾矿库位于第VI产流区，第VI汇流区。尾矿库汇水面积较小，因此不作点、面暴雨修正，直接以点暴雨代替面暴雨。

（2）洪水计算成果

因尾矿库汇水面积均小于0.1km2，因此采用采用简化公式进行洪水计算：

Q=0.278（Sp-1）F

上式中：Q－洪峰流量（m3/s）；

Sp－设计频率的雨力（mm/h）；

F－汇流面积（km2）；

尾矿库各汇水区域洪水计算成果见表5.3.2-1。

表5.3.2-1洪水计算结果表

| 汇水面积 （km2） | 洪水重现期 （年） | 设计频率 雨量H24P（mm） | 洪峰流量 Qm（m3/s） | 一次洪水总量 Wp（104m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.019 | 100 | 296.46 | 0.52 | 0.45 |

3.调洪演算

五等尾矿库洪水重现期取100年，尾矿库调洪库容很小，因此将100年一遇标准的洪峰流量定为最大设计泄流量。

### 5.3.3防排洪系统单元评价小结

1铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库排洪排水构筑物不符合设计要求；坝肩沟及坝面排水沟破损与淤堵；排水构筑物停止使用后未进行封堵；未备足抗洪抢险所需物资，落实应急救援措施；无通讯、照明线路。

- 现状排洪水系统结构形式与设计不符，埋于尾砂下，断面尺寸较小，不方便巡查检修，也未进行结构质量检测，工程质量无保障。建议闭库时新建一条溢洪道，并对现有排洪排水系统按照设计要求进行封堵。

3.经采用安全检查表评价，防洪排水单元应得分41分，实际得分21分，得分率51.22%，防洪排水单元符合安全要求。

## 5.4 安全监测设施单元

### 5.4.1安全监测设施评价

经现场检查，铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库建设有坝体位移监测器、浸润线观测孔、避雷针、翻斗式雨量计等监测设施，监测项目、系统较为完整，符合规程规范要求。考虑到后期尾矿库闭库销号后的实际情况，后续闭库是否需要设置安全监测设施，由设计单位与尾矿库管理单位商定。

## 5.5 库区环境单元

### 5.5.1 安全检查表评价

运用《江西省尾矿库安全检查表》，对库区环境单元进行评判，具体见表5.5.1-1。

表5.5.1-1库区环境单元安全检查表

| 项目 | 检查内容 | 检查依据 | 检查方法及地点 | 检查 记录 | 标准 分值 | 评分 标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 库区 安全 | 1.1周边山体失稳，随时有可能滑动、坍塌影响尾矿库安全。 | 《尾矿库安全规程》第9.5.2条 | 查现场 | 周边山体较稳定 | 病库 |  | 满足 要求 |
|  | 1.2库区是否存在违章爆破、采石和建筑；违章进行尾矿回采、取水；外来尾矿、废石、废水和废弃物排入、放牧和开垦和炸鱼等危害尾矿库安全的活动。 | 《尾矿库安全规程》第9.5.3条 |  | 不存在上述现象 | 7 | 不符合不得分 | 7 |
| 小计 |  |  |  |  | 7 |  | 7 |

### 5.5.2 评价单元小结

1.经现场检查，铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库尾矿坝上和尾矿库区内无与尾矿库运行无关的建、构筑物。尾矿坝上和对尾矿库产生安全影响的区域无乱来、滥挖和非法爆破等违规作业。尾矿库周边山体稳定，无滑动、坍塌等影响尾矿库安全情况。库区环境安全状况良好，尾矿库库区环境单元符合安全要求。

2.经采用安全检查表法评判，铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库库区环境单元应得分7分，实际得分7分，得分率为100%，库区环境单元符合安全要求。

## 5.6综合安全评价

### 5.6.1概述

采用安全检查表分析法对铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库各系统的综合安全状况进行检查、评价，并对各项检查内容赋予了分值。然后依据尾矿库所得分值，将尾矿库分成四个安全等级，以此来确定尾矿库的安全生产现状。

表5.6.1-1尾矿库综合安全检查评分统计表

| 序号 | 评价单元 | 应得分 | 实得分 | 得分率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理单元 | 51 | 0 | 0 |
| 2 | 尾矿坝单元 | 44 | 32 | 72.72 |
| 3 | 防排洪系统单元 | 41 | 21 | 51.22 |
| 4 | 库区环境单元 | 7 | 7 | 100 |
| 合计 |  | 143 | 60 | 42.00 |

### 5.6.2评价标准说明

表5.6.1-2评价标准说明见表

| 类型 | 概念 | 条件 |
| --- | --- | --- |
| A类库 | 安全生产条件较好，生产活动有安全保障。 | 得分率在90%以上 |
| B类库 | 安全生产条件一般，能满足基本的安全生产活动。 | 得分率在76%～89%之间 |
| C类库 | 安全生产条件较差，不能完全保证安全生产活动，需要限期整改。 | 得分率在60%～75%之间 |
| D类库 | 不具备基本的安全生产条件，或未通过验收，需要责令停产整顿的尾矿库。 | 得分率在60%以下 |
| 备注 | 1.表中带 “*” 号的项目为否决项：达不到“**”项目要求的，归为D类库；达不到“*” 号项目要求的，归为C类库。 2.本表评价内容，采用百分制。 3.尾矿库分类，采用得分率。因尾矿库型式不同，没有涉及的项目，可不予评估，总分为实际评价项目的分值总和。最后得分采用得分率，即：实际评价得分÷实际评价项目的分值总和×100%. 4.评价方法及扣分尺度，评价人员根据实际情况具体掌握。 | 标准分120分 |

### 5.6.3评价小结

（1）经采用安全检查表评价，铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库综合得分率42.00%，为D类库，即不具备基本的安全生产条件，需要责令停产整顿的尾矿库。

（2）鉴于铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库已长时间停止使用，且铅山县人民政府决定对铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库进行闭库，应尽快实施尾矿库闭库工程，进行闭库整治设计，落实整治措施，消除安全隐患，确保尾矿库闭库后长周期安全稳定。

# 6尾矿库闭库安全对策措施建议

## 6.1尾矿库闭库一般规定

（1）当尾矿库使用至最终设计坝高或不再排尾作业时，应请有乙级或乙级以上资质的勘察单位进行工程地质勘察、设计单位进行尾矿库闭库销号设计，闭库销号设计应当包括安全设施设计。尾矿库闭库销号安全设施设计应当经应急管理部门审查批准。未经相应的应急管理部门审批以及经审查不合格的，不得进行尾矿库闭库施工。尾矿库闭库销号工作由铅山县永平镇人民政府负责。

（2）闭库施工应当按照批准的闭库设计进行，并应当执行《尾矿设施施工及验收规范》GB50864-2013 和国家有关规范、规程。尾矿库闭库销号工程建设应严格按安全设施设计审查批复的要求进行。在尾矿库闭库销号建设过程中，加强施工管理，做好坝体和排水系统清基或封堵、坝体碾压等所有隐蔽工程的隐蔽记录（施工影像资料、验收表单含签字公章）、工程质量检测报告和工作总结。

（3）尾矿库闭库销号工程应委托总承包三级或者三级以上资质，或者专业承包一级、二级资质的施工单位施工，施工单位应当按批复的安全设施设计施工，并对安全设施的工程质量负责。尾矿库管理单位不得将尾矿库闭库销号工程发包给不具备相应资质的施工单位施工。

（4）施工单位在施工期间，发现尾矿库闭库销号工程的安全设施设计不合理或存在重大事故隐患时，应当立即停止施工，并报告尾矿库管理单位。施工中需对设计进行局部修改的，应当经原设计单位认可；对设计进行重大修改的，应由原设计单位重新设计，并报审批闭库设计的应急管理部门批准。

（5）尾矿库闭库工程施工应当建立技术档案，做好施工原始记录、试验记录、隐蔽工程记录、质量检查记录和施工监理记录等。

（6）对隐蔽工程必须进行阶段验收。未经阶段验收和验收不合格的不得进行下一阶段施工。

（7）在施工过程中，尾矿库管理单位和施工监理单位应当对施工设备、材料的质量和施工质量进行监督检查。在施工结束后，施工单位负责编制竣工报告和竣工图，监理单位负责编制施工监理报告。

（8）应委托有乙级及以上资质的监理单位进行尾矿库闭库销号工程施工监理工作，并提供尾矿库闭库销号工程施工监理报告。

（9）尾矿库闭库销号工程接近完工时，施工单位应提交交工通知书，并整理好交工资料和技术文件。

（10）尾矿库管理单位应组织施工、监理、设计等单位人员组成交工验收机构，进行工程验收，形成初验资料（验收单表含签字公章、报告）。

（11）尾矿库闭库销号工程施工完成后应委托安全评价单位进行尾矿库闭库销号工程安全验收评价工作，编制安全验收评价报告。

（12）尾矿库管理单位应组织尾矿库闭库销号工程竣工验收，保存尾矿库闭库销号工程安全设施竣工验收资料。

## 6.2尾矿库闭库整治设计安全对策措施建议

### 6.2.1尾矿坝整治

（1）若库内囤积有山水，尾矿库管理单位应派人将库内积水安全、符合环保要求地排至下游，晾干库内尾矿沉积滩，保持其处于干枯、干燥状态，便于保障后期施工人身和设备安全。如果当地处于暴雨季节，暂停作业，待天气晴稳后，排除全部积水，晾干库内沉积滩，方可动工。

（2）应对尾矿坝采取稳固坝体的工程处理措施，并对尾矿沉积滩滩面进行覆土植被及排水治理。

（3）应形成库尾高、坝前低（反坡）导水的平台，但施工过程中，运输车辆、作业设备不得破坏尾矿坝坝体以及排洪构筑物。

考虑到尾矿沉积滩滩面的尾砂粒径细、承载力低，容易打滑、沉陷，造成运输车辆故障频发，甚至发生车辆伤害，故应事先在滩面上铺设钢板（可调整摆放位置、重复利用），便于车辆运输土石料。

- （4）库面回填、平整期间，应事先准备彩纹布或塑料薄膜，并及时关注天气变化情况，一旦下雨，或停工时，立即采用彩纹布或塑料薄膜覆盖好库面土层，防止雨水冲刷土面，继而造成坝体拉沟，造成环境污染事故。

- （5）在平整后的库内平台实施粘土覆盖、平整。覆土厚度、坡度及压实度由设计单位确定。覆土后，土层整体坡向尾矿库溢洪道。回填后靠近溢洪道进水口的土层面应与溢洪道进水口底板持平。

- （6）库面覆好粘土后，在粘土层表面实施人工开挖沟槽、修筑排水沟，在回填土层与山坡结合部位宜修筑截洪沟，土层排水沟最终与溢洪道连通排水。

- （7）在粘土层表面种植草皮或低矮灌木类植物，或种植经济作物，不得种植乔木，以免刮台风或砍伐时，破坏土层结构，继而破坏坝体。

- （8）施工过程中，尾矿库管理单位宜及时组织勘察、设计、施工、监理等单位进行隐蔽工程验收工作。

上述沟渠的结构材料、断面尺寸、坡度等参数由设计单位确定。

### 6.2.2尾矿库排洪系统整治

铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库现使用的排洪系统为砖砌沟渠+预制涵管+排水斜槽+连接井+排洪隧洞，为其闭库后长期安全稳定和正常排水泄洪，应：

1.建议在坝体左侧新建一条溢洪道，用于闭库后尾矿库排洪排水，并在进口处设置水位观测标尺。具体结构材料、断面尺寸、坡度等参数由设计单位确定。

2.现有的砖砌沟渠+预制涵管+排水斜槽+连接井+排洪隧洞工程质量无保障，应形成溢洪道后立即实施全断面封堵。封堵材料、封堵长度及预埋的排渗管径均由设计单位确定。

### 6.2.3尾矿库安全监测设施整治

现铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库安全监测设施的设置、运行、维护均正常、良好，符合设计和规程规范的要求。但考虑到后期尾矿库闭库销号后的实际情况，后续闭库是否需要设置安全监测设施，由设计单位与尾矿库管理单位商定。

# 7尾矿库闭库后安全对策措施建议

1.为确保尾矿库安全，尾矿库管理单位应做好：

（1）检查尾矿坝的稳定性和防洪排水系统的防、泄洪能力，发现隐患，及时处理；

（2）及时清除排水构筑物周边的树木杂草，尤其要做好排水构筑物的清堵除堵工作，避免杂物淤积而出现洪水漫顶或溃坝现象；

（3）备好充足的应急抢险物资器材；汛期应加强库区巡查，实行24小时监控和通讯，及时发现并处理事故隐患确保排洪系统畅通；

（4）检查尾矿库周边山体，详细观察周边山体有无异常，并根据岩土工程勘察报告，分析周边山体发生滑坡的可能性。

2.组织相关人员对尾矿库进行定期检查，发现问题及时处理。

3.闭库后的尾矿库未经论证和批准，不得储水调洪。严禁在尾矿坝和库内进行乱采、滥挖、违章建筑和违章作业。

4.闭库后的尾矿库，未经设计论证和批准，不得重新启用或改作他用。

5.闭库后的尾矿库如需要更换管理单位，必须经相关主管部门批准和履行法律手续。

6.尾矿库管理单位向县级人民政府申请销号，提交尾矿库销号申请表、闭库工程安全设施竣工验收报告及竣工图、闭库工程安全设施设计及批准文件、闭库工程安全验收评价报告、施工报告和监理报告和其他相关资料。

7.县级应急管理部门组织相关部门人员进行现场复核。对于未通过现场复核的，管理单位对现场复核提出的问题整改到位后可再次申请销号。

8.尾矿库销号后管理责任仍由尾矿库管理单位承担。尾矿库销号后不再纳入尾矿库管理，当地政府和相关部门按照职责分工依法监督管理。

# 8安全评价结论

本次评价根据国家已颁布的有关安全生产法律、法规及相关文件精神，本着科学、公正、合法、自主的原则对铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库存在的主要危险、有害因素的种类及危害程度进行了分析，对导致该尾矿库重大事故的危险、有害因素进行定性、定量评价，得出如下结论：

1.铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库不属于重大危险源，可能存在：滑坡（坝坡失稳），渗漏，排水、泄洪构筑物破坏，裂缝，淹溺，高处坠落，库区山体滑坡、塌方和泥石流，不良环境因素及其他因素造成的病害。其中山体滑坡、库区山体滑坡、塌方和泥石流会引发重大安全事故，有可能造成重大人员伤亡和财产损失以及环境污染，属于重大危险有害因素，虽然发生的可能性相对较小，应引起高度重视。

2.铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库存在重大事故隐患，必须彻底整治。

3.铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库尾矿坝不符合设计要求，且经稳定性分析，在不同运行条件下均不满足规范要求，存在重大事故隐患，建议采取稳固坝体的工程处理措施，并对尾矿沉积滩滩面进行覆土植被筑沟治理。

4.现状排洪水系统结构形式与设计不符，也未进行结构质量检测，工程质量无保障，建议闭库时新建一条溢洪道，并对现有排洪排水系统按照设计要求进行封堵。

5.经现场检查，铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库设有安全监测设施，基本符合规程规范要求。后续闭库是否需要设置安全监测设施，由设计单位与尾矿库管理单位商定。

7.经现场检查，铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库尾矿坝上和尾矿库区内无与尾矿库运行无关的建、构筑物。尾矿坝上和对尾矿库产生安全影响的区域无乱来、滥挖和非法爆破等违规作业；该尾矿库周边山体稳定，无滑动、坍塌等影响尾矿库安全情况。库区环境安全状况良好，库区环境单元符合安全要求。

结论：铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库已停用多年，存在重大事故隐患。按规定，应尽快完成铅山县永平镇余家垅铅锌矿尾矿库所有闭库程序，闭库设计应按正常运行标准进行闭库整治设计，确保尾矿库防洪能力和尾矿坝稳定性满足规程要求，维持尾矿库闭库后长期安全稳定。

# 9附图附件

## 9.1附图

尾矿库现状图

## 9.2附件

评价人员现场检查与尾矿库管理单位陪同人员影像